Приложение

к решению Собрания депутатов

Златоустовского городского округа

от  28.05.2015 г. № 33-ЗГО

ООО «Златоустовский «Водоканал»

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

Общества с ограниченной ответственностью

«Златоустовский «Водоканал»

«Реконструкция  систем  водоснабжения  и водоотведения в Златоустовском городском округе на 2016 – 2020 годы»

г. Златоуст, 2015 г.

РАЗДЕЛ 1.

Паспорт инвестиционной программы.

Наименование инвестиционной программы:

«Реконструкция систем водоснабжения и водоотведения  города Златоуста на 2016 – 2020 гг.»

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы:

Наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Златоустовский «Водоканал» (ООО «Златоустовский «Водоканал»)

Местонахождение:

4562228, Челябинская область, г. Златоуст, пр. им. Ю.А. Гагарина, 3-й микрорайон, 37А

Лица, ответственные за разработку инвестиционной программы:

Главный инженер, тел.: 8 (3513) 65-85-66

Начальник планово-экономического отдела, тел.: 8 (3513) 65-84-88

Начальник ПТО, тел.: 8 (3513) 65-38-33

Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утверждающего инвестиционную программу, его местонахождение:

Наименование:

Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области

Местонахождение:

454080, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д.75

Наименование органа местного самоуправления, согласующего инвестиционную программу, его местонахождение:

Наименование:

Администрация Златоустовского городского округа,

Собрание депутатов Златоустовского городского округа

Местонахождение:

456209, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Таганайская, д.1

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности (целевые показатели деятельности) объектов централизованных систем водоснабжения и водотведения:

Целевые показатели деятельности по системе водоснабжения представлены в таблице 1.1;

водоотведения – в таблице 1.2. Данные таблиц  соответствуют целевым показателям развития системы водоснабжения Златоустовского городского округа, установленным Администрацией Златоустовского городского округа Постановлением от 31.12.2013г. № 565-П «Об   утверждении   схемы водоснабжения и водоотведения Златоустовского городского округа».

Таблица 1.1. Целевые показатели деятельности по системе водоснабжения.

| №№ п/п | Группы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды | - снижение удельного расхода электроэнергии на единицу объема транспортируемой питьевой воды на 0,13 кВт. |
| 2 | Надежность (бесперебойность) обеспечения потребителей услугой водоснабжения | - Уменьшение допустимой длительности разового отключения потребителей при авариях, не ведущее к перерасчету счетов, до 12 часов - Доведение гарантированной продолжительности оказания услуг в течение суток до 24 часов в сутки - Снижение числа аварий, до 0,25 аварий на 1 км сети - Сокращение доли нуждающихся в замене наружных сетей водоснабжения до 80%. |
| 3 | Рациональное водопользование | - Снижение величины неучтенных расходов и потерь воды до 45% |

Таблица 1.2. Целевые показатели деятельности по системе водоотведения.

| №№ п/п | Группы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод | - снижение удельного расхода электроэнергии на единицу объема транспортируемых сточных вод на 0,01 кВт. |
| 2 | Надежность (бесперебойность) обеспечения потребителей услугой водоотведения | - Доведение гарантированной продолжительности оказания услуг в течение суток до 24 часов в сутки - Снижение числа аварий, до 0,08 аварий на 1 км сети; - Сокращение количества засоров на сетях канализации до 10 на 1 км сети; - Сокращение доли нуждающихся в замене наружных сетей водоотведения до 80%. |

Основание для разработки инвестиционной программы:

- "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004г.№ 190-ФЗ;

- Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 г. № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Схема водоснабжения и водоотведения Златоустовского городского округа, утвержденная  Постановлением Администрации Златоустовского городского округа от 31.12.2013г. № 565-П «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Златоустовского городского округа»;

- Генеральный план Златоустовского городского округа, утвержденный решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 28.12.2009 г. № 103-ЗГО;

- Решение Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 08.04.2013 г. № 15-ЗГО «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Златоустовского городского округа»;

- Приказ Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей   надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или)водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

- Решение Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 23.04.2015 г. № 24-ЗГО «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы для общества с « Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы для общества с ограниченной ответственностью «Златоустовский «Водоканал» на 2016 -2020 гг.»

Срок реализации инвестиционной программы:

С 01.01.2016 года по 31.12.2020 года.

РАЗДЕЛ 2.

Краткое описание и основные проблемы системы  водоснабжения и водоотведения города Златоуст.

Водоснабжение.

В  1929 г. была построена плотина на реке Большая Тесьма, образовавшая водохранилище,   насосно-фильтровальная станция  и магистральный водовод. Для подачи воды в возвышенные части города были построены подкачивающие насосные станции. От магистрального водовода проложены уличные водопроводные сети, к которым подключались общественные здания и предприятия, жилые дома.

Строительство водопровода заставило ускорить решение вопроса о канализовании.  И в 1930 г. началось строительство главных коллекторов.

Система водоснабжения  Златоустовского городского округа:

- Водохранилище на реке  Большая Тесьма, водохранилище на реке и Малая Тесьма;

- 11  скважин;

- 2 каптажа;

- насосно-фильтровальные станции (НФС  на реке Большая Тесьма, НФС на пр. Гагарина);

- водопроводная сеть с запорной арматурой;

- 10 повысительных водопроводных насосных станций;

- резервуары для хранения воды;

- более 300 водоразборных колонок, расположенных на сетях водоснабжения частного сектора.

Сети водопровода выполнены из стальных (39%) и чугунных труб (60%)  диаметром 50-700    мм, есть отдельные участки из полиэтиленовых труб.

На обслуживании  ООО «Златоустовский «Водоканал» находится 244,57 км пожарно-питьевого водопровода.

Текущее состояние системы водоснабжения представлено следующими параметрами:

- Объем поднятой  воды– 18597,7 тыс. м3;

- Расход воды на технологические нужды– 5025,2 тыс. м3;

- Объем воды, поступившей в сеть – 13572,5 тыс. м3;

- Потери и неучтенные расходы – 6805,8тыс. м3 (50,1%);

- Продолжительность (бесперебойность) поставки услуг - 24 час/сутки;

- Износ сетей – более 85%.

Баланс водопотребления  представлен в таблице 2.

Таблица 2. Баланс водопотребления.

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | Факт 2013г. | Факт 2014г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс.м3 | 18793,9 | 18597,7 |
| 2 | Расход воды на технологические нужды | тыс.м3 | 4416,9 | 5025,2 |
| 3 |  | % | 23,5% | 27,0% |
| 4 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс.м3 | 14377,0 | 13572,5 |
| 5 | Потери и неучтенные расходы воды | тыс.м3 | 6756,5 | 6805,8 |
| 6 |  | % | 46,9 | 50,1 |
| 7 | Отпуск воды потребителям, в т.ч. | тыс.м3 | 7620,5 | 6766,7 |
| 7.1. | -населению | тыс.м3 | 5215,0 | 5042,0 |
| 7.2. | -бюджетным организациям | тыс.м3 | 390,3 | 328,0 |
| 7.3. | -прочим потребителям | тыс.м3 | 2015,2 | 1396,7 |

Водоотведение.

Водоотведение  представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов: сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от населения и предприятий города, ненормативно очищенных производственных сточных вод от промпредприятий по самотечным и напорным коллекторам водоотведения на районные канализационные насосные станции (11 шт.); дополнительное неорганизованное поступление в сети водоотведения стоков ливневых и талых вод при недостаточно развитой системе ливневой канализации города; механическая и биологическая очистка поступивших сточных вод на очистных сооружениях канализации; сброс в реку Ай.

Сети канализации  выполнены из стальных, чугунных, железобетонных, асбестоцементных, керамических труб диаметром 100-1500 мм, есть отдельные участки из полиэтиленовых труб.

На обслуживании  ООО «Златоустовский Водоканал» - 265,2 км сетей канализации.

Фактический срок  эксплуатации сетей водоснабжения и водоотведения  50-60 лет.

Сети, имеющие столь значительный фактический срок службы, сильно изношены (более 85%), подлежат замене и реконструкции. Оборудование насосных станций, запорная арматура на магистральных и распределительных сетях также имеют значительный фактический срок службы и износ;  требуют  замены.

Состояние проблемы.

Водоснабжение.

Общие проблемы отрасли водоснабжения: ограниченность финансовых средств для своевременной замены устаревшего оборудования и ремонта сооружений из-за несоответствия действующих тарифов фактическим затратам; высокая степень физического износа действующих основных фондов; высокие энергозатраты по доставке воды потребителям; несоответствие существующего приборного учета современным требованиям; высокие непроизводительные потери воды; несоответствие существующих технологий водоподготовки современным нормативным требованиям к качеству воды.

Наиболее серьезной проблемой водоснабжения г. Златоуст  являются неучтенные расходы и потери воды в магистральных и разводящих водопроводных сетях, которые включают в себя:

- Потери и утечки воды из водопроводной сети, возникшие вследствие неудовлетворительного состояния водопроводных сетей и запорной арматуры.

- Потери на внутридомовых инженерных сетях, причинами которых являются:

- возможная недостоверная передача данных по индивидуальным приборам учета, в том числе установка магнитов;

- наличие «резиновых квартир»;

- утечки на внутридомовых сетях.

- Самовольное потребление воды населением частного сектора и садовых кооперативов.

- Организационно-учетные расходы (не зарегистрированные средствами измерений (расходы ниже порога чувствительности), неучтенные расходы воды вследствие погрешности средств измерений);

- Неучтенные расходы на пожаротушение через пожарные гидранты, установленные на сетях водопровода;

- Потери воды за счет естественной убыли.

На неудовлетворительное состояние водопроводных сетей холодного водоснабжения  Златоустовского городского округа, являющееся одной из основных причин возникновения потерь воды, оказывают влияние следующие факторы:

- длительный фактический срок эксплуатации водопроводов (в среднем около 50-60 лет), приведший к их физическому износу,  который составляет более 85%.

- материал труб (чугун, сталь) обладает высокой подверженностью коррозии. Это связано с тем, что водоводы, расположенные вблизи железнодорожных и трамвайных путей,  трансформаторных подстанций не имеют контуров электрической защиты и систем заземления и подвержены повреждению «блуждающими токами».

Недостатком системы водоснабжения города  является следующее:

1. Сложный, горный рельеф (перепад высот между насосной станцией и потребителем составляет до 140 м)

2. Стесненность (значительная часть сетей водоснабжения и водоотведения проходит под проезжей частью автомобильных дорог,  тротуарами, жилой застройкой).  Это вызывает большие трудности при устранении аварийных ситуаций и проведении ремонтных работ, значительно  увеличивает организационные и материальные затраты на их обслуживание.

В связи со сложным рельефом местности (большие перепады высот по участкам),  система водоснабжения  выстроена по принципу «снизу-вверх» (от нижних высотных отметок к верхним). Это произошло по причине того, что вновь застраиваемые участки имели более высокое расположение, чем предыдущие. Система водоснабжения этих участков подключалась к существующей схеме водоснабжения, имеющей нижние высотные отметки.

Это привело к следующим негативным последствиям:

- возникновению избыточного давления на нижних участках водопроводных сетей;

- большому гидравлическому сопротивлению в водопроводах;

- резкому понижению давления на верхних участках во время максимальных часов разбора воды  (в «часы пик»).

Водоотведение.

Основные технические проблемы развития сетей и сооружений водоотведения: старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с износом 100%; коррозия и заиливание стальных и чугунных трубопроводов приводят к снижению пропускной способности труб, возрастанию количества засоров; неорганизованное поступление ливневых, талых и дренажных вод в хозяйственно-бытовую систему водоотведения; значительное количество засоров (особенно на дворовых сетях водоотведения); попадание ненормативно очищенных производственных сточных вод от промышленных предприятий, от предприятий общепита в сети водоотведения ввиду отсутствия локальных очистных сооружений; значительный расход электроэнергии на  в технологическом процессе транспортировки стоков.

В связи со сложившимся положением возникает потребность в реконструкции  существующих сетей водоснабжения и водоотведения, которая нацелена на замену стальных и чугунных труб на полиэтиленовые трубы, имеющие больший диаметр и являющиеся более долговечными и устойчивыми против коррозии; реконструкции насосных станций с применением более современного  оборудования.

РАЗДЕЛ 3.

Перечень мероприятий инвестиционной программы.

Цели  и задачи Инвестиционной программы:

- Обеспечение доступности для потребителей услуг системы централизованного водоснабжения  и водоотведения  г. Златоуст;

- Обеспечение качественным водоснабжением многоквартирных домов, учреждений здравоохранения, школ, детских садов и прочих  потребителей.

- Повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013г. № 644».

- Обеспечение экологических требований и нормативов при эксплуатации систем коммунального водоснабжения и водоотведения;

- Снижение расхода электроэнергии, потребляемой в технологических процессах: транспортировка питьевой воды;  транспортировка сточных вод.

Мероприятия, включенные в инвестиционную программу:

Водоснабжение.

1. Реконструкция систем водоснабжения, в том числе:

1.1. Реконструкция водоводов, выходящих с НФС на пр. Гагарина (от НФС до водопроводной камеры в районе АГНКС).

1.2. Реконструкция водопроводной насосной станции  «Абразивный завод».

Водоотведение.

2. Реконструкция систем водоотведения, в том числе:

2.1. Реконструкция коллектора канализации от КНС «Кварцит» до камеры-гасителя в районе ул. Кирова, 2.

2.2. Реконструкция коллектора канализации от ул. Аносова до ул. 6-я Нижне-Вокзальная.

Обоснование необходимости мероприятий:

Водоснабжение.

1. Реконструкция  водоводов, выходящих  с  НФС на пр. Гагарина (от НФС до водопроводной камеры в районе АГНКС).

Водоводы, выходящие  с НФС на пр. Гагарина,  служат для водоснабжения 1, 2, 3-го микрорайонов пр. им. Ю.А. Гагарина.  Жилая  застройка  пос. Красная Горка расположена  на указанных водоводах и их охранной зоне. Водоводы стальные, имеют значительный износ.  Срок эксплуатации стальных водоводов - 25 лет. С целью безопасной эксплуатации водоводов и бесперебойного водоснабжения крупного района города,  необходимо выполнить их вынос из-под жилой застройки.

Предполагается   замена стальных водоводов на  трубы из полиэтилена, что позволит исключить вторичное загрязнение воды (металл, окалина),  снизить  число аварий на сетях водопровода,   сократить  долю нуждающихся в замене наружных сетей водоснабжения.

2. Реконструкция водопроводной насосной станции "Абразивный завод".

Повысительная насосная станция  «Абразивный завод» построена и введена в эксплуатацию  металлургическим заводом в 1970-х годах. Трубопроводы и оборудование, соответственно имеют значительный износ.  За время обслуживания данной станции, неоднократно производилась замена и ремонты насосных агрегатов, запорной арматуры.

ПНС «Абразивный завод» служит для водоснабжения  северо-западного района,  улиц  Нижне-Заводских, улицы К-Маркса, от дома № 41 до КНС «Кварцит», поселка   Строителей, 6-го жилучастка, очистных сооружений канализации.

На основании значений перепада  высот между станцией и резервуарами смонтированы насосы марки ЦНС 300-180, производительностью 300 куб м в час.  Выходящее давление на напорном трубопроводе составляет 14,5 атмосфер. В связи с этим на внутренних сетях машинного зала станции происходит  вибрация, что приводит периодически к выходу из строя запорной арматуры, трубопроводов.

Машинный зал - заглубленного типа - смонтирован в стесненных условиях на глубине 5 метров; для производства  работ капитального  характера  требуются немалые физические и временные затраты.

Также станция находится в нижней части водоводов, и в случае  аварийной ситуации возникает опасность ее затопления.

В паводковый период, а также в сезон проливных дождей приходится постоянно откачивать воду из машинного зала, чтобы предотвратить подтопление электродвигателей, кабельных линий, щитовой переключения насосного оборудования.

Мощность установленного насосного оборудования 250 кВт. Предполагается установить насос мощностью 160 кВт, при большей, по сравнению с существующей, производительности.

Установка менее энергоемкого оборудования позволит снизить удельный  расход электроэнергии на единицу  объема транспортируемой питьевой воды на 0,13 кВт.

- Основные технические характеристики реконструируемых  объектов водоснабжения представлены в таблицах  3.1, 3.2.

- Таблица 3.1.

| №№ | Наименование объекта реконструкции | До реконструкции |  |  |  | После реконструкции |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Материал | Диаметр | Протяженность | Глубина заложения | Материал | Диаметр | Длина | Глубина пзаложения |
|  |  |  | мм | км | м |  | мм | км | м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Водоводы, выходящие с НФС на пр. Гагарина (от НФС до водопроводной камеры в районе АГНКС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Наружные водоводы | Сталь | 500 | 0,530 | 2 | Полиэтилен | 500 | 0,898 | 2 |

- Таблица 3.2.

| №№ | Наименование объекта реконструкции | До реконструкции |  |  |  |  | После реконструкции |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Характеристики | Глубина машинного зала | Производительность насосов | Мощность насосов |  | Характеристики | Глубина машинного зала | Производительность насосов | Мощность насосов |
|  |  |  | м | куб м /час | кВт |  |  | м | куб м /час | кВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Насосная станция «Абразивный завод» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Машинный зал | В стесненном помещении | 5,0 |  |  |  | Отдельно стоящее здание (металлокаркас, обшитый «сэдвич»-панелями) | 2,5 |  |  |
| 1.2. | Насосное оборудование | ЦНС 300/180 |  | 300,0 |  | 250,0 | ETN 100-080-315 |  | 520,0 | 160,0 |

Водоотведение.

1. Реконструкция коллектора канализации от КНС «Кварцит» до камеры-гасителя в районе ул.  Кирова, 2.

Главная канализационная насосная станция  г. Златоуст - "Кварцит" собирает стоки с коллекторов канализации всего города и перекачивает их на очистные сооружения канализации для очистки. КНС и коллектор Д=1200 мм, идущий от нее к ОСК, построены более 35 лет назад, имеют значительный износ. Коллектор -единственный, резервной линии предусмотрено не было. В 2009, 2013 гг. на указанном коллекторе произошли аварийные ситуации, которые были оперативно устранены сотрудниками  ООО "Златоустовский "Водоканал".  При повторном возникновении аварийных ситуаций существует опасность излива  стоков  всего города  на рельеф, в реку Ай без очистки, вплоть до экологической катастрофы.

В связи с этим необходима реконструкция  коллектора канализации  Д=1200 мм от КНС "Кварцит" до камеры-гасителя в районе ул. Кирова, 2. выполнение мероприятия позволит снизить долю сетей водоотведения, нуждающихся в замене; снизить  число аварий, сократить  количество засоров на сетях канализации.

2. Реконструкция коллектора канализации от ул. Аносова до ул. 6-я Нижне-Вокзальная.

В связи со значительным износом сетей канализации района ж/д вокзала, необходима реконструкция сетей: реконструкция  коллектора от ж д  № 178 до ж д № 182 по ул. Аносова (привокзальная площадь); реконструкция канализационного коллектора Д=300 мм от ул. 1-я Нижне-Вокзальная до ул. 6-я Нижне-Вокзальная с увеличением диаметра до Д=500 мм; реконструкция канализационного коллектора Д=300 мм, расположенного в ливнесточном тоннеле от привокзальной площади до ул. 1-я Нижне-Вокзальная. Выполнение комплекса мероприятий позволит значительно снизить аварийность системы водоотведения района, исключить из технологического процесса перекачки стоков КНС "Вокзал", расположенную в районе железной дороги, имеющую очень значительный износ (здания, насосного оборудования, отсутствие гидроизоляции приемного резервуара), тем самым получив экономию электроэнергии. Снижение удельного расхода электроэнергии составит 0,01 кВт на единицу объема транспортируемых сточных вод.

- Основные технические характеристики реконструируемых  объектов водоотведения представлены в таблице 3.3.

- Таблица 3.3.

| №№ | Наименование объекта модернизации | До реконструкции |  |  |  | После реконструкции |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Материал | Диаметр | Протяженность | Глубина заложения | Материал | Диаметр | Длина | Глубина заложения |
|  |  |  | мм | км | м |  | мм | км | м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Коллектор канализации от КНС «Кварцит» до камеры-гасителя в районе ул. Кирова, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Наружные сети канализации | Сталь | 1200 | 1,227 | 2 | Полиэтилен | 1200 | 1,227 | 3 |
| 2 | Коллектор канализации от ул. Аносова до ул. 6-я Нижне-Вокзальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Наружные сети канализации | Сталь, чугун | 250-300 | 1,150 | 2 | Полиэтилен | 500 | 0,938 | 2 |

РАЗДЕЛ 4.

График реализации мероприятий инвестиционной программы.

График реализации мероприятий, включенных в инвестиционную программу, представлен таблицах  4.1, 4.2.

Таблица 4.1.

| №№ | Наименование объекта реконструкции | Объем финансирования, тыс. рублей без НДС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВСЕГО | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Водоводы, выходящие с НФС на пр. Гагарина | 20 293 |  | 8 793 | 4 500 | 7 000 |  |
| 2. | Насосная станция «Абразивный завод» | 46 788 | 11 790 | 4 000 | 9 061 | 7 171 | 14 766 |
|  | ИТОГО | 67081 | 11 790 | 12793 | 13 561 | 14 171 | 14 766 |

Таблица 4.2.

| №№ | Наименование объекта реконструкции | Объем финансирования, тыс. рублей без НДС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВСЕГО | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Коллектор канализации от КНС «Кварцит» до камеры-гасителя в районе ул. Кирова, 2 | 40 432 | 4 178 | 6 639 | 9 450 | 9 875 | 10 290 |
| 2. | Коллектор канализации от ул. Аносова до ул. 6-я Нижне-Вокзальная | 6 276 | 4 000 | 2 276 |  |  |  |
|  | ИТОГО, в том числе | 46 708 | 8 178 | 8 915 | 9 450 | 9 875 | 10 290 |

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, произведен на основании укрупненных сметных нормативов цены строительства, утвержденных Министерством строительства и жилищно - коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 августа 2014 года № 506/пр.(НЦС 81-02-14-2014 часть 14 «Сети водоснабжения и канализации»);

Базисных ценах 2009 года и текущих цен на 04.2015года по НБ: «ТСНБ- 2001 Челябинской области (эталон) с доп. 4 (изм.4-6).

РАЗДЕЛ 5.

Расчет финансовых потребностей на реализацию Программы:

Расчет финансовых потребностей на реализацию Инвестиционной Программы представлен в таблицах 5.1, 5.2.

| Таблица 5.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед.изм. | с 01.07.14 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ВСЕГО за 5 лет |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на воду | руб./м3 | 20,37 | 22,31 | 27,05 | 28,71 | 30,44 | 31,8 | 33,14 |  |
| Индекс роста | % | 104,4% | 109,5% | 121,2% | 106,2% | 106,0% | 104,5% | 104,2% |  |
| Полезный отпуск | тыс.м3 | 8 060,7 | 7 570,00 | 7 151,60 | 7 151,60 | 7 151,60 | 7 151,60 | 7 151,60 |  |
| НВВ | тыс.руб. | 164 176 | 160 842 | 193 438 | 205 340 | 217 661 | 227 455 | 237 008 |  |
| Расходы, включаемые в НВВ (без учёта налога на прибыль) | тыс.руб. | 162 988 | 160 482 | 167 406 | 177 450 | 188 097 | 196 561 | 204 817 |  |
| Налог на прибыль | тыс.руб. | 237,5 | 60,00 | 5 307 | 5 625 | 5 963 | 6 231 | 6 493 |  |
| Итого расходы, включаемые в НВВ | тыс.руб. | 163 226 | 160 542 | 172 713 | 183 075 | 194 060 | 202 793 | 211 310 |  |
| Соцрасходы | тыс.руб. | 300 | 300,00 | 300,00 | 318,00 | 337,08 | 352,25 | 367,04 |  |
| Индекс роста операционных расходов | % | 102,1% | 98,5% | 104,3% | 106,0% | 106,0% | 104,5% | 104,2% |  |
| Прибыль на капвложения | тыс.руб. | 0 | 0,0 | 11 790 | 12 793 | 13 561 | 14 171 | 14 766 |  |
| Предпринимательская прибыль | тыс.руб. | 0,0 | 8 027,1 | 8 636 | 9 154 | 9 703 | 10 140 | 10 565 |  |
| Итого прибыль на капвложения | тыс.руб. | 0 | 0,0 | 11 790 | 12 793 | 13 561 | 14 171 | 14 766 | 67 081 |
| прибыль на капвложения в % от расходов | % | 0% | 0% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% |  |

Таблица  5.2.

| Показатели | Ед.изм. | с 01.07.14 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ВСЕГО за 5 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на воду | руб./м3 | 8,38 | 9,19 | 13,60 | 14,44 | 15,3 | 15,99 | 16,66 |  |
| Индекс роста | % | 104,4% | 109,7% | 147,9% | 106,2% | 106,0% | 104,5% | 104,2% |  |
| Полезный отпуск | тыс.м3 | 12 130 | 11 808,30 | 9 917,80 | 9 917,80 | 9 917,80 | 9 917,80 | 9 917,80 |  |
| НВВ | тыс.руб. | 96 449 | 103 373 | 134 841 | 143 178 | 151 769 | 158 599 | 165 260 |  |
| Расходы, включаемые в НВВ (без учёта налога на прибыль) | тыс.руб. | 95 149 | 103 073 | 116 690 | 123 692 | 131 113 | 137 013 | 142 768 |  |
| Налог на прибыль | тыс.руб. | 1 300 | 50 | 3 704 | 3 926 | 4 162 | 4 349 | 4 532 |  |
| Итого расходы, включаемые в НВВ | тыс.руб. | 96 449 | 103 123 | 120 394 | 127 618 | 135 275 | 141 362 | 147 299 |  |
| Соцрасходы | тыс.руб. |  | 250 | 250 | 265 | 281 | 294 | 306 |  |
| Индекс роста операционных расходов | % | 95,2% | 108,3% | 113,2% | 106,0% | 106,0% | 104,5% | 104,2% |  |
| Прибыль на капвложения | тыс.руб. | 0 | 0,0 | 8 178 | 8 915 | 9 450 | 9 875 | 10 290 |  |
| Предппринимательская прибыль | тыс.руб. | 0,0 | 5 156 | 6 020 | 6 381 | 6 764 | 7 068 | 7 365 |  |
| Итого прибыль на капвложения | тыс.руб. | 0 | 0 | 8 178 | 8 915 | 9 450 | 9 875 | 10 290 | 46 708 |
| прибыль на капвложения в % от расходов | % | 0% | 0% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% |  |

Источником финансирования Инвестиционной программы  с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально- экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации предусмотрены:

-  собственные средства ООО «Златоустовский «Водоканал», включая расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли предприятия, представлены в таблице № 6;

-  предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы.

Финансовый план на реализацию инвестиционной программы

в сфере водоснабжения и водоотведения

Таблица 6.

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс.руб. без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | По видам деятельности |  | Всего | По годам реализации инвестиционной программы |  |  |  |  |
|  |  | Водоснабжение | Водоотведение |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Прибыль, направленная на инвестиции | 67 081 | 46 708 | 113 789 | 19 968 | 21 708 | 23 011 | 24 046 | 25 056 |
|  | ИТОГО по программе | 67 081 | 46 708 | 113 789 | 19 968 | 21 708 | 23 011 | 24 046 | 25 056 |

РАЗДЕЛ 6.

Расчет эффективности инвестирования средств.

Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляется путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и эффективности систем водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы.

В таблицах    7.1, 7.2   представлена динамика показателей надежности обеспечения потребителей  услугами  водоснабжения и водоотведения (по параметру доли нуждающихся в замене водопроводных сетей).

Таблица 7.1. Показатели надежности (водоснабжение).

| Наименование | 2015г. |  | 2016г. |  | 2017г. |  | 2018г. |  | 2019г. |  | 2020г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | км | % | км | % | км | % | км | % | км | % | км | % |
| Всего водопроводных сетей | 244,6 |  | 244,6 |  | 244,6 |  | 244,6 |  | 244,6 |  | 244,6 |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| требуют замены | 207,9 | 85% | 207,9 | 85% | 207,6 | 84,8% | 207,3 | 84,8% | 206,9 | 84,6% | 206,9 | 84,6% |

Таблица 7.2. Показатели надежности (водоотведение).

| Наименование | 2015г. |  | 2016г. |  | 2017г. |  | 2018г. |  | 2019г. |  | 2020г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | км | % | км | % | км | % | км | % | км | % | км | % |
| Всего канализационных сетей | 265,2 |  | 265,2 |  | 265,2 |  | 265,2 |  | 265,2 |  | 265,2 |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| требуют замены | 225,4 | 85% | 222,4 | 83,8% | 222,0 | 83,7% | 221,6 | 83,6% | 221,2 | 83,4% | 220,8 | 83,3% |

Выполнение мероприятий настоящей инвестиционной программы позволит добиться следующих результатов:

по водоснабжению:

- снижение доли  водопроводных, имеющих неудовлетворительное состояние и нуждающихся в замене;

- уменьшение неучтенных расходов и потерь воды в магистральных и разводящих водопроводных сетях;

- снижение удельного расхода электроэнергии на единицу объема транспортируемой питьевой воды;

- снижение количества аварий на сетях водоснабжения.

по водоотведению:

- снижение доли  канализационных сетей, имеющих неудовлетворительное состояние и нуждающихся в замене;

- снижение удельного расхода электроэнергии на единицу объема транспортируемых сточных вод;

- снижение количества аварий на сетях  водоотведения; снижение количества засоров на сетях водоотведения;

РАЗДЕЛ 7.

Механизм реализации Инвестиционной программы.

Реализацию Инвестиционной программы осуществляет ООО «Златоустовский «Водоканал».

Выполнение работ на объектах мероприятий Инвестиционной программы ООО «Златоустовский «Водоканал» осуществляет собственными силами и с привлечением подрядных организаций.

Стоимость работ, предусмотренных мероприятиями Инвестиционной программы, подлежат индексации в соответствии с разработанным и утвержденным Порядком.

Инвестиционная программа ежегодно корректируется при изменении объективных условий ее реализации.

Исполняющий обязанности Главы

Златоустовского городского округа                                                                              Р.А. Болотов