ООО «АРХ-ЦЕНТР»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ В ГРАНИЦАХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ С КАДАСТРОВЫМИ НОМЕРАМИ: 74:25:0308305:36, 74:25:0308305:74, 74:25:0308305:75, 74:25:0308305:77

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

(Материалы по обоснованию проекта планировки и межевания территории)

Заказчик: Местная религиозная организация Православный приход Храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла г. Златоуста Златоустовской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)

Главный архитектор проекта                                                              К.С. Комаров

г. Златоуст 2023 г.

|  | Содержание…………...…………………………………………………… | 1 |
| --- | --- | --- |
|  | Пояснительная записка |  |
|  | Введение…………...…………………………………………………….. | 2 |
| 1. | Размещение элемента планировочной структуры на территории городского округа ……………………..………………… | 3 |
| 2. | Инженерно-геологические условия.….……………………………… | 3 |
| 3 | Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства………………………………… | 4 |
| 4. | Территории объектов культурного наследия…………………………. | 9 |
| 5. | Зоны с особыми условиями использования территории ……………. | 14 |
| 6. | Планировочная организация территории………………………............ | 14 |
| 7. | Транспортная инфраструктура…………………………………………… | 17 |
| 8. | Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов……………………………………………………………….. | 18 |
| 9. | Местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам…………………………………………………….. | 18 |
| 10. | Варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории ……………………………………………… | 19 |
| 11. | Обеспечение условий жизнедеятельности маломобильных групп населения и беспрепятственного доступа инвалидов………………… | 19 |
| 12. | Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне……………………………………………….………………….. | 20 |
| 13. | Перечень мероприятия по охране окружающей среды…………… | 24 |
| 14. | Обоснование очередности планируемого развития территории… | 25 |
| 15. | Инженерная подготовка территории………………………………… | 25 |
| Приложения |  |  |
| Графическая часть |  |  |

Введение

Территория, в отношении которой разрабатывается данный проект планировки и межевания, расположена по адресному ориентиру: Челябинская обл., г. Златоуст, в районе Дворца культуры "Победа". Административно рассматриваемая территория расположена в г. Златоусте, южной части города, в границах улиц Дворцовая, ул. им. Максима Горького, проспекта Мира и ПКиО «Молодежный» (парк культуры и отдыха). Проект планировки и межевания разработан на основании: Распоряжение Администрации Златоустовского городского округа о разработке проекта планировки и межевания территории №3897-р/АДМ от 29.12.2022г (приложение 1) и распоряжении Администрации Златоустовского городского округа о внесении изменений в распоряжение Администрации Златоустовского городского округа №508-р/АДМ от 17.02.2023г (приложение 2).

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ подготовка документации по планировке территории осуществлена с учетом возможности ее рационального функционального использования, обеспечения устойчивого развития, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства.

Настоящим проектом предусматриваются действия по градостроительной подготовке земельных участков в целях определения их границ. На основании решений, закрепленных в документации по планировке территории, производится определение местоположения границ земельных участков для целей их кадастрового учета, в соответствии с требованиями земельного законодательства.

Цель – выделение элементов планировочной структуры, установление параметров их развития, определение размеров и границ незарегистрированных земельных участков с предложением по их развитию.

Проектом решены градостроительные задачи:

– разработка предложений по планировочной организации территории;

– максимальный учет и сохранение естественного ландшафта;

– выделение элементов планировочной структуры: параметры улиц, проездов, пешеходных зон, сооружений и коммуникаций транспорта (включая места хранения автотранспорта).

- Размещение элемента планировочной структуры на территории городского округа

Земельный участок, предназначенный для комплексного освоения в целях размещения зданий Храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла и Михайло-Архангельского духовно-просветительского центра при Храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла с комплексным благоустройством прилегающей территории. Рассматриваемая территория с севера граничит с территорией городской больницы, с запада – с жилыми домами малоэтажной застройки, с востока – с территорией парка культуры и отдыха «Молодежный», с юга – с территорией ДК «Победа» (объект культурного наследия) и жилой малоэтажной застройкой на ул. им. Максима Горького.  Площадь территории, разрабатываемой в рамках проекта планировки и межевания – 3,2364 га.

- Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологические изыскания были выполнены ООО «ЗлатоустТИСИЗ» в 2023 г.

Естественный рельеф территории изысканий – горный. Общий уклон территории работ – на запад. Высотные отметки по устьям скважин изменяются от 487,50 до 494, 28 м. Перепад высот составляет 6,78 м.

Осложняющими факторами являются:

– разносжимаемость грунтов основания;

– близкое к поверхности залегание скальных грунтов;

– покатый склон(уклон 8˚) горы.

Климат района резко-континентальный, характеризуется холодной, с устойчивыми морозами зимой. Особенности климата связаны с расположением в глубине Евразии, на большом удалении от морей и океанов. На формирование климата существенно влияют Уральские горы.

Сводный инженерно-геологический разрез площадки представлен следующими разновидностями грунтов (сверху вниз):

– ИГЭ 1 насыпной грунт tQH – щебень;

– ИГЭ 2 насыпной грунт tQH – суглинок;

– ИГЭ 3 щебенистый грунт eMZ;

– ИГЭ 4 сланцы PR3 средней прочности.

В период проведения изысканий (январь 2023 г.) подземные воды не встречены. Следует учесть, что при строительстве и эксплуатации сооружения возможно образование зон верховодки и фундаментных вод в период паводка и сезонных дождей.

- Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства

Территория, выделенная для комплексного освоения в целях размещения зданий Храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла и Михайло-Архангельского духовно-просветительского центра при Храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла с комплексным благоустройством прилегающей территории. Рассматриваемая территория с севера граничит с территорией городской больницы, с запада – с жилыми домами малоэтажной застройки, с востока – с территорией парка культуры и отдыха «Молодежный», с юга – с территорией ДК «Победа» (объект культурного наследия) и жилой малоэтажной застройкой на ул. им. Максима Горького.

Рассматриваемая территория расположена в зоне застройки жилыми домами и строениями различной этажности. Площадка проектирования с развитой сетью подземных коммуникаций (водопровод, теплотрасса, канализация, электрокабели высокого и низкого напряжений) и надземных коммуникаций (связь, ЛЭП 0,4 кВ, теплотрасса). Территория благоустроена подъездными дорогами, придомовыми площадками, тротуарами с твердым покрытием, бетонными лотками, газонами. Растительность представлена в виде полос древесных насаждений (тополь). По дорогам центральных улиц проходит интенсивное движение автотранспорта.

Участок проектирования находится на землях населенных пунктов, в кадастровых кварталах 74:25:0308305, 74:25:0308205, 74:25:0308701, 74:25:0000000.

Проектируемая территория не входит в особо охраняемые территории Челябинской области.

Ведомость земельных участков

Таблица 3.1

| № п/п | Номер земельного участка | Разрешенное использование | Площадь, кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 74:25:0308305:15 | Участок для строительства многоквартирного жилого дома | 11 374,0 |
| 2 | 74:25:0308305:69 | Участок для размещения больницы | 8 413,0 |
| 3 | 74:25:0000000:15577 | Участок для размещения детского парка | 105 217,0 |
| 4 | 74:25:0000000:11894 | Участок для размещения автопарковки детского парка | 1 580,0 |
| 5 | 74:25:0308305:77 | Участок для строительства храма-часовни | 100,0 |
| 6 | 74:25:0308305:75 | Участок для озеленения территории, строительство храма | 91,0 |
| 7 | 74:25:0308305:74 | Участок для строительства колокольни с административно-хозяйственным зданием к храму | 1 029,0 |
| 8 | 74:25:0308305:36 | Участок для озеленения территории, строительство храма | 1 654,0 |
| 9 | 74:25:0308305:7 | Участок для размещения дворца КиТ Победа | 7 784,0 |

По градостроительному зонированию территория проектирования расположена в территориальных зонах:

– Ж4 – зона застройки многоэтажными жилыми домами.

Жилые зоны предназначены для организации благоприятной, удобной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах так же допускается размещение объектов, предназначенных для обслуживания населения, если они необходимы для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны.

– О1 – многофункциональная общественно-деловая зона.

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов капитального строительства в целях обеспечения бытовых, социальных и духовных потребностей человека, размещения объектов капитального строительства для осуществления торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности.

– Р1 – зона рекреационного назначения.

Рекреационные территории предназначены для обеспечения экологической безопасности среды жизнедеятельности, сохранения природной среды, естественных природных ландшафтов, для отдыха населения, обустройства мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности. Создание и уход за парками, городскими лесами, садами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также обустройство мест отдыха в них.

Проектом планировки планируется строительство двух объектов капитального строительства:

– на земельном участке с кадастровым номером 74:25:0308305:74 планируется строительство здания Михайло-Архангельского духовно-просветительского центра при Храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла;

– на земельном участке с кадастровым номером 74:25:0308305:36, подлежащего объединению с вновь образовываемым земельным участком ЗУ1 – Храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

Участки полностью размещены в градостроительной зоне О1 – многофункциональная общественно-деловая зона.

Основными видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства для данной зоны является:

– религиозное использование (код по классификатору – 3.7);

– осуществление религиозных обрядов (код по классификатору – 3.7.1);

– религиозное управление и образование (код по классификатору – 3.7.2).

В соответствии с правилами землепользования и застройки Златоустовского городского округа для многофункциональная общественно-деловая зона минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее 6 метров. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

На данном земельном участке сложно осуществить застройку с показателями, утвержденными градостроительной документацией, без отступления от параметров разрешенной застройки. Параметры отклонения определяются требуемой мерой компенсации физических недостатков земельного участка, которые не позволяют рационально использовать его в рамках предельных параметров, установленных Правилами землепользования и застройки ЗГО.

Рассматриваемый земельный участок имеет сложный рельеф, включающий в себя в том числе значительные перепады высот, что осложняет формирование площадки с минимальными перепадами, допустимыми при соблюдении технологии процесса производства и необходимыми для маневренности большегрузного транспорта.

На основании изложенного, в соответствии со статьей 40 ГК РФ, статьей 17 тома 1 «Порядок применения и внесения изменений» Правил землепользования и застройки ЗГО, допускается отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части сокращения минимального отступа от границ земельного участка, а именно:

для земельного участка с кадастровым номером 74:25:0308305:74

– с восточной стороны – 0 метров;

– с южной стороны – 0 метров;

– с западной стороны – 0 метров;

– с северной стороны – 0 метров.

для земельного участка с кадастровым номером 74:25:0308305:36, подлежащего перераспределению

– с восточной стороны – 0 метров;

– с южной стороны – 0 метров;

– с западной стороны – 0 метров;

– с северной стороны – 0 метров.

Данные отклонения от предельных параметров разрешенного строительства в части сокращения минимального отступа от границ земельного участка не повлекут за собой нарушения противопожарных расстояний, установленных Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Размещаемые объекты не требуют установления санитарно-защитных зон, не несут дополнительную экологическую нагрузку на рассматриваемую территорию.

- Территории объектов культурного наследия

Проектируемая территория граничит с территорией ДК «Победа», который является объектом культурного наследия.

В 2022 году был разработан проект зон охраны для объекта культурного наследия регионального значения «Дворец культуры машиностроителей», расположенный по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, пр. Мира, 2а (шифр ЧО-111-ПЗО-22-УЧ, ИП Займогов А.И).

В данном проекте определен следующий состав зон:

– охранная зона объекта культурного наследия ОЗ;

– зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ.

Охранная зона объекта культурного наследия ОЗ – территория, которая назначается на основании исследования исторического градостроительного и ландшафтного окружения объекта культурного наследия и ландшафтно-визуального анализа. Данная зона устанавливается на визуально связанный с Объектом участок сквера, расположенный на активном рельефе, отделяющий его от окружающей застройки. Установление данной зоны позволит исключить уплотнение застройки вблизи объекта культурного наследия, сохраняя его исторически сложившееся обособленное расположение.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ – территория, которая назначается на основании исследования взаимосвязи культурного наследия и его градостроительного окружения в его квартале. В границах зоны расположен остановочный комплекс с торговыми помещениями. Здесь ограничение высоты при строительстве назначается в соответствии с высотой существующего одноэтажного объема. Дополнительно устанавливаются требования, ограничивающие внешний облик строящихся объектов капитального строительства. Реконструкция существующих объектов капитального строительства допускается с приведением в соответствие с ограничениями для нового строительства.

Охранная зона объекта культурного наследия нанесена в графической части проекта планировки и межевания (листы 3, 4) согласно заключению проекта зон охраны. Проектируемая территория частично попадает в охранную зону объекта культурного наследия, а именно элементами благоустройства прилегающей территории (строительство пешеходной сети, озеленение территории).

Согласно разработанному проекту зон охраны для объекта культурного наследия установлены режимы использования земель и земельных участков, требования к градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дворец культуры машиностроителей», расположенного по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, пр. Мира, 2а.

Особый режим использования земель и земельных участков, требования к градостроительным регламентам в границах охранной зоны объекта культурного наследия ОЗ.

В границах охранной зоны объекта культурного наследия ОЗ разрешается:

1) применение специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и (или) природной среды объекта культурного наследия;

2) проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной и экологической безопасности;

3) проведение работ по благоустройству территории с использованием в отделке пешеходных дорожек, площадок традиционных (каменная брусчатка, гранит) или имитирующих натуральные материалы, устройство элементов освещения, малых архитектурных форм, соответствующих по стилю и масштабу исторической градостроительной среде (фонарные столбы, скамьи, ограждения) с применением характерных исторических или стилизованных элементов;

4) проведение работ по регулировке озеленения, реконструктивные рубки, рубки формирования и санитарные рубки самосевной древесно-кустарниковой растительности, в том числе уборка сухостоя, посадка деревьев, кустарников, разбивка газонов, цветников;

5) ремонт и реконструкция существующей инженерной инфраструктуры при условии устранения надземных электрических кабелей.

В границах охранной зоны объекта культурного наследия ОЗ запрещается:

1) размещение объектов, являющихся источниками повышенной пожаро- и взрывоопасности;

2) строительство объектов капитального строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и (или) природной среды объекта культурного наследия;

3) проведение строительных и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, без наличия в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия;

4) использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки на объект культурного наследия;

5) изменение отметок рельефа более чем на 0,25 метра;

6) установка сплошных ограждений и ограждений из материалов, диссонирующих с типологическими характеристиками исторической среды:

– металлические листы (в том числе, профилированные), железобетонные конструкции;

7) установка и эксплуатация всех типов наружной рекламы;

8) размещение временных построек и объектов, за исключением временных построек и объектов, необходимых для осуществления работ по сохранению объектов культурного наследия, устанавливаемых на период проведения работ по сохранению объектов культурного наследия;

9) размещение антенно-мачтовых сооружений связи.

Режим использования земель и земельных участков, требования к градостроительным регламентам в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ.

В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ разрешается:

1) строительство объектов капитального строительства с соблюдением следующих требований:

– максимальная высота зданий, строений, сооружений – 5 метров от отметки земли до максимальной отметки крыши;

– материалы отделки фасадов – натуральный камень либо его имитация, штукатурка с окраской неярких пастельных тонов;

2) реконструкция объектов капитального строительства с соблюдением следующих требований:

– с сохранением объемно-пространственных характеристик (размеров, пропорций, высоты) или, в случае изменения объемно-пространственных характеристик, без превышения предельных параметров строительства в границах данной зоны;

– с использованием материалов отделки фасадов и цветового решения в соответствии с требованиями к строительству объектов капитального строительства в границах данной зоны;

3) ремонт и реконструкция существующих линейных объектов инженерной инфраструктуры (внешние сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телефонизации, интернет);

4) строительство подземных сооружений и линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктур;

5) проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной и экологической безопасности;

6) снос (демонтаж) объектов капитального строительства, а также некапитальных строений и сооружений.

В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ запрещается:

1) строительство объектов капитального строительства с нарушением требований к строительству объектов капитального строительства для данной зоны;

2) реконструкция объектов капитального строительства с нарушением требований к реконструкции объектов капитального строительства для данной зоны;

3) наземный и надземный способ строительства линейных объектов инженерной инфраструктуры (внешние сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телефонизации, интернет);

4) использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки на объект культурного наследия;

5) размещение антенно-мачтовых сооружений связи.

Данным проектом планировки и межевания территории соблюден установленный режим использования земель и земельных участков, требования к градостроительным регламентам в границах охранной зоны объекта культурного наследия.

В случае выявления в ходе земляных работ каких-либо объектов археологического наследия или участков культурного слоя, работы на данном локальном участке необходимо приостановить, вызвать сотрудников отдела по охране культурного наследия и специалистов-археологов.

- Зоны с особыми условиями использования территории

Рассматриваемая территории частично размещена в зоне объекта культурного наследия регионального значения «Дворец культуры машиностроителей», расположенный по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, пр. Мира, 2а. Режим использования данной территории описан в п. 4 данного раздела и отображен в графической части.

Другие зоны с особыми условиями, определенные ст. 1 п. 4 "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018) и ст. 150 "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 25.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019), на рассматриваемой территории отсутствуют.

- Планировочная организация территории

Архитектурно-планировочная и объемно-пространственная композиция проектируемой территории продиктована особенностями ситуации, к числу которых относятся следующие факторы:

– наличие сложившейся застройки;

– функциональное зонирование территории;

– сложившиеся условия транспортной структуры;

– гористый рельеф местности.

Проектом планировки и межевания территории предлагается размещение зданий Храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла и Михайло-Архангельского духовно-просветительского центра при Храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла с комплексным благоустройством прилегающей территории.

Проектом предусматривается строительство духовно-просветительского центра для реализации значимых и масштабных церковно-общественных проектов, направленных на сохранение русской православной истории и культуры, возрождение христианских традиций в семье и в обществе, повышение духовно-патриотического самосознания молодежи, пропаганды духовно-нравственных ценностей, моральных установок и общественно-значимых традиций.

Основная цель проекта состоит в создании максимально комфортной среды и полноценных условий для проживания жителей на прилегающих территориях.

В объемы благоустройства рассматриваемой территории вошло формирование комфортной среды для проживания жителей существующего 9-ти этажного многоквартирного дома, а именно: создание дополнительных парковочных мест, обустройство игровой площадки, строительство сквера для отдыха и приятного времяпрепровождения. Формируется полноценная пешеходная сеть, соединяющая жилые дома с парком культуры и отдыха «Молодежный», с объектом культурного наследия – Дворец культуры «Победа». Прилегающая территория к храму так же благоустраивается, предусмотрены площадки для отдыха прихожан храма, оборудованные лавочками и урнами. Территория освещается. Для посетителей Храма и Духовно-просветительского центра при Храме предусмотрены парковочные места. Количество мест принято согласно расчета, приведенного ниже.

Расчетная вместимость здания Храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла составляет 50 человек. Согласно СП 42.13330.2016, приложение Ж, количество парковочных мест следует предусматривать из расчета 1 машино-место на 8 человек (но не менее 10 машино-мест на объект). Расчетное количество парковочных мест составит: 50/8= 6 м/мест, следовательно, для данного объекта требуется 10 парковочных мест, из них 1 для маломобильных групп населения, согласно СП 59.13330.2020, п. 5.2.

Планируемая численностью сотрудников Михайло-Архангельского духовно-просветительского центра при Храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла составит 49 человек, работающих в одну смену. Согласно СП 42.13330.2016, приложение Ж, количество парковочных мест следует предусматривать из расчета 1 машино-место на 3 сотрудников. Расчетное количество парковочных мест составит: 49/3=16 м/мест, из них 2 для маломобильных групп населения, согласно СП 59.13330.2020, п. 5.2.

Итого для зданий Храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла и Михайло-Архангельского духовно-просветительского центра при Храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла требуется 26 м/мест, из них 3 для маломобильных групп населения.

На прилегающей территории запроектированы две автостоянки с общим количеством парковочных мест – 58 ед., из них 6 для МГН. С южной стороны автостоянка на 18 м/мест и с северо-восточной стороны автостоянка на 40 м/мест.

Баланс территории проектирования

Таблица 6.1

| № | Площадь | кв.м | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь разрабатываемой территории, в том числе: | 32 364,0 | 100 |
| 1.1 | – площадь застройки, в том числе: | 4 230,0 | 13 |
|  | – площадь существующей застройки | (2 334,0) |  |
|  | – площадь проектируемой застройки | ( 773,0) |  |
|  | – площадь ограждающих конструкций, лестниц | (1 123,0) |  |
| 1.2 | – площадь твердых покрытий, в том числе: | 17 798,0 | 55 |
|  | – площадь проездов, парковок с асфальтобетонным покрытием | (11 796,0) |  |
|  | – площадь площадок, тротуаров с асфальтобетонным покрытием | (4 498,0) |  |
|  | – площадь тротуаров, дорожек с плиточным покрытием | (1 018,0) |  |
|  | – площадь дорожек с щебеночным покрытием | (79,0) |  |
|  | – площадь декоративного покрытия игровых и спортивных площадок | (407,0) |  |
| 1.3 | – площадь сквера | 375,0 | 2 |
| 1.4 | – площадь озеленения | 9 840,0 | 30 |

- Транспортная инфраструктура

Рассматриваемая территория размещена в границах улиц Дворцовая, ул. им. Максима Горького, проспекта Мира.

Настоящим проектом сохраняется категория прилегающих к проектируемой территории улиц.

В соответствии с табл. 11.1 СП 42.13330.2016, классификация улично-дорожной сети населенных пунктов определена следующим образом:

– пр. Мира – является магистральной улицей районного значения, обеспечивая транспортную и пешеходную связи в пределах жилых районов, выходы на другие магистральные улицы. По улице осуществляется движение общественного транспорта. Остановки оборудованы посадочными площадками;

– улица Дворцовая и улица им. Максима Горького – являются улицами местного значения, обеспечивая транспортные и пешеходные связи на территории жилых районов, выходы на магистральные улицы районного значения, улицы и дороги регулируемого движения. Движение общественного транспорта не осуществляется.

Планировочное решение проездов и тротуаров на проектируемой территории предполагает организацию подъездных путей для техники МЧС и обслуживания проектируемых зданий. Пешеходное движение осуществляется по системе взаимосвязанных тротуаров, обеспечивающих доступ ко всем элементам планировочной структуры.

- Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов

Настоящим проектом планировки не предлагается изменения планировочной структуры территории: изменения основных функционально-планировочных осей, изменения конфигурации основных планировочных единиц в границах проекта планировки территории. Проектная планировочная структура и общая архитектурно-планировочная организация территории по предложениям настоящего проекта планировки территории не подлежит изменениям и, в целом, соответствует существующей в период подготовки проекта планировки территории.

На сегодняшний день сформированные участки и отводы под строительство и размещение объектов капитального строительства соответствуют действующим правилам землепользования и застройки г. Златоуста.

Основными видами использования для всех зон являются разрешенные виды по праву, разрешенные виды, сопутствующие основным видам землепользования, требующие решения согласительной комиссии.

- Местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам

В границах проекта планировки территории:

– размещены объекта капитального строительства: 9 этажный жилой дом, трансформаторная подстанция;

– проходят линейные объекты (инженерные сети): кабельная линия 6(10) кВ, теплотрасса, бытовая канализация, водопровод;

– объекты, подлежащие сносу и объекты незавершенного строительства – часовня;

– не предусмотрено проходов к водным объектам общего пользования и их береговым полосам по причине отсутствия водных объектов общего пользования.

В графической части на листе 2 показана схема местоположения существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам.

- Варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории

Варианты планировочных и объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории показаны в графической части на листах 9 и 10

- Обеспечение условий жизнедеятельности маломобильных групп населения и беспрепятственного доступа инвалидов

Для обеспечения безопасности, доступности по всем видам обслуживания маломобильных групп населения необходимо вести строительство жилых и общественных зданий и сооружений с учетом потребности инвалидов, а именно:

– оборудование входов в здания пандусами, специальными входными дверями и тамбурами, переоборудования лифтов и подъемников в соответствии с нормативными параметрами уклонов, поручней и т.д.;

– организация адаптированных к потребителям инвалидов помещений досуга, специальные спортивные и тренажерные залы;

– строительство и реконструкцию улиц, дорог с необходимыми элементами для маломобильных групп населения: пандусы в надземных переходах, устройство беспрепятственных пешеходных путей, площадок отдыха, специальных автостоянок возле общественных и жилых зданий;

– при формировании участков общественных комплексов предусматривается разделение пешеходных и транспортных потоков, непрерывность пешеходных путей;

– в зоне стоянок личного автотранспорта следует выделять места для парковки автотранспортных средств инвалидов.

При проектировании зданий, сооружений и элементов благоустройства на следующих стадиях необходимо руководствоваться положениями СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

- Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне

Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источником природной чрезвычайной ситуации является опасное природное явление, т.е. событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду. В связи с общими тенденциями повышения глобальной климатической температуры, а также прогнозами МЧС России, в перспективе можно предположить:

– увеличение количества неблагоприятных краткосрочных природных явлений и процессов с аномальными параметрами (внеурочных периодов аномально теплой погоды и заморозков, сильных ветров, снегопадов и т.п.);

– увеличение проявлений засух и природных пожаров;

– уменьшение периода изменений погоды – 3-4 дня против обычных 6-7 дней, что вызовет определенные трудности в прогнозировании стихийных гидрометеорологических явлений, скажется на степени оперативности оповещения о них и, в большей степени, на возможность прогнозирования последствий.

На территории возможно возникновение следующих техногенных чрезвычайных ситуаций:

– аварии на системах жизнеобеспечения;

– аварии на потенциально-опасных объектах;

– пожары;

– аварии на транспорте и транспортных коммуникациях.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

– защита систем жизнеобеспечения населения – осуществление планово-предупредительного ремонта инженерных коммуникаций, линий связи и электропередач, а также контроль состояния жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения;

– меры по снижению аварийности на транспорте – введение средств оповещения водителей и транспортных организаций о неблагоприятных метеоусловиях;

– снижение возможных последствий ЧС природного характера – осуществление в плановом порядке противопожарных и профилактических работ, направленных на предупреждение возникновения, распространения и развития пожаров, проведение комплекса инженерно-технических мероприятий по организации метеле- и ветрозащите путей сообщения, а также снижению риска функционирования объектов жизнеобеспечения в условиях сильных ветров и снеговых нагрузок, проведение сейсмического районирования территории.

К перечню мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций относятся:

– информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания - проверка систем оповещения и подготовка к заблаговременному оповещению о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций населения и организаций, аварии на которых способны нарушить жизнеобеспечение населения, информирование населения о необходимых действиях во время ЧС;

– мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций – систематическое наблюдение за состоянием защищаемых территорий, объектов и за работой сооружений инженерной защиты, периодический анализ всех факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций с последующим уточнением состава необходимых пассивных и активных мероприятий.

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций должны осуществляться в соответствии со следующими нормативными документами:

– Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера";

– Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

– методические рекомендации органам местного самоуправления по реализации Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»

Противопожарные мероприятия приняты с учетом требований Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (c изменениями от 14.07.2022), и нормативными документами по пожарной безопасности.

На обеспечение пожарной безопасности направлены планировочные, конструктивные и инженерные решения проекта, которые реализованы следующими мероприятиями:

– соблюдение нормативных противопожарных расстояний между зданиями, между зданиями и открытыми площадками для хранения легковых автомобилей;

– устройство пожарных проездов шириной не менее 3,5 м, совмещенных с функциональными проездами и подъездами с конструкцией покрытия, допускающей проезд пожарной техники;

– устройство площадок для разворота пожарной техники размером не менее 15х15 м в тупиковых проездах протяженностью не более 150 м;

– устройство противопожарного водопровода совмещенного с хозяйственно- питьевым;

– расчетное количество одновременных пожаров принято равным 1, время тушения пожара 3 часа;

– наружное пожаротушение зданий не менее чем от двух гидрантов при принятом расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с;

– расстановка гидрантов на участках кольцевой водопроводной сети, на расстоянии от объекта защиты не более 200 м с учетом прокладки рукавных линий по дорогам с твердым покрытием;

– расположение пожарных гидрантов вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, либо на проезжей части, но не ближе 5м от стен зданий;

– установка соответствующих указателей в местах размещения гидрантов;

– обеспечение свободного проезда пожарной техники к гидрантам в любое время года;

– запрещение размещения на территории объектов повышенной пожарной опасности.

Ближайшее подразделение пожарной охраны к проектируемой территории является отдельный пост 8 пожарно-спасательной части ФГКУ «1 ОФПС Челябинской области», дислоцированный при СПСЧ – 4 ФГКУ «СУ ФПС №29 МЧС России» по адресу: г. Златоуст, ул. Горького, 13. Расстояние от ближайшего подразделения до проектируемой территории составляет 1,2 км, расчетное время прибытия 3 минуты.

- Перечень мероприятий по охране окружающей среды

Источниками загрязнения воздушной среды застройки является автотранспорт. Для снижения негативного влияния его вредных выбросов в атмосферу и на почту проектом предусмотрена система проездов, отделяемых от застройки газонами; санитарная очистка с уборкой и поливом твердых покрытий; озеленение.

Источниками загрязнения атмосферы в период благоустройства территории будут преимущественно строительная техника, автотранспорт. Все выбросы неорганизованные, временные, нерегулярные.

Учитывая временный характер выброса при осуществлении строительства и в связи с неопределенностью в режиме выброса в атмосферу в период строительства, оценка влияния на атмосферу с расчетами рассеивания проводится на стадии рабочего проектирования. Учет выбросов в атмосферу, в период строительства и отчетность проводится строительной организацией в установленном для данной категории источников порядке.

Оценку уровня загрязнения атмосферного воздуха с расчетом рассеивания выбросов вредных веществ необходимо выполнить на следующих стадиях проектирования.

На охрану почв направлена организация инженерной подготовки территории под строительство, включающая снятие плодородного грунта с последующим использованием при работах по благоустройству, а также организация благоустроенных площадок мусорных контейнеров и санитарная очистка территории.

Принятая система инженерного обеспечения застройки, благоустройство территории направлены на снижение антропогенной нагрузки на все элементы природной среды – воздух, почвы, грунтовые воды.

- Обоснование очередности планируемого развития территории

Настоящим проектом планировки очередность развития территории не предусмотрена.

- Инженерная подготовка территории

Инженерные мероприятия проработаны в объеме соответствующем стадии проектирования и подлежат детализации на последующих стадиях проектирования.

Организация отвода поверхностных стоков решается вертикальной планировкой территории, благоустройством улиц и проездов.

Проект вертикальной планировки решает высотное положение улиц, определены высотные отметки по оси проезжих частей улиц.

Отвод поверхностных вод с территории предусматривается по лоткам проездов и частично в закрытую ливневую канализацию.

Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории показана в графической части на листе 8.

Ведомость чертежей графической части

| № п/п | # Наименование документа | # Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Фрагмент карты планировочной структуры территорий городского округа | М 1:10000 |
| 2 | Схема местоположения существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам | М 1:500 |
| 3 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | М 1:500 |
| 4 | Схема границ территорий объектов культурного наследия | М 1:500 |
| 5 | Схема планировочной организации территории | М 1:500 |
| 6 | Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающая местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающая существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, организацию уличной сети | М 1:500 |
| 7 | Схема размещения инженерных сетей и сооружений | М 1:500 |
| 8 | Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории | М 1:500 |
| 9 | Объемно-планировочное решение. Вид 1 |  |
| 10 | Объемно-планировочное решение. Вид 2 |  |