ООО «ГОРПРОЕКТ»

ОАО «Челябинвестбанк»

Проект планировки и межевания территории

расположенной:  Челябинская область, г. Златоуст, планировочный район

города – Центральный (02), территориальная зона – 60.

Ограничения: с восточной стороны – проспект им. Ю.А.Гагарина,

с южной стороны – торговый комплекс «Катрин»,

с северной стороны – проезд в кв. «Медик» (остановка трамвая пр. Гагарина),

122/09 ППиМ

Директор                                                                                     А.И. Белых

Главный инженер                                                                        В.В. Соловьёв

2009г.

Кадастровый паспорт земельного участка № 7425/204/09 -1096 кадастровый номер 74:25:0305006:67 г. Златоуст, ул. Таганайская, дом 200 (жилой дом), выданный территориальным отделом №8 Управления Роснедвижимости по Челябинской обл.;

Кадастровый паспорт земельного участка № 7425/204/09 -1101 кадастровый номер 74:25:0305006:44 г. Златоуст, ул. Таганайская, дом 202а (детский сад №48), выданный территориальным отделом №8 Управления Роснедвижимости по Челябинской обл.;

Кадастровый паспорт земельного участка № В 25/09-1- 3779 кадастровый номер 74:35:03006:79 г. Златоуст, ул. Таганайская, западнее жилого дома №202 для строительства здания банка ООО «Челябинвестбанк», выданный  территориальным отделом №8 Управления Роснедвижимости по Челябинской обл.;

Кадастровый паспорт земельного участка № 7425/204/09 -1100 кадастровый номер 74:25:0305006:46 г. Златоуст, ул. Трактовая, дом 5а (детский сад №99), выданный территориальным отделом №8 Управления Роснедвижимости по Челябинской обл.;

- Решение №3115 от 17.09.2009г. об отказе в выдаче кадастрового паспорта земельного участка с кадастровым номером 74:25:03 050 06:45 по адресу ул. Трактовая, 3а (детский сад) с предоставлением данных о земельном участке;

- Ведомость вычисления координат земельного участка ТП с кадастровым номером 74:25:0305006:0017, выданные ООО «ГЕО»;

- Ведомость вычисления координат земельного участка гаража с кадастровым номером 74:25:0305006:0033, выданные ООО «ГЕО»;

- Топографическая съёмка  земельного участка магазина «Варвара», выданные ООО «ГЕО».

2 Общая часть

Согласно заданию №1 и разъяснению УАиГ администрации Златоустовского городского округа настоящим проектом планировки и межевания (далее по тексту кв. «Швейник»), выполнены:

- обоснование возможности проектирования и  строительства здания банка ОАО «Челябинвестбанк», определение его оптимальных параметров, посадку на местности, границ необходимой территории с учётом градостроительных норм;

- выделение в процессе межевания свободных территорий;

- выделение  придомовых территорий;

- решение транспортно-пешеходного узла на пересечении проспекта Гагарина и жилой улицы, отделяющей квартал «Швейник» от территории торгового комплекса «Катрин».

Расчетный срок реализации проекта 3 года без выделения 1 очереди.

Большая часть территории застроена многоэтажными жилыми домами.

Проектом планировки определены следующие обязательные положения:

- красные линии и линии регулирования застройки;

- рациональная планировочная структура территории;

- поперечные профили улицы, подлежащей реконструкции;

- параметры улиц, проездов, пешеходных зон, сооружений и коммуникаций транспорта (включая места хранения автотранспорта;

- границы свободных земельных участков и предложения по установлению публичных сервитутов;

- плотность и параметры застройки;

- предложения по благоустройству и озеленению территории;

- инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС и раздел охраны окружающей среды.

3 Положение квартала «Швейник» в генеральном плане города

Согласно генеральному плану г. Златоуста, разработанному ПК «Головной проектный институт Челябинскгражданпроект», проектируемая территория расположена в центральной части города.

Территория ограничена с восточной стороны – проспектом им. Гагарина; с северо-запада улицей Трактовая; с севера квартальным проездом, ведущим в квартал «Медик», с юга -  торговым комплексом «Катрин».

4 Природные условия

4.1 Климат

Климатическая характеристика приводится по данным метеостанции г.Златоуста (см. «Справочник по климату СССР» выпуск 9). Координаты метеостанции 55010, с.ш., высота над уровнем моря 465м.

Город Златоуст расположен в зоне континентального климата, что определяется расположением территории в глубине материка. Основными особенностями климата является холодная и продолжительная зима, тёплое лето с частыми грозами и ливневыми дождями.

Самым холодным месяцем является январь. Средняя температура января составляет  минус 16,40С, но в суровые зимы абсолютный минимум температуры воздуха составляет  минус 40-460С

Средняя температура самого тёплого летнего месяца (июль) – плюс 18,10С.

Абсолютная амплитуда колебаний температуры воздуха (разница между абсолютным максимумом летом и абсолютным минимумом зимой) достигает 870с.

Устойчивый снежный покров в среднем образуется в середине ноября. Максимальная высота снежного покрова 80 мм. Глубина промерзания грунтов может достигать 2,0 – 2,5 метров.

Среднегодовое количество осадков составляет 795 мм. За холодный период с октября по март выпадает 242 мм осадков, за тёплый период с апреля по сентябрь – 553 мм осадков. Наблюдаемый максимум осадков за сутки 88мм.

Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 72%. Минимальные величины влажности наблюдаются в мае-июне (56-60%), максимальные – в декабре-январе (79-80%).

В целом за год преобладают юго-западные и западные направления ветров. Летние месяцы характеризуются меньшей устойчивостью направлений, в основном преобладают ветры северные, северо-западные и западные, зимой – южные и юго-западные.

Среднегодовая скорость ветра составляет 4,0 м/с.  Наибольшая скорость наблюдается в дневное время – после полудня, наименьшая – перед восходом солнца. С уточные колебания скорости ветра более резко выражены в тёплый период и меньше – в зимний период.

4.2 Инженерно-геологическая и гидрологическая характеристика

В геоморфологическом отношении рассматриваемая территория расположена на восточном покатом склоне Уреньгинского хребта.

Согласно письма №169 от 13 октября 2009г ООО «ЗлатоустТИСИЗ», территория проектируемого здания банка ОАО «Челябинвестбанк» по ул. Таганайская имеет ориентировочно следующий инженерно-геологический разрез:

-  с поверхности залегают насыпные грунты мощностью слоя 0 – 2м, локально встречен почвенно-растительный слой;

- суглинок делювиальный тугопластичный, мощность слоя 2 – 4м;

- суглинок делювиальный полутвёрдый, мощность слоя 4 – 10м.

Подземные воды представлены «верховодкой»  в интервале 1 – 4м. Геологическое строение территории благоприятно для образования линз «верховодки» в зоне аэрации. Грунты со специфическими свойствами не встречены.

4.3 Рельеф

Рельеф территории спокойный. Уклон с запада на восток в сторону пр. Гагарина. Абсолютные отметки земли со стороны ул. Трактовая колеблются в пределах 466,0 – 448,8 м. Абсолютные отметки земли со стороны пр. Гагарина колеблются в пределах 448,8м – 458,0м. Максимальный перепад отметок по склону достигает с северо-запада на юго-восток 18,0 м. Уклон по максимальному перепаду составляет 8% - 10%.

Рельеф преобразован существующей застройкой. Существующая застройка со стороны ул. Трактовая и ул. Таганайская расположена на террасах выемки и насыпи.

Выводы

В целом территория квартала «Швейник» благоприятна для строительства.

5 Современное использование территории

Территория квартала «Швейник» входит в состав жилого образования квартала «Медик». Из объектов обслуживания на территории квартала «Медик» расположены взрослая и детская поликлиники районного значения,  3 детских сада, городская центральная библиотека, магазины. Кроме данных объектов также расположены городская типография, автостоянки и частные гаражи.

Территория квартала «Швейник», подлежащей планировке и межеванию, застроена пятью жилыми домами 4-х и 5-ти  этажей постройки 60- 70-х годов. Во внутреннем пространстве  квартала расположены 3 детских сада и спортивное ядро.

По представленным выпискам из государственного кадастра недвижимости, на территории, подлежащей планировке и межеванию на момент проектирования, находятся земельные участки  с кадастровыми номерами  74:25:0305006:59; 74:25:0305006:70; 74:25:0305006:67; 74:25:0305006:44; 74:25:0305006:68; 74:25:0305006:22; 74:25:0305006:46;  74:25:0305006:79; 74:25:0305006:0033; 74:25:0305006:0017. Имеются земельные участки, которые находятся в стадии регистрации (детский сад, магазин «Варвара»)

Территория квартала «Швейник» в границах проектирования составляет  5,1913 га.

Площадь территории в красных линиях – 4,3904га.

Общая площадь квартир – 13775,9 м2.

Количество жителей из расчёта 18м2 жилищной обеспеченности составляет 765 человек.

Плотность населения на территорию квартала составляет 202,6 чел/га, что согласно таблицы 2 приложения 4 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» оценивается как «низкая».

Показатели современного использования территории квартала «Швейник» в границах проектирования определены по обмерам чертежа «План современного использования территории (Опорный план), М 1:500» и представлены в таблице 5.2.

Характеристика существующих и жилых зданий представлена в таблице 5.1

Таблица 5.1 – Ведомость существующих зданий и отведённых к ним земельных участков

| №п/п | Наименование и обозначение | Этажность | Количество |  |  | Площадь, м2 |  |  |  | Строительный объём, м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Зданий | Квартир |  | Территории |  | Общая квартир |  |  |  |
|  |  |  |  | Здания | Всего | Застройки здания | Земельного участка по кадастру | Здания | Всего | Здания | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Здания, расположенные на территориях, оформленных в Управлении Роснедвижимость по Челяб. обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой дом №202 по ул. Таганайской | 4 | 1 | 54 |  | 861,0 | 1166±13 | 2132,8 | 2543,3 | - | 12066,0 |
|  | Нежилые помещения на 1-м этаже: |  |  |  |  |  |  | 396,7 |  |  |  |
|  | - алкомаркет «Красное и Белое» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - инспекция труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - нотариус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - офисное помещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - магазин «Дом Дверей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - турфирма «Эдиттур» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прокат электроинструмента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - косметик-центр «Профессионал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Жилой дом №200 по ул. Таганайская | 5 | 1 | 64 |  | 864,0 | 1577±20 | 2447,3 | 2919,4 | - | 12868,0 |
|  | Нежилые помещения на 1-м этаже |  |  |  |  |  |  | 472,1 |  |  |  |
|  | -салон красивых волос «Heirs» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - срочный ремонт обуви |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - участковый пункт милиции ОМ №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ЗАО Златоустовский фонд недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ЗАО «Иремель» Центр правовой информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Жилой дом №198 по ул. Таганайская | 4 | 1 | 51 |  | 1462,0 | 2535±34 | 3289,1 | 5298,8 | - | 22708,0 |
|  | Нежилые помещения на 1-м этаже: |  |  |  |  |  |  | 1042,4 |  |  |  |
|  | - кафе-бар «Бриз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - продуктовый магазин ООО «Продукты» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - магазин промышленных товаров «Вента» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ювелирные изделия «Новация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - агентство недвижимости «Квартирный вопрос» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Златоустовская окружная организация ЛДПР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - центр развития туризма «Золотое путешествие» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - аптека «Медика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - продуктовый магазин «Столичный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - редакция газеты «Городок» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Жилой дом №3 по ул. Верхне-Трактовая | 5 | 1 | 70 |  | 750,7 | 4951,15 | 2670,4 | 2670,4 | - | 11260,5 |
| 5 | Жилой дом №1, по ул.Трактовая | 5 | 1 | 90 |  | 1080,0 | 1087±9 | 3236,3 | 3236,3 | - | 15606,0 |
| 6 | Детский сад №48 на 50 мест по адресу: ул. Таганайская, дом 202а | 2 | 1 | - | - | 340,96 | 3914,0 | - | - | - |  |
| 7 | Детский сад №99 на 75 мест по адресу: ул. Трактовая, дом 5а | 2 | 1 | - | - | 505,0 | 3585±30 | - | - | - |  |
| 19 | ТП 165 | 1 | 1 | - | - | 31,30 | 34,038 | - | - | - | - |
| 10 | Территория под гараж | - | - | - | - | - | 21,44 | - | - | - |  |
| 11 | Территория под проектируемое здание банка ООО «Челябинвестбанк» | - | - | - | - | - | 600±17 | - | - | - | - |
|  | Итого: |  |  |  |  | 5894,95 | 19470,48±123 | 13775,9 | 16668,2 | - | - |
|  | Здания, расположенные на территориях, находящихся в оформлении в Управлении Роснедвижимость по Челяб. Обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Детский сад №71 на 110 мест | 2 | 1 | - | - | 602,76 | 6426,0 | - | - | - | - |
| 12 | Гаражные боксы (4) существующие (не оформляются) | 1 | 4 | - | - | 78,92 | - | - | - | - | - |
| 13 | Торговый павильон «Варвара» | 1 | 1 | - | - | 95,06 | 111,0 | - | - | - | - |
|  | Итого: |  |  |  |  | 776,74 | 6537,0 |  |  |  |  |
|  | Здания, расположенные за границами проектирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Торговый комплекс «Панорама» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Торговые киоски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5.2 - Показатели современного использования территории

| Показатели | Га |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Территория квартала в границах проектирования с прилегающими улицами, всего В том числе: | 5,1913 |
| 1 территория квартала в границах красных линий в том числе территории | 4,3904 |
| 1.1 жилых зон, в т.ч. | 2,6506 |
| - многоэтажная застройка | 2,161 |
| - участки учреждений обслуживания микрорайонного значения (детские сады, магазин «Варвара») | 0,01770,01770,01770,01 0,3696 |
| - спортивная площадка | 0,12 |
| 1.2 коммунальные территории и прочие (гаражи и пустыри) | 0,646 |
| 1.3 территория внемикрорайонного значения (территория проектируемого здания банка и детских садов, обслуживающих прилегающие районы) | 1,094 |
| 2 прилегающие улицы | 0,8009 |

6 Проектная организация территории

6.1 Функциональное зонирование территории.

По правовому зонированию территории г. Златоуста территория проектируемого квартала относится к жилой зоне В.2 – зоне многоквартирных домов в 4 этажа и выше:

К проектируемому кварталу примыкают следующие зоны:

- жилые зоны многоквартирных жилых домов (В.2);

- административно-деловая, торгово-бытовая, культурно-просветительная, общественно-коммерческая зона (Б.1);

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры – магистральные улицы общегородского значения, магистральные дороги, основные улицы в застройке (К.7)

Согласно п.1.14 «Правила землепользования и застройки территории» раздела «Градостроительное зонирование территории города»  по городу Златоусту, разработанных ПК «ГПИ Челябинскгражданпроект», строительство банка ОАО «Челябинвестбанк» относится к основному виду разрешённого использования территории квартала (жилой зоны многоквартирных жилых домов).

При определении границ зон учтены:

- основные структурные элементы квартала (магистрали городского значения, жилые улицы, квартальные проезды);

- границы и характер землепользований.

Проектом планировки и межевания предлагает определение размеров и границ незастроенных земельных участков с предложениями по их использованию в т.ч.  размещение здания банка ООО «Челябинвестбанк» с учётом современной сложившейся застройки.

6.2 Архитектурно-планировочные и объёмно-пространственные решения

На настоящий момент территория квартала «Швейник» полностью застроена. Застройка квартала велась по нормам 70-х годов.

Данный проект планировки и межевания территории квартала «Швейник» предлагает реконструктивные мероприятия освоения территории, направленные на уплотнение застройки, освоение незастроенных свободных территорий на основании современных норм, градостроительного кодекса РФ и правил землепользования и застройки территории города Златоуста.

Это позволит улучшить среду проживания и трансформировать проектируемую территорию в полноценный жизненный квартал, а именно:

- выделение придомовых территорий для устройства детских, хозяйственных, физкультурных площадок и площадок отдыха;

- выделение свободных участков под застройку;

- устройство автостоянок временного хранения автомобилей для жителей домов;

- устройство временных автостоянок для обслуживания мелких объектов повседневного спроса, размещённых на первых этажах жилых домов по улице Таганайской;

Объёмно-пространственное решение застройки квартала принципиально не меняется.

Строительство здания банка, выходящее главным фасадом на торговый комплекс «Катрин» позволит отделить внутреннее камерное пространство квартала от территории торгового комплекса «Катрин» и автопаркингов.

6.3 Благоустройство и озеленение

Основной задачей при создании благоприятной среды, обеспечивающей наилучшие условия жизни населения, является рациональная организация жилой зоны, благоустройство и озеленение территории.

Элементы благоустройства, малые архитектурные формы, элементы садово-паркового искусства активно участвуют в формировании художественного облика жилой среды, его индивидуализации, организуя пространственную среду.

Проектом предусмотрено благоустройство территории существующих жилых домов, которое будет уточнено и детализировано при дальнейшем рабочем проектировании.

В рекреационных пространствах жилых групп должны быть предусмотрены площадки следующего назначения:

- площадки для  отдыха взрослого населения;

- игровые площадки для детей дошкольного возраста, оборудуемые песочницами, качелями,  горками, игровыми гимнастическими комплексами;

- хозяйственные площадки, в т.ч. для сбора мусора;

- площадки для занятий физкультурой;

- площадки для кратковременного хранения автомобилей.

Расчёт нормируемой площади детских, спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха взрослого населения выполнен согласно СНиП 2.07.01-89* (таблица 2) и представлен в таблице 6.3.1.

Таблица 6.3.1 – Расчёт нормируемой площади детских, спортивных, хозяйственных площадок и площадок отдыха взрослого населения и временных автопарковок.

| № п/п | Адрес жилого дома | Общая площадь квартир, м2 | Коли чество жите лей | Площадь, м2 |  |  |  |  | Всего, м2 (без авто стоя нок) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Детские площадки | Площадки отдыха взро слых | Хозяйствен ные пло щадки | Спор тивные пло щадки | Авто стоян ки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Жилой дом №202 по ул. Таганайской | 2132,8 | 118 | 82,6 | 12,0 | 35,4 | 236,0 | 94,4 | 366,0 |
| 2 | Жилой дом №200 по ул. Таганайской | 2447,3 | 136 | 95,2 | 13,6 | 40,8 | 272,0 | 108,8 | 421,6 |
| 3 | Жилой дом №198 по ул. Таганайской | 3289,1 | 183 | 128,1 | 18,3 | 54,9 | 366,0 | 146,4 | 567,3 |
| 4 | Жилой дом №3 по ул. Верхне-Трактовая | 2670,4 | 148 | 103,6 | 14,8 | 44,4 | 296,0 | 118,4 | 458,8 |
| 5 | Жилой дом №1, по ул. Трактовая | 3236,3 | 180 | 126,0 | 18,0 | 54,0 | 360,0 | 144,0 | 630,0 |
|  | Итого: | 13775,9 | 765 | 535,5 | 76,7 | 229,5 | 1530,0 | 612,0 |  |

Площади детских, спортивных, хозяйственных площадок, площадок отдыха взрослого населения, принятые в проекте, представлены в таблице 6.3.2.

Таблица 6.3.2 - Площади детских, спортивных, хозяйственных площадок, площадок     отдыха взрослого населения, принятые в проекте

| № п/п | Адрес жилого дома | Общая площадь квартир, м2 | Коли чество жите лей | Площадь, м2. |  |  |  |  | Всего, м2. (без авто стоя нок) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Детские площадки | Площадки отдыха взро слых | Хозяйствен ные пло щадки | Спор тивные пло щадки | Авто стоян ки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Жилой дом №202 по ул. Таганайской | 2132,8 | 118 | 169,0 | 40,0 | 41,0 | - | 246,0 | 250,0 |
| 2 | Жилой дом №200 по ул. Таганайской | 2447,3 | 136 | 150,0 | 40,0 | 47,0 | - | 246,0 | 237,0 |
| 3 | Жилой дом №198 по ул. Таганайской | 3289,1 | 183 | 204,0 | 36,0 | 92,0 | 1159,0 (с учётом исполь зования жителя ми жилых домов №202 и №200) | 329,0 | 1491,0 |
| 4 | Жилой дом №3 по ул. Верхне-Трактовая | 2670,4 | 148 | 180,0 | 58,0 | 72,0 | 454,0 | 81,0 | 764,0 |
| 5 | Жилой дом №1, по ул.Трактовая | 3236,3 | 180 | 270,0 | 44,0 | 67,0 | 617,0 | 86,0 | 998,0 |
|  | Итого: | 13775,9 | 765 | 973,0 | 218,0 | 319,0 | 2230,0 | 988,0 | 3740,0 |

В  квартале «Швейник» предлагается применение следующих типов покрытий:

- внутридомовые проезды и автостоянки рекомендуется выполнять из асфальтобетонного покрытия;

- во дворах жилой зоны – гравийно-песчаное покрытие площадок;

- основной подход к проектируемому зданию банка оформляется декоративной плиткой.

Система озеленения территории квартала многообразна и состоит из следующих элементов:

- озеленение придомовых участков;

- озеленение улиц;

- насаждения детских дошкольных учреждений;

- защитные полосы дорог.

В настоящее время территория квартала озеленена. Проектом предусматривается сохранение существующего озеленения с частичной заменой пород деревьев (тополей на берёзы, липы и т.д.). Вдоль границ детских дошкольных учреждений предусматриваются 6-ти метровые зелёные защитные полосы.

Озеленение внутриквартальных территорий рекомендуется создавать в виде рядовых защитных посадок от автостоянок и хозяйственных площадок, зелёных насаждений возле мест отдыха и детских площадок. Стиль озеленения -  смешанный, ландшафтно-регулярный. Придомовые полосы вдоль фасадов рекомендуется оформлять газонами и цветниками с применением многолетних цветов.

Озеленение территории банка необходимо разработать в рабочем проекте с учётом прокладки инженерных сетей и существующих зелёных насаждений.

Внутриквартальное озеленение принято из расчёта 6м2 на человека.

6.4. Жилищное строительство

На момент выполнения проекта планировки и межевания квартала «Швейник», территория квартала застроена 4-5 этажными  жилыми домами. Первые этажи жилых домов по улице «Таганайская» выкуплены частными предпринимателями и переоборудованы в объекты повседневного спроса: магазины, парикмахерские, кафе и т.п. Кроме этого на первых этажах размещены офисы и учреждения внемикрорайонного значения, а именно: нотариальная контора, редакция газеты «Городок», туристическое агенство и т.п. Данное перепрофилирование жилья под общественные объекты уменьшило численность населения квартала.

На год разработки проекта планировки и межевания жилищный фонд квартала составляет приблизительно 13775,9 м2. Нового строительства жилья на данной территории не предусматривается. Расчётная численность населения квартала «Швейник» из уровня обеспеченности 18м2 общей площади на человека составляет 765 человек и дальнейшего роста численности населения квартала не предусматривается.

Расчёт жилищного фонда, плотности населения приведён в таблице 6.4.1.

Таблица 6.4.1 - Расчёт жилищного фонда, плотности населения.

| №п/п | Показатели | Ед. изм. | Исх. год | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория: - микрорайона в границах красных линий - территория внемикрорайонного значения (без учёта детских садов, обслуживающих соседние районы и территории здания банка) - территория жилой застройки - расчётная территория квартала (с учётом участка школы) | га -«- -«- -«- | 4,39 1.094 3,296 3,776 | 4,39 1,174 3,216 3,696 |
| 2 | Жилой фонд - существующий жилищный фонд - жилищный фонд микрорайона на расчётный срок | Тыс.м2 -«- | 13775,9 - | 13775,9 |
| 3 | Расчётная норма обеспеченности | м2/чел. | 18 | 18 |
| 4 | Расчётная численность населения | Тыс. чел. | 765 | 765 |
| 5 | Расчётная плотность населения | Чел/га | 202,6 | 207,0 |
| 6 | Нормативная плотность населения (средняя) | Чел/га | 350 | 350 |

Из расчётной территории квартала исключены территории внемикрорайонного значения, а именно:

- территория проектируемого здания банка;

- территории детских садов, обслуживающих прилегающие к кварталу «Швейник» районы.

В расчётную территорию квартала включены территории детских садов, школы №35 расположенной на смежной территории и предназначенных обслуживать реконструируемый квартал пропорционально численности обслуживаемого населения.

Существующие детские сады, расположенные на территории квартала «Швейник» имеют общую вместимость 235 мест, но данные детские сады используются также жителями соседних районов. Общий размер земельных участков существующих детских садов №48,71 и 99 составляет 13925м2. Для рассматриваемой территории достаточно детского сада на 75 мест с площадью земельного участка принятого на основании существующего кадастрового плана размером 3585 м2. Площади земельных участков остальных детских садов из расчётной площади территории квартала исключаются, т.к. они обслуживают жителей соседних территорий.

Данный квартал обслуживают школы на прилегающих территориях в радиусе доступности  750 метров: школы №9 и № 35.

Необходимая площадь земельного участка для школы с вместимостью до 100 человек составляет: 96х50=4800м2. Данная площадь включается в расчётную территорию квартала.

6.5 Культурно-бытовое строительство

Квартал «Швейник» обеспечен существующими культурно-бытовыми объектами обслуживания населения. Существующие объекты обслуживания размещены на 1-ых этажах жилых домов, расположенных по ул. Таганайской. На пересечении улицы Трактовая с квартальным проездом расположен магазин «Варвара».  С южной стороны квартала «Швейник» расположен торговый комплекс «Катрин» общегородского значения.

Потребность в объектах обслуживания микрорайонного значения определена в соответствии со СНиП 2.07.01-89* и представлена в таблице 6.5.1

Таблица 6.5.1 - Расчёт объектов микрорайонного значения

| № по экспликациина плане | Наименование объектов обслуживания | Норма на тыс. жителей | Требуемая емкость | Принято проектом | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующие | Проектируемые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Дошкольные учреждения: | 85 | 65 | 75 |  | - |
|  | Детский сад №48 |  |  |  | 50 |  |
|  | Детский сад №71 |  |  |  | 110 |  |
|  | Детский сад №99 |  |  |  | 75 |  |
|  | Школа | 126 | 96 | 96* | 96* | - |
|  | Магазины, м2 торг. площади: |  |  |  |  | - |
|  | - продовольственных товаров | 70 | 53,55 |  |  |  |
|  | - непродовольственных товаров | 30 | 23,0 |  |  |  |
|  | Помещения для досуга, м2 пл. пола | 50 | 38,25 |  |  | - |
|  | Помещения для физкультурно-оздоровительных |  |  |  |  | - |
|  | занятий, м2 общей площади | 35 | 26,77 |  |  |  |
|  | Предприятия общественного питания, пос. мест | 8 | 6,2 |  |  | - |
|  | Предприятия бытового обслуживания, раб. мест | 2 | 2,0 |  |  | - |
|  | Приёмный пункт прачечной и химчистки, кг белья, в смену/м2 пол. пл. | 114 кг белья/смену (14,5 м2 пол. пл.на 100кг | 14,0 |  | - |  |
|  | Отделение связи | 1 объект на микрорай-он | 1 |  | - | - |
|  | Сбербанк и филиалы коммерческого банка | -«- | 1 | 1 | - | 1 |
|  | ЖЭК | -«- | 1 | - | - |  |
|  | Аптека | -«- | 1 | 1 | - | - |
|  | Раздаточный пункт детской молочной кухни | -«- | 1 | - | - | - |

Примечание: * школы находятся на прилегающих к кварталу территориях.

Помещения для досуга и помещения для физкультурно-оздоровительных занятий предлагается объединить в единый комплекс, разместить в центре квартала с приближением к спортивному ядру. Существующие площади магазинов, предприятий питания, пунктов бытового обслуживания достаточны для обслуживания жителей квартала.

Предприятия бытового обслуживания: парикмахерские, мастерские по ремонту обуви, химчистка  размещаются во встроенных помещениях существующих домов. Существующие аптечные пункты удовлетворяют потребности жителей квартала.

Раздаточный пункт детской молочной кухни расположен в смежном районе.

Размещение существующих объектов обслуживания смотри на листе 2 проекта шифр 122/09 ППиМ.

6.6 Проектное использование территории

Перераспределение территории проектируемого квартала предусматривается за счёт изменения площади квартала в связи с размещением здания банка ОАО «Челябинвестбанк».

Показатели функционального использования территории, предложенного проектом планировки и межевания квартала «Швейник» определены по обмерам чертежа «План красных линий и линий градостроительного регулирования (основной чертёж)»  М 1:500 и приведены в таблице 6.6.1.

Таблица 6.6.1 – Показатели проектного использования территории

| Показатели | Площадь, га |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Территория квартала в границах проектирования с прилегающими улицами, всего В том числе: | 5,1913 |
| 1 территория квартала в границах красных линий в том числе территории: | 4,3904 |
| 1.1 жилых зон | 2.7536 |
| из них: |  |
| - многоэтажная застройка | 2,161 |
| - участки учреждений обслуживания микрорайонного значения (детские сады, магазин «Варвара») | 0,3696 |
| - территория спортивных площадок | 0,223 |
| 1.2 участки учреждений обслуживания внемикрорайонного значения (территория банка ОАО «Челябинвестбанк») | 1,174 |
| 1.3 участки под застройку (спортивно-досуговый комплекс) | 0,1124 |
| 1.4 коммунальные территории | 0,02164 |
| 1.5 прочие | 0,3288 |
| 2 прилегающие улицы | 0,8009 |

7  Организация транспорта и улично-дорожной сети.

Схема организации транспорта и улично-дорожной сети проектируемого квартала выполнена в масштабе 1:500 в соответствии с утверждённым в 2008 году генеральным планом города Златоуста.

7.1 Улично-дорожная сеть (у.д.с.).

Проектируемая улично-дорожная сеть, ограничивающая рассматриваемую территорию, представлена улицами в жилой застройке:

- с юга – проспект Гагарина;

- с севера –  внутриквартальным проездом улицы Трактовая;

- с запада – жилой улицей, разделяющей территорию торгового комплекса «Панорама» и проектируемый квартал;

- с востока – квартальным проездом, обеспечивающим транспортную связь квартала «Медик» с магистралью городского значения – проспектом Гагарина.

В настоящее время улицы благоустроены, имеют капитальные покрытия проезжих частей шириной:

- по пр. Гагарина     6,0м х 2 =12м;

- по квартальному проезду 6,0м – 7,0м.

Проектом планировки и межевания квартала «Швейник»  предлагается реконструкция улично-дорожной сети, а именно:

- переустройство местного тупикового проезда, разделяющего территории торгового комплекса «Панорама» и квартала «Швейник» до категории квартальный проезд с расширением проезжей части до 7,0метров и обустройства регулируемого перекрёстка на пересечении с проспектом Гагарина.

- организация трамвайной остановки на пересечении проспекта Гагарина и квартального проезда со стороны торгового комплекса «Катрин».

Габариты элементов проектируемого поперечного профиля квартального проезда установлены соответственно его категории, с учётом действующих норм  (СниП 2.07.01.-89*). Ширина проезжей части пр. Гагарина и ширина квартального проезда со стороны остановки «пр. Гагарина» остаются без изменения.

Вокруг всех домов обеспечивается возможность пропуска пожарных машин. Ширина проездов со стороны дворовых фасадов принята для существующей 5-ти этажной застройки 3,5 – 4,5м.

Пешеходное движение осуществляется по системе взаимосвязанных тротуаров, отделённых от проезжих частей газонами, препятствующих проникновению выхлопных газов, снижающих уровень шума в застройке. По тротуарам обеспечивается выход к остановкам общественного транспорта и к учреждениям соцкультбыта по кратчайшим расстояниям. Ширина тротуаров во дворах составляет от 1,5м (для возможности пропуска инвалидных колясок).

7.2 Городской транспорт

Для обслуживания населения используется трамвай, автобус и маршрутные такси. Пешеходная доступность к остановочным пунктам не превышает 500м. Грузовое движение по внутриквартальным проездам запрещается, исключение делается для обслуживающего транспорта.

7.3 Сооружения для хранения и обслуживания легкового транспорта

Проектом планировки и межевания квартала «Швейник» предлагается обустройство автостоянок временного хранения автомобилей на свободных территориях для жителей домов, а также у объектов обслуживания со стороны пр. Гагарина. В настоящее время территория квартала почти вся застроена и благоустроена.

На основании пп.6.33 на территории квартала «Швейник» необходимо разместить открытых автостоянок для временного хранения индивидуального транспорта не менее 30% от расчётного количества автопарка жителей  (в том числе: 25% на гостевых автостоянках, 5% у общественных центров)

Парк легковых автомобилей на расчётный срок при уровне автомобилизации  200 авто на 1000 жителей составит:  0,765 тыс.чел.   х  200авт =  153,0авт. (п.6.3 СниП 2.07.01-89*), из них в проектируемом квартале необходимо разместить  153 х 0,25 =39 маш.-мест (п.6.33 СниП 2.07.01-89*).

Согласно п. 6.34 СниП 2.07.01-89* 25 маш.-мест на 1000 жителей следует предусматривать в подземных автостоянках.

0,765 тыс. чел. Х 25 маш.-мест =19,0 маш.-мест. В квартале имеется гараж на 4 автомобиля, также проектом предлагается использовать существующую охраняемую автостоянку, размещённую с западной стороны торгового комплекса «Катрин» на территории бывшего управления швейной фабрики.

У объектов соцкультбыта со стороны пр. Гагарина разместится на открытых автостоянках 15 автомобилей и со стороны северного фасада жилого дома №198 по ул. Таганайская предусматривается автостоянка на 5 маш.-мест. Проектируемые автостоянки могут использоваться жителями домов.

По улице Трактовая проектом предлагается организовать 2 временные автостоянки со стороны торцов домов по 5 маш.-мест для жителей этих домов.

У здания банка предусматривается временная автостоянка на 7 маш.-мест.

За границей территории квартала «Швейник» на территории смежной с территорией торгового комплекса «Катрин» предлагается разместить автостоянку на 5 маш.-мест.

На расчётный срок общая ёмкость парковок для временного хранения индивидуального транспорта в квартале на открытых автостоянках 42 маш.-места.

8 Инженерное оборудование

Согласно заданию №1 на разработку проекта планировки и межевания территории расположенной: Челябинская область, г. Златоуст, планировочный район города – Центральный (02), территориальная зона – 60, выданному УаиГ г. Златоуста, размещение инженерных сетей и сооружений в проекте рассматривалось только применительно к зданию банка «Челябинвестбанк».

8.1 Водоснабжение и водоотведение

Согласно Т.У ООО Златоустовский «Водоканал» №68 от 10.04.2009г.

Водоотведение в существующий колодец канализации идущий вдоль дворовой части Ж/д №202 по ул. Таганайская, напротив подъезда №4. Водоснабжение: от стального водопровода Д=100 мм, идущего спутником с теплосетью. Врезку выполнить в существующем ВК, расположенной напротив дома №202 ул. Таганайская с устройством отсекающей арматуры.

8.2 Теплоснабжение

Согласно Т.У ООО  «Златоустовский теплотрест»  №356 от 14.04.2009г.

Подключение выполнить от теплотрассы dу200 по ул. Таганайской в тепловой камере ТК-3т с устройством запорной арматуры.

Произвести вынос теплотрассы dу70 идущей на дом 202 по  ул. Таганайской, попадающей в зону  строительства  предполагаемого к строительству здания Банка.

Система теплоснабжения закрытая двухтрубная. Температурный график 95-70оС. Давление сетевой воды в точке подключения Р1=6,8 кг/см2; Р2=5,0 кг/см2.

8.3 Электроснабжение

Согласно  Т.У «Челябэнерго» производственного отделения Златоустовские электросети.

Схема присоединения  ПС Гагаринская 110/10, КЛ. 10 кВ Горбольница-1, КЛ 10 кВ. Горбольница-2, ТП №180.

Предполагается построить две КЛ – 10кВ с разных секций шин 10кВ ТП №180 до проектируемой двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ.

Установить двухтрансформаторную ТП 10/0,4 кВ

Построить ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ проектируемой двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ до потребителя расчет кабеля будет определен проектом.

Предполагается к выносу из зоны строительства проходящего по участку высоковольтного кабеля.

8.4  Телефонизация

Согласно Т.У №04/09 от 08.04.09

ЗУ ЗТУЭС ОАО «Уралсвязьинформ» предусматривается прокладка ВОК и ТПП эп3 в существующей телефонной канализации длинной (1100м) принадлежащей ОАО «Уралсвязьинформ» от колодца №21 (западнее жилого дома №202 ул. Таганайская до станции колодца ПСЭ-6211 пр. Гагарина 3 мкр. 13а г. Златоуст).

Подключение здания банка от колодца №21.

9 Инженерная подготовка территории

Территория квартала благоустроена. Рельеф не ровный, перепад сопровождается существующими откосами, террасами. Вертикальная планировка территории здания банка «Челябинскинвестбанк» решена с максимальным сохранением существующего рельефа и увязана с окружающей застройкой. Уклон внутриквартального проезда принят 73,3%о.

Водоотвод поверхностных вод с территории решается поверхностным стоком по лоткам проездов со сбросом дождевых вод в открытую ливневую сеть.

10 Мероприятия по обеспечению потребностей инвалидов и маломобильных групп населения.

Проектом предусматривается ряд планировочных мероприятий по обеспечению потребностей инвалидов и маломобильных групп населения:

- внутриквартальные дорожки и тротуары имеют ширину не менее 1,5м;

- вдоль пешеходных дорожек и тротуаров предусматриваются не реже 400м места отдыха со скамейками;

- пешеходные дорожки, тротуары и пандусы, которыми пользуются инвалиды на креслах- колясках, предусматриваются с твёрдым покрытием, не скользящие при намокании;

- в местах перехода через улицу высота бортовых камней предусматривается не превышающей 0,04м;

- на открытых стоянках автомобилей выделяется не менее 2% мест для автомобилей инвалидов, располагающихся в близи общественных зданий и жилых домов в которых проживают инвалиды. Места стоянок обозначаются  отличительными и предупреждающими знаками;

- для людей с полной потерей зрения предусматривается предупреждающая информация о приближении препятствия (лестницы, пешеходного перехода и пр.) изменением качества поверхностного слоя дорожек и тротуаров, рельефными полосами, защитными ограждениями и соответствующими звуковыми сигналами.

Мероприятия по обеспечению потребности инвалидов и маломобильных групп населения должны быть учтены в рабочем проектировании здания банка.

11 Противопожарные мероприятия

Планировочные решения приняты с учётом противопожарных требований, указанных в Федеральном законе РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». От 4 июля 2008г. На обеспечение пожарной безопасности направлены планировочные, конструктивные и инженерные решения проекта планировки.

Планировочные мероприятия включают:

- соблюдение нормативных противопожарных расстояний между проектируемым зданием банка и существующими зданиями;

- застройка I-II степени огнестойкости, минимальные принятые разрывы – 10м;

- обеспечение подъезда к проектируемому зданию банка и возможность объезда со всех сторон;

- устройство разворотных площадок у существующих зданий, проездов и тротуаров шириной и конструкций покрытия, допускающих проезд пожарной техники;

- устройство площадок различного назначения, озеленённых участков, пешеходных путей, проездов, являющихся противопожарными разрывами;

Проектная документация на строительство здания банка подлежит экспертизе по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации здания.

К инженерным решениям отнесено обеспечение техники пожаротушения водой.

- Межевание

Настоящая работа выполнена с целью обоснования размеров и границ незастроенных территорий, выделение земель общего пользования, определение границ придомовых территорий, обоснования границ территории под строительство банка в жилой зоне квартала, предложений по выделению границ действия публичных сервитутов.

Учитывая существующую застройку и проектные предложения по размещения здания банка, исходным материалом для межевания приняты чертёжи «План красных линий и планировки (основной чертеж). М 1:500» и  «План современного землепользования территории (опорный план межевания) М 1:500».

Проектом определены границы застроенных территорий  и земельных участков для нового строительства с учётом установленных красных линий и существующих земельных отводов.

Границы проектируемых земельных участков установлены в зависимости от функционального назначения территориальной зоны и обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости.

Территория квартала подразделяется на участки объектов муниципальной и частной собственности.

Объекты муниципальной собственности:

- детские сады;

- земли общего пользования (комплекс спортивных площадок, детские, хозяйственные площадки и автостоянки на придомовых территориях);

- участки под ТП.

Объекты частной собственности:

- территории жилых домов (общая долевая собственность)

- территория банка;

- участки под гаражи;

- участок под магазин «Варвара»

В данном проекте выполнено межевание территории на отдельные земельные участки.

Ведомость существующих и проектируемых зданий и отведённых к ним земельных участков смотри таблицу 12.1

Таблица 12.1 – Ведомость существующих и проектируемых зданий и отведённых к ним земельных участков.

| № п/п | Наименование и обозначение кадастрового номера | Этаж ность | Количество зданий | Площадь, м2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Общая квартир | Застройки | Земельно го участка по кадастру | Проектируемого земельного участка по межеванию |
| 1 | Жилой дом №202 по ул. Таганайской 74:25:0305006:68 | 4 | 1 | 2132,8 | 861,0 | 1165,84 |  |
| 2 | Земли общего пользования (придомовая территория жилого дома №202 по ул.Таганайская) | - | - | - | - | - | 2413,03 |
| 3 | Жилой дом №200 по ул. Таганайской 74:25:0305006:67 | 5 | 1 | 2447,3 | 864,0 | 1576,31 |  |
| 4 | Земли общего пользования (придомовая территория жилого дома №200 по ул.Таганайская) | - | - | - | - | - | 2425,59 |
| 5 | Жилой дом №198 по ул. Таганайской 74:25:0305006:59 | 4 | 1 | 3289,1 | 1462,0 | 2535,55 |  |
| 6 | Земли общего пользования (придомовая территория жилого дома №198 по ул.Таганайская) | - | - | - | - | - | 1801,78 |
| 7 | Жилой дом №1 по ул. Трактовая 74:25:0305006:70 | 5 | 1 | 3236,3 | 1080,0 | 1087,05 | - |
| 8 | Земли общего пользования (придомовая территория жилого дома №1 по ул. Трактовая) | - | - | - | - | - | 3654,82 |
| 9 | Жилой дом №3 по ул. 2727ерхнее-Трактовая 74:25:0305006:22 | 5 | 1 | 2670,4 | 750,7 | 4951,0 | - |
| 10 | Детский сад №48 на 50 мест по адресу: ул. Таганайская, дом 202а 74:25:0305006:44 | 2 | 1 | - | 340,96 | 3914,0 | - |
| 11 | Детский сад №99 на 75 мест по адресу: ул Трактовая, дом 5а 74:25:0305006:46 | 2 | 1 | - | 505,0 | 3585,0 | - |
| 12 | Детский сад №71 на 110 мест по ул. Трактовая, дом 3а 74:25:0305006:45 (находится в оформлении) | 2 | 1 | - | 602,76 | 6426,0 | - |
| 13 | Территория отведённая под гараж 74:25:0305006:0033 | 1 |  | - | - | 21,44 | - |
| 14 | Гаражные боксы существующие | 1 |  | - | 78,92 | - | 114,67 |
| 15 | ТП 165 74:25:0305006:0017 | 1 | 1 | - | 31,30 | 34,038 | - |
| 16 | Торговый павильон «Варвара» (находится в оформлении) | 1 | 1 | - | 95,06 | 111,0 | - |
| 17 | Территория банка ОАО «Челябинвестбанк» По ул. Таганайская. Западнее жилого дома №202 74:25:0305006:79 | 2 | 1 | - | 594,0 | 600,45 |  |
| 18 | Дополнительная территория банка ОАО «Челябинвестбанк» | - | - | - | - | - | 800,19 |
| 17 | Проектируемое ТП | 1 | 1 | - | 36,0 | - | 46,23 |
| 18 | Земли общего пользования (свободная территория под застройку восточнее жилого дома №1 по ул. Трактовая без вкраплённого участка под гараж) | - | - | - | - | - | 1123,69 |
| 19 | Земли общего пользования (комплекс спортивных площадок) | - | - | - | - | - | 2234,47 |
| 20 | Прочие территории, всего | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого: |  |  |  | 7206,64 | 26007,68 | 14614,47 |

13 Охрана окружающей среды

Раздел охраны окружающей среды в полном объеме будет разработан в составе рабочего проекта.

Источником загрязнения атмосферного воздуха являются автомобили, находящиеся на парковке (до 6 автомобилей).

Источником загрязнения поверхностных и подземных вод могут являться:

- хозяйственно-бытовые стоки от санитарно-технических приборов;

- поверхностные сточные воды.

Проектируемый объект не оказывает прямого воздействия на окружающую среду при его эксплуатации.

14 Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС

На основании письма исх.  №349 от 13.10.2009г. начальника МУ «Гражданская защита Златоустовского городского округа. Раздел ГО и ЧС будет разработан в полном объеме в составе рабочего проекта (письмо см. приложение №3)

15 Основные технические показатели

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2009г. | Расчётный срок на 2012г. | Прим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Территория квартала «Швейник» в границах проектирования с прилегающими улицами, всего: В том числе: | га | 5,1913 | 5,1913 | - |
| 1.1.1 | Территория квартала в границах красных линий, в том числе территории: | га | 4,3904 | 4,3904 | - |
|  | - многоэтажная застройка (жилые дома с придомовыми территориями) | га | 2,161 | 2,161 | - |
|  | - участки учреждений обслуживания микрорайонного значения (детский сад, магазин «Варвара», территория под застройку спорт.-досуг. Сооруж.) | га | 0,3696 | 0,482 | - |
|  | - территория спортивных площадок | га | 0,12 | 0,223 | - |
|  | - территории внемикрорайонного значения (территория банка, детских садов, обслуживающих смежные районы) | га | 1,094 | 1,174 | - |
|  | - коммунальные территории | -«- | 0,00555 | 0,0216 | - |
|  | - прочие | -«- | 0,64 | 0,3288 | - |
| 1.1.2 | Территории квартала в границах красных линий прошедшие межевание и подлежащие межеванию | -«- | 1,9582 | 4,0619 |  |
|  | - жилых домов | -«- | 1,1316 | 1,1316 | - |
|  | - земли общего пользования (территория спортивных площадок, придомовые территории, свободная территория под застройку) | -«- | - | 1,365 | - |
|  | - территория здания банка | -«- | 0,060045 | 0,1401 | - |
|  | - территория детских садов | -«- | 0,7499 | 1,3925 | - |
|  | - территория коммунальная (существующие гаражи, ТП) | -«- | 0,00555 | 0,02164 | - |
|  | - территория магазина «Варвара» | -«- | - | 0,0111 | - |
| 1.1.3 | Территории квартала в границах красных линий не подлежащие межеванию | -«- | - | 0,328 |  |
|  | - прочие | -«- | - | 0,328 | - |
| 1.1.4 | Из общей территории: | га | 1,947 | 4,0619 |  |
|  | - земли муниципальной собственности (территории детских садов, придомовых территорий, спортивных площадок, ТП) | -«- | 0,753 | 2,7573 |  |
|  | - земли частной собственности (территории жилых домов, банка, магазина «Варвара», гаражей) | -«- | 1,194 | 1,3046 |  |
| 1.2 | Прилегающие территории | -«- | 0,8009 | 0,8009 |  |
| 1.3 | Расчётная территория квартала | -«- | 3,776 | 3,696 |  |
| 1.4 | Коэффициент застройки | % | 31,4 | 31,4 |  |
| 1.5 | Плотность застройки | % | 16,4 | 16,4 |  |
| 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | Тыс. чел. | 0,765 | 0,765 |  |
| 2.2 | Плотность населения | Чел./га | 202,6 | 207 |  |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов | Тыс. м2 общей площа ди квартир | 13,776 | 13,776 |  |
| 3.2 | Средняя этажность застройки | этаж | 4,8 | 4,8 |  |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские сады (существующие) | мест | 235 | 235 |  |
| 4.2 | Аптеки (существующие) |  | 1 | 1 |  |
| 4.3 | Предприятия розничной торговли (существующие) | Тыс. м2 торг. площ. |  |  | Данные не предоставлены |
| 4.4 | Предприятия общественного питания (существующие) | Пос. мест |  |  | Данные не предоставлены |
| 4.5 | Предприятия коммунального обслуживания (существующие) |  | - | - | Данные не предоставлены |
| 4.6 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий и досуга | Кв.м | - | - | Возможно размещение на свободной территории под застойку вблизи комплекса спортивных площадок |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей | маш.-мест |  |  |  |
|  | - постоянного хранения (существующие) | -«- | 4 | 4 |  |
|  | - временного хранения | -«- | - | 42 |  |