|  | Схема теплоснабжения златоустовского городского округа (актуализация на 2024 год) Обосновывающие материалы Глава 5 Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа |
| --- | --- |

Златоуст, 2023

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Описание изменений в мастер-плане развития систем теплоснабжения городского округа за 2022 год	3

2.	Базовые принципы разработки Мастер-плана	4

2.1.	Базовые решения, предусмотренные проектом актуализации Схемы теплоснабжения	4

2.2.	Анализ соответствия программ развития электроэнергетики, базового и актуализированного проекта Схемы теплоснабжения	6

РЕЕСТР ТАБЛИЦ

Таблица 2.1 - Эксплуатационные показатели ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО №2 (таблица П9.1 МУ)	4

Таблица 2.2 – Соответствие мероприятий новой Схемы теплоснабжения действующим программам развития электроэнергетики ЕЭС, Челябинской области и базовой версии Схемы теплоснабжения	7

Описание изменений в мастер-плане развития систем теплоснабжения городского округа за 2022 год

В настоящее время фактически реализуется революционный вариант, отраженный в базовой версии. Так, за 2022 год были введены БМК 7 и 17 МВт АО «Челябоблкоммунэнерго». К окончанию 2023 г. планируется ввод в эксплуатацию БМК 70 МВт АО «Челябоблкоммунэнерго» - в таком случае мощность котельной ООО «ЗЭМЗ-Энерго» в части городской застройки будет в полном объеме завершена. Котельная продолжит работу на собственные нужды промышленного предприятия.

Согласно п. 59 Требований к схемам теплоснабжения, в связи с отсутствием изменений относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения, основания для пересмотра и повторного технико-экономического сравнения вариантов перспективного развития систем теплоснабжения отсутствуют.

Базовые принципы разработки Мастер-плана

  - Базовые решения, предусмотренные проектом актуализации Схемы теплоснабжения

В соответствии с п. 101 МУ, настоящая глава разрабатывается с учетом

а) решений по строительству генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в утвержденных в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. N 823 "О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики"

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2017 г. №1209-р утверждена Генеральная Схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года. В документе не предусматривается строительство источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории города.

б) решений о теплофикационных турбоагрегатах, не прошедших конкурентный отбор мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике

На территории муниципального образования нет генерирующих объектов, ранее отнесенных к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

в) решений по строительству, реконструкции и (или) модернизации генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в договорах поставки мощности

Мощности действующих ТЭЦ АО «Златмаш» и котельной ООО «ЗЭМЗ-Энерго» не поставляется сторонним потребителям. Источники вырабатывают электроэнергию для покрытия собственных нужд промпредприятий.

По котельной ООО «ЗЭМЗ-Энерго» наблюдается ежегодное падение выработки электроэнергии и в 2022 г. значение сократилось до минимума (см. таблицу ниже). С учетом переключения потребителей городской застройки с начала 2024 года:

1. Котельная не рассматривается как источник комбинированной выработки, начиная с Главы 4 Обосновывающих материалов;

2. После переключения потребителей источник подлежит исключению из Схемы теплоснабжения города и учете в качестве производственного (в случае отсутствия сторонних потребителей, в отношении которых ООО «ЗЭМЗ-Энерго» обязано вести регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения).

Таблица 2.1 - Эксплуатационные показатели ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО №2 (таблица П9.1 МУ)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработано электроэнергии всего, в т.ч.: | млн. кВт·ч | 14,7 | 12,7 | 6,2 | 0,912 |
| На агрегатах паротурбинного цикла, всего, в т.ч.: | млн. кВт·ч | 14,7 | 12,7 | 6,2 | 0,912 |
| в теплофикационном режиме | млн. кВт·ч | 14,7 | 12,7 | 6,2 | 0,912 |
| в конденсационном режиме | млн. кВт·ч |  |  |  |  |
| На агрегатах газотурбинного цикла, в т.ч.: | млн. кВт·ч |  |  |  |  |
| разомкнутый цикл | млн. кВт·ч |  |  |  |  |
| цикл с утилизацией теплоты отходящих газов | млн. кВт·ч |  |  |  |  |
| На агрегатах парогазового цикла, в т.ч.: | млн. кВт·ч |  |  |  |  |
| с генераторов газотурбинного привода | млн. кВт·ч |  |  |  |  |
| с генераторов паровой турбины, в т.ч.: | млн. кВт·ч |  |  |  |  |
| в конденсационном режиме | млн. кВт·ч |  |  |  |  |
| в теплофикационном режиме | млн. кВт·ч |  |  |  |  |
| Расход электрической энергии на собственные и хозяйственные нужды, в т.ч. | млн. кВт·ч | 14,2 | 13,8 | 13,4 | 11,377 |
| расход электрической энергии на ТФУ | млн. кВт·ч | 14,7 | 12,7 | 6,2 | 11,3745 |
| расход электрической энергии на выработку электроэнергии | млн. кВт·ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0025 |
| Покупка электроэнергии | млн. кВт·ч | 0,3 | 1,4 | 7,5 | 10,464 |
| Отпуск электрической энергии с шин ТЭЦ | млн. кВт·ч |  |  |  | 0,068 |
| Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 362,70 | 351,8 | 339,40 | 309,677 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, в том числе: | тыс. Гкал | 334,50 | 326,8 | 320,40 | 297,37 |
| из отборов противодавления | тыс. Гкал |  |  | 58,7 | 7,748 |
| из конденсаторов | тыс. Гкал |  |  |  |  |
| из ПВК | тыс. Гкал |  |  |  | 172,767 |
| из РОУ | тыс. Гкал |  |  |  | 116,85956 |
| Собственные и хозяйственные нужды ТЭЦ, в т.ч.: | тыс. Гкал | 28,1 | 25,0 | 19 | 12,303 |
| в паре | тыс. Гкал |  |  |  | 1,18 |
| в горячей воде | тыс. Гкал |  |  |  | 11,13 |
| Всего отпущено тепловой энергии с коллекторов, в т.ч. : | тыс. Гкал |  |  |  | 297,37 |
| в паре | тыс. Гкал |  |  |  | 47,60152 |
| в горячей воде | тыс. Гкал |  |  |  | 249,77304 |
| Фактическое значение удельного расхода тепловой энергии брутто на выработку электрической энергии турбоагрегатами | ккал/(кВт·ч) | 24,67 | 24,67 | 24,67 | 0,961 |
| Расход тепла на выработку электрической энергии | тыс. Гкал |  |  |  | 0,98 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | тыс. Гкал | 19 | 19 | 19 | 12,303 |
| Удельный расход тепловой энергии нетто на производство электрической энергии группой турбоагрегатов | ккал/(кВт·ч) |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г у.т./(кВт·ч) | 254,21 | 202,62 | 255,42 | 175,91 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, в том числе | г у.т./(кВт·ч) | 254,21 | 254,21 | 254,21 | 175,91 |
| по теплофикационному циклу | г у.т./(кВт·ч) | 254,21 | 254,21 | 254,21 | 175,91 |
| по конденсационному циклу | г у.т./(кВт·ч) |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, в том числе | кг/Гкал | 175,71 | 175,43 | 178,96 | 168,393 |
| от пиковых водогрейных котлов | кг/Гкал |  |  |  | 161,288 |
| Полный расход топлива на ТЭЦ | тыс. т у.т. | 126222 | 118102 | 124881 | 50079,1292 |

г) принятых региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций

Запланированное развитие систем теплоснабжения не окажет принципиального влияния на Схему газоснабжения города. Проблемы газоснабжения теплоисточников не выявлены.

д) предложений по передаче тепловой нагрузки от котельных на источники комбинированной выработки, при наличии резерва тепловых мощностей установленных турбоагрегатов

Сохраняемая в Схеме теплоснабжения ТЭЦ АО «Златмаш» работает на обособленный район теплоснабжения. Переключение котельных на источник комбинированной выработки нецелесообразно, ввиду необходимости строительства протяженных тепломагистралей при низкой присоединенной нагрузке потребителей в зоне действующих котельных.

е) предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации магистральных теплопроводов для обеспечения возможности регулирования загрузки существующих и перспективных источников комбинированной выработки

Развитие теплосетевого хозяйства оказывает слабое влияние на загрузку сохраняемой в Схеме теплоснабжения ТЭЦ АО «Златмаш». Решения по строительству, реконструкции и (или) модернизации магистральных теплопроводов являются инвариантными и представлены в Главе 8.

  - Анализ соответствия программ развития электроэнергетики, базового и актуализированного проекта Схемы теплоснабжения

В связи с наличием на территории городского округа источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии необходимо провести анализ соответствия перспектив развития ТЭЦ действующей программе, регламентирующей развитие объектов электроэнергетики Челябинской области - Схеме и программе развития электроэнергетических систем России на 2023-2028 годы (утв. Приказом Минэнерго России от 28.02.2023 г. №108).

Таблица 2.2 – Соответствие мероприятий новой Схемы теплоснабжения действующим программам развития электроэнергетики ЕЭС, Челябинской области и базовой версии Схемы теплоснабжения

| Генерирующий объект | Актуализация Схемы теплоснабжения на 2023 г. | Разработка новой Схемы теплоснабжения | СиПР ЕЭС на 2022 - 2028 годы | СиПР ЭЭС на 2023 - 2028 годы | СиПР ЭЧО на 2023-2027 гг. | СиПР ЭЧО на 2024-2028 гг. | Предложения по доработке базовой версии | Корректировка мероприятий при разработке новой Схемы теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вводы генерирующих мощностей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | Вводы мощности не предусмотрены | Вводы мощности не предусмотрены | Вводы мощности не предусмотрены | Вводы мощности не предусмотрены | Вводы мощности не предусмотрены | Программа не е разрабатывалась | Без замечаний | - |
| Котельная ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | Вводы мощности не предусмотрены | Вводы мощности не предусмотрены | Вводы мощности не предусмотрены | Вводы мощности не предусмотрены | Вводы мощности не предусмотрены | Программа не е разрабатывалась | Без замечаний | - |
| Демонтаж генерирующих мощностей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | Демонтаж мощностей не предусмотрен | Демонтаж мощностей не предусмотрен | Демонтаж мощностей не предусмотрен | Демонтаж мощностей не предусмотрен | Демонтаж мощностей не предусмотрен | Программа не е разрабатывалась | Без замечаний | - |
| Котельная ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | Демонтаж мощностей не предусмотрен | Демонтаж мощностей не предусмотрен | Демонтаж мощностей не предусмотрен | Демонтаж мощностей не предусмотрен | Демонтаж мощностей не предусмотрен | Программа не е разрабатывалась | Без замечаний | - |
| Модернизация генерирующих мощностей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | Модернизация не предусмотрена | Модернизация не предусмотрена | Модернизация не предусмотрена | Модернизация не предусмотрена | Модернизация не предусмотрена | Программа не е разрабатывалась | Без замечаний | - |
| Котельная ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | Модернизация не предусмотрена | Модернизация не предусмотрена | Модернизация не предусмотрена | Модернизация не предусмотрена | Модернизация не предусмотрена | Программа не е разрабатывалась | Без замечаний | - |