«УТВЕРЖДЕНО

приказом Минэнерго России

от «____» __________202__г. №_____»

Документация по планировке территории

для размещения объекта трубопроводного транспорта федерального значения

«Замена участка МН НКК, Еткуль-Бердяуш, Ду1200, 1494,63 - 1498 км, Челябинское НУ. Реконструкция»

Проект планировки и проект межевания территории

Том 1

Основная часть проекта планировки территории.

Положение о размещении объекта (объектов) трубопроводного транспорта

Нижний Новгород  2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОСпектр НН»

(ООО «ГЕОСпектр НН»)

Заказчик: Акционерное общество «Транснефть - Урал»

(АО «Транснефть - Урал»)

Местоположение: Челябинская область, Златоустовский городской округ

Наименование объекта в соответствии с программой

АО «Транснефть - Урал»:

«Замена участка МН НКК, Еткуль-Бердяуш, Ду1200, 1494,63 - 1498 км, Челябинское НУ. Реконструкция»

Документация по планировке территории для размещения проектируемого объекта

Проект планировки и проект межевания территории

Том 1

Основная часть проекта планировки территории.

Положение о размещении объекта (объектов) трубопроводного транспорта

| Генеральный директор ООО «ГЕОСпектрНН» | А.В. Козлов |
| --- | --- |

Нижний Новгород  2024 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

Том 1. Основная часть проекта планировки территории. Положение о размещении объекта (объектов) трубопроводного транспорта.

Том 2. Основная часть проекта планировки территории. Графическая часть

Том 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка

Том 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть

Том 5. Основная часть проекта межевания территории. Текстовая часть

Том 6. Основная часть проекта межевания территории. Чертежи межевания территории

Том 7. Материалы по обоснованию проекта межевания территории

СОДЕРЖАНИЕ

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТА НА ТЕРРИТОРИИ	6

1.1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения	6

1.2. Сведения об основных положениях документа территориального планирования, предусматривающего размещение линейных объектов	8

1.3. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов	9

1.4. Номера кадастровых кварталов, на которых предполагается размещение объекта	9

1.5.  Перечень конструктивных элементов и объектов капитального строительства (далее - ОКС), являющихся неотъемлемой технологической частью проектируемого линейного объекта	10

1.6. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения	11

1.6.1. Предельное количество этажей и (или) предельная высота ОКС, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов	11

1.6.2. Максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения ОКС, входящих в состав линейных объектов, определяемый как отношение площади зоны планируемого размещения ОКС, входящего в состав линейного объекта, которая может быть застроена, ко всей площади этой зоны	12

1.6.3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения ОКС, которые входят в состав линейных объектов и за пределами которых запрещено строительство таких объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов	12

1.7.  Требования к архитектурным решениям ОКС, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения	12

1.8.  Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых ОКС (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также ОКС, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов	13

1.9.  Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов	13

1.10. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды	14

1.11. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне	24

1.12. Характеристика планируемого развития территории	34

Приложения

Приложение 1 – Перечень координат характерных точек границы зоны планируемого размещения линейных объектов

Приложение 2 – Перечень координат характерных точек границы зоны планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, не предусмотрен ввиду отсутствия таких объектов

Приложение 3 – Перечень координат характерных точек границы зоны планируемого размещения временных зданий и сооружений

Приложение 4 – Перечень координат характерных точек границы зоны планируемого размещения участков демонтажа

## СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТА НА ТЕРРИТОРИИ

## 1.1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Объект: «Замена участка МН НКК, Еткуль-Бердяуш, Ду1200, 1494,63 - 1498 км, Челябинское НУ. Реконструкция» имеет федеральное значение.

Вид планируемого к размещению объекта – магистральный нефтепровод.

Назначение планируемого к размещению объекта – сооружение трубопроводного транспорта.

Основные характеристики объекта:

| Характеристика нефтепровода | Величина до реконструкции | Величина после реконструкции |
| --- | --- | --- |
| Проектная пропускная способность | 90 млн.т/год | 90 млн.т/год |
| Диаметр трубопровода | 1220 мм | 1220 мм |
| Перекачиваемая среда | нефть | нефть |
| Протяженность проектируемых участков (согласно пикетам), м: |  |  |
| ПК100+00–ПК131+20 | 3111 | 3120 |
| ПК200+00–ПК212+68,3 | 1264 | 1268,3 |
| Толщина стенки, мм | 12-16 | 14 |
| Рабочее (проектное) давление трубопровода, МПа | 5,1 | 5,1 |

Прокладка трубопровода – подземная.

В состав проектируемого объекта входит:

- прокладка участков нефтепровода МН «Нижневартовск-Курган-Куйбышев»                DN 1200 протяженностью (согласно пикетам): 3120 м (участок 1 (ПК100+00–ПК131+20)) и 1268,3 м (участок 2 (ПК200+00–ПК212+68,3));

- прокладка электрокабелей (кабель автоматизации, охранной сигнализации, электрохимической защиты, электроснабжения);

- установка устройств электрохимической защиты (контрольно-измерительных пунктов (КИП), контрольно-диагностических пунктов (КДП));

- прокладка вдольтрассовой линии электропередач ВЛ-10кВ с кабельной вставкой;

- проектирование эстакады;

- сооружение узла линейной запорной арматуры  № 20 на 1496 км (ПК115+67,4);

- установка двух вантузов  DN 1200×150  PN 6,3 МПа на ПК112+29 и ПК207+83;

- проектирование расходомера;

- установка УЗР в колодце КТ-1220 на ПК116+37;

- установка опознавательных и предупреждающих знаков, маркерных пунктов;

- устройство инженерной защиты (крепление щебнем фракции);

- срезка грунта при прокладке трубопровода с последующим восстановлением;

- устройство нагорного вала;

- устройство площадки обслуживания техники;

- демонтаж участков существующего нефтепровода МН «Нижневартовск-Курган-Куйбышев»: ПК14937+84-ПК14938+34 протяженностью 50 м  (место подключения); ПК14939+32- ПК14941+38  протяженностью 206 м (переход через р. Салтанка); ПК14943+19-ПК14943+39 протяженностью 20 м  (кабель); ПК14950+19-ПК14950+39 протяженностью 20 м (вантуз); ПК14953+16-ПК14954+47 протяженностью 131 м  (кабели, УЗА №20, вантуз); ПК14956+00-ПК14962+00 протяженностью 600 м  (косогор, кабели, ВЛ-110 кВ); ПК14965+64-ПК14968+95 протяженностью 331 м  (место подключеия, водоохраная зона р.Багруш); ПК14971+08-ПК14971+96 протяженностью 88 м  (место подключеия, водоохраная зона р.Багруш); ПК14976+39-ПК14983+72 протяженностью 733 м  (место подключеия, косогор, кабель, переход через р.Березовая));

- демонтаж существующих КИП на демонтируемой трассе МН Нижневартовск-Курган-Куйбышев;

- демонтаж существующих опор, существующего провода, изоляторов и сцепной арматуры на участке ВЛ;

- размещение временных площадок и сооружений (площадка складирования грунта, площадка складирования материалов, временный грунтовый амбар для проведения ГИ, площадка складирования вырубленной древесины, площадка складирования грунта со срезки, площадка стоянки техники, временный водовод (шлейф для проведения гидроспытаний), временные переезды через действующие подземные коммуникации, футляры для действующих подземных коммуникаций).

Существующий магистральный нефтепровод «Нижневартовск-Курган-Куйбышев» введен в эксплуатацию в 1976 году. Необходимость реконструкции существующего магистрального нефтепровода вызвана требованиями обеспечения безопасной эксплуатации и надежности этого магистрального нефтепровода.

Линейные объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположения, отсутствуют.

## 1.2. Сведения об основных положениях документа территориального планирования, предусматривающего размещение линейных объектов

Основанием для разработки документации по планировке территории является задание на подготовку документации по планировке территории для размещения объекта трубопроводного транспорта федерального значения «Замена участка МН НКК, Еткуль-Бердяуш, Ду1200, 1494,63 - 1498 км, Челябинское НУ. Реконструкция»,  утвержденное Приказом АО «Транснефть – Урал» № 3002 от 12.12.2022 г.

Проведение работ по реконструкции магистрального нефтепровода не приведет к изменению основных характеристик объекта (перекачиваемая среда, диаметр, пропускная способность), осуществляется в границах соответствующего муниципального образования, на территории которого расположен реконструируемый объект (Челябинская область, Златоустовский городской округ).

Таким образом, согласно распоряжению Правительства РФ № 162-Р от                  09.02.2012 г. (ред. от 02.11.2023 г.) «Об утверждении перечней видов объектов федерального значения, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Российской Федерации в областях федерального транспорта, энергетики, высшего профессионального образования, здравоохранения» отображение объекта на схеме территориального планирования РФ не требуется.

Проект разработан с учетом ранее разработанных, согласованных и утвержденных
документов территориального планирования и градостроительного зонирования, а также
разработанной ранее проектной документацией:

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 №816-р (в редакции от 12.03.2024 г. № 579-р);

- Схемы территориального планирования Челябинской области, утвержденная Постановлением Правительства Челябинской области № 172-П от 30.04.2021;

- Генерального плана Златоустовского городского округа Челябинской области, утвержденного решением Собрания депутатов Златоустовского ГО от 28.12.2009 №103-ЗГО (в редакции решений: от 03.02.2010 №5-ЗГО, от 28.02.2012 №5-ЗГО, от 01.11.2012 №58-ЗГО, от 03.02.2017 №5-ЗГО, от 05.05.2017 №25-ЗГО, 25.05.2017 №32-ЗГО, от 04.12.2017 №88-ЗГО, от 08.06.2018 №41-ЗГО, 02.10.2018 77-ЗГО, от 11.11.2019 №66-ЗГО, от 01.06.2022 №33-ЗГО, от 07.04.2023 №21-ЗГО);

- Правил землепользования и застройки Златоустовского городского округа, утвержденным решением собрания депутатов Златоустовского городского округа №21-ЗГО от 07.04.2023.

## 1.3. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

В  границах  зоны планируемого размещения объекта федерального значения:  «Замена участка МН НКК, Еткуль-Бердяуш, Ду1200, 1494,63 - 1498 км, Челябинское НУ. Реконструкция» устанавливаются следующие зоны:

- граница зоны планируемого размещения линейных объектов;

- граница зоны планируемого размещения временных зданий и сооружений;

- граница зоны планируемого размещения участков демонтажа.

Границы зоны планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, не устанавливается ввиду отсутствия таких объектов.

Граница территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, для трубопроводов Dn=1200 составляет 200 м (СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы», таблица 4).

Данные зоны устанавливаются на территории: Челябинская область, Златоустовский городской округ.

## 1.4. Номера кадастровых кварталов, на которых предполагается размещение объекта

Объект проектирования располагается в кадастровом квартале 74:25:0201201.

## 1.5.  Перечень конструктивных элементов и объектов капитального строительства (далее - ОКС), являющихся неотъемлемой технологической частью проектируемого линейного объекта

В состав проектируемого объекта входит:

- прокладка участков нефтепровода МН «Нижневартовск-Курган-Куйбышев»                DN 1200 протяженностью (согласно пикетам): 3120 м (участок 1 (ПК100+00–ПК131+20)) и 1268,3 м (участок 2 (ПК200+00–ПК212+68,3));

- прокладка электрокабелей (кабель автоматизации, охранной сигнализации, электрохимической защиты, электроснабжения);

- установка устройств электрохимической защиты (контрольно-измерительных пунктов (КИП), контрольно-диагностических пунктов (КДП));

- прокладка вдольтрассовой линии электропередач ВЛ-10кВ с кабельной вставкой;

- проектирование эстакады;

- сооружение узла линейной запорной арматуры  № 20 на 1496 км (ПК115+67,4);

- установка двух вантузов  DN 1200×150  PN 6,3 МПа на ПК112+29 и ПК207+83;

- проектирование расходомера;

- установка УЗР в колодце КТ-1220 на ПК116+37;

- установка опознавательных и предупреждающих знаков, маркерных пунктов;

- устройство инженерной защиты (крепление щебнем фракции);

- срезка грунта при прокладке трубопровода с последующим восстановлением;

- устройство нагорного вала;

- устройство площадки обслуживания техники;

- демонтаж участков существующего нефтепровода МН «Нижневартовск-Курган-Куйбышев»: ПК14937+84-ПК14938+34 протяженностью 50 м  (место подключения); ПК14939+32- ПК14941+38  протяженностью 206 м (переход через р. Салтанка); ПК14943+19-ПК14943+39 протяженностью 20 м  (кабель); ПК14950+19-ПК14950+39 протяженностью 20 м (вантуз); ПК14953+16-ПК14954+47 протяженностью 131 м  (кабели, УЗА №20, вантуз); ПК14956+00-ПК14962+00 протяженностью 600 м  (косогор, кабели, ВЛ-110 кВ); ПК14965+64-ПК14968+95 протяженностью 331 м  (место подключеия, водоохраная зона р.Багруш); ПК14971+08-ПК14971+96 протяженностью 88 м  (место подключеия, водоохраная зона р.Багруш); ПК14976+39-ПК14983+72 протяженностью 733 м  (место подключеия, косогор, кабель, переход через р.Березовая));

- демонтаж существующих КИП на демонтируемой трассе МН Нижневартовск-Курган-Куйбышев;

- демонтаж существующих опор, существующего провода, изоляторов и сцепной арматуры на участке ВЛ;

- размещение временных площадок и сооружений (площадка складирования грунта, площадка складирования материалов, временный грунтовый амбар для проведения ГИ, площадка складирования вырубленной древесины, площадка складирования грунта со срезки, площадка стоянки техники, временный водовод (шлейф для проведения гидроспытаний), временные переезды через действующие подземные коммуникации, футляры для действующих подземных коммуникаций).

## 1.6. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Согласно Правилам землепользования и застройки Златоустовского городского округа Челябинской области, утвержденным Решением собрания депутатов Златоустовского городского округа №21-ЗГО от 07.04.2023г., объект проектирования  расположен на землях лесного фонда и вне границ территориальных зон.

Согласно статье 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

Действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейного объекта: «Замена участка МН НКК, Еткуль-Бердяуш, Ду1200, 1494,63 - 1498 км, Челябинское НУ. Реконструкция».

## 1.6.1. Предельное количество этажей и (или) предельная высота ОКС, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов

Предельное количество этажей и (или) предельная высота ОКС, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов  устанавливаются проектными решениями.

## 1.6.2. Максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения ОКС, входящих в состав линейных объектов, определяемый как отношение площади зоны планируемого размещения ОКС, входящего в состав линейного объекта, которая может быть застроена, ко всей площади этой зоны

Максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения ОКС, входящего в состав линейного объекта, составляет 85 %.

## 1.6.3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения ОКС, которые входят в состав линейных объектов и за пределами которых запрещено строительство таких объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения ОКС, которые входят в состав линейных объектов и за пределами которых запрещено строительство таких объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, составляют 0 метров от установленной границы зон планируемого размещения линейного объекта.

## 1.7.  Требования к архитектурным решениям ОКС, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения

Объект: «Замена участка МН НКК, Еткуль-Бердяуш, Ду1200, 1494,63 - 1498 км, Челябинское НУ. Реконструкция» располагается вне границ исторического поселения федерального или регионального значения (Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04 апреля 2023 г. № 839 «Об утверждении перечня исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Российской Федерации»).

Архитектурно-планировочные решения по размещению и компоновке проектируемых объектов принимаются в соответствии с технологической схемой, из условий обеспечения безопасной эксплуатации, выдержана единая цветовая гамма в корпоративных цветах.

## 1.8.  Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых ОКС (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также ОКС, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Осуществление мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства, существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с реконструкцией объекта не требуется, так как все работы будут проводиться с учетом технических условий организаций-владельцев объектов капитального строительства на пересечение, параллельное следование инженерных коммуникаций, а также с учетом регламентов.

В соответствии с письмом администрации Златоустовского городского округа Челябинской области №3066/АДМ от 16.04.2024, в границах проектируемого объекта отсутствуют планируемые объекты, на которые была утверждена документация по планировке территории.

## 1.9.  Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

На территории проектируемого объекта: «Замена участка МН НКК, Еткуль-Бердяуш, Ду1200, 1494,63 - 1498 км, Челябинское НУ. Реконструкция» отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия (в т.ч. археологического), территория располагается вне зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия (письмо Государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области №03-12/3447 от 26.11.2021).

В связи с этим необходимость в планировании мероприятий по сохранению объектов культурного наследия отсутствует.

## 1.10. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Период проведения реконструкции сопровождается определенным уровнем воздействия на атмосферный воздух, который можно охарактеризовать как кратковременный.

В атмосферный воздух загрязняющие вещества выделяются при работе двигателей транспортной, строительно-монтажной техники, сварочного агрегата, дизельных электростанций, пескоструйного аппарата, шлифовке, заправке техники, окрасочных работах.

Для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в процессе производства работ необходимо:

- проводить своевременно техосмотр и техобслуживание техники;

- проводить контроль токсичности выхлопных газов;

- сократить нерациональные и «холостые» пробеги перевозок.

Определяющим условием минимального загрязнения атмосферы отработавшими газами дизельных двигателей дорожных машин и оборудования является правильная эксплуатация двигателя, своевременная регулировка системы подачи и ввода топлива.

При проведении технического обслуживания дорожных машин следует особое внимание уделять контрольным и регулировочным работам по системе питания, зажигания и газо-распределительному механизму двигателя. Эти меры обеспечивают полное сгорание топлива, снижают его расход, значительно уменьшают выброс токсичных веществ.

На период проведения работ предусмотрено:

- запрещение разведения костров и сжигания в них любых видов материалов и отходов;

- проведение постоянного контроля за соблюдением технологических процессов с целью обеспечения минимальных выбросов загрязняющих веществ;

- допускать к эксплуатации машины и механизмы в исправном состоянии, особенно тщательно следить за состоянием технических средств, способных вызвать загорание естественной растительности.

Мероприятия по защите от шумового воздействия

Проектом предусмотрено соответствие уровней шума и вибрации на рабочих местах и в рабочих зонах СП 51.13330.2011 «Защита от шума» (Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003).

К основным источникам шума и вибрации в период реконструкции относятся строительные машины и механизмы, дизельные электростанции. Шумовое или вибрационное воздействия машин и механизмов рассматриваются как энергетическое загрязнение окружающей среды, в частности атмосферы.

В целях предотвращения или снижения негативного воздействия шума параметры применяемых машин, оборудования, транспортных средств в части шума и вибрации в процессе эксплуатации должны соответствовать установленным стандартам и техническим условиям предприятия-изготовителя, согласованным с санитарными органами.

Акустический расчет на период реконструкции произведен с использованием программного комплекса «Эколог - Шум», версия 2.4 фирмы «Интеграл» для участка ведения работ с максимальным количеством одномоментно задействованной техники и максимальными шумовыми характеристиками.

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова

В целях охраны земель от воздействия при проведении реконструкции проектом установлены твердые границы отвода земель, обязывающие не допускать использование земель за их пределами.

Проектом предусматривается рекультивация нарушенных земель и мероприятия, направленные на повышение надежности объектов (100% контроль сварных стыков).

К мероприятиям, смягчающим негативные воздействия на почвенный покров, относятся:

-	ширина полос земель для магистральных подземных трубопроводов и размеры земельных участков для размещения запорной арматуры трубопроводов принимается в соответствии с нормами отвода земель для магистральных трубопроводов;

-	устройство подъездных путей с учетом требований по предотвращению повреждения сельскохозяйственных угодий и древесно-кустарниковой растительности;

- избежание нарушения естественно-дренажной сети, восстановление ее в близком к существующему до начала строительства виде для предотвращения возможных процессов заболачивания территории и как следствие, деградация растительности из-за затруднения или полного прекращения естественного дренирования;

- сокращение площади участков строительства, ограничение их минимальными технологически необходимыми размерами;

- максимально возможное сохранение естественного рельефа путем применения машин и механизмов с наименьшим удельным давлением на грунт, максимальным использованием для технологических проездов существующих дорог, восстановлением участков нарушенного рельефа;

- складирование верхнего (гумусового) слоя почвы для дальнейшего его использования при рекультивации. Снятие, транспортировка, хранение и восстановление почвенного слоя должна проводиться так, чтобы исключить снижение его качественных показателей, а также его количественных потерь;

- оснащение бригады контейнерами для бытовых и строительных отходов и емкостями для сбора отработанных ГСМ.

Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных биоресурсов

Участок изысканий находится в зоне влияния 3 водотоков: проектируемой трассой МН НКК пересекает реки Салтанка и Березовая, участок проектируемой ВЛ-10кВ пересекает р. Багруш.

Проектными решениями предусмотрены следующие мероприятия по обеспечению режима хозяйствования на территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос в соответствии с требованиями Водного кодекса:

- выполнение работ в границах территорий, отводимых для производства работ;

- временный городок строителей, временные площадки складирования строительных материалов и конструкций, отвалы грунта, стоянка и заправка строительной техники, амбары - отстойники расположены за пределами водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов (см. стройгенпланы тома 5.2 «Проект организации строительства»);

- применение при работах исправной техники при отсутствии на ней подтеков масла и топлива, а также очищенных от наружной смазки используемых тросов, устройств и механизмов;

- мойка автомобильной техники на специализированных предприятиях, оснащенных системой очистки сточных вод;

- на обводненных и заболоченных участках не допускается применение пестицидов и агрохимикатов в связи, с чем в период проведения рекультивации на данных участках органические и минеральные удобрения не вносятся;

- сброс воды после гидравлического испытания, промывки и профилеметрии нового трубопровода предусматривается в специально подготовленные временные грунтовые амбары с устройством противофильтрационного покрытия из нефтестойкого материала (пленки) ПФП, не допускающим фильтрацию стоков и загрязнения окружающей среды с последующим вывозом автоцистернами на очистные сооружения специализированной организации.

Резка демонтируемых труб производится за пределами водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов.

Площадки временного накопления отходов и земляные амбары находятся за пределами водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов.

Потребность в воде на гидравлическое испытание, промывку и внутритрубную диагностику проектируемых участков нефтепровода складывается из потребности:

- на испытание;

- на очистку полости участка;

- на внутритрубную диагностику.

Потребность в воде для проведения гидроиспытаний на участке работ обеспечивается путем забора воды из р. Баргуш и закачкой в временные грунтовые амбары.

Общее количество воды на проведение гидравлических испытаний, промывки  и внутритрубной диагностики составляет 8912 м3.

Забор воды для промывки осуществляется с применением временных грунтовых амбаров с устройством противофильтрационного покрытия, не допускающего загрязнения окружающей среды. Забор воды выполнить по временным шлейфам из стальных электросварных труб.

Проектом предусмотрено повторное использование опрессовочной воды после гидравлического испытания проектируемого трубопровода при вытеснении нефти из демонтируемого участка нефтепровода.

При заборе воды для предотвращения размыва донного ила и загрязнения воды, на входе в насос, кроме фильтров на всасывающих трубах, устанавливать специальное временное ограждающее водозаборное устройство.

Сброс воды после очистки полости и испытаний нового оборудования и труб предусматривается в специально подготовленные временные грунтовые амбары с устройством противофильтрационного покрытия из нефтестойкого материала (пленки) ПФП, не допускающим фильтрацию стоков и загрязнения окружающей среды.

Воду после промывки демонтированного оборудования и труб вывозит подрядчик на ЛПДС «Ленинск».

Обеспечение водой на хозяйственно-бытовые нужды осуществляется путём доставки воды цистерной из существующей системы водоснабжения ЛПДС «Ленинск» по договору подрядной организации.

На площадках производства работ предусмотрены биотуалеты, сбор фекалий в которых производится в герметичную металлическую емкость (контейнер). При биотуалетах устраивается умывальник, сбор стоков от которого производится в герметичную металлическую емкость (контейнер).

Для сбора хозяйственно-бытовых стоков предусмотрено устройство герметичной емкости объемом 5 м3, устанавливаемой подземно, с соблюдением беспрепятственного подъезда транспорта для откачки и вывоза. Емкость должны быть оборудованы датчиками наполнения.

С целью снижения отрицательного воздействия на водные объекты и водные биоресурсы проектными решениям предусмотрено:

- неукоснительное соблюдение требований, указанных в водном кодексе Российской Федерации от 3 июня 2006 года N 74-ФЗ, при проведении работ в водоохранной зоне;

- соблюдение правил выполнения работ в охранной зоне магистрального трубопровода;

- запрещен проезд строительной техники вне полосы краткосрочной временной аренды;

- для предотвращения загрязнений поверхности земли отходами предусмотрено оборудование рабочих мест и бытовых помещений контейнерами для бытовых и строительных отходов;

- своевременный вывоз отходов и мусора  с площадки проведения работ;

- слив горюче-смазочных материалов в специально отведенных и оборудованных для этих целей местах;

- мойка строительной техники на берегах водотоков и водоемов запрещена;

- базирование строительной автотехники (кроме техники специального назначения), мойки, заправки и ремонта, размещения складов горюче-смазочных материалов, размещение бытовых вагончиков, туалетов, стоянки автотранспортной техники, размещение отходов производства и потребления в пределах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы запрещено;

- временный городок строителей, временные площадки складирования строительных материалов и конструкций, отвалы грунта, стоянка и заправка строительной техники расположены за пределами водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов (указаны на стройгенпланах раздела 5 «Проект организации строительства»);

- временные грунтовый амбар расположен за пределами водоохранных зон и при-брежных защитных полос водных объектов (указаны на стройгенпланах раздела 5 «Проект организации строительства»);

- конструкция временных грунтовых амбаров предусмотрена с противофильтрационным покрытием-пленкой толщиной 1,0 мм;

- на обводненных и заболоченных участках не допускается применение пестицидов и агрохимикатов в связи, с чем в период проведения рекультивации на данных участках органические и минеральные удобрения не вносятся;

- площадки складирования мокрого грунта расположены за пределами водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;

-	при демонтаже существующего МН под точками резки труб устанавливаются под-доны для предотвращения попадания остатков нефтепровода на грунт;

- транспортировка и хранение лакокрасочных и антикоррозионных материалов на строительно-монтажной площадке в заводской таре, обеспечивающей сохранность материалов и предотвращение загрязнения почв;

- повторное использование опрессовочной воды после гидравлического испытания проектируемого трубопровода для промывки демонтируемого участка нефтепровода;

-	сброс воды предусматривается во временные грунтовые амбары с устройством противофильтрационного покрытия из нефтестойкого материала (полиэтиленовой пленки), не допускающим фильтрацию стоков и загрязнения окружающей среды, с последующим вывозом автоцистернами на очистные сооружения ЛПДС «Ленинск».

При выполнении вышеназванных мероприятий воздействие на водную среду будет минимальным.

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов

Особенности обращения с отходами в период работ по замене участка МН заключаются в следующем:

- время воздействия на окружающую среду ограничено сроками проведения работ;

- отсутствует длительное накопление отходов, так как вывоз отходов в места захоронения и утилизации производится в процессе производства работ по замене участка МН;

- технологические процессы производства работ по замене участка МН базируются на использовании материалов и оборудования, обеспечивающих минимальное количество отходов строительства.

В процессе проведения реконструкции предполагается образование следующих видов отходов:

-	мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный);

-	трубы стальные нефтепроводов отработанные с полимерной изоляцией;

-	остатки и огарки стальных сварочных электродов;

-	шлак сварочный;

-	обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %);

-	отходы битумно-полимерной изоляции трубопроводов;

-	тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%);

-	отходы песка очистных и пескоструйных устройств;

-	отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные.

-	лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные;

-	отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок;

-	отходы корчевания пней.

На площадке отведены специально обустроенные места для временного накопления отходов до момента отправки их на переработку на другое предприятие или на объект размещения отходов. Площадки для временного накопления отходов оборудованы таким образом, чтобы свести к минимуму загрязнение окружающей среды. При сборе отходов производится их сортировка по классам опасности, токсичности, консистенции, направлениям использования. Место и способ накопления отходов гарантируют сведение к минимуму риска возгорания отходов, недопущение замусоривания территории, удобство вывоза отходов.

Для сбора строительных и твердых бытовых отходов выполняется устройство мусоросборников контейнерного типа, устанавливаемых на специально оборудованных площадках с твердым водонепроницаемым покрытием (железобетон, бетон, асфальт), с соблюдением беспрепятственного подъезда транспорта для их погрузки и вывоза на объекты утилизации.

Сбор и вывоз отхода «пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные» осуществляется в закрывающихся баках. Пищевые контейнеры запрещается использовать для сбора других видов мусора. Баки освобождаются и обрабатываются дезинфицирующими средствами.

Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные и трубы стальные нефтепроводов отработанные с полимерной изоляцией передаются подрядной строительной организацией заказчику по акту. Погрузка демонтированных труб на плетевоз производится непосредственно с места резки демонтируемого трубопровода (бермы).

Временный грунтовый амбар является промежуточный элемент обращения с отходами, так как после проведения очистки и гидроиспытании вновь уложенного участка нефтепровода и откачки воды из грунтового амбара с устройством противофильтрационного покрытия из нефтестойкого материала (полиэтиленовой пленки), в амбаре образуется осадок механической очистки смеси ливневых и производственных сточных вод, не содержащих специфические загрязнители, практически неопасный.

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) накапливается в металлической таре с крышками под навесом. Место оборудовано средствами пожаротушения.

Отходы битумно-полимерной изоляции трубопроводов накапливаются в металлическом контейнере с маркировкой и крышкой на площадке с твердым покрытием.

Шлак сварочный накапливается в металлических контейнерах с плотной крышкой и маркировкой.

Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) собирается и хранится в металлических контейнерах с плотной крышкой и маркировкой.

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) хранится в металлических контейнерах с крышками, исключающими возможное пыление, на площадке с твердым покрытием с обеспечением подъезда автотранспорта.

Отходы песка очистных и пескоструйных устройств хранятся в металлических контейнерах с плотной крышкой и маркировкой.

Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные собирается и хранится на площадке с твердым покрытием.

Остатки и огарки стальных сварочных электродов собираются после каждой рабочей смены и хранятся в контейнерах.

Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные хранятся в металлических контейнерах с плотной крышкой и маркировкой.

Мероприятия по охране недр

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 в рамках проекта предусмотрены решения, исключающие возможность загрязнения подземных вод в период производства работ и эксплуатации:

- при ведении строительных работ учитываются особенности свойств и состояния грунтов и подземных вод с целью минимизации воздействия на них;

- на участках работ, подверженных эрозии (ветровой и водной) вводятся ограничения по перемещению дорожно-строительной техники вне временного землеотвода;

- на заключительном этапе строительства предусмотрена рекультивация участков строительства и на прилегающих участках;

- на площадке производства работ предусмотрены биотуалеты с герметичной металлической емкостью, по мере необходимости осуществляется вывоз;

- склады горюче-смазочных материалов размещены вне ЗСО источников водоснабжения;

- мойка автотранспорта и заправка горючим производится на специализированных предприятиях;

- при демонтаже существующего нефтепровода под точками резки труб установка под-донов для предотвращения попадания остатков нефтепродуктов на грунт;

- устройство мусоросборников контейнерного типа, устанавливаемых на специально оборудованных площадках с твердым водонепроницаемым покрытием (железобетон, бетон, асфальт);

- временное складирование труб производится на специально оборудованных площадках с твердым водонепроницаемым покрытием (железобетон, бетон, асфальт), складирование труб на незащищенный грунт не допускается;

-вывоз водяной эмульсии после промывки демонтируемого участка трубопровода на очистные сооружения.

С целью снижения вредного воздействия на недра на стадии производства работ предусматривается:

- применение для изоляции трубопровода материалов, не оказывающих отрицательного влияния на поверхностные и подземные воды;

- защита трубопровода от электрохимической коррозии;

- благоустройство территории после окончания реконструкции трубопровода с планировкой грунта, его уплотнением и восстановлением естественных уклонов рельефа местности, обеспечивающих организованный сток поверхностных вод;

- восстановление почвенно-растительного слоя на участках нарушенных земель.

## 1.11. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

Мероприятия, направленные на уменьшение риска чрезвычайных ситуаций на проектируемом объекте. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности территории

Для обеспечения безопасной эксплуатации нефтепровода, экологической безопасности, обеспечения безопасной жизнедеятельности населения, проживающего в районе, прилегающем к трассе трубопровода, сведения к минимуму негативных воздействий на компоненты окружающей среды (подземные и поверхностные воды, почвы) при эксплуатации трубопровода, а также в соответствии с требованиям Федерального закона РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» проектом предусматриваются следующие технические решения:

- прокладка новых участков нефтепровода DN 1200 с толщиной стенки 14 мм и 18 мм протяженностью (согласно пикетам):

- 3120 м – на участке 1, ПК100+00–ПК131+20;

- 1268,3 м – на участке 2, ПК200+00–ПК212+68,3;

- согласно п.6.2.1 СП 36.13330.2012 класс по диаметру магистрального нефтепровода DN 1200 принят I (первый);

- согласно п.6.2.1 СП 36.13330.2012 класс по диаметру магистрального нефтепровода DN 1200 принят I (первый). Категория участка проектируемого магистрального трубопровода DN 1200 согласно таблице 3 СП 36.13330.2012 приведена в п.4 тома 3.1.1 Трубопровод «I» (первой) категории принят с коэффициентом условий работы 0,825, категории «В» (высшей) – 0,66;

- конструкция трубопровода принята из стальных высокопрочных нефтегазопроводных труб с изоляцией усиленного типа, обеспечивающих надежную эксплуатацию при технологическом режиме перекачки на участке «Еткуль-Бердяуш» и максимальном рабочем (проектном) давлении в месте производства работ на участке замены 5,1 МПа;

- необходимый запас надёжности труб по толщине стенки принят по ресурсу нормативной безопасной эксплуатации;

- подземная прокладка трубопровода на глубине не менее нормативной с целью обеспечения безопасной эксплуатации нефтепровода. На переходах через водные преграды заглубление трубопровода принято не менее 1,5 м от естественных отметок дна водотока и не менее чем на 1,0 м ниже прогнозируемой минимальной отметки размыва дна малого водотока. При пересечении автомобильных и полевых дорог заглубление трубопровода принято не менее 1,4 м от подошвы насыпи автодороги до верхней образующей трубопровода или защитного кожуха (согласно п.10.3.4 СП 36.13330.2012 и техническим условиям владельца автомобильной дороги);

- сооружение (замена) узла линейной запорной арматуры № 20 на 1496 км (ПК115+67,4) с установкой шиберной задвижки DN 1200 PN 6,3 МПа с электроприводом мощностью 18,5 кВт, включая установку приборов контроля давления и сигнализатора прохождения средств очистки и диагностики в колодцах КТ, изготовленных в заводских условиях в соответствии с требованиями ОТТ-23.040.00-КТН-199-12, а также вантузов в отдельных колодцах КГВПП, изготовленных в заводских условиях в соответствии с требованиями ОТТ-23.040.00-КТН-199-12 и благоустройство площадки узла. Проектные решения по сооружению узлов запорной арматуры приведены в разделе 36.13 в томе 3.1.1;

- установку двух вантузов DN 1200×150 PN 6,3 МПа для впуска и выпуска воздуха, изготовленного в заводских условиях в соответствии с требованиями ОТТ-23.040.00-КТН-199-12 в колодце КГВПП-1220 на ПК112+29 и ПК207+83 (согласно п.14.41 в ТЗ-23.040.00-ТУР-910-21);

- установка УЗР в колодце КТ-1220 на ПК116+37 изготовленного в заводских условиях в соответствии с требованиями ОТТ-23.040.00-КТН-164-12.

- балластировку трубопровода на переходах через водные преграды и обводненные участки железобетонными утяжелителями охватывающего типа (БУОТ) массой 4253 кг по ОТТ-75.180.00-КТН-047-11;

- защиту изоляционного покрытия от механических повреждений на участках балластировки трубопровода железобетонными утяжелителями охватывающего типа (БУОТ) – укладкой защитного двухслойного коврика из НСМ с общей толщиной 7 мм размером 1800×3200 мм;

- устройство крепления дна и береговых откосов пересекаемых водотоков каменной наброской из щебня фракции от 80 до 120 мм с укладкой на нетканый синтетический материал, высотой покрытия – 0,36 м;

- защиту от механических повреждений изоляционного покрытия при прокладке в грунтах содержащими щебень, гравий и другие включения размером более 50 мм в поперечнике предусматривается устройством подсыпки привозным мягким минеральным грунтом толщиной слоя не менее 20 см над выступающими частями основания траншеи под трубопровод и присыпки уложенного трубопровода толщиной не менее 20 см над верхней образующей трубопровода привозным мягким грунтом;

- срезку грунта на участках с продольным уклоном более 15° с целью устройства рабочей полосы при прокладке трубопровода с последующим восстановлением;

- срезку грунта на косогорах с поперечным уклоном 8º и более для устройства рабочей полосы (полки с полунасыпью) при прокладке трубопровода;

- устройство противоэрозионных перемычек из мешков с щебнем фракции 20-50 мм по ГОСТ 8267-93 и мягким минеральным грунтом при прокладке трубопровода в скальных грунтах для предотвращения вымывания подстилающего слоя подушки по направлению уклона местности свыше 5 % (3º), с шагом:

- 40 м на уклоне от 3º до 11º,

- 20 м на уклоне от 11º до 20º,

- 15 м на уклоне свыше 20º, согласно п.7.4.7 РД-23.040.00-КТН-084-18;

- укладку пересекаемых действующих подземных кабелей в защитные футляры из швеллеров с предварительным заключением кабелей в разрезные полиэтиленовые трубы;

- защиту трубопровода от коррозии заводским полиэтиленовым покрытием с подключением к реконструируемой системе электрохимической защиты – установкой протекторов и контрольно-измерительных пунктов;

- контроль геометрических параметров проектируемого участка магистрального трубопровода путем пропуска профилемера после укладки трубопровода в траншею и после его засыпки;

- благоустройство трассы нефтепровода на участке замены с планировкой грунта и восстановлением естественных уклонов рельефа местности для организованного стока поверхностных дождевых стоков;

- установку опознавательных и предупреждающих знаков закрепления оси трубопровода высотой 1,8 м от поверхности земли, оснащенных щитами с надписями-указателями: в пределах прямой видимости на расстоянии не более 500 м, на углах поворота, пересечениях с подземными коммуникациями, полевыми дорогами, водными преградами, а также установку километровых знаков через каждые 1000 м, маркерных знаков (в местах установки маркерных пунктов) на расстоянии не более 2 км согласно СП 36.13330.2012, РД-01.120.00-КТН-186-16 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Типовые цветовые решения для объектов и оборудования магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов»;

- устройство временных дорожных переездов с твердым покрытием из железобетонных дорожных плит в местах организации проездов над действующими подземными коммуникациями в период производства строительно-монтажных работ;

- устройство постоянных дорожных переездов через нефтепровод на пересечении с существующими полевыми дорогами с устройством основания из ПГС и покрытием из железобетонных дорожных плит;

- контроль качества всех строительно-монтажных работ на всех этапах строительства;

- рекультивация нарушенных строительством земельных угодий и восстановление травяного покрова.

Согласно п. 21 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности

«Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов» на проектируемом участке магистрального нефтепровода Нижневартовск-Курган-Куйбышев DN 1200 определены наиболее опасные участки:

1) переходы через малые водотоки:

- р. Салтанка (ПК 102+80,25);

- р. Березовая (210+66,3);

2) участки, расположенные в зоне высокой и повышенной коррозионной опасности;

3) переходы через полевые и лесные дороги;

4) участок ненормативного сближения с газопроводом DN500 (фактическое расстояние 18 м) и нефтепроводом DN1200 (фактическое расстояние 15 м) в точке подключения на ПК100+00–ПК100+30.6 и в точке подключения ПК212+58,9-ПК212+68,3 (фактическое расстояние 17 м и 18 м) в точке подключения ПК200+00-ПК200+58,5 (фактическое расстояние 27 м) и в точке подключения ПК130+54,5-ПК131+20 (фактическое расстояние 25 м).

На проектируемом участке нефтепровода Нижневартовск-Курган-Куйбышев DN 1200 переходы через автомобильные, железные дороги, участки, проходящие в особых природных условиях и по землям особо охраняемых природных территорий отсутствуют.

Согласно п. 24 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов» и СП 36.13330.2012 как для наиболее опасных участков реконструируемого МН предусмотрены следующие специальные меры безопасности, снижающие риск аварии:

- нефтепровод принят «В» (высшей) категории на участках ПК126+96–ПК131+20 и ПК200+00-ПК202+19;

- нефтепровод принят I (первой) категории на участках ПК100+00–ПК126+96, ПК202+19–ПК212+68,3 (согласно таблице 3 раздела 6 СП 36.13330.2012 (п.1, 25)), с коэффициентом условий работы 0,825;

- заглубление трубопровода DN 1200 до верха трубы принято не менее 1,2 м (на участках категории В) и не менее 1,0 м (на участках категории I) за исключением мест подключения к существующему трубопроводу, на которых заглубление определяется заглублением существующих участков трубопровода согласно п.9.1.1 СП 36.13330.2012;

- при пересечении полевых дорог заглубление нефтепровода принято не менее 1,4 м от верха покрытия дороги до верхней образующей трубопровода, а в выемках и на нулевых отметках – не менее 1,0 м от дна кювета в соответствии с требованиями п.10.3.4 СП 36.13330.2012;

- на переходах через малые водотоки глубина заложения проектируемого МН принята от верха забалластированного нефтепровода на 1,0 м ниже прогнозируемого предельного профиля размыва русла реки (не менее 0,5 м по п.10.2.4 СП 36.13330.2012), и на 2,6 м от естественных отметок дна водоема на р. Салтанке, на 1,65 м от естественных отметок дна водоема на р.Березовая (не менее 1,0 м по п.10.2.4 СП 36.13330.2012);

- увеличение толщины стенки проектируемого участка МН относительно расчетной до 14 мм на всем участке ПК100+00–ПК126+96 (более чем на 17 % относительно расчетной толщины стенки – 11,9637 мм для участка категории I, более чем на 20,9 % относительно расчетной толщины стенки – 14,8817 мм для участка категории «В»);

- применение труб в хладостойком исполнении (второго уровня качества) из стали класса прочности К56 с заводским трехслойным наружным полиэтиленовым покрытием усиленного типа по ОТТ-25.220.60-КТН-103-15 (конструкция № 1 ГОСТ Р 51164-98) специального исполнения (тип 4) толщиной не менее 3,5 мм – на участке категории В и I;

- сварные соединения подвергаются контролю в соответствии с требованиями СП 86.13330.2022 и РД-25.160.10-КТН-016-15 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Неразрушающий контроль сварных соединений при строительстве и ремонте магистральных трубопроводов»:

- визуальному и измерительному контролю (ВИК) в объеме 100 %;

- радиографическому контролю (РК) в объеме 100 %;

- ультразвуковому контролю (УЗК) в объеме 100 %.

На границе ПТР на переходе через малые водотоки р. Салтанка и р.Березовая (согласно п.21.4.10 РД-75.200.00-КТН-012-14) на ПК102+00–ПК103+82, на ПК210+15-ПК211+30, а также для участков категории В на ПК126+96-ПК131+20 и на ПК200+00-202+19 предусматривается дублирующий контроль сварных стыков в объеме 100 % радиографическим методом, выполняемый силами привлеченной сторонней ЛНК (не выполняющей первичный контроль) в присутствии специалиста строительного контроля;

- повышение требований к режимам средств электрохимической защиты и обустройство систем коррозионного мониторинга;

- применение термоусаживающихся манжет для изоляции сварных стыков трубопровода;

- первичная внутритрубная диагностика в срок не более 3 лет со дня ввода участка трубопровода в эксплуатацию, далее периодичность внутритрубной диагностики проводится с периодичностью в срок до 2 лет (п.4 Примечания к таблице 4 СП 36.13330.2012, п. 7.1.2 ОР 19.100.00-КТН-010-18).

В связи с тем, что участок, на котором прокладывается проектируемый трубопровод, является участком повышенной коррозионной опасности, вызванной наличием грунтов с высокой коррозионной агрессивностью (отчет по результатам инженерно-геологических изысканий Г.1.0000.25016-ТУР/ГТП-501.000-ИГИ-Т2.2 том 2.2 Приложение Т), согласно п.20, 22 ФНиП «Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов» и п.14.4.1 СП 36.13330.2012, приложения Ж ГОСТ 51164-98 и п.2.1.8 МТО проектом предусматривается повышение требований к режимам средств электрохимической защиты и обустройству систем коррозионного мониторинга:

- работа системы электрохимической защиты в автоматическом режиме поддержания защитного поляризационного потенциала;

- дистанционный контроль средств электрохимической защиты (сила тока, напряжение) и параметров коррозионного мониторинга средств электрохимической защиты;

- 100 % резервирование системы электрохимической защиты в цепях преобразования и нагрузки с обеспечением автоматического перевода на резервные элементы при отказе основных;

- повышенная надежность средств электрохимической защиты (не менее 30000 ч наработки на отказ);

- отказ (перерыв) электрохимической защиты должен быть устранен в течении не более 24 ч (при обычных условиях 80 ч);

- коррозионный мониторинг, включающий контрольно-измерительные пункты, оборудованные сенсорными устройствами и датчиками контроля поляризационного потенциала, скорости коррозии;

- повышенное требование к величине минимального защитного поляризационного потенциала согласно п.4 ГОСТ Р 51164-98 (-0,95 В вместо -0,85 В при обычных условиях);

- более частое расположение контрольно-измерительных пунктов для проведения коррозионного мониторинга согласно п.6.1.10 ГОСТ Р 51164-98 (через 500 метров вместо 1000 м при обычных условиях).

Для устранения взаимного вредного влияния друг на друга подземных металлических трубопроводов, проложенных в одном техническом коридоре и имеющих самостоятельную систему ЭХЗ (станции катодной защиты, анодные заземления), проектом предусмотрено устройство электрических перемычек между нефтепроводом и параллельными подземными металлическими коммуникациями (установка контрольно-измерительных пунктов (КИП) с блоком БСЗ, прокладка кабелей к существующим КИП параллельных коммуникаций). БСЗ, предназначенные для устранения негативного влияния на смежные трубопроводы с раздельной защитой, обеспечивают регулировку потенциала между ними - уменьшение по абсолютной величине минимального или увеличение по абсолютной величине максимального защитного потенциала на соседних металлических сооружениях, имеющих катодную поляризацию.

Мероприятия по контролю радиационной, химической обстановки; обнаружению взрывоопасных концентраций; обнаружению предметов, снаряженных химически опасными, взрывоопасными и радиационными веществами; мониторингу стационарными автоматизированными системами инженерно-технического обеспечения, строительных конструкций зданий (сооружений) проектируемого объекта, мониторингу технологических процессов, соответствующих функциональному назначению зданий и сооружений, опасных природных процессов и явлений

Характер эксплуатации проектируемого объекта не предполагает хранение, обращение и использование сильнодействующих химически опасных и радиоактивных веществ и материалов. В связи с этим, наличие на проектируемом объекте стационарных систем контроля радиационной и химической обстановки не предусматривается.

Контроль радиационного фона и наличие в атмосфере опасных химических соединений предполагается осуществлять при помощи переносных средств радиационной и химической разведки, находящихся в составе оборудования специальных подразделений.

Охрана данного участка линейной части МН осуществляется методом подвижного и пешего патрулирования, авиационного патрулирования по утверждённому графику.

Подвижные группы оснащены автотранспортом, средствами связи и соответствующим вооружением.

Эксплуатация МН осуществляется в автоматическом режиме управления.

Структура контроля и управления системы линейной телемеханики МН принята в соответствии с требованиями РД-35.240.50-КТН-109-17:

- для телемеханизации узлов линейной задвижки предусматривается использование существующего шкафа линейной телемеханики КП, выполненного на базе контроллеров телемеханики;

- местное управление электрифицированной задвижкой №№ 20 предусматривается с поста управления по месту, со шкафа линейной телемеханики в блок - контейнере ПКУ;

- дистанционный контроль параметров и управление оборудованием узлов запорной арматуры обеспечивает единая система диспетчерского управления (ЕСДУ) из ТДП «Уфа».

На объектах проектирования создание систем мониторинга опасных природных процессов не предусмотрено. Осуществляется периодический визуальный осмотр, патрулирование.

Мониторинг опасных природных процессов и оповещение о них осуществляет ЦУКС по Челябинской области с использованием собственной сети гидро - и метеорологических постов. Результаты мониторинга опасных природных процессов передаются в ГУ МЧС России (Территориальный центр мониторинга и прогнозирования ЧС), где производится анализ возможных последствий.

Оповещение диспетчерской службы об опасных природных явлениях и передача информации о ЧС природного характера осуществляется через старшего оперативного дежурного ФКУ ЦУКС ГУ МЧС России по существующим каналам связи.

Мероприятия по защите персонала от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, вызванных авариями на рядом расположенных объектах производственного назначения и линейных объектах

Основу защиты персонала от воздушной ударной волны и вредных продуктов горения, химического заражения составляют следующие решения:

- своевременное оповещение персонала о надвигающейся опасности;

- эвакуация персонала из зоны действия поражающих факторов аварии.

Для уменьшения или прекращения поражающего действия АХОВ проводится санитарная обработка людей и обеззараживание одежды, СИЗ, оборудования, техники, транспорта, территории и сооружений.

Частичной санитарной обработке подвергаются все рабочие и служащие, которые оказались на зараженной территории. Она проводится самостоятельно каждым человеком или по распоряжению соответствующего начальника. Полная специальная обработка осуществляется на санитарно-обмывочных пунктах и станциях обеззараживания автотранспорта и одежды.

Мероприятия по гражданской обороне

Отнесение организаций к категориям по гражданской обороне осуществляется в соответствии с «Порядком отнесения организаций к категориям по гражданской обороне», определенным постановлением Правительства РФ от 16.08.2016 г. № 804 и на основании приказа МЧС России от 28.11.2016 г. № 632-ДСП «Об утверждении показателей для отнесения организаций к категориям по гражданской обороне», а также приказа МЧС России от 07.06.2018 г. № 244ДСП.

Согласно Выписке из Перечня организаций топливно-энергетического комплекса, отнесенных к категориям по гражданской обороне, деятельность которых связана с деятельностью Министерства энергетики Российской Федерации, в части касающейся организаций системы «Транснефть», организация АО «Транснефть – Урал» не отнесена к категории по гражданской обороне.

В соответствии с исходными данными и требованиями, выданными Главным управлением МЧС России по Челябинской области проектируемый объект не отнесен к категории по гражданской обороне.

В соответствии с СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне» (актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90), проектируемый объект расположен в зоне возможных сильных разрушений от взрывов, происходящих в мирное время в результате аварий.

Согласно СП 165.1325800.2014 «Инженерно - технические мероприятия по гражданской обороне», проектируемый объект не попадает в зону возможного радиоактивного загрязнения, так как расположен на удалении более 20 км от атомной станции установленной мощностью до 4 ГВт включительно, а также расположен на удалении более 40 км от атомной станции установленной мощностью более 4 ГВт.

Территория проектируемого объекта может оказаться в зоне возможного химического заражения, в случае аварий на транспорте, связанных с повреждением или разрушением емкостей с АХОВ (автомобильных цистерн) с последующим распространением этих веществ в концентрациях или количествах, создающих угрозу для жизни и здоровья людей. Размеры зон возможного химического заражения определены далее в п.п. 5.4

Проектируемый объект не попадает в зону возможного катастрофического затопления.

Территория, на которой расположен проектируемый объект, в соответствии с п. 3.12 ГОСТ Р 22.2.13-2023 входит в зону световой маскировки, так как находится на удалении менее 600 км от государственной границы.

Согласно данных, представленных заказчиком, объект продолжает работу в военное время. Характер производства не предусматривает возможности переноса его деятельности в военное время в другое место.

Дополнительных мероприятий по изменению существующих и ранее запроектированных систем оповещения персонала об опасностях и решений по управлению ГО объектов Челябинского НУ (включая проектируемый объект) в рамках настоящего проекта не предусматривается.

Проектируемый объект расположен в Челябинской области. Сигнал оповещения ГО, поступивший в территориальный орган управления МЧС России (ГУ МЧС России по Челябинской области) по имеющимся каналам связи через МТС (по телефону, аппаратуре оповещения ГО), либо же по средствам радиосвязи, передается в районный отдел по делам ГО и ЧС (управление гражданской защиты Златоустовского городского округа Челябинской области, г. Златоуст). Через районный узел связи (по телефону, аппаратуре оповещения), а также централизованной передачей сигналов (распоряжений, сообщений) по городскому радио и телевидению сигнал доводится до ЛПДС (диспетчера). Далее через объектовые системы оповещения сигнал ГО и необходимая информация по громкоговорящей связи и/или по служебным телефонам доводится до должностных лиц и всего персонала ЛПДС, а по средствам радиосвязи – до персонала, находящегося на трассе (группы охраны, персонал ЛАЭС).

Дополнительных мероприятий по изменению ранее запроектированных систем оповещения и управления ГО объекта в рамках настоящего проекта, который затрагивает только замену участка МН НКК, Еткуль-Бердяуш, Ду1200, 1494,63-1498 км трассы, не предусматривается.

Проектируемый объект в соответствии с СП 165.1325800.2014 находится вне границ зон возможного радиоактивного заражения. Обоснование введения режимов радиационной защиты на территории проектируемого объекта не требуется.

## 1.12. Характеристика планируемого развития территории

Согласно письму Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации №15-47/10213 от 30.04.2020 на территории Златоустовского городского округа расположен национальный парк «Таганай». Участок проведения работ расположен на расстоянии более чем 8км от национального парка «Таганай».

Согласно письму Министерства экологии Челябинской области №01/9012 от 23.09.2022 территория проектируемого объекта не пересекает особо охраняемые природные территории регионального значения.

Согласно письму администрации Златоустовского городского округа Челябинской области №6307/АДМ от 31.08.2022 территория проектируемого объекта не пересекает особо охраняемые природные территории местного значения.

В соответствии с письмом Министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области №03/6245 от 26.08.2022 участки недр местного значения, предоставленные в пользование для добычи питьевых подземных вод, и зоны санитарной охраны подземных и поверхностных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в районе выполнения работ отсутствуют.

Согласно письму Министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области №03/6255 от 26.08.2022 в районе проведения работ месторождения общераспространенных полезных ископаемых отсутствуют.

Согласно письму администрации Златоустовского городского округа Челябинской области №6711/АДМ от 14.09.2022 на участке работ в радиусе 3 км лицензированные подземные и поверхностные источники питьевого водоснабжения, ЗСО подземных и прверхностных источников водоснабжения отсутствуют.

Согласно письму администрации Златоустовского городского округа Челябинской области №6393/АДМ от 02.09.2022 на участке работ сельскохозяйственные земли с категорией «особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья»; мелиорированные земли и мелиоративные системы отсутствуют.

По данным письма Министерства имущества Челябинской области №2/14028 от 05.10.2022 и приказа Минимущества Челябинской области от 28.04.2027 №89-П на территории проектируемого объекта особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья отсутствуют.

Согласно письму ФГБУ «Управление «Челябмелиоводхоз» от 25.08.2022 №444 на участке проектирования мелиорированные земли и мелиоративные системы отсутствуют.

Согласно данным письма Департамента по недропользованию по Уральскому Федеральному округу от 09.09.2022 №04-08/1218 получение заключения об отсутствии полезных ископаемых в недрах для реконструкции объекта: «Замена участка МН НКК, Еткуль-Бердяуш, Ду1200, 1494,63 - 1498 км, Челябинское НУ. Реконструкция» не требуется.

По данным письма Управление ветеринарии Челябинской области от 02.09.2022 №15313  на испрашиваемом земельном участке и радиусе 1000 метров от «Замена участка МН НКК, Еткуль-Бердяуш, Ду1200, 1494,63 - 1498 км, Челябинское НУ. Реконструкция» сибиреязвенные захоронения, скотомогильники и биотермические ямы отсутствуют.

В соответствии с выписками из государственного лесного реестра от 09.09.2023 территория проектируемого объекта расположена на землях Златоустовского участкового лесничества Златоустовского лесничества.

Согласно письму Государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области №03-12/3447 от 26.11.2021 на территории проектируемого объекта: «Замена участка МН НКК, Еткуль-Бердяуш, Ду1200, 1494,63 - 1498 км, Челябинское НУ. Реконструкция» отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия (в т.ч. археологического), территория располагается вне зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия.

Документацией по планировке территории устанавливается вид разрешенного использования территории  земельных участков, предназначенных для размещения проектируемого объекта (объектов) – трубопроводный транспорт.

Данное разрешенное использование соответствует текстовому описанию разрешенного использования  –  размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов, согласно Приказу Ростреестра №П/0412 от 10.11.2020 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» с изм. от 23.06.2022 г.  (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2020 № 61482).

Земельные участки, которые будут относиться к территориям общего пользования, отсутствуют.

Разработка и согласование специальных технических условий не требуется.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Перечень координат характерных точек границы зоны планируемого размещения линейных объектов

| Перечень координат характерных точек, МСК 74, зона 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | X | Y |
| 799 | 606164.45 | 2204757.72 |
| 1 | 606193.21 | 2204767.25 |
| 2 | 606255.35 | 2204580.53 |
| 3 | 606260.61 | 2204534.45 |
| 4 | 606314.15 | 2204364.28 |
| 424 | 606319.03 | 2204350.43 |
| 435 | 606363.47 | 2204224.92 |
| 436 | 606379.22 | 2204180.13 |
| 439 | 606379.82 | 2204178.27 |
| 5 | 606382.72 | 2204170.35 |
| 440 | 606373.00 | 2204159.57 |
| 443 | 606371.59 | 2204158.07 |
| 842 | 606359.57 | 2204144.89 |
| 841 | 606345.70 | 2204129.88 |
| 6 | 606344.33 | 2204128.21 |
| 448 | 606353.62 | 2204097.82 |
| 451 | 606381.11 | 2204106.15 |
| 444 | 606379.39 | 2204111.87 |
| 447 | 606378.81 | 2204113.79 |
| 452 | 606377.06 | 2204119.61 |
| 464 | 606389.03 | 2204134.73 |
| 7 | 606417.05 | 2204163.31 |
| 8 | 606342.48 | 2204373.92 |
| 9 | 606290.14 | 2204540.60 |
| 10 | 606284.91 | 2204586.98 |
| 416 | 606223.24 | 2204772.03 |
| 419 | 606220.71 | 2204779.62 |
| 11 | 606213.22 | 2204802.07 |
| 12 | 606176.91 | 2204916.52 |
| 13 | 606165.20 | 2204953.43 |
| 412 | 606151.02 | 2204999.06 |
| 415 | 606140.00 | 2205033.33 |
| 408 | 606124.71 | 2205081.60 |
| 411 | 606087.67 | 2205198.51 |
| 14 | 606066.97 | 2205263.92 |
| 15 | 606052.53 | 2205290.44 |
| 399 | 606040.75 | 2205330.01 |
| 400 | 606012.00 | 2205321.46 |
| 401 | 606016.38 | 2205304.95 |
| 768 | 606021.98 | 2205283.87 |
| 16 | 606039.46 | 2205252.22 |
| 420 | 606184.32 | 2204794.20 |
| 423 | 606184.91 | 2204792.29 |
| 17 | 606191.20 | 2204773.33 |
| 800 | 606162.67 | 2204763.89 |
| 799 | 606164.45 | 2204757.72 |
| 878 | 605633.31 | 2206408.78 |
| 877 | 605636.06 | 2206397.55 |
| 876 | 605648.42 | 2206366.22 |
| 875 | 605666.91 | 2206313.35 |
| 874 | 605672.92 | 2206268.78 |
| 873 | 605719.40 | 2206107.39 |
| 103 | 605723.27 | 2206093.95 |
| 744 | 605822.30 | 2205814.86 |
| 743 | 605896.78 | 2205604.95 |
| 742 | 605910.61 | 2205550.02 |
| 741 | 605914.68 | 2205534.34 |
| 102 | 605940.75 | 2205429.00 |
| 392 | 605942.29 | 2205424.81 |
| 395 | 605949.80 | 2205427.56 |
| 101 | 605951.92 | 2205430.62 |
| 100 | 605951.22 | 2205433.25 |
| 99 | 605947.60 | 2205434.39 |
| 745 | 605923.30 | 2205531.83 |
| 754 | 605918.37 | 2205551.97 |
| 98 | 605904.45 | 2205607.27 |
| 97 | 605730.96 | 2206096.16 |
| 96 | 605680.77 | 2206270.43 |
| 95 | 605674.73 | 2206315.22 |
| 94 | 605655.92 | 2206369.01 |
| 93 | 605643.70 | 2206399.99 |
| 372 | 605640.94 | 2206411.24 |
| 371 | 605639.91 | 2206413.81 |
| 370 | 605691.18 | 2206428.91 |
| 369 | 605725.23 | 2206423.99 |
| 368 | 605725.06 | 2206421.78 |
| 377 | 605718.68 | 2206339.83 |
| 374 | 605718.55 | 2206337.83 |
| 92 | 605716.29 | 2206306.91 |
| 91 | 605716.69 | 2206294.28 |
| 90 | 605717.62 | 2206285.24 |
| 89 | 605779.73 | 2206043.10 |
| 88 | 605803.84 | 2205971.82 |
| 87 | 605899.05 | 2205721.55 |
| 86 | 605941.28 | 2205577.83 |
| 752 | 605944.91 | 2205548.79 |
| 751 | 605953.35 | 2205518.12 |
| 407 | 605959.54 | 2205497.24 |
| 396 | 605988.16 | 2205504.78 |
| 85 | 605984.21 | 2205519.79 |
| 84 | 605976.35 | 2205546.45 |
| 83 | 605973.28 | 2205563.08 |
| 82 | 605972.75 | 2205569.76 |
| 81 | 605968.33 | 2205593.72 |
| 382 | 605965.50 | 2205602.98 |
| 391 | 605960.77 | 2205618.58 |
| 80 | 605927.61 | 2205730.91 |
| 79 | 605831.88 | 2205982.22 |
| 78 | 605808.55 | 2206050.42 |
| 378 | 605748.45 | 2206283.51 |
| 381 | 605747.91 | 2206285.70 |
| 77 | 605746.70 | 2206309.57 |
| 76 | 605759.34 | 2206477.28 |
| 75 | 605665.43 | 2206541.64 |
| 74 | 605555.55 | 2206851.20 |
| 73 | 605533.93 | 2206936.24 |
| 72 | 605532.80 | 2206939.26 |
| 71 | 605564.40 | 2206978.00 |
| 70 | 605562.46 | 2206997.47 |
| 69 | 605529.52 | 2207001.07 |
| 68 | 605519.37 | 2207000.14 |
| 67 | 605516.39 | 2207001.87 |
| 66 | 605455.14 | 2207237.52 |
| 65 | 605452.48 | 2207264.84 |
| 64 | 605456.41 | 2207330.43 |
| 63 | 605460.85 | 2207354.54 |
| 62 | 605517.31 | 2207534.38 |
| 61 | 605590.12 | 2207766.28 |
| 341 | 605627.08 | 2207884.00 |
| 344 | 605627.68 | 2207885.91 |
| 340 | 605630.33 | 2207894.35 |
| 339 | 605658.48 | 2207983.99 |
| 338 | 605665.31 | 2208000.54 |
| 337 | 605703.23 | 2208073.62 |
| 336 | 605706.51 | 2208079.93 |
| 327 | 605715.46 | 2208107.59 |
| 326 | 605742.74 | 2208200.53 |
| 325 | 605749.03 | 2208206.38 |
| 60 | 605751.13 | 2208210.53 |
| 59 | 605752.58 | 2208228.51 |
| 58 | 605753.77 | 2208238.11 |
| 57 | 605757.49 | 2208250.71 |
| 56 | 605769.47 | 2208291.34 |
| 55 | 605771.68 | 2208292.61 |
| 54 | 605780.72 | 2208325.71 |
| 53 | 605780.06 | 2208327.25 |
| 52 | 605785.30 | 2208344.94 |
| 51 | 605776.66 | 2208374.51 |
| 311 | 605740.01 | 2208408.01 |
| 314 | 605738.54 | 2208409.36 |
| 50 | 605730.47 | 2208416.73 |
| 307 | 605732.67 | 2208423.36 |
| 310 | 605733.30 | 2208425.26 |
| 303 | 605741.65 | 2208450.12 |
| 306 | 605713.08 | 2208459.74 |
| 49 | 605698.42 | 2208416.37 |
| 679 | 605698.49 | 2208405.33 |
| 678 | 605714.67 | 2208390.53 |
| 315 | 605731.56 | 2208375.09 |
| 319 | 605733.18 | 2208373.61 |
| 48 | 605734.35 | 2208372.54 |
| 47 | 605734.54 | 2208364.82 |
| 46 | 605735.65 | 2208361.74 |
| 45 | 605738.36 | 2208359.68 |
| 44 | 605743.01 | 2208358.95 |
| 43 | 605747.39 | 2208360.62 |
| 42 | 605749.44 | 2208358.75 |
| 41 | 605754.03 | 2208345.00 |
| 40 | 605751.65 | 2208336.96 |
| 39 | 605748.96 | 2208335.13 |
| 38 | 605738.59 | 2208302.36 |
| 37 | 605740.47 | 2208299.05 |
| 499 | 605728.92 | 2208259.88 |
| 498 | 605727.38 | 2208254.70 |
| 497 | 605722.82 | 2208256.05 |
| 496 | 605705.94 | 2208223.10 |
| 495 | 605705.30 | 2208219.36 |
| 494 | 605708.48 | 2208208.90 |
| 493 | 605704.73 | 2208200.92 |
| 492 | 605704.33 | 2208194.28 |
| 491 | 605702.00 | 2208186.52 |
| 490 | 605697.94 | 2208182.78 |
| 489 | 605698.97 | 2208174.95 |
| 488 | 605703.45 | 2208173.58 |
| 487 | 605694.08 | 2208141.83 |
| 486 | 605688.62 | 2208143.50 |
| 485 | 605684.62 | 2208139.07 |
| 484 | 605685.61 | 2208133.65 |
| 483 | 605691.17 | 2208131.96 |
| 482 | 605681.84 | 2208100.36 |
| 36 | 605676.01 | 2208086.29 |
| 35 | 605638.08 | 2208013.20 |
| 34 | 605630.25 | 2207994.23 |
| 346 | 605608.57 | 2207925.20 |
| 347 | 605607.56 | 2207922.00 |
| 348 | 605594.66 | 2207925.86 |
| 33 | 605592.84 | 2207920.14 |
| 32 | 605605.77 | 2207916.27 |
| 349 | 605598.05 | 2207891.67 |
| 352 | 605597.45 | 2207889.76 |
| 31 | 605432.22 | 2207363.53 |
| 30 | 605426.46 | 2207332.23 |
| 29 | 605422.53 | 2207266.64 |
| 28 | 605426.11 | 2207229.97 |
| 27 | 605484.26 | 2207006.23 |
| 26 | 605486.07 | 2207004.50 |
| 25 | 605486.69 | 2207001.07 |
| 24 | 605486.93 | 2206995.94 |
| 23 | 605480.18 | 2206995.04 |
| 22 | 605480.50 | 2206984.92 |
| 21 | 605489.47 | 2206986.02 |
| 360 | 605503.17 | 2206933.41 |
| 359 | 605503.98 | 2206928.93 |
| 361 | 605485.73 | 2206927.25 |
| 355 | 605484.54 | 2206926.83 |
| 354 | 605485.06 | 2206921.17 |
| 353 | 605505.86 | 2206923.08 |
| 20 | 605526.80 | 2206842.20 |
| 19 | 605640.48 | 2206522.66 |
| 18 | 605728.22 | 2206462.24 |
| 363 | 605725.99 | 2206433.60 |
| 362 | 605725.71 | 2206429.99 |
| 367 | 605690.74 | 2206435.04 |
| 366 | 605637.66 | 2206419.40 |
| 365 | 605635.28 | 2206425.30 |
| 358 | 605473.98 | 2206912.01 |
| 357 | 605471.90 | 2206911.40 |
| 715 | 605466.32 | 2206909.69 |
| 292 | 605468.04 | 2206904.49 |
| 713 | 605490.54 | 2206836.58 |
| 882 | 605525.62 | 2206730.75 |
| 881 | 605627.86 | 2206422.31 |
| 880 | 605630.23 | 2206416.41 |
| 879 | 605632.49 | 2206410.82 |
| 878 | 605633.31 | 2206408.78 |
| 574 | 605746.14 | 2208415.69 |
| 575 | 605745.35 | 2208416.29 |
| 576 | 605744.74 | 2208415.50 |
| 577 | 605745.53 | 2208414.89 |
| 574 | 605746.14 | 2208415.69 |
| 570 | 605729.42 | 2208362.28 |
| 571 | 605728.47 | 2208362.60 |
| 572 | 605728.15 | 2208361.65 |
| 573 | 605729.10 | 2208361.33 |
| 570 | 605729.42 | 2208362.28 |
| 578 | 605735.58 | 2208423.68 |
| 579 | 605734.79 | 2208424.28 |
| 580 | 605734.18 | 2208423.49 |
| 581 | 605734.97 | 2208422.88 |
| 578 | 605735.58 | 2208423.68 |
| 582 | 605718.11 | 2208373.03 |
| 583 | 605717.31 | 2208373.63 |
| 584 | 605716.71 | 2208372.84 |
| 585 | 605717.50 | 2208372.23 |
| 582 | 605718.11 | 2208373.03 |
| 586 | 605713.70 | 2208376.40 |
| 587 | 605712.90 | 2208377.01 |
| 588 | 605712.30 | 2208376.22 |
| 589 | 605713.09 | 2208375.61 |
| 586 | 605713.70 | 2208376.40 |
| 638 | 605727.98 | 2208121.93 |
| 639 | 605727.18 | 2208122.54 |
| 640 | 605726.58 | 2208121.75 |
| 641 | 605727.37 | 2208121.14 |
| 638 | 605727.98 | 2208121.93 |
| 594 | 606230.96 | 2204775.31 |
| 595 | 606230.16 | 2204775.92 |
| 596 | 606229.56 | 2204775.13 |
| 597 | 606230.35 | 2204774.52 |
| 594 | 606230.96 | 2204775.31 |
| 598 | 606228.75 | 2204780.64 |
| 599 | 606227.95 | 2204781.25 |
| 600 | 606227.34 | 2204780.46 |
| 601 | 606228.14 | 2204779.85 |
| 598 | 606228.75 | 2204780.64 |
| 602 | 606394.60 | 2204127.35 |
| 603 | 606393.80 | 2204127.96 |
| 604 | 606393.19 | 2204127.17 |
| 605 | 606393.99 | 2204126.56 |
| 602 | 606394.60 | 2204127.35 |
| 606 | 606363.18 | 2204167.88 |
| 607 | 606362.38 | 2204168.49 |
| 608 | 606361.77 | 2204167.69 |
| 609 | 606362.57 | 2204167.09 |
| 606 | 606363.18 | 2204167.88 |
| 610 | 606374.33 | 2204177.66 |
| 611 | 606373.53 | 2204178.27 |
| 612 | 606372.92 | 2204177.48 |
| 613 | 606373.72 | 2204176.87 |
| 610 | 606374.33 | 2204177.66 |
| 614 | 606381.24 | 2204113.35 |
| 615 | 606380.45 | 2204113.96 |
| 616 | 606379.84 | 2204113.17 |
| 617 | 606380.63 | 2204112.56 |
| 614 | 606381.24 | 2204113.35 |
| 837 | 606301.25 | 2204248.90 |
| 845 | 606312.99 | 2204254.11 |
| 431 | 606320.20 | 2204256.68 |
| 430 | 606326.72 | 2204259.00 |
| 429 | 606313.78 | 2204292.44 |
| 428 | 606308.42 | 2204289.86 |
| 836 | 606301.24 | 2204286.41 |
| 835 | 606288.21 | 2204282.75 |
| 837 | 606301.25 | 2204248.90 |
| 618 | 605755.54 | 2206286.14 |
| 619 | 605754.74 | 2206286.75 |
| 620 | 605754.13 | 2206285.96 |
| 621 | 605754.93 | 2206285.35 |
| 618 | 605755.54 | 2206286.14 |
| 622 | 605705.80 | 2206339.80 |
| 623 | 605705.01 | 2206340.41 |
| 624 | 605704.40 | 2206339.61 |
| 625 | 605705.20 | 2206339.01 |
| 622 | 605705.80 | 2206339.80 |
| 630 | 605683.68 | 2208125.71 |
| 631 | 605682.89 | 2208126.32 |
| 632 | 605682.28 | 2208125.52 |
| 633 | 605683.07 | 2208124.91 |
| 630 | 605683.68 | 2208125.71 |
| 634 | 605588.09 | 2207894.08 |
| 635 | 605587.30 | 2207894.68 |
| 636 | 605586.69 | 2207893.89 |
| 637 | 605587.48 | 2207893.28 |
| 634 | 605588.09 | 2207894.08 |
| 638 | 605633.66 | 2207883.24 |
| 639 | 605632.86 | 2207883.85 |
| 640 | 605632.26 | 2207883.06 |
| 641 | 605633.05 | 2207882.45 |
| 638 | 605633.66 | 2207883.24 |
| 642 | 606173.13 | 2204789.90 |
| 643 | 606172.34 | 2204790.50 |
| 644 | 606171.73 | 2204789.71 |
| 645 | 606172.52 | 2204789.10 |
| 642 | 606173.13 | 2204789.90 |

Приложение 2

Перечень координат характерных точек границы зоны планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Перечень координат характерных точек границы зоны планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с

изменением их местоположения, не предусмотрен ввиду отсутствия таких объектов

Приложение 3

Перечень координат характерных точек границы зоны планируемого размещения временных зданий и сооружений

| Перечень координат характерных точек, МСК 74, зона 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | X | Y |
| 303 | 605741.65 | 2208450.12 |
| 104 | 605767.74 | 2208527.77 |
| 105 | 605739.36 | 2208537.52 |
| 306 | 605713.08 | 2208459.74 |
| 303 | 605741.65 | 2208450.12 |
| 307 | 605732.67 | 2208423.36 |
| 106 | 605735.36 | 2208422.38 |
| 107 | 605736.05 | 2208424.26 |
| 310 | 605733.30 | 2208425.26 |
| 307 | 605732.67 | 2208423.36 |
| 578 | 605735.58 | 2208423.68 |
| 579 | 605734.79 | 2208424.28 |
| 580 | 605734.18 | 2208423.49 |
| 581 | 605734.97 | 2208422.88 |
| 578 | 605735.58 | 2208423.68 |
| 311 | 605740.01 | 2208408.01 |
| 108 | 605747.33 | 2208416.49 |
| 109 | 605745.82 | 2208417.79 |
| 314 | 605738.54 | 2208409.36 |
| 311 | 605740.01 | 2208408.01 |
| 574 | 605746.14 | 2208415.69 |
| 575 | 605745.35 | 2208416.29 |
| 576 | 605744.74 | 2208415.50 |
| 577 | 605745.53 | 2208414.89 |
| 574 | 605746.14 | 2208415.69 |
| 315 | 605731.56 | 2208375.09 |
| 110 | 605727.96 | 2208363.94 |
| 111 | 605727.03 | 2208361.07 |
| 112 | 605728.97 | 2208360.61 |
| 319 | 605733.18 | 2208373.61 |
| 315 | 605731.56 | 2208375.09 |
| 570 | 605729.42 | 2208362.28 |
| 571 | 605728.47 | 2208362.60 |
| 572 | 605728.15 | 2208361.65 |
| 573 | 605729.10 | 2208361.33 |
| 570 | 605729.42 | 2208362.28 |
| 114 | 605728.92 | 2208122.30 |
| 115 | 605721.89 | 2208124.51 |
| 116 | 605724.37 | 2208131.05 |
| 117 | 605731.10 | 2208142.48 |
| 325 | 605738.14 | 2208166.50 |
| 326 | 605749.03 | 2208206.38 |
| 327 | 605742.74 | 2208200.53 |
| 118 | 605715.46 | 2208107.59 |
| 119 | 605721.17 | 2208122.63 |
| 113 | 605728.32 | 2208120.39 |
| 114 | 605728.92 | 2208122.30 |
| 590 | 605727.98 | 2208121.93 |
| 591 | 605727.18 | 2208122.54 |
| 592 | 605726.58 | 2208121.75 |
| 593 | 605727.37 | 2208121.14 |
| 590 | 605727.98 | 2208121.93 |
| 120 | 605665.06 | 2207894.63 |
| 121 | 605692.12 | 2207977.22 |
| 122 | 605776.97 | 2207946.62 |
| 123 | 605780.79 | 2207980.68 |
| 124 | 605788.38 | 2208048.27 |
| 125 | 605723.11 | 2208071.81 |
| 336 | 605706.51 | 2208079.93 |
| 337 | 605703.23 | 2208073.62 |
| 338 | 605665.31 | 2208000.54 |
| 339 | 605658.48 | 2207983.99 |
| 340 | 605630.33 | 2207894.35 |
| 120 | 605665.06 | 2207894.63 |
| 341 | 605627.08 | 2207884.00 |
| 126 | 605634.31 | 2207881.73 |
| 127 | 605634.90 | 2207883.64 |
| 344 | 605627.68 | 2207885.91 |
| 341 | 605627.08 | 2207884.00 |
| 638 | 605633.66 | 2207883.24 |
| 639 | 605632.86 | 2207883.85 |
| 640 | 605632.26 | 2207883.06 |
| 641 | 605633.05 | 2207882.45 |
| 638 | 605633.66 | 2207883.24 |
| 128 | 605595.67 | 2207929.02 |
| 348 | 605594.66 | 2207925.86 |
| 347 | 605607.56 | 2207922.00 |
| 346 | 605608.57 | 2207925.20 |
| 128 | 605595.67 | 2207929.02 |
| 349 | 605598.05 | 2207891.67 |
| 129 | 605585.56 | 2207895.59 |
| 130 | 605584.96 | 2207893.68 |
| 352 | 605597.45 | 2207889.76 |
| 349 | 605598.05 | 2207891.67 |
| 634 | 605588.09 | 2207894.08 |
| 635 | 605587.30 | 2207894.68 |
| 636 | 605586.69 | 2207893.89 |
| 637 | 605587.48 | 2207893.28 |
| 634 | 605588.09 | 2207894.08 |
| 353 | 605505.86 | 2206923.08 |
| 354 | 605485.06 | 2206921.17 |
| 355 | 605484.54 | 2206926.83 |
| 717 | 605468.65 | 2206921.22 |
| 357 | 605471.90 | 2206911.40 |
| 358 | 605473.98 | 2206912.01 |
| 353 | 605505.86 | 2206923.08 |
| 359 | 605503.98 | 2206928.93 |
| 360 | 605503.17 | 2206933.41 |
| 361 | 605485.73 | 2206927.25 |
| 359 | 605503.98 | 2206928.93 |
| 362 | 605725.71 | 2206429.99 |
| 363 | 605725.99 | 2206433.60 |
| 131 | 605688.41 | 2206436.36 |
| 365 | 605635.28 | 2206425.30 |
| 366 | 605637.66 | 2206419.40 |
| 367 | 605690.74 | 2206435.04 |
| 362 | 605725.71 | 2206429.99 |
| 368 | 605725.06 | 2206421.78 |
| 369 | 605725.23 | 2206423.99 |
| 370 | 605691.18 | 2206428.91 |
| 371 | 605639.91 | 2206413.81 |
| 372 | 605640.94 | 2206411.24 |
| 132 | 605688.87 | 2206424.50 |
| 368 | 605725.06 | 2206421.78 |
| 374 | 605718.55 | 2206337.83 |
| 377 | 605718.68 | 2206339.83 |
| 131 | 605703.72 | 2206340.81 |
| 133 | 605703.58 | 2206338.82 |
| 374 | 605718.55 | 2206337.83 |
| 622 | 605705.80 | 2206339.80 |
| 623 | 605705.01 | 2206340.41 |
| 624 | 605704.40 | 2206339.61 |
| 625 | 605705.20 | 2206339.01 |
| 622 | 605705.80 | 2206339.80 |
| 378 | 605748.45 | 2206283.51 |
| 135 | 605757.10 | 2206285.50 |
| 136 | 605756.69 | 2206287.45 |
| 381 | 605747.91 | 2206285.70 |
| 378 | 605748.45 | 2206283.51 |
| 618 | 605755.54 | 2206286.14 |
| 619 | 605754.74 | 2206286.75 |
| 620 | 605754.13 | 2206285.96 |
| 621 | 605754.93 | 2206285.35 |
| 618 | 605755.54 | 2206286.14 |
| 382 | 605965.50 | 2205602.98 |
| 137 | 605972.19 | 2205606.93 |
| 138 | 606001.95 | 2205603.72 |
| 139 | 606019.34 | 2205545.22 |
| 140 | 606135.71 | 2205578.13 |
| 141 | 606107.70 | 2205680.16 |
| 142 | 605988.97 | 2205647.36 |
| 143 | 605997.44 | 2205618.88 |
| 144 | 605991.30 | 2205615.12 |
| 391 | 605960.77 | 2205618.58 |
| 382 | 605965.50 | 2205602.98 |
| 392 | 605942.29 | 2205424.81 |
| 145 | 605950.80 | 2205401.51 |
| 146 | 605958.32 | 2205404.26 |
| 395 | 605949.80 | 2205427.56 |
| 392 | 605942.29 | 2205424.81 |
| 396 | 605988.16 | 2205504.78 |
| 407 | 605959.54 | 2205497.24 |
| 152 | 605966.72 | 2205472.98 |
| 151 | 605983.94 | 2205477.78 |
| 150 | 606022.27 | 2205332.29 |
| 149 | 606007.81 | 2205328.65 |
| 766 | 606015.11 | 2205303.57 |
| 401 | 606016.38 | 2205304.95 |
| 400 | 606012.00 | 2205321.46 |
| 399 | 606040.75 | 2205330.01 |
| 148 | 606038.62 | 2205337.18 |
| 147 | 606032.71 | 2205335.60 |
| 396 | 605988.16 | 2205504.78 |
| 408 | 606124.71 | 2205081.60 |
| 153 | 606161.13 | 2205093.18 |
| 154 | 606124.83 | 2205206.26 |
| 411 | 606087.67 | 2205198.51 |
| 408 | 606124.71 | 2205081.60 |
| 412 | 606151.02 | 2204999.06 |
| 155 | 606187.80 | 2205010.11 |
| 156 | 606176.80 | 2205044.39 |
| 415 | 606140.00 | 2205033.33 |
| 412 | 606151.02 | 2204999.06 |
| 416 | 606223.24 | 2204772.03 |
| 157 | 606232.46 | 2204774.53 |
| 158 | 606230.04 | 2204782.15 |
| 419 | 606220.71 | 2204779.62 |
| 416 | 606223.24 | 2204772.03 |
| 598 | 606228.75 | 2204780.64 |
| 599 | 606227.95 | 2204781.25 |
| 600 | 606227.34 | 2204780.46 |
| 601 | 606228.14 | 2204779.85 |
| 598 | 606228.75 | 2204780.64 |
| 594 | 606230.96 | 2204775.31 |
| 595 | 606230.16 | 2204775.92 |
| 596 | 606229.56 | 2204775.13 |
| 597 | 606230.35 | 2204774.52 |
| 594 | 606230.96 | 2204775.31 |
| 420 | 606184.32 | 2204794.20 |
| 159 | 606171.25 | 2204790.56 |
| 160 | 606171.77 | 2204788.63 |
| 423 | 606184.91 | 2204792.29 |
| 420 | 606184.32 | 2204794.20 |
| 642 | 606173.13 | 2204789.90 |
| 643 | 606172.34 | 2204790.50 |
| 644 | 606171.73 | 2204789.71 |
| 645 | 606172.52 | 2204789.10 |
| 642 | 606173.13 | 2204789.90 |
| 424 | 606319.03 | 2204350.43 |
| 161 | 606313.42 | 2204342.16 |
| 162 | 606298.45 | 2204336.38 |
| 779 | 606290.69 | 2204339.81 |
| 428 | 606308.42 | 2204289.86 |
| 429 | 606313.78 | 2204292.44 |
| 430 | 606326.72 | 2204259.00 |
| 431 | 606320.20 | 2204256.68 |
| 843 | 606335.02 | 2204214.92 |
| 163 | 606338.70 | 2204222.57 |
| 164 | 606353.87 | 2204227.89 |
| 435 | 606363.47 | 2204224.92 |
| 424 | 606319.03 | 2204350.43 |
| 436 | 606379.22 | 2204180.13 |
| 165 | 606372.28 | 2204178.28 |
| 166 | 606372.81 | 2204176.35 |
| 439 | 606379.82 | 2204178.27 |
| 436 | 606379.22 | 2204180.13 |
| 610 | 606374.33 | 2204177.66 |
| 611 | 606373.53 | 2204178.27 |
| 612 | 606372.92 | 2204177.48 |
| 613 | 606373.72 | 2204176.87 |
| 610 | 606374.33 | 2204177.66 |
| 440 | 606373.00 | 2204159.57 |
| 167 | 606362.31 | 2204169.37 |
| 168 | 606360.96 | 2204167.90 |
| 443 | 606371.59 | 2204158.07 |
| 440 | 606373.00 | 2204159.57 |
| 606 | 606363.18 | 2204167.88 |
| 607 | 606362.38 | 2204168.49 |
| 608 | 606361.77 | 2204167.69 |
| 609 | 606362.57 | 2204167.09 |
| 606 | 606363.18 | 2204167.88 |
| 444 | 606379.39 | 2204111.87 |
| 169 | 606382.50 | 2204112.66 |
| 170 | 606382.01 | 2204114.60 |
| 447 | 606378.81 | 2204113.79 |
| 444 | 606379.39 | 2204111.87 |
| 614 | 606381.24 | 2204113.35 |
| 615 | 606380.45 | 2204113.96 |
| 616 | 606379.84 | 2204113.17 |
| 617 | 606380.63 | 2204112.56 |
| 614 | 606381.24 | 2204113.35 |
| 448 | 606353.62 | 2204097.82 |
| 171 | 606360.99 | 2204073.71 |
| 172 | 606387.78 | 2204083.98 |
| 451 | 606381.11 | 2204106.15 |
| 448 | 606353.62 | 2204097.82 |
| 452 | 606377.06 | 2204119.61 |
| 173 | 606386.05 | 2204125.24 |
| 174 | 606419.99 | 2204117.65 |
| 175 | 606443.83 | 2204093.68 |
| 176 | 606446.66 | 2204088.07 |
| 177 | 606424.25 | 2204081.06 |
| 178 | 606453.53 | 2204000.38 |
| 179 | 606551.54 | 2204032.57 |
| 180 | 606527.18 | 2204112.81 |
| 181 | 606457.36 | 2204091.42 |
| 182 | 606424.01 | 2204124.95 |
| 183 | 606390.78 | 2204132.38 |
| 464 | 606389.03 | 2204134.73 |
| 452 | 606377.06 | 2204119.61 |
| 602 | 606394.60 | 2204127.35 |
| 603 | 606393.80 | 2204127.96 |
| 604 | 606393.19 | 2204127.17 |
| 605 | 606393.99 | 2204126.56 |
| 602 | 606394.60 | 2204127.35 |
| 720 | 605438.68 | 2206954.44 |
| 184 | 605427.94 | 2206951.51 |
| 185 | 605409.04 | 2206949.13 |
| 186 | 605399.32 | 2206948.63 |
| 187 | 605365.38 | 2206947.29 |
| 188 | 605331.08 | 2206947.17 |
| 189 | 605332.60 | 2206941.52 |
| 190 | 605367.18 | 2206941.38 |
| 191 | 605401.09 | 2206942.72 |
| 192 | 605409.57 | 2206943.15 |
| 193 | 605429.11 | 2206945.61 |
| 721 | 605440.26 | 2206948.66 |
| 720 | 605438.68 | 2206954.44 |
| 667 | 605632.56 | 2208168.52 |
| 666 | 605625.42 | 2208143.57 |
| 665 | 605620.09 | 2208119.35 |
| 194 | 605627.19 | 2208123.66 |
| 195 | 605676.31 | 2208110.61 |
| 482 | 605681.84 | 2208100.36 |
| 483 | 605691.17 | 2208131.96 |
| 484 | 605685.61 | 2208133.65 |
| 485 | 605684.62 | 2208139.07 |
| 486 | 605688.62 | 2208143.50 |
| 487 | 605694.08 | 2208141.83 |
| 488 | 605703.45 | 2208173.58 |
| 489 | 605698.97 | 2208174.95 |
| 490 | 605697.94 | 2208182.78 |
| 491 | 605702.00 | 2208186.52 |
| 492 | 605704.33 | 2208194.28 |
| 493 | 605704.73 | 2208200.92 |
| 494 | 605708.48 | 2208208.90 |
| 495 | 605705.30 | 2208219.36 |
| 496 | 605705.94 | 2208223.10 |
| 497 | 605722.82 | 2208256.05 |
| 498 | 605727.38 | 2208254.70 |
| 499 | 605728.92 | 2208259.88 |
| 196 | 605719.46 | 2208258.08 |
| 197 | 605674.04 | 2208271.48 |
| 673 | 605670.74 | 2208280.84 |
| 672 | 605668.89 | 2208275.15 |
| 671 | 605662.03 | 2208258.45 |
| 670 | 605655.33 | 2208237.34 |
| 669 | 605649.78 | 2208219.32 |
| 668 | 605641.57 | 2208195.16 |
| 667 | 605632.56 | 2208168.52 |
| 630 | 605683.68 | 2208125.71 |
| 631 | 605682.89 | 2208126.32 |
| 632 | 605682.28 | 2208125.52 |
| 633 | 605683.07 | 2208124.91 |
| 630 | 605683.68 | 2208125.71 |
| 702 | 605569.07 | 2207951.22 |
| 663 | 605609.63 | 2208081.85 |
| 662 | 605603.90 | 2208083.63 |
| 703 | 605563.34 | 2207953.00 |
| 702 | 605569.07 | 2207951.22 |
| 709 | 605367.29 | 2207289.65 |
| 198 | 605367.90 | 2207298.48 |
| 199 | 605369.47 | 2207309.96 |
| 200 | 605374.77 | 2207329.13 |
| 201 | 605379.96 | 2207348.00 |
| 202 | 605386.17 | 2207372.71 |
| 203 | 605392.29 | 2207393.31 |
| 204 | 605399.47 | 2207419.79 |
| 205 | 605405.94 | 2207443.86 |
| 206 | 605411.12 | 2207462.01 |
| 207 | 605417.63 | 2207481.34 |
| 208 | 605424.80 | 2207504.54 |
| 209 | 605431.94 | 2207525.98 |
| 210 | 605439.30 | 2207548.96 |
| 211 | 605444.86 | 2207566.73 |
| 212 | 605452.18 | 2207588.82 |
| 213 | 605459.75 | 2207611.69 |
| 214 | 605466.90 | 2207633.95 |
| 215 | 605473.28 | 2207653.71 |
| 216 | 605480.88 | 2207677.08 |
| 217 | 605487.98 | 2207700.03 |
| 218 | 605492.86 | 2207714.96 |
| 219 | 605499.69 | 2207735.94 |
| 220 | 605506.34 | 2207756.57 |
| 221 | 605513.72 | 2207778.82 |
| 222 | 605519.67 | 2207798.46 |
| 223 | 605526.93 | 2207820.96 |
| 224 | 605535.03 | 2207843.98 |
| 697 | 605549.61 | 2207893.63 |
| 696 | 605543.83 | 2207895.26 |
| 225 | 605529.32 | 2207845.82 |
| 226 | 605521.24 | 2207822.88 |
| 227 | 605513.94 | 2207800.25 |
| 228 | 605508.00 | 2207780.63 |
| 229 | 605500.64 | 2207758.44 |
| 230 | 605493.99 | 2207737.79 |
| 231 | 605487.15 | 2207716.82 |
| 232 | 605482.26 | 2207701.85 |
| 233 | 605475.16 | 2207678.89 |
| 234 | 605467.58 | 2207655.56 |
| 235 | 605461.19 | 2207635.79 |
| 236 | 605454.04 | 2207613.55 |
| 237 | 605446.49 | 2207590.70 |
| 238 | 605439.15 | 2207568.57 |
| 239 | 605433.58 | 2207550.77 |
| 240 | 605426.23 | 2207527.85 |
| 241 | 605419.09 | 2207506.38 |
| 242 | 605411.92 | 2207483.18 |
| 243 | 605405.39 | 2207463.79 |
| 244 | 605400.15 | 2207445.46 |
| 245 | 605393.68 | 2207421.36 |
| 246 | 605386.52 | 2207394.95 |
| 247 | 605380.38 | 2207374.30 |
| 248 | 605374.16 | 2207349.52 |
| 249 | 605368.99 | 2207330.73 |
| 250 | 605363.58 | 2207311.17 |
| 251 | 605361.93 | 2207299.09 |
| 708 | 605361.25 | 2207289.37 |
| 709 | 605367.29 | 2207289.65 |
| 687 | 605701.47 | 2208371.73 |
| 676 | 605678.65 | 2208324.28 |
| 675 | 605684.41 | 2208322.36 |
| 688 | 605706.87 | 2208369.14 |
| 687 | 605701.47 | 2208371.73 |
| 689 | 605709.07 | 2208374.59 |
| 252 | 605718.00 | 2208371.33 |
| 253 | 605718.69 | 2208373.21 |
|  | 605714.46 | 2208376.95 |
| 677 | 605710.30 | 2208378.47 |
| 689 | 605709.07 | 2208374.59 |
| 582 | 605718.11 | 2208373.03 |
| 583 | 605717.31 | 2208373.63 |
| 584 | 605716.71 | 2208372.84 |
| 585 | 605717.50 | 2208372.23 |
| 582 | 605718.11 | 2208373.03 |
| 586 | 605713.70 | 2208376.40 |
| 587 | 605712.90 | 2208377.01 |
| 588 | 605712.30 | 2208376.22 |
| 589 | 605713.09 | 2208375.61 |
| 586 | 605713.70 | 2208376.40 |

Приложение 4

Перечень координат характерных точек границы зоны планируемого размещения участков демонтажа

| Перечень координат характерных точек, МСК 74, зона 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | X | Y |
| 255 | 605665.44 | 2208328.70 |
| 256 | 605659.41 | 2208310.65 |
| 257 | 605650.10 | 2208282.05 |
| 258 | 605643.22 | 2208265.29 |
| 259 | 605636.24 | 2208243.31 |
| 260 | 605630.75 | 2208225.48 |
| 261 | 605622.63 | 2208201.58 |
| 262 | 605613.46 | 2208174.48 |
| 263 | 605606.02 | 2208148.47 |
| 264 | 605597.99 | 2208111.97 |
| 265 | 605590.52 | 2208087.75 |
| 662 | 605603.90 | 2208083.63 |
| 663 | 605609.63 | 2208081.85 |
| 266 | 605617.35 | 2208106.87 |
| 665 | 605620.09 | 2208119.35 |
| 666 | 605625.42 | 2208143.57 |
| 667 | 605632.56 | 2208168.52 |
| 668 | 605641.57 | 2208195.16 |
| 669 | 605649.78 | 2208219.32 |
| 670 | 605655.33 | 2208237.34 |
| 671 | 605662.03 | 2208258.45 |
| 672 | 605668.89 | 2208275.15 |
| 673 | 605670.74 | 2208280.84 |
| 267 | 605678.40 | 2208304.38 |
| 675 | 605684.41 | 2208322.36 |
| 676 | 605678.65 | 2208324.28 |
| 255 | 605665.44 | 2208328.70 |
| 677 | 605710.30 | 2208378.47 |
| 678 | 605714.67 | 2208390.53 |
| 679 | 605698.49 | 2208405.33 |
| 268 | 605696.41 | 2208399.97 |
| 269 | 605695.42 | 2208397.00 |
| 270 | 605695.32 | 2208396.31 |
| 271 | 605692.80 | 2208389.15 |
| 272 | 605691.94 | 2208386.74 |
| 273 | 605689.60 | 2208379.36 |
| 274 | 605688.85 | 2208377.81 |
| 687 | 605701.47 | 2208371.73 |
| 688 | 605706.87 | 2208369.14 |
| 689 | 605709.07 | 2208374.59 |
| 677 | 605710.30 | 2208378.47 |
| 275 | 605549.99 | 2207957.23 |
| 276 | 605544.89 | 2207941.04 |
| 277 | 605540.72 | 2207928.24 |
| 278 | 605537.57 | 2207918.24 |
| 279 | 605531.37 | 2207899.49 |
| 280 | 605531.20 | 2207898.93 |
| 696 | 605543.83 | 2207895.26 |
| 697 | 605549.61 | 2207893.63 |
| 281 | 605550.41 | 2207893.35 |
| 282 | 605556.61 | 2207912.10 |
| 283 | 605559.76 | 2207922.14 |
| 284 | 605563.93 | 2207934.94 |
| 702 | 605569.07 | 2207951.22 |
| 703 | 605563.34 | 2207953.00 |
| 275 | 605549.99 | 2207957.23 |
| 285 | 605380.55 | 2207218.00 |
| 290 | 605369.33 | 2207255.87 |
| 289 | 605368.28 | 2207289.59 |
| 709 | 605367.29 | 2207289.65 |
| 708 | 605361.25 | 2207289.37 |
| 288 | 605348.29 | 2207288.97 |
| 287 | 605349.42 | 2207252.66 |
| 286 | 605361.38 | 2207212.31 |
| 285 | 605380.55 | 2207218.00 |
| 291 | 605478.58 | 2206832.31 |
| 713 | 605490.54 | 2206836.58 |
| 292 | 605468.04 | 2206904.49 |
| 715 | 605466.32 | 2206909.69 |
| 357 | 605471.90 | 2206911.40 |
| 717 | 605468.65 | 2206921.22 |
| 293 | 605443.39 | 2206998.80 |
| 294 | 605425.78 | 2206993.67 |
| 720 | 605438.68 | 2206954.44 |
| 721 | 605440.26 | 2206948.66 |
| 291 | 605478.58 | 2206832.31 |
| 295 | 605812.55 | 2205811.35 |
| 296 | 605822.34 | 2205784.32 |
| 297 | 605831.76 | 2205759.50 |
| 298 | 605846.69 | 2205715.47 |
| 299 | 605856.58 | 2205687.10 |
| 300 | 605866.63 | 2205657.32 |
| 301 | 605874.43 | 2205632.83 |
| 302 | 605880.34 | 2205614.49 |
| 303 | 605885.79 | 2205596.14 |
| 304 | 605889.13 | 2205585.77 |
| 305 | 605892.74 | 2205574.62 |
| 306 | 605895.23 | 2205567.38 |
| 307 | 605898.07 | 2205558.31 |
| 308 | 605899.43 | 2205553.84 |
| 309 | 605900.35 | 2205550.46 |
| 310 | 605901.56 | 2205546.26 |
| 311 | 605902.98 | 2205542.86 |
| 312 | 605905.39 | 2205539.50 |
| 313 | 605908.70 | 2205536.50 |
| 741 | 605914.68 | 2205534.34 |
| 742 | 605910.61 | 2205550.02 |
| 743 | 605896.78 | 2205604.95 |
| 744 | 605822.30 | 2205814.86 |
| 295 | 605812.55 | 2205811.35 |
| 745 | 605923.30 | 2205531.83 |
| 314 | 605928.04 | 2205530.71 |
| 315 | 605931.91 | 2205530.63 |
| 316 | 605934.79 | 2205530.02 |
| 317 | 605943.55 | 2205528.07 |
| 318 | 605948.82 | 2205526.67 |
| 751 | 605953.35 | 2205518.12 |
| 752 | 605944.91 | 2205548.79 |
| 319 | 605943.16 | 2205545.85 |
| 754 | 605918.37 | 2205551.97 |
| 745 | 605923.30 | 2205531.83 |
| 320 | 605997.02 | 2205225.26 |
| 339 | 606001.25 | 2205211.35 |
| 338 | 606018.44 | 2205216.68 |
| 337 | 606014.18 | 2205230.69 |
| 336 | 606009.70 | 2205244.29 |
| 335 | 606004.50 | 2205259.08 |
| 334 | 606003.41 | 2205262.48 |
| 333 | 606007.06 | 2205267.60 |
| 332 | 606010.42 | 2205271.99 |
| 331 | 606015.87 | 2205276.22 |
| 768 | 606021.98 | 2205283.87 |
| 401 | 606016.38 | 2205304.95 |
| 766 | 606015.11 | 2205303.57 |
| 330 | 606013.52 | 2205301.84 |
| 329 | 606007.96 | 2205295.28 |
| 328 | 606003.09 | 2205289.08 |
| 327 | 605997.55 | 2205284.77 |
| 326 | 605992.59 | 2205278.31 |
| 325 | 605987.05 | 2205270.54 |
| 324 | 605985.37 | 2205265.42 |
| 323 | 605985.33 | 2205259.91 |
| 322 | 605987.44 | 2205253.34 |
| 321 | 605992.66 | 2205238.49 |
| 320 | 605997.02 | 2205225.26 |
| 428 | 606308.42 | 2204289.86 |
| 779 | 606290.69 | 2204339.81 |
| 340 | 606286.33 | 2204351.13 |
| 341 | 606281.60 | 2204367.88 |
| 342 | 606273.49 | 2204391.43 |
| 343 | 606267.00 | 2204411.88 |
| 344 | 606260.65 | 2204430.90 |
| 345 | 606253.50 | 2204452.42 |
| 346 | 606246.20 | 2204474.47 |
| 347 | 606240.06 | 2204493.83 |
| 348 | 606234.19 | 2204511.33 |
| 349 | 606227.26 | 2204534.16 |
| 350 | 606218.41 | 2204561.00 |
| 351 | 606212.09 | 2204582.89 |
| 352 | 606206.12 | 2204605.65 |
| 353 | 606200.88 | 2204625.13 |
| 354 | 606194.59 | 2204645.95 |
| 355 | 606187.74 | 2204672.44 |
| 356 | 606181.29 | 2204696.74 |
| 357 | 606173.93 | 2204723.88 |
| 358 | 606167.63 | 2204746.69 |
| 799 | 606164.45 | 2204757.72 |
| 800 | 606162.67 | 2204763.89 |
| 359 | 606160.73 | 2204770.63 |
| 360 | 606157.65 | 2204780.84 |
| 361 | 606149.63 | 2204806.39 |
| 362 | 606146.81 | 2204815.65 |
| 363 | 606141.23 | 2204832.86 |
| 364 | 606139.52 | 2204838.25 |
| 365 | 606122.28 | 2204833.05 |
| 366 | 606124.09 | 2204827.36 |
| 367 | 606129.64 | 2204810.25 |
| 368 | 606132.44 | 2204801.08 |
| 369 | 606140.44 | 2204775.54 |
| 370 | 606143.47 | 2204765.53 |
| 371 | 606150.31 | 2204741.81 |
| 372 | 606156.56 | 2204719.13 |
| 373 | 606163.90 | 2204692.08 |
| 374 | 606170.33 | 2204667.87 |
| 375 | 606177.26 | 2204641.09 |
| 376 | 606183.57 | 2204620.18 |
| 377 | 606188.73 | 2204601.03 |
| 378 | 606194.74 | 2204578.12 |
| 379 | 606201.20 | 2204555.69 |
| 380 | 606210.10 | 2204528.72 |
| 381 | 606217.04 | 2204505.86 |
| 382 | 606222.94 | 2204488.25 |
| 383 | 606229.08 | 2204468.92 |
| 384 | 606236.42 | 2204446.76 |
| 385 | 606243.57 | 2204425.21 |
| 386 | 606249.88 | 2204406.30 |
| 387 | 606256.40 | 2204385.78 |
| 388 | 606264.41 | 2204362.50 |
| 389 | 606269.23 | 2204345.44 |
| 390 | 606277.97 | 2204322.77 |
| 391 | 606284.90 | 2204302.90 |
| 392 | 606290.41 | 2204287.21 |
| 835 | 606288.21 | 2204282.75 |
| 836 | 606301.24 | 2204286.41 |
| 428 | 606308.42 | 2204289.86 |
| 837 | 606301.25 | 2204248.90 |
| 393 | 606304.93 | 2204246.48 |
| 394 | 606319.65 | 2204204.34 |
| 395 | 606323.49 | 2204193.31 |
| 841 | 606345.70 | 2204129.88 |
| 842 | 606359.57 | 2204144.89 |
| 843 | 606335.02 | 2204214.92 |
| 431 | 606320.20 | 2204256.68 |
| 845 | 606312.99 | 2204254.11 |
| 837 | 606301.25 | 2204248.90 |
| 396 | 605514.12 | 2206727.10 |
| 397 | 605527.72 | 2206681.82 |
| 398 | 605532.84 | 2206664.70 |
| 399 | 605541.02 | 2206641.89 |
| 400 | 605550.08 | 2206612.34 |
| 401 | 605558.04 | 2206588.26 |
| 402 | 605564.71 | 2206566.27 |
| 403 | 605572.79 | 2206541.77 |
| 404 | 605580.19 | 2206519.44 |
| 405 | 605586.94 | 2206498.18 |
| 406 | 605597.81 | 2206463.45 |
| 407 | 605604.50 | 2206439.86 |
| 408 | 605610.81 | 2206421.95 |
| 409 | 605617.61 | 2206395.43 |
| 410 | 605621.19 | 2206383.14 |
| 411 | 605626.08 | 2206367.90 |
| 412 | 605631.87 | 2206349.48 |
| 413 | 605638.84 | 2206326.77 |
| 414 | 605651.17 | 2206288.38 |
| 415 | 605659.82 | 2206261.14 |
| 416 | 605667.84 | 2206234.88 |
| 417 | 605673.46 | 2206217.18 |
| 418 | 605679.96 | 2206196.70 |
| 419 | 605686.08 | 2206177.41 |
| 420 | 605693.47 | 2206153.14 |
| 421 | 605700.24 | 2206131.82 |
| 422 | 605710.33 | 2206104.38 |
| 873 | 605719.40 | 2206107.39 |
| 874 | 605672.92 | 2206268.78 |
| 875 | 605666.91 | 2206313.35 |
| 876 | 605648.42 | 2206366.22 |
| 877 | 605636.06 | 2206397.55 |
| 878 | 605633.31 | 2206408.78 |
| 879 | 605632.49 | 2206410.82 |
| 880 | 605630.23 | 2206416.41 |
| 881 | 605627.86 | 2206422.31 |
| 882 | 605525.62 | 2206730.75 |
| 396 | 605514.12 | 2206727.10 |