          Результаты лабораторных исследований воды в роднике
1          по адресу:
  г. Златоуст, ул. А. Толстого, д. 25
	№/№
п/п
	Определяемые показатели
	Единицы измерений результата
	Результаты
испытаний. Характеристика погрешности/ неопределенности (при необходимости)
	Величина допустимого уровня

	НД на методы испытаний

	Группа исследования факторов внешней и производственной среды

	1
	Аммиак и ионы аммония
(суммарно)
	мг/дмЗ

	Менее 0,1
	Не более 1,5 (мг/л)
	ГОСТ 33045-2014 метод А

	2
	Железо (Fe, суммарно)
	мг/дмЗ
	Менее 0,05
	Не более 0,3 (мг/л)
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.50-2023

	3
	Общая жесткость
	град.жесткости
	2,90±0,44
	Не более 10 (мг-экв/дм3)
	ГОСТ 31954-2012 метод А

	4
	Нитраты
	мг/дмЗ
	91±14
	Не более 45 (мг/л)
	ГОСТ 33045-2014 метод Д

	5
	Нитриты
	мг/дмЗ
	Менее 0,003
	Не более 3 (мг/л)
	ГОСТ 33045-2014 метод Б

	6
	Перманганатная окисляемость (перманганатный индекс)
	мг/дмЗ
	2,20±0,22
	Не более 7
	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года)

	Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я


	1
	Escherichia coli (E.coli)
	KOE/100 смЗ
	не обнаружено
	отсутствие
	МУК 4.2.3963-23 п.п. 7.1.-7.3.
Приложения 1-3. 11-13

	2
	Колифаги
	БОЕ/100 смЗ
	не обнаружено
	не нормируется
	МУК 4.2.3963-23 п.п. 10.1.-
10.3., 10.5.,
Приложения 1-3, 7

	3
	Обобщенные колиформные
бактерии / ОКБ
	КОЕ/100 смЗ
	не обнаружено
	отсутствие
	МУК 4.2.3963-23 п.п. б.1.-6.3.
Приложения 1-3, 11-13

	4
	Общее микробное число
(ОМЧ) при (37±1)°С
	КОЕ/смЗ
	1
	не более 100
	МУК 4.2.3963-23 5.1-5.3
Приложение 1-3


Превышение допустимого уровня зафиксирован выше нормы (нитраты)
  ОБЯЗАТЕЛЬНО перед употреблением кипятить воду.
Отдел экологии и природопользования Администрации Златоустовского городского округа
