ООО «Архивариус»

Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Металлургов, д. 12

archivar.ru

Проект планировки и межевания территории в районе ТРК "Тарелка" в г. Златоусте Челябинской области

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Том II

Материалы по обоснованию проекта

Текстовая часть

Шифр: А-27.1176-21 ППТ.ТЧ

Заказчик: Администрация Златоустовского городского округа

Директор ООО «Архивариус»                  К.Н. Гребенщиков

Магнитогорск - Златоуст, 2021 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

| № | Наименование | Шифр | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проект планировки территории |  |  |
|  | Основная часть проекта |  |  |
|  | Чертеж планировки территории | А-27.1176-21 ППТ.ОЧП-1 | 1:1 000 |
|  | Текстовая часть |  |  |
|  | Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов капитального строительства | Том I А-27.1176-21 ППТ.П |  |
|  | Положения об очередности планируемого развития территории | Том I А-27.1176-21 ППТ.П |  |
|  | Материалы по обоснованию проекта |  |  |
|  | Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территорий с отображением границ элементов планировочной структуры | А-27.1176-21 ППТ.МОП-1 | 1:10 000 |
|  | Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, схема организации улично-дорожной сети | А-27.1176-21 ППТ.МОП-2 | 1:1 000 |
|  | Схема границ территорий объектов культурного наследия. Схема границ зон с особыми условиями использования территории | А-27.1176-21 ППТ.МОП-3 | 1:1 000 |
|  | Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам. | А-27.1176-21 ППТ.МОП-4 | 1:1 000 |
|  | Вариант планировочного решения застройки территории | А-27.1176-21 ППТ.МОП-5 | 1:1 000 |
|  | Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки территории и инженерной защиты территории | А-27.1176-21 ППТ.МОП-6 | 1:1 000 |
|  | Иные материалы для обоснования положений о планировке территории: |  |  |
|  | Схема инженерного обеспечения территории | А-27.1176-21 ППТ.МОП-7 | 1:1 000 |
|  | Поперечные профили | А-27.1176-21 ППТ.МОП-8 | 1:200 |
|  | Текстовая часть | Том II А-27.1176-21 ППТ.ТЧ |  |
|  | Проект межевания территории |  |  |
|  | Основная часть проекта |  |  |
|  | Текстовая часть | Том IV А-27.1176-21 ПМТ.ТЧ |  |
|  | Чертеж межевания территории. Этап 1 | А-27.1176-21 ПМТ.ОЧП-1 | 1:1 000 |
|  | Чертеж межевания территории. Этап 2 | А-27.1176-21 ПМТ.ОЧП-2 | 1:1 000 |
|  | Материалы по обоснованию проекта |  |  |
|  | Чертеж по обоснованию межевания территории | А-27.1176-21 ПМТ.МОП-1 | 1:1 000 |

Запись главного архитектора

Настоящий проект разработан с соблюдением действующего законодательства в области архитектурной деятельности и градостроительства, техническими регламентами и санитарно-эпидемиологическими нормами.

Проект планировки соответствует требованиям гл.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ.

Главный архитектор проекта	_________________ К.Н. Гребенщиков

Состав участников проекта

| Директор, главный архитектор ООО «Архивариус», канд. арх., доц., член САР РФ | К.Н. Гребенщиков |
| --- | --- |
| Руководитель архитектурно-планировочной мастерской №1, ГАП | Е.С. Левшунова |
| Руководитель архитектурно-планировочной мастерской №2, ГАП | Д.Р. Каримова |
| Архитекторы | Д.Г. Боровская Е.М. Горбатова А.А. Добрынина Д.С. Герасева А.А. Латникова |
| Инженеры-проектировщики | В.В. Герасина А.В. Наливайко Д.С. Шакшакпаева С.Л. Соловский |
| Инженеры-градостроители | П.В. Гинтер А.О. Якубова М.И. Исакова А.В. Глазкова Г.Р. Мамедов |
| Кадастровые инженеры | Е.А. Барышева К.О. Лисихина Р.М. Мухатметгалин |
| Инженеры технического отдела | Т.Ю. Данилейко |

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	7

ЧАСТЬ 1. ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	8

1. Анализ современного состояния территории	8

1.1 Положение территории в системе расселения	8

1.2 Природно-ресурсный потенциал территории	8

1.3 Комплексная оценка территории	10

Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территории поселения с отображением границ элементов планировочной структуры	32

Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам	33

2. Обоснования направлений комплексного развития территории	34

2.1 Основные положения и задачи	34

2.2 Градостроительная концепция развития территории	35

3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения	36

ЧАСТЬ 2. ОБОСНОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НОРМАТИВАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ, А ТАКЖЕ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ, В ГРАНИЦАХ КОТОРОЙ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОМПЛЕКСНОМУ И УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ, УСТАНОВЛЕННЫМ ПРАВИЛАМИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ РАСЧЕТНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТАМИ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР И РАСЧЕТНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ	43

4. Определение параметров территории	43

4.1 Плотность и параметры застройки территории	43

4.2 Предложения по формированию красных линий улиц	53

4.3 Предложение по изменению территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования	54

4.4 Зоны с особыми условиями использования территории	54

Схема границ территорий объектов культурного наследия. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий	59

Предложение по изменению территориальных зон	60

5. Определение параметров объектов социальной инфраструктуры	61

Вариант планировочного решения застройки территории	67

6. Определение параметров объектов транспортной инфраструктуры	68

6.1 Транспорт и улично-дорожная сеть.	68

6.2 Улицы и дороги	68

6.3 Пешеходное движение	70

6.4 Велосипедное движение	70

6.5 Общественный пассажирский транспорт	70

6.6 Сооружения и устройства для хранения транспорта	70

Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, схема организации улично-дорожной сети	74

Поперечные профили.  Профиль 1-1	75

7. Определение параметров объектов инженерной инфраструктуры	78

7.1 Водоснабжение	78

7.2 Водоотведение	81

7.3 Теплоснабжение	81

7.4 Газоснабжение	84

7.5 Электроснабжение	86

7.6 Сети связи	88

7.7 Дождевая канализация	89

7.8 Инженерная подготовка территории	90

7.9 Санитарная очистка	91

Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки территории и инженерной защиты территории	94

Схема инженерного обеспечения территории	95

8. Меры по обеспечению потребностей инвалидов и маломобильных групп населения	96

8.1 Входы и пути движения	96

8.2 Автостоянки для инвалидов	96

8.3 Благоустройство и места отдыха	97

8.4 Требования к входам в здания	98

8.5 Аудиовизуальные информационные системы	98

ЧАСТЬ 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ	98

9. Перечень мероприятий	98

9.1 Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного характера	99

9.2 Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций техногенного характера	103

9.3 Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	105

9.4 Проведение мероприятий по гражданской обороне	106

ЧАСТЬ 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	110

10. Перечень мероприятий	110

10.1 Охрана воздушного бассейна	110

10.2 Охрана водного бассейна	111

10.3 Охрана земельных ресурсов и почвенного покрова	112

10.4 Охрана растительного и животного мира	113

10.5 Охрана от физического воздействия	113

ЧАСТЬ 5. ОБОСНОВАНИЕ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	116

Приложения

| Приложение №1 | Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № ВРОП-7445021713/16 от 23.11.2020г., выданная саморегулируемой организацией Некоммерческого партнерства Объединение проектировщиков «ОсноваПроект» |
| --- | --- |
| Приложение №2 | Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № ВРГБ-7445021713/37 от 23.11.2020г., выданная саморегулируемой организацией некоммерческого партнерства инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ» |
| Приложение №3 | Сертификат соответствия Рег.№ РОСС RU.31172.04ЖНГ00001033А от 05.02.2019 на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) |
| Приложение №4 | Техническое задание на разработку градостроительной документации |
| Приложение №5 | Письмо АО «Газпром газораспределение Челябинск» от 12.08.2021 №02/ВА-04/338 |
| Приложение №6 | Письмо ООО «ЭДС» от 20.08.2021 №167 |
| Приложение №7 | Письмо от Администрации ЗГО Управление по экологии и природопользованию |
| Приложение №8 | Письмо от Управления образования и молодежной политики ЗГО от 30.07.2021 №1795 |
| Приложение №9 | Письмо от МКУ «Гражданская защита ЗГО» от 9.06.2021 №403 |
| Приложение №10 | Письмо от МЧС России по Челябинской области от 9.06.2021 №ИВ-229-6674 |
| Приложение №11 | Письмо от «Златоустовский водоканал» от 20.08.21 №879 |

# ВВЕДЕНИЕ

Проект разработан ООО «Архивариус» по заказу Администрации Златоустовского городского округа (Муниципальный контракт от 24.05.2021г. № 18) в соответствии с:

- Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Земельным Кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Водным Кодексом РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- Лесным Кодексом РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;

- Федеральным законом от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;

- Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых территориях»;

- Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия, памятниках истории и культуры народов Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

- Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Действующим законодательством в области архитектурной деятельности и градостроительства, строительными и санитарно-эпидемиологическими нормами.

При разработке документации по планировке территории использованы следующие материалы:

1. Утвержденная градостроительная документация:

- Генеральный план Златоустовского городского округа (далее ГП);

- Правила землепользования и застройки Златоустовского городского округа (Градостроительное зонирование выполнено в соответствии с проектом "Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Златоустовского городского округа" в соответствии с муниципальным контрактом N1 от 07.04.2020 г. заключенным с ПК "ГПИ Челябинскгражданпроект") (далее ПЗЗ);

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Челябинской области (далее РНГП);

- Местные нормативы градостроительного проектирования Златоустовского городского округа (далее МНГП).

2. Исходные данные, выданные заказчиком, в т.ч. техническое задание.

Сведения информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, предусмотренные частью 4 статьи 56 ГК РФ за исключением сведений, отнесенных федеральными законами к категории ограниченного доступа (в соответствии частью 8 статьи 56 ГК РФ).

3. Границы соседних землевладений, отводов участков под все виды использования сформированы на основании кадастрового плана территории (выписка из государственного кадастра недвижимости), предоставленного филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Челябинской области.

Подготовка графической части документации по планировке территории осуществляется:

1) в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (МСК-74);

2) с использованием цифрового топографического плана М 1:500, соответствующего действительному состоянию местности на момент разработки проекта.

# ЧАСТЬ 1. ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

## 1. Анализ современного состояния территории

### 1.1 Положение территории в системе расселения

Проектируемая территория расположена в центральной части города Златоуста, в районе торгово-развлекательного комплекса «Тарелка» и водоема «пруд Тарелка», вдоль проспекта Мира.

Площадь территории составляет 87 га.

Границами проектируемой территории являются:

с северо-запада – территории, свободные от застройки, жилая и общественная застройка; в соответствии с ГП: многофункциональная общественно-деловая зона, зона застройки индивидуальными жилыми домами, зона застройки малоэтажными жилыми домами, зона специализированной общественно-деловой застройки; в соответствии с ПЗЗ: зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1), зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2), многофункциональная общественно-деловая зона (О1);

с северо-востока – территории, свободные от застройки, жилая застройка; в соответствии с ГП: зона рекреационного назначения, зона городских лесов, зона застройки индивидуальными жилыми домами; в соответствии с ПЗЗ: зона рекреационного назначения (Р1), зона городских лесов (Р2), зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1);

с юго-востока – жилая и общественная застройка; в соответствии с ГП: зона застройки среднеэтажными жилыми домами, зона застройки многоэтажными жилыми домами, многофункциональная общественно-деловая зона; в соответствии с ПЗЗ: зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж3), зона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж4), многофункциональная общественно-деловая зона (О1);

с юго-запада – территории, свободные от застройки, общественная застройка; в соответствии с ГП: зона специализированной общественно-деловой застройки, зона рекреационного назначения, зона городских лесов, многофункциональная общественно-деловая зона; в соответствии с ПЗЗ: многофункциональная общественно-деловая зона (О1), зона рекреационного назначения (Р1), зона городских лесов (Р2).

### 1.2 Природно-ресурсный потенциал территории

Климатическая характеристика.

Климат района проектирования континентальный, с относительно прохладным летом, холодной зимой и повышенным количеством атмосферных осадков.

Климатические данные района строительства:

- климатический район (по СП 131.13330.2012) - IВ;

- абсолютный минимум -46оС;

- абсолютный максимум +38оС;

- средняя минимальная температура января составляет -15,4оС;

- средняя максимальная температура июля составляет +16,3оС;

- среднегодовая скорость ветра – 4,0 м/с;

- глубина промерзания грунта – 2,1-2,5 м;

- средняя высота снежного покрова на последний день декады – 70 см;

- продолжительность залегания снежного покрова – 160-170 суток.

Таблица 1

Климатические характеристики

| Метеостанции | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Месячная и годовая температура воздуха по многолетним данным, оС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Златоуст | -15,4 | -13,9 | -8,0 | +1,2 | +9,6 | +14,7 | +16,3 | +14,0 | +8,7 | +0,9 | -6,9 | -13,5 | 1,1 |
|  | Месячная и годовая сумма осадков по многолетним данным, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Златоуст | 43 | 33 | 41 | 50 | 68 | 88 | 111 | 82 | 76 | 78 | 67 | 58 | 795 |

Рельеф и геологическое строение

Городской округ расположен в горнолесной части Челябинской области, в долине реки Ай, образованной горными хребтами Южного Урала. На востоке хребет Уралтау, на западе хребет Уреньга и горы Мышляй. С севера долину замыкают Таганай и Назминский хребет. Рельеф города типично горный, с резкими перепадами высот.

Амплитуда высот в пределах рассматриваемой территории достигает 63 м. Общий уклон составляет 4 – 8° в сторону р. Ай.

В центре города, на месте впадения Тесьмы в Ай расположен городской пруд. В меридиональном направлении по территории Златоустовского ГО проходят два крупных горных хребта западной части Южного Урала Большой Таганай и Уреньга высотой 800—1000 м. Наивысшая точка Вторая сопка (Голая гора) хр. Уреньги (1198,9 м).

Территория проектирования имеет сложную форму. Съемка и натурные обследования показали, что большая часть территории занята водными объектами и естественным ландшафтом, северо-восточные земли не застроены, представлены в основном древесной растительностью. Территория имеет общий уклон с запада на восток, рельеф спокойный, в северо-западной части имеется холм с перепадом высот ок.10м. На территории перепады в отметках составляют в пределах от 433 до 412.

Гидрография

В юго-восточной части проектируемой территории протекает река Ай, а в центре участка проектирования располагается пруд Тарелка.

Территория расположена в водоохранной зоне водного объекта – 200 м.

Гидрогеология

Рассматриваемый район в гидрогеологическом отношении относится к Уральскому сложному бассейну подземных вод.

В процессе изысканий по условиям размещения, распространения и режима выявлено два типа подземных вод: техногенная верховодка и грунтовые воды пластово-порового и трещинного типов.

Грунтовая поровая вода приурочена в основном к дисперсным озерно-аллювиальным и аллювиальным, а местами к делювиальным и элювиальным отложениям (водовмещающими являются суглинистые и крупнообломочные грунты, трещинная – к скальным грунтам. Уклон зеркала подземных вод направлен на юг, юго-восток в сторону понижения рельефа к реке и, в общих чертах, повторяет рельеф местности. Разгрузка водоносных горизонтов происходит при выходе подземных вод на земную поверхность в виде родников (на юго-западе), а также в реку Ай, её притоки и старицы.

Режим грунтовых вод находится в зависимости от гидрологического и метеорологического факторов. Питание осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. Область питания совпадает с областью распространения.

Инженерно-геологическая характеристика

В тектоническом отношении территория входит в состав Центрально-Уральского поднятия.

В геологическом строении территории в пределах активной зоны принимают участие скальные грунты верхнего протерозоя уреньгинской свиты и приуроченные к ним эффузивы. Кора выветривания скальных грунтов представлена трещинной, обломочной и дисперсной зонами. Современные четвертичные отложения – грунтами делювиального, аллювиального, озерно-аллювиального и биогенного происхождения.

Более спокойным рельефом характеризуется долина реки Ай, имеющей хорошо выраженные высокие и низкие поймы, шириной 500-800 м, сложенные аллювиальными отложениями. В большинстве поймы заболочены и изобилуют старицами. Речные террасы имеют локальное распространение, и ширина их редко превышает 100 м. Террасы сложены аллювиальными песчано-глинистыми образованиями. С поверхности часто покрыты делювием.

Территория рассматриваемого района в целом (за исключением наиболее крутых склонов горных хребтов) благоприятна для всех видов строительства. Однако, её инженерно-геологические условия на отдельных участках осложняются рядом отрицательных физико-геологических факторов, которые в основном связаны с эрозионной деятельностью поверхностных и подземных вод. Они проявляются в образовании оврагов, промоин, подмыве речных склонов, образовании оплывин, заболачивании, а также образовании осыпей и курумов, и в небольшой степени карстовыми явлениями.

Заболоченности довольно широко развиты в пределах планируемого района. Заболачивание территории часто проявляется в образовании торфяников на склонах горных возвышенностей и в поймах рек.

Растительный и животный мир

Район работ располагается в зоне интенсивного техногенного воздействия на окружающую среду. В районе работ нет редких и реликтовых видов растительности и деревьев, а также животных, занесенных в Красную Книгу. На рассматриваемой и прилегающей территории места гнездования и пути миграции животных отсутствуют. Лесная растительность на территории присутствует, в основном представлена березой, ивой, ольхой, сосной и елью.

### 1.3 Комплексная оценка территории

Целью настоящего раздела является оценка территории по степени возможности для градостроительного освоения, а также анализ:

- современного использования территории проектирования;

- планировочных ограничений развития территории проектирования (на основании представленных исходных данных о зонах с особыми условиями использования территории и требований нормативно-технических документов, природных особенностей территории);

- решений по развитию территорий проектирования в соответствии с ранее разработанной градостроительной документацией и исходными данными.

Современное использование территории

Территория представляет собой микрорайон жилой и общественно-деловой застройки, а также улично-дорожную сеть. Согласно кадастровому плану территории, топографической съемке на территории в границах проектирования присутствуют объекты жилой и общественной застройки, водные объекты - пруд Тарелка и река Ай, объекты транспортной инфраструктуры, сооружения инженерной инфраструктуры. На территории присутствуют зеленые насаждения. Существующие инженерные сооружения и коммуникации: сети связи, линии электропередачи, в том числе наружного освещения, трансформаторные подстанции, тепловые сети, котельная, газораспределительные сети, сети водоснабжения, сети хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, канализационная насосная станция.

Окружающая застройка представляет собой: с северо-западной стороны – жилая и общественная застройка, естественный ландшафт; с северо-восточной – жилая застройка, естественный ландшафт; с юго-восточной – жилая и общественная застройка; с юго-западной стороны – общественная застройка, естественный ландшафт.

Таблица 2

Перечень существующих зданий и сооружений

| № на плане | Наименование и обозначение | Месторасположение (адрес) | Земельный участок | Этаж-ность | Квартир/ секций | Населе-ние | Пл. застройки, м2 | Общая пл., м2 | Общая жил. пл, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирный жилой дом | проспект Мира, 30 | 74:25:0307205:40 | 9 | 126 | 271 | 931,90 | 7 262,20 | 6 482,00 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом | проспект Мира, 28 | 74:25:0307205:49 | 9 | 70 | 112 | 468,63 | 3 598,50 | 3 120,80 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом | ул. Олимпийская, 3 | 74:25:0307205:28 | 9 | 72 | 140 | 600,85 | 4 572,80 | 3 982,20 |
| 4 | Многоквартирный жилой дом | ул. Олимпийская, 9 | 74:25:0307205:27 | 9 | 145 | 312 | 1217,79 | 9 303,10 | 8 108,60 |
| 5 | Многоквартирный жилой дом | ул. Олимпийская, 15 | Единое землепользование 74:25:0000000:139 - 74:25:0307203:1, 74:25:0307205:39, 74:25:0307202:31 | 9 | 144 | 308 | 1049,79 | 9 227,60 | 8 033,89 |
| 6 | Многоквартирный жилой дом | ул. Олимпийская, 21 | 74:25:0307202:28 | 10 | 79 | 154 | 550,65 | 5 075,90 | 4 493,50 |
| 7 | Многоквартирный жилой дом | проезд Профсоюзов, 12 | 74:25:0307202:22 | 5 | 91 | 182 | 1163,31 | 5 338,50 | 4 843,50 |
| 8 | Многоквартирный жилой дом | ул. Олимпийская, 12 | 74:25:0307201:38 | 5 | 87 | 168 | 1247,70 | 4 594,70 | 4 053,50 |
| 9 | Многоквартирный жилой дом | ул. Олимпийская, 14 | 74:25:0307201:37 | 5 | 87 | 145 | 1131,55 | 4 689,90 | 4 041,14 |
| Общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Офисный центр | проспект Мира, 28а | 74:25:0307205:8 ОКС 74:25:0307205:1971 | 5 | - | - | 563,83 | 2 424,20 | - |
| 11 | Торговый центр «Торговая галерея» | ул. Олимпийская, 5 | 74:25:0307205:6 ОКС 74:25:0307205:1972 | 2 | - | - | 699,10 | 1 997,70 | - |
| 12 | Торговый центр | проезд Профсоюзов, 12а | 74:25:0307202:16 | 2 | - | - | 262,95 | - | - |
| 13 | Магазин непродовольственных товаров | проезд Профсоюзов, 12б | 74:25:0307202:4 ОКС 74:25:0307202:62 | 1 | - | - | 468,67 | - | - |
| 14 | Торговый центр | ул. Олимпийская, 12а | 74:25:0307201:30 | 1 | - | - | 1625,24 | - | - |
| 15 | Торгово-развлекательный комплекс «Тарелка» | посёлок Айский, 70 | 74:25:0305503:101 ОКС 74:25:0305503:127 | 2 | - | - | 16 634,23 | 34 724,70 | - |
| 16 | Ресторан быстрого питания «Автобургер» | проспект Мира, 32а | 74:25:0305503:33 | 1 | - | - | 252,56 | - | - |
| Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Автозаправочная станция (Башнефть АЗС №74-044) | ​проспект Мира, 32 | 74:25:0305503:33 | 1 | - | - | 258,96 | - | - |
| 18 | Автомойка | ​проспект Мира, 32б | 74:25:0305503:33 | 1 | - | - | 107,08 | - | - |
| - | Гаражный бокс | ул. Олимпийская, в 10 м от жилого дома №21 | Единое землепользование 74:25:0000000:69 - 74:25:0307202:15, 74:25:0307201:32 | 1 | - | - | 1092,23 | - | - |
| Сооружения инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТП 10/0,4 кВ | г. Златоуст | 74:25:0307202:1155 | - | 4 шт. | - | - | - | - |
| 20 | Котельная | г. Златоуст | 74:25:0305503:460 | - | - | - | 135,42 | - | - |
| 21 | Канализационная насосная станция | г. Златоуст, пос. Айский | 74:25:0305503:2 | - | 2 шт. | - | - | - | - |

* Ветхие, аварийные здания, строения и сооружения, подлежащие демонтажу согласно Реформе ЖКХ и ранее разработанной документации.

Таблица 3

Основные показатели существующей жилой застройки

| Тип застройки | Этажность | Площадь застройки, тыс. м2 | Общая площадь жилых домов, тыс. м2 | Общая площадь жилого фонда (квартир), тыс. м2 | Кол-во: квартир жилых домов | Население, чел. | Плотность населения, чел./га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирные жилые дома | 5-10 | 8,362 | 53,663 | 47,159 | 901 9 | 1792 | 1270 |
| Из них аварийные (подлежащие сносу): | - | - | - | - | - | - | - |
| Из них сохраняемые: (сохраняемая застройка) | 5-10 | 8,362 | 53,663 | 47,159 | 901 9 | 1792 | 1270 |

Существующее функциональное зонирование.

Согласно положениям ГП территория в границах проектирования относится к функциональным зонам:

1. зона застройки индивидуальными жилыми домами;

2. зона застройки малоэтажными жилыми домами;

3. зона застройки среднеэтажными жилыми домами;

4. зона застройки многоэтажными жилыми домами;

5. многофункциональная общественно-деловая зона;

6. зона рекреационного назначения;

7. зона городских лесов;

8. коммунально-складская зона;

9. зона инженерной инфраструктуры;

10. зона транспортной инфраструктуры.

Для проектируемой территории генеральным планом установлена преимущественно территория жилой, общественно-деловой и рекреационного назначения зон.

Существующее градостроительное зонирование

Согласно карте градостроительного зонирования ПЗЗ (Градостроительное зонирование выполнено в соответствии с проектом "Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Златоустовского городского округа" в соответствии с муниципальным контрактом N1 от 07.04.2020 г. заключенным с ПК "ГПИ Челябинскгражданпроект") территория в границах проектирования относится к территориальным зонам:

1. Ж1 – зона застройки индивидуальными жилыми домами;

2. Ж2 – зона застройки малоэтажными жилыми домами;

3. Ж3 – зона застройки среднеэтажными жилыми домами;

4. Ж4 – зона застройки многоэтажными жилыми домами;

5. О1 – многофункциональная общественно-деловая зона;

6. Р1 – зона рекреационного назначения;

7. Р2 – зона городских лесов;

8. П2 – коммунально-складская зона;

9. И – зона инженерной инфраструктуры;

10. Т – зона транспортной инфраструктуры.

В целом, функциональное зонирование совпадает с градостроительным.

Существующие зоны с особыми условиями использования территории

На рассматриваемом участке отсутствуют территории, не подлежащие градостроительному освоению: памятники истории и культуры государственного значения, памятники истории и культуры местного значения, рекреационно-оздоровительные территории, питомники, особо охраняемые природные территории, территории месторождений, кладбища, скотомогильники.

На проектируемой территории территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти установлены границы зон с особыми условиями использования территории (границы ЗОУИТ приняты согласно данным ЕГРН):

- охранная зона сооружения - газопровод среднего давления, протяженностью 27284 м (реестровый номер 74:25-6.1656);

- охранная зона волоконно-оптической линии передачи ОК737 (К708) М-19 - Златоуст, протяженностью 8,5 км (реестровый номер 74:25-6.1629);

- охранная зона сооружения - газоснабжение производственного комплекса по производству продуктов питания (реестровый номер 74:25-6.1635).

В соответствии с ГП, ПЗЗ на территории расположены ЗОУиТ:

- прибрежная защитная полоса;

- водоохранная зона;

- зона затопления;

- зона подтопления.

Границы данных и остальных ЗОУиТ требуют уточнения в соответствии с необходимостью установления ЗОУиТ, а также в связи с точным расположением объектов и их земельных участков.

Землеустройство территории

Согласно кадастровому плану, на территории присутствуют земельные участки под различные виды использования, границы которых включены в ГКН, а также отводы участков под строительство и благоустройство на территории.

Границы землевладений, отводов участков под все виды использования, границы территорий по формам собственности, данные о собственниках земельных участков смежных с проектируемой территорией сформированы на основании кадастрового плана территории (выписка из государственного кадастра недвижимости на кадастровые квартала 74:25:0307205, 74:25:0307203, 74:25:0307202, 74:25:0307201, 74:25:0307105, 74:25:0305501, 74:25:0305503, 74:25:0305504, 74:25:0307004, 74:25:0308102, 74:25:0000000), предоставленного филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Челябинской области.

Таблица 4

Землеустройство

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Местоположение | Разрешенное использование | Форма собственности | Общая площадь земельного участка (кв.м) | Статус | Объект капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кадастровый квартал 74:25:0307205 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 74:25:0307205:1876 | Челябинская область, г Златоуст, пр-кт Мира, между секциями жилого дома №30 | Для объектов общественно-делового значения | - | 801 | Учтенный | - |
| 2 | 74:25:0307205:40 | Челябинская область, г. Златоуст, пр. Мира, д. 30 | Для объектов жилой застройки | - | 1600 | Ранее учтенный | Вид: сооружение 74:25:0000000:16840 Челябинская область, г. Златоуст |
| 3 | 74:25:0307205:49 | Челябинская область, г. Златоуст, пр. Мира, д. 28 | Для объектов жилой застройки | - | 889 | Ранее учтенный | Вид: сооружение 74:25:0000000:16840 Челябинская область, г. Златоуст |
| 4 | 74:25:0307205:8 | Челябинская область, г. Златоуст, на пересечении пр. Мира и ул. Олимпийской, напротив торцов жилых домов № 28 и № 3 | Для размещения объектов, характерных для населенных пунктов | - | 1527 | Ранее учтенный | Вид: сооружение 74:25:0000000:16840 Челябинская область, г. Златоуст Вид: здание 74:25:0307205:1971 г. Златоуст, пр-кт Мира, д 28А |
| 5 | 74:25:0307205:28 | Челябинская область, г. Златоуст, ул. Олимпийская, д. 3 | Для объектов жилой застройки | - | 931 | Ранее учтенный | Вид: сооружение 74:25:0000000:16840 Челябинская область, г. Златоуст |
| 6 | 74:25:0307205:1987 | Челябинская область, г. Златоуст, ул. Олимпийская, между домами № 3 и № 9 | Для иных видов использования, характерных для населенных пунктов | - | 870 | Учтенный | Вид: сооружение 74:25:0000000:16840 Челябинская область, г. Златоуст |
| 7 | 74:25:0307205:1981 | Челябинская область, г. Златоуст, ул. Олимпийская, № 5 | Для размещения иных объектов, допустимых в жилых зонах и не перечисленных в классификаторе | - | 145 | Учтенный | Вид: здание 74:25:0307205:1972 Челябинская область, г. Златоуст, ул. Олимпийская, д. 5 |
| 8 | 74:25:0307205:6 | Российская Федерация, Челябинская область, Златоустовский городской округ, г. Златоуст, ул. Олимпийская, № 5 | Для размещения объектов торговли | - | 700 | Ранее учтенный | Вид: здание 74:25:0307205:1972 Челябинская область, г. Златоуст, ул. Олимпийская, д. 5 |
| 9 | 74:25:0307205:1988 | Челябинская область, г. Златоуст, ул. Олимпийская, между домами № 3 и № 9 | Для размещения иных объектов, допустимых в жилых зонах и не перечисленных в классификаторе | - | 600 | Временный | - |
| 10 | 74:25:0307205:27 | Челябинская область, г. Златоуст, ул. Олимпийская, д. 9 | Для объектов жилой застройки | - | 1980,51 | Ранее учтенный | Вид: сооружение 74:25:0000000:16840 Челябинская область, г. Златоуст |
| 11 | 74:25:0307205:1939 | Челябинская область, г. Златоуст, ул. Олимпийская, между жилыми домами №9 и №15 | Деловое управление | - | 1300 | Учтенный | Вид: сооружение 74:25:0000000:16840 Челябинская область, г. Златоуст |
| 12 | 74:25:0307205:39 (ЕЗП 74:25:0000000:139) | Челябинская область, г. Златоуст, ул. Олимпийская, д. 15 | Для объектов жилой застройки | - | 98,56 | Ранее учтенный | Вид: сооружение 74:25:0000000:16840 Челябинская область, г. Златоуст |
| кадастровый квартал 74:25:0307203 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 74:25:0307203:1 (ЕЗП 74:25:0000000:139) | Челябинская область, г. Златоуст, ул. Олимпийская, д. 15 | Для объектов жилой застройки | - | 1 819,83 | Ранее учтенный | Вид: сооружение 74:25:0000000:16840 Челябинская область, г. Златоуст |
| кадастровый квартал 74:25:0307202 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 74:25:0307202:31 (ЕЗП 74:25:0000000:139) | Челябинская область, г. Златоуст, ул. Олимпийская, д. 15 | Для объектов жилой застройки | - | 351,37 | Ранее учтенный | Вид: сооружение 74:25:0000000:16840 Челябинская область, г. Златоуст |
| 15 | 74:25:0307202:28 | Челябинская область, г. Златоуст, ул. Олимпийская, д. 21 | Для объектов жилой застройки | - | 1104 | Ранее учтенный | Вид: сооружение 74:25:0000000:16840 Челябинская область, г. Златоуст |
| 16 | 74:25:0307202:15 (ЕЗП 74:25:0000000:69) | Челябинская обл., г Златоуст, ул. Олимпийская, в 10 м от жилого дома №21 | Для размещения объектов транспорта | - | 1139 | Ранее учтенный | - |
| 17 | 74:25:0307202:48 | Челябинская область, г. Златоуст, западнее дилерского центра "КIА-МОТОRS" на проезде Профсоюзов, 126 | Для иных видов использования, характерных для населенных пунктов | - | 500 | Учтенный | - |
| 18 | 74:25:0307202:16 | Челябинская область, г. Златоуст, проезд. Профсоюзов, д. 12а | Для прочих объектов лесного хозяйства | - | 500 | Ранее учтенный | Вид: сооружение 74:25:0000000:16840 Челябинская область, г. Златоуст |
| 19 | 74:25:0307202:22 | Челябинская область, г. Златоуст, пр-д. Профсоюзов, д. 12 | Для объектов жилой застройки | - | 1841 | Ранее учтенный | Вид: сооружение 74:25:0000000:16840 Челябинская область, г. Златоуст |
| 20 | 74:25:0307202:4 | Челябинская область, г. Златоуст, пр-д. Профсоюзов, д. 12-б | Для прочих объектов лесного хозяйства | - | 575 | Ранее учтенный | Вид: здание 74:25:0307202:62 Челябинская область, г. Златоуст, проезд. Профсоюзов, д. 12б |
| 21 | 74:25:0307202:1155 | Челябинская область, г Златоуст, проезд Профсоюзов, д 10-а | Для размещения объектов энергетики | - | 117 | Учтенный | - |
| 22 | 74:25:0307202:46 | Челябинская область, г. Златоуст, проезд Профсоюзов, северо-западнее жилого дома №10 | Для прочих объектов лесного хозяйства | - | 20 | Учтенный | - |
| 23 | 74:25:0307202:47 | Челябинская область, г. Златоуст, проезд Профсоюзов, северо-западнее жилого дома №10 | Для размещения объектов розничной торговли | - | 26 | Учтенный | - |
| кадастровый квартал 74:25:0307201 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 74:25:0307201:32 (ЕЗП 74:25:0000000:69) | Челябинская обл., г Златоуст, ул. Олимпийская, в 10 м от жилого дома №21 | Для размещения объектов транспорта | - | 489 | Ранее учтенный | - |
| 25 | 74:25:0307201:3 | Челябинская обл., г. Златоуст, западнее магазина "Товары для дома" по проезду Профсоюзов | Для стоянок автомобильного транспорта | - | 3016 | Ранее учтенный | - |
| 26 | 74:25:0307201:30 | Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Олимпийская, д 12а | Для прочих объектов лесного хозяйства | - | 2856 | Ранее учтенный | - |
| 27 | 74:25:0307201:38 | Челябинская область, г. Златоуст, ул. Олимпийская, д. 12 | Для объектов жилой застройки | - | 1783 | Ранее учтенный | Вид: сооружение 74:25:0000000:16840 Челябинская область, г. Златоуст |
| 28 | 74:25:0307201:1150 | Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Олимпийская, северо-западнее дома №12 | Для размещения индивидуальных гаражей | - | 22 | Учтенный | - |
| 29 | 74:25:0307201:37 | Челябинская область, г. Златоуст, ул. Олимпийская, д. 14 | Для объектов жилой застройки | - | 1724,05 | Ранее учтенный | - |
| 30 | 74:25:0307201:1222 | Челябинская область, г. Златоуст, ул. Чернореченская, юго-западнее земельного участка №6 | Для объектов общественно-делового значения | - | 120 | Учтенный | - |
| кадастровый квартал 74:25:0307105 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 74:25:0307105:93 | Челябинская область, г. Златоуст, ул. Есаульская, д. 20 | Для объектов жилой застройки | - | 600 | Учтенный | - |
| кадастровый квартал 74:25:0305501 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 74:25:0305501:27 | Челябинская область, г. Златоуст, п. Айский, юго-восточнее дома № 20б (№3) | Для размещения туристических баз, стационарных и палаточных туристско-оздоровительных лагерей, домов рыболова и охотника, детских туристических станций | - | 3000 | Учтенный | - |
| кадастровый квартал 74:25:0305503 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 74:25:0305503:109 | Челябинская область, г. Златоуст, пос.Айский, юго-восточнее дома № 20б (№5) | Для размещения туристических баз, стационарных и палаточных туристско-оздоровительных лагерей, домов рыболова и охотника, детских туристических станций | - | 3000 | Учтенный | Вид: сооружение 74:25:0000000:16840 Челябинская область, г. Златоуст Вид: сооружение 74:25:0305503:145 Челябинская область, г. Златоуст, п. Айский |
| 34 | 74:25:0305503:108 | Челябинская область, г. Златоуст, п. Айский, юго-восточнее дома № 20б (№4) | Для размещения туристических баз, стационарных и палаточных туристско-оздоровительных лагерей, домов рыболова и охотника, детских туристических станций | - | 3000 | Учтенный | Вид: сооружение 74:25:0000000:16840 Челябинская область, г. Златоуст Вид: сооружение 74:25:0305503:145 Челябинская область, г. Златоуст, п. Айский |
| 35 | 74:25:0305503:2 | Челябинская область, г. Златоуст, пос. Айский | Для обустройства и содержания инженерно-технических сооружений и заграждений | - | 2404 | Ранее учтенный | Вид: сооружение 74:25:0000000:16840 Челябинская область, г. Златоуст |
| 36 | 74:25:0305503:107 | Челябинская область, г Златоуст, пос.Айский, юго-восточнее дома № 20б (№9) | Для размещения туристических баз, стационарных и палаточных туристско-оздоровительных лагерей, домов рыболова и охотника, детских туристических станций | - | 3000 | Учтенный | - |
| 37 | 74:25:0305503:110 | Челябинская область, г. Златоуст, п. Айский, юго-восточнее дома № 20 б (№ 8) | для строительства центра обслуживания туристов | - | 3000 | Учтенный | - |
| 38 | 74:25:0305503:123 | Челябинская область, г. Златоуст, п. Айский, у водоема "Тарелка" | Для стоянок автомобильного транспорта | - | 4026 | Учтенный | - |
| 39 | 74:25:0305503:102 | Челябинская область, г. Златоуст, в районе Айского поселка, северо-западнее водоема "Тарелка" | Для размещения объектов предпринимательской деятельности | - | 200 | Учтенный | - |
| 40 | 74:25:0305503:98 | Челябинская область, г. Златоуст, в районе Айского поселка, северо-западнее водоема «Тарелка» | Для общего пользования (уличная сеть) | - | 11000 | Учтенный | Вид: объект незавершенного строительства 74:25:0305503:125 Челябинская область, Златоустовский городской округ, г. Златоуст, в районе Айского поселка, северо-западнее водоема Тарелка |
| 41 | 74:25:0305503:122 | Челябинская область, г. Златоуст, пос. Айский, у водоема "Тарелка" | Для стоянок автомобильного транспорта | - | 322 | Учтенный | - |
| 42 | 74:25:0305503:101 | Челябинская область, г. Златоуст, в районе Айского поселка, северо-западнее водоема "Тарелка" | Для размещения объектов культуры | - | 29314 | Учтенный | Вид: объект незавершенного строительства 74:25:0305503:125 Челябинская область, Златоустовский городской округ, г. Златоуст, в районе Айского поселка, северо-западнее водоема Тарелка Вид: здание 74:25:0305503:127 Россия, Челябинская область, г. Златоуст, п. Айский, д. 70 |
| 43 | 74:25:0305503:89 | Челябинская область, г. Златоуст, в районе Айского поселка, северо-западнее водоема "Тарелка" | Отдых (рекреация) | - | 1995 | Учтенный | Вид: здание 74:25:0000000:11227 г. Златоуст, в районе Айского поселка, северо-западнее водоема "Тарелка" |
| 44 | 74:25:0305503:21 | Челябинская область, г. Златоуст | Для размещения административных зданий | - | 3 000 | Учтенный | Вид: здание 74:25:0305503:121 Челябинская область, г Златоуст, с левой стороны автодороги пр. им.Ю.А. Гагарина - пр. Мира, северо-восточнее территории спортбазы машзавода |
| 45 | 74:25:0305503:33 | Россия, Челябинская область, город Златоуст, пос. Айский, №1/1 | Для размещения объектов розничной торговли | - | 3 299 | Учтенный | Вид: сооружение 74:25:0000000:14611 Челябинская область, г. Златоуст |
| 46 | 74:25:0305503:32 | Челябинская область, г. Златоуст, п. Айский | Для размещения культурно-бытовых зданий | - | 20 | Учтенный | - |
| 47 | 74:25:0305503:12 | Челябинская область, г. Златоуст | Для обустройства и содержания инженерно-технических сооружений и заграждений | - | 4 | Учтенный | - |
| 48 | 74:25:0305503:105 | Челябинская область, г. Златоуст, автодорога пр. Мира - пр. им. Ю.А.Гагарина, в районе сворота на спортивную базу | Для иных видов использования, характерных для населенных пунктов | - | 6 | Учтенный | - |
| 49 | 74:25:0305503:13 | Челябинская область, г. Златоуст | Для обустройства и содержания инженерно-технических сооружений и заграждений | - | 4 | Учтенный | - |
| кадастровый квартал 74:25:0305504 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 74:25:0305504:2 | Челябинская область, г. Златоуст | Для размещения иных объектов (территорий) рекреационного назначения | - | 53 927 | Ранее учтенный | Вид: сооружение 74:25:0000000:15970 Челябинская область, г. Златоуст |
| 51 | 74:25:0305504:11 | Челябинская обл., г. Златоуст, район машзавода (установлено относительно ориентира искусственный водоем Тарелка) | Для размещения пляжей | - | 505 | Временный | - |
| 52 | 74:25:0305504:12 | Челябинская обл., г Златоуст, район машзавода (установлено относительно ориентира искусственный водоем Тарелка) | Для размещения пляжей | - | 1 798 | Временный | Вид: сооружение 74:25:0000000:15970 Челябинская область, г. Златоуст |
| 53 | 74:25:0305504:16 | Челябинская область, г. Златоуст, район машзавода (установлено относительно ориентира искусственный водоем Тарелка) | Для общего пользования (уличная сеть) | - | 2 469 | Временный | - |
| 54 | 74:25:0305504:13 | Челябинская область, г. Златоуст, район машзавода (установлено относительно ориентира искусственный водоем Тарелка) | Для размещения пляжей | - | 759 | Временный | - |
| 55 | 74:25:0305504:15 | Челябинская область, г. Златоуст, район машзавода (установлено относительно ориентира искусственный водоем Тарелка | Для общего пользования (уличная сеть) | - | 1 864 | Временный | - |
| 56 | 74:25:0305504:17 | Челябинская область, г. Златоуст, севернее водоема "Тарелка" | Отдых (рекреация) | - | 6 567 | Учтенный | - |
| кадастровый квартал 74:25:0307004 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 74:25:0307004:23 | Челябинская область, Златоустовский городской округ, г. Златоуст, пр. Мира, № 45 | Для размещения объектов физической культуры и спорта | - | 8 905 | Учтенный | Вид: сооружение 74:25:0000000:16807 Российская Федерация, Челябинская область, г. Златоуст Вид: здание 74:25:0307004:31 Челябинская область, Златоустовский городской округ, г.58 Златоуст, пр-кт Мира, № 45 |
| 58 | 74:25:0307004:13 | Челябинская область, г. Златоуст, остановка трамвая "Спортбаза" по ходу движения из центра города | Для прочих объектов лесного хозяйства | - | 118 | Учтенный | - |
| кадастровый квартал 74:25:0308102 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 74:25:0308102:78 | Челябинская обл, г. Златоуст, пр-кт Мира, северо-западнее здания налоговой инспекции | Для размещения объектов транспорта | - | 330 | Учтенный | Вид: здание 74:25:0308102:107 Челябинская область, г. Златоуст, пр-кт Мира, северо-западнее здания налоговой инспекции |
| 60 | 74:25:0308102:13 | Челябинская область, г. Златоуст, пр-кт. Мира, д. 37 | Для размещения административных зданий | - | 8 000 | Ранее учтенный | Вид: здание 74:25:0308102:35 Челябинская область, г. Златоуст, пр-кт Мира, д. 37 Вид: сооружение 74:25:0000000:16840 Челябинская область, г. Златоуст |
| кадастровый квартал 74:25:0000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 74:25:0000000:11217 | Челябинская обл., г. Златоуст, от ГПП 110/6 кВ ФГУП "ПО "ЗМЗ" (на территории ФГУП "ПО "ЗМЗ") до РП-5, расположенном в 5-ом микрорайоне Машзавода" | Для размещения объектов энергетики | - | 44060 | Учтенный | Вид: сооружение 74:25:0000000:15970 Челябинская область, г. Златоуст |
| 62 | 74:25:0000000:15007 | Челябинская область, г. Златоуст, ул. Чернореченская, юго-западнее земельного участка №4 | Для объектов общественно-делового значения | - | 120 | Учтенный | - |
| 63 | 74:25:0000000:15300 | Челябинская область, г. Златоуст, пос. Комсомольский | Для размещения газопроводов | - | 2323 | Временный | - |
| 64 | 74:25:0000000:15791 | Челябинская область, г. Златоуст, территория микрорайона "Речное устье-1" | Для размещения объектов, характерных для населенных пунктов | - | 86 434 | Временный | Вид: сооружение 74:25:0000000:16840 Челябинская область, г. Златоуст |
| 65 | 74:25:0000000:15416 | Челябинская область, г. Златоуст, пос.Айский, юго-восточнее дома № 20б (№2) | Для размещения туристических баз, стационарных и палаточных туристско-оздоровительных лагерей, домов рыболова и охотника, детских туристических станций | - | 3 000 | Учтенный | - |
| 66 | 74:25:0000000:15420 | Челябинская область, г. Златоуст, п. Айский, юго-восточнее дома № 20 б (№ 7) | Для размещения туристических баз, стационарных и палаточных туристско-оздоровительных лагерей, домов рыболова и охотника, детских туристических станций | - | 3 000 | Учтенный | - |
| 67 | 74:25:0000000:15419 | Челябинская область, г. Златоуст, пос. Айский, юго-восточнее дома № 20б (№ 6) | Для размещения туристических баз, стационарных и палаточных туристско-оздоровительных лагерей, домов рыболова и охотника, детских туристических станций | - | 3 000 | Учтенный | - |
| 68 | 74:25:0000000:15418 | Челябинская область, г. Златоуст, п. Айский, юго-восточнее дома № 20б (№1) | Для размещения туристических баз, стационарных и палаточных туристско-оздоровительных лагерей, домов рыболова и охотника, детских туристических станций | - | 3 000 | Учтенный | Вид: сооружение 74:25:0000000:16840 Челябинская область, г. Златоуст |
| 69 | 74:25:0000000:15923 | Челябинская область, г. Златоуст, п. Айский, у водоема "Тарелка" | Для стоянок автомобильного транспорта | - | 7 807 | Учтенный | - |
| 70 | 74:25:0000000:12096 | Челябинская область, г. Златоуст, в районе Айского поселка, северо-западнее водоема "Тарелка" | Для размещения иных объектов (территорий) рекреационного назначения | - | 16 909 | Учтенный | Вид: объект незавершенного строительства 74:25:0000000:16671 Челябинская область, г. Златоуст, в районе Айского поселка, северо-западнее водоема "Тарелка" Вид: объект незавершенного строительства 74:25:0000000:16669 Челябинская область, г. Златоуст, в районе Айского поселка,северо-западнее водоема "Тарелка" Вид: объект незавершенного строительства 74:25:0000000:16668 Челябинская область, г. Златоуст, в районе Айского поселка,северо-западнее водоема "Тарелка" Вид: объект незавершенного строительства 74:25:0000000:16670 в районе Айского поселка,северо-западнее водоема "Тарелка" |
| 71 | 74:25:0000000:15428 | Челябинская область, г. Златоуст | Для размещения и эксплуатации объектов элементов газоснабжения | - | 564 | Временный | Вид: сооружение 74:25:0000000:14611 Челябинская область, г. Златоуст |
| 72 | 74:25:0000000:15778 | Челябинская область, г Златоуст, пр-кт Мира, северо-западнее здания налоговой инспекции | Для иных видов использования, характерных для населенных пунктов | - | 63 | Временный | Вид: сооружение 74:25:0000000:16374 Челябинская обл., г. Златоуст, пр-кт Мира, северо-западнее здания налоговой инспекции |
| 73 | 74:25:0000000:15647 | Челябинская область, г. Златоуст, в районе Айского поселка, северо-западнее водоема "Тарелка" | Для иных видов использования, характерных для населенных пунктов | - | 3 148 | Временный | - |
| 74 | 74:25:0000000:15976 | Россия, Челябинская область, город Златоуст, ул. Шоссейная | Для размещения газопроводов | - | 3 814 | Временный | Вид: сооружение 74:25:0000000:16287 Челябинская область, г. Златоуст, ул. Шоссейная Вид: сооружение 74:25:0000000:14611 Челябинская область, г. Златоуст Вид: сооружение 74:25:0000000:16098 Челябинская область, г. Златоуст Вид: сооружение 74:25:0000000:16807 Российская Федерация, Челябинская область, г. Златоуст |
| 75 | 74:25:0000000:15256 | Челябинская область, г. Златоуст, северо-восточнее водоема "Тарелка" | Для малоэтажной застройки | - | 18 806 | Временный | Вид: сооружение 74:25:0000000:16840 Челябинская область, г. Златоуст |

Анализ решений по развитию территорий проектирования в соответствии с ранее разработанной градостроительной документацией

Ранее разработанная документация по планировке территории:

- Проект планировки и межевания территории в границах территориальной зоны 024409 Б.1 Центрального-02 и Юго-Восточного-03 планировочных районов города Златоуст Челябинской области, выполненный ООО «ГрандПроект» в 2019 г.;

- Проект планировки и межевания территории микрорайона «Речное устье – 1», выполненный ООО «Арх-Центр» в 2014 г., шифр: 0084-14;

- Проект планировки и межевания территории, расположенной по адресному ориентиру: Челябинская область, г. Златоуст, район машзавода. Планировочные ограничении: ул. 40-летия Победы, ул. Уральская, проезд Профсоюзов, река Ай. Проект выполнен ООО «Арх-Центр» в 2018 г., шифр: 0065-18-ППиМ;

- Проект межевания территории ограниченной: ул. 40-летия Победы, ул. Уральская, проезд Профсоюзов, река Ай, выполненный ООО «Арх-Центр» в 2021 г., шифр: 0102-20-ППиМ;

- Рабочая документация «Клуб многоцелевого и специального назначения», разработанная на основании договора №2021.0511 от 2021 г. Документация выполнена ООО «Промремонт» в 2021 г., шифр: 2021.0511-ГП;

- Эскизный проект строительства здания офисного центра в г. Златоуст по адресу: ул.Олимпийская, г. Златоуст Челябинская область, выполненный ООО «Мастерская архитектора Аликова» в 2021 г., шифр: 35-03-2020-Проект;

- Благоустройство городского парка и набережной водоема «Тарелка», 1 этап благоустройства, выполненный ООО «Эшер» в 2020 г., шифр: 007.Э.2019.

Проектом планировки предусматривается сохранение проектных решений ранее разработанной документации:

- Проект планировки и межевания территории в границах территориальной зоны 024409 Б.1 Центрального-02 и Юго-Восточного-03 планировочных районов города Златоуст Челябинской области, выполненный ООО «ГрандПроект» в 2019 г;

- Благоустройство городского парка и набережной водоема «Тарелка», 1 этап благоустройства.

- Эскизный проект строительства здания офисного центра в г. Златоуст по адресу: ул. Олимпийская, г. Златоуст, Челябинская область.

- Рабочая документация «Клуб многоцелевого и специального назначения», разработанная на основании договора №2021.0511 от 2021 г;

Также часть проектируемой территории попадает в границы ранее разработанного Проекта межевания территории, ограниченной: ул. 40-летия Победы, ул. Уральская, проезд Профсоюзов, река Ай.

Схемы анализа исходных данных территории проектирования

Рисунок 1 – Фрагмент карты планировочной структуры территории города (в соответствии со схемой функционального зонирования проект Генерального плана и ПЗЗ г.Златоуста)

Рисунок 2 – Фрагмент карты транспортной инфраструктуры

Рисунок 3 – Фрагмент карты размещения объектов местного значения

Рисунок 4 – Фрагмент карты современного использования территории и границ зон с особыми условиями использования территории

Рисунок 5 – Фрагмент публичной кадастровой карты с указанием категории земель

Рисунок 10 – Публичная кадастровая карта, совмещенная со спутником, карты Google и Яндекс, совмещенные со спутником, карты 2ГИС

Рисунок 12 – Схема доступности объектов образования

Рисунок 13 – Схема доступности объектов спорта

Рисунок 14 – Схема доступности объектов бытового и социального обслуживания

Рисунок 15 – Схема доступности остановок общественного транспорта

Рисунок 16 –Схема анализа социальной инфраструктуры (объекты здравоохранения)

### Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территории поселения с отображением границ элементов планировочной структуры

### Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам

## 2. Обоснования направлений комплексного развития территории

### 2.1 Основные положения и задачи

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Цель работы:

- разработка проекта планировки и межевания территории в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации. Выделение элементов планировочной структуры, установление параметров их развития, определение размеров и границ земельных участков и предложений по их использованию, установление красных линий и линий регулирования застройки для улиц и проспекта Мира;

- корректировка "Проекта планировки и межевания территории микрорайона "Речное устье-1" в г. Златоусте Челябинской области", утвержденного Постановлением Администрации Златоустовского городского округа №464-П от 10.12.2014г., включенного в границы проектирования и в состав разрабатываемого проекта;

- проектирование продолжения застройки ул. Олимпийской с размещением на ней пожарного депо;

- проектирование улицы блокированных малоэтажных жилых домов (таунхаусов) на территории, расположенной между ТРК "Тарелка" и пос. Айский;

- проектирование автомобильно-пешеходного моста от ул. Уральской через р. Ай в сторону ТРК "Тарелка" и микрорайон "Речное устье -1";

- проектирование пешеходного моста через р. Ай с ул. Олимпийской к водоему "Тарелка";

- проектирование реконструкции существующих автомобильного и трамвайного мостов через р. Ай по пр. Мира;

- красные линии и линии регулирования застройки устанавливать с обеих сторон улиц и проспекта с учетом первой линии застройки;

- разработка в проекте благоустройства территории, прилегающей к водоему "Тарелка" с учетом выполненного эскизного проекта;

- проект планировки и межевания выполнить на топографической съемке в масштабе 1:1000;

- в случае изменения градостроительных (территориальных) зон, установленных Правилами землепользования и застройки г. Златоуста, подготовить в рамках данной работы отдельный проект по внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки г. Златоуста с пояснительной запиской, для его дальнейшего рассмотрения и утверждения Собранием депутатов Златоустовского городского округа.

Подготовка документации по планировке территории, осуществляется в отношении подлежащих застройке территорий.

Проект планировки и межевания территории выполнить в соответствии со статьями 42,43,45,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Основными задачами проекта планировки являются (часть 1 статьи 42 ГК РФ):

1. Выделение элементов планировочной структуры;

2. Установление границ территорий общего пользования;

3. Установление границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (жилого и общественного назначения) и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур.

4. Определение размеров зон с особыми условиями использования территории и ограничений по использованию территории в границах таких зон, в соответствии с законодательством;

5. Определение характеристик планируемого развития территории;

6. Определение очередности планируемого развития территории.

Иные задачи:

7. Проработка поперечных профилей проектируемых улиц в жилой застройке с учетом элементов инженерной инфраструктуры;

8. Уточнение транспортных связей проектируемой территории с районами населенного пункта с учетом ГП и существующего положения;

В проекте затрагиваются вопросы не только территориального и функционального зонирования, но и другие важные вопросы, определяющие качество городской среды, транспортную обеспеченность, уровень воздействия вредных выбросов на здоровье населения, надёжность всех социальных и инженерных инфраструктур. Все эти факторы необходимо рассматривать не как отдельные элементы, а как их суммарный эффект, формирующий городскую среду.

Проект планировки территории является основой для разработки проекта межевания.

### 2.2 Градостроительная концепция развития территории

В настоящее время территория застроена многоквартирными жилыми домами разной этажности на юго-востоке, общественными зданиями различного назначения на юго-востоке и северо-западе, а также сооружениями транспортной и коммунальной инфраструктуры. Большая часть территории проектирования не застроена и представлена естественным ландшафтом. Окружающая застройка представлена жилыми зданиями, общественными зданиями, сооружениями транспортной инфраструктуры, озелененными территориями.

Территория жилой зоны планируется в виде функционально-планировочного жилого образования – микрорайона с группой жилых и общественных зданий и сооружений, зданий коммунального назначения. Новая застройка организована в виде жилых и общественных групп, и представлена малоэтажными блокированными жилыми домами (танхаусами) и многоквартирными жилыми домами различной объемно-планировочной структуры, объектами социальной инфраструктуры. Данное направление рассматривается как наиболее перспективное для дальнейшего строительства.

Градостроительные характеристики территорий строительства (величина, размещение малых архитектурных форм, размеры участка и др.) определены местом размещения территории в планировочной и функциональной структуре города и заданием на проектирование.

На основании анализа факторов градостроительной привлекательности территория обладает экономическим потенциалом при решении основных проблем:

- строительство на свободных территориях жилых зданий;

- строительство на свободных территориях общественных зданий;

- развитие рекреационной зоны вдоль набережной пруда и реки;

- организация улиц и проездов, организующих транспортные и пешеходные маршруты и соединяющих проектируемую территорию с существующей транспортной сетью населенного пункта;

- строительство дополнительных инженерных коммуникаций;

- благоустройство и создание системы озеленения.

Главная цель предлагаемых преобразований – устойчивое повышение качества пространственной среды проектируемой территории.

В предлагаемом градостроительном решении заложены следующие основные принципы:

- рациональная планировочная организация территории;

- создание законченных ансамблей застройки;

- организация транспортных и пешеходных потоков, транспортного обслуживания застройки;

- развитие и обновление инженерной инфраструктуры.

На площадке строительства максимально сохраняется существующий рельеф местности.

## 3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения

По функциональному составу проектируемая территория включает в свои границы: участки жилой и общественной застройки, территории площадок и озеленения общего пользования, проезжие части и пешеходные тротуары, участки сооружений инженерной инфраструктуры.

Тип застройки определялся в соответствии с заданием на проектирование, а также возможностью развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктур и социально-демографическими, национально-бытовыми, архитектурно-композиционными, санитарно-гигиеническими и другими требованиями, предъявляемыми к формированию среды. Градостроительные регламенты, распространяемые на земельные участки, установлены в соответствии с ПЗЗ (Градостроительное зонирование выполнено в соответствии с проектом "Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Златоустовского городского округа" в соответствии с муниципальным контрактом N1 от 07.04.2020 г. заключенным с ПК "ГПИ Челябинскгражданпроект").

1) Сохраняемыми и планируемыми объектами капитального строительства жилого назначения являются многоквартирные и блокированные жилые дома.

Границей зоны размещения объектов капитального строительства являются существующие и планируемые земельные участки для жилищного строительства с учетом отступов и других ограничений.

Градостроительные регламенты, распространяемые на земельные участки, установлены в соответствии с ПЗЗ:

- Ж2. Зона застройки малоэтажными жилыми домами

Блокированная жилая застройка (2.3):

- минимальная площадь земельного участка – не установлена, максимальная – не установлена;

- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений — не менее 3 м;

- предельное количество этажей — не выше 2-х надземных этажей;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 45%.

- Ж3. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами

Среднеэтажная жилая застройка (2.5):

- минимальная площадь земельного участка – не установлена, максимальная – не установлена;

- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений — не менее 3 м;

- предельное количество этажей – не выше 8-ми надземных этажей;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 45%.

- Ж4. Зона застройки многоэтажными жилыми домами

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6):

- минимальная площадь земельного участка – не установлена, максимальная – не установлена;

- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений — не менее 3 м;

- предельное количество этажей – не выше 9-ти надземных этажей;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 45%.

- О1. Многофункциональная общественно-деловая зона

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6):

- условно-разрешенный вид использования. Порядок предоставления разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства производится согласно ст. 39 ГК РФ.

- минимальная площадь земельного участка – не установлена, максимальная – не установлена;

- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений — не менее 6 м;

- предельное количество этажей – не подлежат установлению;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.

2) Сохраняемыми и планируемыми объектами социальной инфраструктуры, необходимыми для обеспечения жизнедеятельности граждан являются объекты в области образования, объект в области общественного питания, объект в области предпринимательства, административные здания, объект в области торговли и бытового обслуживания.

Границей зоны размещения объектов капитального строительства являются существующие и планируемые земельные участки для жилищного строительства с учетом отступов и других ограничений.

Градостроительные регламенты, распространяемые на земельные участки, установлены в соответствии с ПЗЗ:

- О1. Многофункциональная общественно-деловая зона

Предпринимательство (4.0);

Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2);

Магазины (4.4);

Общественное питание (4.6):

- минимальная площадь земельного участка – не установлена, максимальная – не установлена;

- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений — не менее 6 м;

- предельное количество этажей – не подлежат установлению;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.

- Ж4. Зона застройки многоэтажными жилыми домами

Деловое управление (4.1);

- условно-разрешенный вид использования. Порядок предоставления разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства производится согласно ст. 39 ГК РФ.

Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1);

Магазины (4.4):

- минимальная площадь земельного участка – не установлена, максимальная – не установлена;

- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений — не менее 3 м;

- предельное количество этажей – не подлежат установлению;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 45%.

3) Сохраняемыми и планируемыми сооружениями в области транспортной инфраструктуры являются автозаправочная станция, автомойка, открытые стоянки на территории жилой и общественной застройки.

- О1. Многофункциональная общественно-деловая зона

Заправка транспортных средств (4.9.1.1);

Автомобильные мойки (4.9.1.3):

- условно-разрешенный вид использования. Порядок предоставления разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства производится согласно ст. 39 ГК РФ.

- минимальная площадь земельного участка – не установлена, максимальная – не установлена;

- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений — не менее 6 м;

- предельное количество этажей – не подлежат установлению;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.

4) Планируемым сооружением в области органов управления учреждений является пожарное депо.

- П2. Коммунально-складская зона

Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)

- минимальная площадь земельного участка – не установлена, максимальная – не установлена;

- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений — не менее 10 м;

- предельное количество этажей – не подлежат установлению;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.

5) Планируемые границы территорий общего пользования и границ территорий, предназначенных для размещения линейных объектов (объекты инженерной и транспортной инфраструктуры) определены в зависимости от категории улиц и состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных и наземных инженерных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений).

- Ж2. Зона застройки малоэтажными жилыми домами

- Ж3. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами

- Ж4. Зона застройки многоэтажными жилыми домами

- О1. Многофункциональная общественно-деловая зона;

- И. Зона инженерной инфраструктуры;

- Т. Зона транспортной инфраструктуры;

- Р1. Зона рекреационного назначения;

- Р2. Зона городских лесов:

Земельные участки (территории) общего пользования:

Градостроительные регламенты не установлены.

6) Планируемые границы площадок общего пользования определены с учетом нормативной обеспеченности с учетом демографического состава населения и нормируемых элементов, а также размещение площадок в границах образуемых земельных участков предусмотрено с учетом нормируемых расстояний от площадок до окон жилых зданий, м:

- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – 12;

- для отдыха взрослого населения – 10;

- для занятий физкультурой – 10-40 (в зависимости от их шумовых характеристик);

- для хозяйственных целей – 20;

- для выгула собак – 40.

Расчет участков под многоквартирными жилыми домами

Площадь земельных участков под многоквартирными жилыми зданиями принималась путем расчета размеров земельных участков в кондоминиумах. Расчет размеров земельных участков в кондоминиумах производился на основании СП 30-101-98. Нормативный размер земельного участка в кондоминиуме, в основу определения которого положен принцип выявления удельного показателя земельной доли для зданий разной этажности, рассчитывается путем умножения общей площади жилых помещений в данном кондоминиуме на удельный показатель земельной доли по формуле:

Sнорм.к = Sк х Уз.д. где

Sнорм.к - нормативный размер земельного участка в кондоминиуме, м2;

Sк - общая площадь жилых помещений в кондоминиуме, м2;

Уз.д. - удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности.

При определении границ земельного участка предусмотрено включение в его границы всех необходимых для функционирования объекта недвижимого имущества элементов территории: территории под застройку; проезды и пешеходные проходы, ведущие к зданиям и сооружениям; открытые гостевые стоянки, а также стоянки для хранения и временной парковки автомобилей; территории придомового озеленения (10% от площади участка), площадки общего пользования, хозяйственные площадки и т.п.

Расчет производился:

- для сохраняемых зданий с учетом минимальной обеспеченности общей площадью 18 м2, в соответствии с действующими нормативами на год постройки:

для застройки 1975г. – 1989г.: Уз.д. = 1,36 (для 5тиэтажных зданий), Уз.д. = 0,98 (для 9тиэтажных зданий) в соответствии с СНиП II-60-75;

для застройки позже 1989г.: Уз.д. = 0,552 (любой этажности) в соответствии с СНиП 2.07.01-89* с учетом пересчета по прим.2 прил.А СП 30-101-98 с учетом планируемой жилищной обеспеченности 30 м2/чел;

- для проектируемых зданий с учетом рекомендуемого показателя для уплотнения застройки в кондоминиумах - для 10-тиэтажных зданий Уз.д. = 0,62, для 12-тиэтажных зданий Уз.д. = 0,56, для 14-тиэтажных зданий Уз.д. = 0,50, для 16-тиэтажных зданий Уз.д. = 0,45.

Таблица 5

Расчет площади земельных участков для многоэтажных жилых домов

| № | Объект | Год постройки | Этажность | Sк, м2 | Sнорм.к, м2 | Площадь ЗУ, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сохраняемая застройка |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирный жилой дом (проспект Мира, 30) | 1989 | 9 | 6 482,00 | 6 352 | 1600 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом (проспект Мира, 28) | 1990 | 9 | 3 120,80 | 1 723 | 889 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом (ул. Олимпийская, 3) | 1989 | 9 | 3 982,20 | 3 903 | 931 |
| 4 | Многоквартирный жилой дом (ул. Олимпийская, 9) | 1988 | 9 | 8 108,60 | 7 946 | 1980,51 |
| 5 | Многоквартирный жилой дом (ул. Олимпийская, 15) | 1992 | 9 | 8 033,89 | 4 435 | 1 819,83 |
| 6 | Многоквартирный жилой дом (ул. Олимпийская, 21) | 1996 | 10 | 4 493,50 | 2 480 | 1104 |
| 7 | Многоквартирный жилой дом (проезд Профсоюзов, 12) | 1976 | 5 | 4 843,50 | 6 587 | 1841 |
| 8 | Многоквартирный жилой дом (ул. Олимпийская, 12) | 1985 | 5 | 4 053,50 | 5 513 | 1783 |
| 9 | Многоквартирный жилой дом (ул. Олимпийская, 14) | 1984 | 5 | 4 041,14 | 5 496 | 1724,05 |
| Проектируемая застройка |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирный элитный жилой дом | - | 16 | 4495,68 | 2023,06 | 3375 |
| 2 | Многоквартирный элитный жилой дом | - | 16 | 6219,36 | 2798,71 | 3485 |
| 3 | Многоквартирный элитный жилой дом | - | 16 | 4495,68 | 2023,06 | 3888 |
| 4 | Многоквартирный жилой дом | - | 14 | 9287,46 | 4643,73 | 7142 |
| 5 | Многоквартирный жилой дом | - | 14 | 6191,64 | 3095,82 | 4966 |
| 6 | Многоквартирный жилой дом | - | 12 | 5307,12 | 2971,99 | 3501 |
| 7 | Многоквартирный жилой дом | - | 12 | 7907,76 | 4428,35 | 4647 |
| 8 | Многоквартирный жилой дом | - | 10 | 6596,10 | 4089,58 | 4909 |
| 9 | Многоквартирный жилой дом | - | 10 | 6816,60 | 4226,29 | 6819 |
| 10 | Многоквартирный жилой дом | - | 12 | 6123,60 | 3429,22 | 4845 |
| 11 | Многоквартирный жилой дом | - | 14 | 9340,38 | 4670,19 | 5324 |
| 12 | Многоквартирный жилой дом | - | 14 | 9746,10 | 4873,05 | 5355 |
| 13 | Многоквартирный элитный жилой дом | - | 16 | 6219,36 | 2798,71 | 3279 |
| 14 | Многоквартирный элитный жилой дом | - | 16 | 4495,68 | 2023,06 | 3617 |
| 15 | Многоквартирный элитный жилой дом | - | 16 | 4495,68 | 2023,06 | 3318 |
| Блокированные жилые дома |  |  |  |  |  |  |
| 16-83 | Танхаусы | - | 1-2 | 9072,00 | 13608,00 | 278-719 |

Площади существующих, изменяемых или образуемых см. Графическую часть проекта межевания территории ПМТ.ОЧП «Чертеж межевания территории» совместно с п.1 текстовой части проекта межевания территории «Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования».

Расчет участков под объекты и проверка на соответствие градостроительным регламентам производились в соответствии с ПЗЗ (Градостроительное зонирование выполнено в соответствии с проектом "Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Златоустовского городского округа" в соответствии с муниципальным контрактом N1 от 07.04.2020 г. заключенным с ПК "ГПИ Челябинскгражданпроект"). Для территориальных зон установлены следующие регламенты:

- Ж2. Зона застройки малоэтажными жилыми домами

Блокированная жилая застройка (2.3):

- минимальная площадь земельного участка – не установлена, максимальная – не установлена;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 45%.

- Ж3. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами

Среднеэтажная жилая застройка (2.5):

- минимальная площадь земельного участка – не установлена, максимальная – не установлена;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 45%.

- Ж4. Зона застройки многоэтажными жилыми домами

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6):

- минимальная площадь земельного участка – не установлена, максимальная – не установлена;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 45%.

- О1. Многофункциональная общественно-деловая зона

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6):

- минимальная площадь земельного участка – не установлена, максимальная – не установлена;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.

Таблица 6

Расчет площади земельных участков в соответствии с ПЗЗ

| № | Объект | Площадь ЗУ, м2 | Площадь застройки, кв.м | Sуч.min, кв.м | Sуч.max, кв.м | Sуч. (min коэф-т застройки) | Sуч.max коэф-т застройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сохраняемая застройка |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирный жилой дом (проспект Мира, 30) | 1600 | 931,90 | Не установлена | Не установлена | Не установлена | 2071 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом (проспект Мира, 28) | 889 | 468,63 | Не установлена | Не установлена | Не установлена | 1041 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом (ул. Олимпийская, 3) | 931 | 600,85 | Не установлена | Не установлена | Не установлена | 1335 |
| 4 | Многоквартирный жилой дом (ул. Олимпийская, 9) | 1980,51 | 1217,79 | Не установлена | Не установлена | Не установлена | 2706 |
| 5 | Многоквартирный жилой дом (ул. Олимпийская, 15) | 1 819,83 | 1049,79 | Не установлена | Не установлена | Не установлена | 2333 |
| 6 | Многоквартирный жилой дом (ул. Олимпийская, 21) | 1104 | 550,65 | Не установлена | Не установлена | Не установлена | 1224 |
| 7 | Многоквартирный жилой дом (проезд Профсоюзов, 12) | 1841 | 1163,31 | Не установлена | Не установлена | Не установлена | 2585 |
| 8 | Многоквартирный жилой дом (ул. Олимпийская, 12) | 1783 | 1247,70 | Не установлена | Не установлена | Не установлена | 2773 |
| 9 | Многоквартирный жилой дом (ул. Олимпийская, 14) | 1724,05 | 1131,55 | Не установлена | Не установлена | Не установлена | 2515 |
| Проектируемая застройка |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирный элитный жилой дом | 3375 | 446 | Не установлена | Не установлена | Не установлена | 991 |
| 2 | Многоквартирный элитный жилой дом | 3485 | 617 | Не установлена | Не установлена | Не установлена | 1371 |
| 3 | Многоквартирный элитный жилой дом | 3888 | 446 | Не установлена | Не установлена | Не установлена | 991 |
| 4 | Многоквартирный жилой дом | 7142 | 1053 | Не установлена | Не установлена | Не установлена | 2340 |
| 5 | Многоквартирный жилой дом | 4966 | 702 | Не установлена | Не установлена | Не установлена | 1560 |
| 6 | Многоквартирный жилой дом | 3501 | 702 | Не установлена | Не установлена | Не установлена | 1560 |
| 7 | Многоквартирный жилой дом | 4647 | 1046 | Не установлена | Не установлена | Не установлена | 2324 |
| 8 | Многоквартирный жилой дом | 4909 | 1047 | Не установлена | Не установлена | Не установлена | 2327 |
| 9 | Многоквартирный жилой дом | 6819 | 1082 | Не установлена | Не установлена | Не установлена | 2404 |
| 10 | Многоквартирный жилой дом | 4845 | 810 | Не установлена | Не установлена | Не установлена | 1800 |
| 11 | Многоквартирный жилой дом | 5324 | 1059 | Не установлена | Не установлена | Не установлена | 2353 |
| 12 | Многоквартирный жилой дом | 5355 | 1105 | Не установлена | Не установлена | Не установлена | 2456 |
| 13 | Многоквартирный элитный жилой дом | 3279 | 617 | Не установлена | Не установлена | Не установлена | 1371 |
| 14 | Многоквартирный элитный жилой дом | 3617 | 446 | Не установлена | Не установлена | Не установлена | 991 |
| 15 | Многоквартирный элитный жилой дом | 3318 | 446 | Не установлена | Не установлена | Не установлена | 991 |
| Блокированные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-83 | Танхаусы | 278-719 | 10200 | Не установлена | Не установлена | Не установлена | 22666 |

Sуч.min – минимальная площадь участка;

Sуч.max – максимальная площадь участка;

Sуч.min коэф-т застройки – минимальная площадь участка при минимальном коэффициенте застройки;

Sуч.max коэф-т застройки – минимальная площадь участка при максимальном коэффициенте застройки.

Площади существующих, изменяемых или образуемых см. Графическую часть проекта межевания территории ПМТ.ОЧП «Чертеж межевания территории» совместно с п.1 текстовой части проекта межевания территории «Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования».

Расчет участков под общественными зданиями

Площадь земельных участков под общественно-деловую застройку принималась путем расчета размеров земельных участков согласно МНГП, РНГП. Расчет размеров земельных участков производился на основании п.24,25 МНГП, прил. 2 РНГП, прил. Д СП 42.13330.2016.

Таблица 7

Расчет площади земельных участков для общественно-деловых зданий

| № | Объект | Единица измерения | Нормативный показатель | Расчетная величина, м2 | Площадь ЗУ, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сохраняемая застройка |  |  |  |  |  |
| Общественные здания |  |  |  |  |  |
| 10 | Офисный центр (проспект Мира, 28а) | 2 424,2 м2 | по заданию на проектирование | - | 1527 (сохраняемый) |
| 11 | Торговый центр «Торговая галерея» (ул. Олимпийская, 5) | 998,9 м2 торг. площади | 0,04-0,02 га / 100 м2 торг. площади | 1 998 | 700 (сохраняемый) |
| 12 | Торговый центр (проезд Профсоюзов, 12а) | 263 м2 торг. площади | 0,08-0,06 га / 100 м2 торг. площади | 1 578 | 500 (сохраняемый) |
| 13 | Магазин непродовольственных товаров (проезд Профсоюзов, 12б) | 234,3 м2 торг. площади | 0,08-0,06 га / 100 м2 торг. площади | 1 406 | 575 (сохраняемый) |
| 14 | Торговый центр (ул. Олимпийская, 12а) | 812,6 м2 торг. площади | 0,04-0,02 га / 100 м2 торг. площади | 1 625 | 2856 (сохраняемый) |
| 15 | Торгово-развлекательный комплекс «Тарелка» (посёлок Айский, 70) | 17362,4 м2 торг. площади | 0,02 га / 100 м2 торг. площади | 34 725 | 29314 (сохраняемый) |
| 16 | Ресторан быстрого питания «Автобургер» (проспект Мира, 32а) | 252,56 м2/до 50 мест | 200-250 м2 / 100 мест | 100 | 3299 (сохраняемый) |
| Проектируемая застройка |  |  |  |  |  |
| Общественные здания |  |  |  |  |  |
| 84 | Дошкольная образовательная организация | 143 места | 28 м2/ 1 уч. | 4004 | 6571 |
| 85 | Средняя общеобразовательная организация | 800 мест | 33 м2/ 1 уч. | 26400 | 27159 |
| 86 | Административное здание | 173 места | 44-18,5 м2/ 1 раб.место | 3201 | 3378 |
| 87 | Пожарное ДЕПО | - | по заданию на проектирование | 12000 | 12000 |
| 88 | Административное здание | 208 мест | 44-18,5 м2/ 1 раб.место | 3848 | 4397 |

Площади существующих, изменяемых или образуемых см. Графическую часть проекта межевания территории ПМТ.ОЧП «Чертеж межевания территории» совместно с п.1 текстовой части проекта межевания территории «Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования».

Проверка на соответствие градостроительным регламентам производилась в соответствии с ПЗЗ (Градостроительное зонирование выполнено в соответствии с проектом "Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Златоустовского городского округа" в соответствии с муниципальным контрактом N1 от 07.04.2020 г. заключенным с ПК "ГПИ Челябинскгражданпроект"). Для территориальных зон установлены следующие регламенты:

- О1. Многофункциональная общественно-деловая зона

Предпринимательство (4.0);

Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2);

Магазины (4.4);

Общественное питание (4.6):

- минимальная площадь земельного участка – не установлена, максимальная – не установлена;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.

- Ж4. Зона застройки многоэтажными жилыми домами

Деловое управление (4.1);

Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1);

Магазины (4.4):

- минимальная площадь земельного участка – не установлена, максимальная – не установлена;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 45%.

- П2. Коммунально-складская зона

Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)

- минимальная площадь земельного участка – не установлена, максимальная – не установлена;

- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений — не менее 10 м;

- предельное количество этажей – не подлежат установлению;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.

Таблица 8

Расчет площади земельных участков в соответствии с ПЗЗ

| № | Потребители | Площадь ЗУ, м2 | Площадь застройки, м2 | Sуч.min коэф-т застройки, м2 | Sуч.max коэф-т застройки, м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Офисный центр (проспект Мира, 28а) | 1527 (сохраняемый) | 563,83 | не установлено |  | 705 |
| 11 | Торговый центр «Торговая галерея» (ул. Олимпийская, 5) | 700 (сохраняемый) | 699,10 | не установлено |  | 1554 |
| 12 | Торговый центр (проезд Профсоюзов, 12а) | 500 (сохраняемый) | 262,95 | не установлено |  | 329 |
| 13 | Магазин непродовольственных товаров (проезд Профсоюзов, 12б) | 575 (сохраняемый) | 468,67 | не установлено |  | 586 |
| 14 | Торговый центр (ул. Олимпийская, 12а) | 2856 (сохраняемый) | 1625,24 | не установлено |  | 2032 |
| 15 | Торгово-развлекательный комплекс «Тарелка» (посёлок Айский, 70) | 29314 (сохраняемый) | 16 634,23 | не установлено |  | 20793 |
| 16 | Ресторан быстрого питания «Автобургер» (проспект Мира, 32а) | 3299 (сохраняемый) | 252,56 | не установлено |  | 316 |
| Проектируемая застройка |  |  |  |  |  |  |
| Общественные здания |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Дошкольная образовательная организация | 6571 | 1402 | не установлено | 3116 |  |
| 85 | Средняя общеобразовательная организация | 27159 | 3196 | не установлено | 7102 |  |
| 86 | Административное здание | 3378 | 864 | не установлено | 1080 |  |
| 87 | Пожарное ДЕПО | 12000 | 2534 | не установлено | 3167,5 |  |
| 88 | Административное здание | 4397 | 1040 | не установлено | 2312 |  |

Sуч.min коэф-т застройки – минимальная площадь участка при минимальном коэффициенте застройки;

Sуч.max коэф-т застройки – минимальная площадь участка при максимальном коэффициенте застройки.

Площади существующих, изменяемых или образуемых см. Графическую часть проекта межевания территории ПМТ.ОЧП «Чертеж межевания территории» совместно с п.1 текстовой части проекта межевания территории «Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования».

Расчет участков под объектами транспортной инфраструктуры

Расчет участков под объекты транспортной инфраструктуры производились в соответствии с МНГП, СП 42.13330.2016.

Проверка на соответствие градостроительным регламентам производились в соответствии с СП 42.13330.2016.

Таблица 9

Расчет площади земельных участков в соответствии с СП 42.13330.2016

| № | Объект | Единица измерения | Нормативный показатель | Расчетная величина, м2 | Проектное решение, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сохраняемая застройка |  |  |  |  |  |
| Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 17 | Автозаправочная станция (Башнефть АЗС №74-044) | 4 колонки | 5 колонок / 0,2 га | 1 600 | 3299 |
| 18 | Автомойка | 2 поста | 10 постов / 1 га | 2000 |  |

Расчет участков под территориями общего пользования

Расчет участков под территориями общего пользования производился в соответствии с ПЗЗ. Для территориальных зон установлены следующие регламенты:

- Ж2. Зона застройки малоэтажными жилыми домами

- Ж3. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами

- Ж4. Зона застройки многоэтажными жилыми домами

- О1. Многофункциональная общественно-деловая зона;

- И. Зона инженерной инфраструктуры;

- Т. Зона транспортной инфраструктуры;

- Р1. Зона рекреационного назначения;

- Р2. Зона городских лесов:

Земельные участки (территории) общего пользования:

Градостроительные регламенты не установлены.

# ЧАСТЬ 2. ОБОСНОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НОРМАТИВАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ, А ТАКЖЕ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ, В ГРАНИЦАХ КОТОРОЙ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОМПЛЕКСНОМУ И УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ, УСТАНОВЛЕННЫМ ПРАВИЛАМИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ РАСЧЕТНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТАМИ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР И РАСЧЕТНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

## 4. Определение параметров территории

### 4.1 Плотность и параметры застройки территории

Согласно Прил.Б к СП 42.13330.2016, для городских поселений необходимо определять плотность застройки участков территориальных зон. Основными показателями плотности застройки являются:

- коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала);

- коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала).

Проектные показатели плотности застройки определены на основании чертежа планировки территории.

Зоны жилого назначения

Предусмотрено взаимоувязанное сохранение и размещение многоквартирных жилых домов, сохранение и размещение озелененных территорий общего пользования и площадок различного назначения, также пешеходных тротуаров.

Жилые здания

Территория жилой зоны организуется в виде функционально-планировочного жилого образования – микрорайона (квартала).

На территории жилой зоны предусмотрено размещение:

1. Земельных участков для предоставления физическим лицам для блокированной жилой застройки;

2. Земельных участков для многоквартирных жилых домов;

3. Земельных участков для общественных зданий;

4. Площадок общего пользования: детских площадок, площадок для отдыха и спортивных занятий;

5. Улично-дорожной сети;

6. Объектов коммунальной инфраструктуры.

В центральной части территории и между жилыми группами предусматривается благоустроенная территория для размещения открытых площадок, также предусмотрены земельные участки (территории) общего пользования с организацией мест отдыха.

Население

В качестве расчетного показателя численности населения принято – 4934 чел., в том числе:

- сохраняемая застройка – 1792 чел.;

- проектируемая застройка – 3142 чел.

Расчетный показатель численности населения определялся с учетом сложившейся и прогнозируемой социально-демографической ситуации.

Средний коэффициент семейности в Златоустовском городском округе, согласно официальной публикации итогов «Всероссийской переписи населения 2010» (Том 6 «Число и состав домохозяйств») – 2,6.

Расчетный показатель численности населения определялся с учетом сложившейся и прогнозируемой социально-демографической ситуации. Расчет количества существующего населения производился в соответствии с жилищной обеспеченностью по данным проекта ГП – 30,5 м2/чел. Для жилых домов, уровня комфорта бизнес-класса, согласно РНГП – 40 м2/чел.

Численность планируемого населения проектируемой многоквартирной жилой застройки принята по формуле:

N = Sж / Sж.о, где

N – численность населения, чел.;

Sж – показатели жилищного фонда, м2;

Sж.о - показатели жилищной обеспеченности, м2 общей площади на человека.

Для проектируемой многоквартирной жилой застройки эконом-класса: N = 67 316,76 / 30,5= 2207 чел.

Для проектируемой многоквартирной жилой застройки бизнес-класса: N = 30 421,44 / 40= 760 чел.

Численность населения блокированной жилой застройки принята – 177 чел (68 кв. х 2,6).

Численность населения сохраняемой жилой застройки принята в соответствии с данными ЕГРН, Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Для сохраняемой застройки, на которую отсутствуют данные о населении: N = Sж / 20.

Население и жилищная обеспеченность сохраняемых домов оставлено без изменений, т.к. перспектива расселения сохраняется за пределами расчетного срока проекта.

Жилой фонд

Жилая застройка представляет собой застройку жилыми домами переменной этажности.

Объем жилого фонда и его структура определен на основе анализа фактических и прогнозных данных о семейном составе населения, уровнях его дохода, существующей и перспективной жилищной обеспеченности исходя из необходимости обеспечения каждой семьи отдельной домом (квартирой).

По уровню проживания сохраняемое жилище следует отнести к категории:

- многоквартирное жилищное строительство с нормируемыми нижними пределами площадей квартир.

Объем жилого фонда существующей многоквартирной жилой застройки принят по данным выписки из ЕГРН, Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Объем жилого фонда жилой застройки принят по усредненным данным по формуле:

Sжил. = Sзаст. х Nэт х К, где

где Sзаст. – площадь застройки;

Nэт. – количество этажей;

К= 0,7 – коэффициент отношения площади квартир к общей площади.

Проектируемый жилой фонд в границах проекта составит 106,810 тыс.м2 общей площади квартир, из которого 9,072 тыс.м2 жилого фонда приходится на блокированные жилые дома. Расчетная средняя жилищная обеспеченность в проектируемых многоквартирных жилых зданиях эконом-класса составляет 30,5 м2 на 1 человека (67 316,76 м2/2207 чел.), в проектируемых многоквартирных жилых зданиях бизнес-класса составляет 40 м2 на 1 человека (30 421,44  м2/760 чел.), в проектируемых блокированных жилых домах составляет 72,7 м2 на 1 человека (9072 м2/177 чел.).

Общая площадь жилой застройки в границах проекта составит 139,626 тыс.м2 общей площади.

Общая площадь квартир составит 97,738 тыс.м2.

Расчетная средняя жилищная обеспеченность по проекту составляет 30,5 м2 жилья эконом-класса на 1 человека (67313,5 м2/ 2207 чел.), 40 м2 жилья бизнес-класса на 1 человека (30400 м2/ 760 чел.), для увеличения жилищной обеспеченности в существующем жилом фонде, население в сохраняемых домах требует расселения в иные планировочные единицы.

Среднее количество квартир принято исходя из средней площади квартиры, которая рассчитывается исходя из поквартирного расселения семей. Средний коэффициент семейности в Златоустовском городском округе, согласно официальной публикации итогов «Всероссийской переписи населения 2010» (Том 6 «Число и состав домохозяйств») – 2,6.

При норме жилищной обеспеченности 30,5 м2/чел, средняя площадь квартиры принята 79,3 м2 для квартир эконом-класса, и 104 м2 для квартир бизнес-класса.

Основные показатели плотности застройки

Нормативные показатели плотности застройки определены согласно данным ПЗЗ для территориальных зон:

Ж4:

1. Предельные показатели плотности застройки ПЗЗ не установлены, поэтому приняты в соответствии с прил.Б СП 42.13330.2016:

Коэффициент застройки – 0,4;

Коэффициент плотности застройки – 1,2.

2. Проектные показатели плотности застройки определены на основании чертежа планировки территории:

К застр. = 0,12;

К плотн. застр. = 1,11.

Ж2:

1. Предельные показатели плотности застройки ПЗЗ не установлены, поэтому приняты в соответствии с прил.Б СП 42.13330.2016:

Коэффициент застройки – 0,4;

Коэффициент плотности застройки – 0,8.

2. Проектные показатели плотности застройки определены на основании чертежа планировки территории:

К застр. = 0,18;

К плотн. застр. = 0,23.

О1:

1. Предельные показатели плотности застройки ПЗЗ не установлены, поэтому приняты в соответствии с прил.Б СП 42.13330.2016:

Коэффициент застройки – 1,0;

Коэффициент плотности застройки – 3,0.

2. Проектные показатели плотности застройки определены на основании чертежа планировки территории:

К застр. = 0,04;

К плотн. застр. = 0,57.

Таблица 10

| Местоположение | Население |  | Жилищный фонд (тыс. м2 общей площади) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения, тыс.чел. | Плотность населения, чел./га | Сохраняемый жилищный фонд, тыс. м2 | Проектируемый жилищный фонд, тыс. м2 | Плотность застройки, м2/га |
| мкрн. Тарелка | 4,934 | 56,5 | 47,159 | 106,810 | 3150 |

Расчет площадей нормируемых элементов дворовой территории произведен от размера планируемой территории для многоквартирного жилого дома. Общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой, должна быть не менее 10% общей площади квартала (микрорайона) жилой зоны (СП 42.13330.2016 п.7.5). Расчет выполнен в соответствии МНГП. Площадки для разных жилых домов объединены по принципу общности территорий и сгруппированы в единые площадки.

Таблица 11

Расчет площадей нормируемых элементов дворовой территории

| № по эксп. | Площадки | Расчетные показатели удельных размеров площадок, м2/чел. | Расчетные размеры площадок, м2 | Существующие площадки, м2 | Запроектировано на расчетный срок, м2 | Население, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сохраняемая застройка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирный жилой дом (проспект Мира, 30) |  |  |  |  |  |
|  | Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 190 | 275 | 275 | 271 |
|  | Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 27 |  |  |  |
|  | Для занятий физкультурой | 2,0 | 542 |  |  |  |
|  | Для хозяйственных целей | 0,3 | 81 |  |  |  |
|  | Всего | - | 840 |  |  |  |
| 2 | Многоквартирный жилой дом (проспект Мира, 28) |  |  |  |  |  |
|  | Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 79 | 200 | 200 | 112 |
|  | Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 11 |  |  |  |
|  | Для занятий физкультурой | 2,0 | 224 |  |  |  |
|  | Для хозяйственных целей | 0,3 | 34 |  |  |  |
|  | Всего | - | 348 |  |  |  |
| 3 | Многоквартирный жилой дом (ул. Олимпийская, 3) |  |  |  |  |  |
|  | Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 98 | 211 | 211 | 140 |
|  | Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 14 |  |  |  |
|  | Для занятий физкультурой | 2,0 | 280 |  |  |  |
|  | Для хозяйственных целей | 0,3 | 42 |  |  |  |
|  | Всего | - | 434 |  |  |  |
| 4 | Многоквартирный жилой дом (ул. Олимпийская, 9) |  |  |  |  |  |
|  | Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 219 | 940 | 940 | 312 |
|  | Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 31 |  |  |  |
|  | Для занятий физкультурой | 2,0 | 624 |  |  |  |
|  | Для хозяйственных целей | 0,3 | 94 |  |  |  |
|  | Всего | - | 968 |  |  |  |
| 5 | Многоквартирный жилой дом (ул. Олимпийская, 15) |  |  |  |  |  |
|  | Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 216 | 40 | 40 | 308 |
|  | Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 31 |  |  |  |
|  | Для занятий физкультурой | 2,0 | 616 |  |  |  |
|  | Для хозяйственных целей | 0,3 | 93 |  |  |  |
|  | Всего | - | 956 |  |  |  |
| 6 | Многоквартирный жилой дом (ул. Олимпийская, 21) |  |  |  |  |  |
|  | Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 108 | 115 | 115 | 154 |
|  | Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 16 |  |  |  |
|  | Для занятий физкультурой | 2,0 | 308 |  |  |  |
|  | Для хозяйственных целей | 0,3 | 46 |  |  |  |
|  | Для выгула собак | 0,3 | 46 |  |  |  |
|  | Всего | - | 524 |  |  |  |
| 7 | Многоквартирный жилой дом (проезд Профсоюзов, 12) |  |  |  |  |  |
|  | Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 128 | – | – | 182 |
|  | Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 18 |  |  |  |
|  | Для занятий физкультурой | 2,0 | 364 |  |  |  |
|  | Для хозяйственных целей | 0,3 | 55 |  |  |  |
|  | Для выгула собак | 0,3 | 55 |  |  |  |
|  | Всего | - | 620 |  |  |  |
| 8 | Многоквартирный жилой дом (ул. Олимпийская, 12) |  |  |  |  |  |
|  | Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 118 | – | – | 168 |
|  | Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 17 |  |  |  |
|  | Для занятий физкультурой | 2,0 | 336 |  |  |  |
|  | Для хозяйственных целей | 0,3 | 51 |  |  |  |
|  | Для выгула собак | 0,3 | 51 |  |  |  |
|  | Всего | - | 573 |  |  |  |
| 9 | Многоквартирный жилой дом (ул. Олимпийская, 14) |  |  |  |  |  |
|  | Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 102 | – | – | 145 |
|  | Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 14 |  |  |  |
|  | Для занятий физкультурой | 2,0 | 290 |  |  |  |
|  | Для хозяйственных целей | 0,3 | 44 |  |  |  |
|  | Для выгула собак | 0,3 | 44 |  |  |  |
|  | Всего | - | 494 |  |  |  |
| Проектируемая застройка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирный жилой дом |  |  |  |  |  |
|  | Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 79 | – | 384 | 112 |
|  | Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 12 |  |  |  |
|  | Для занятий физкультурой | 2,0 | 225 |  |  |  |
|  | Для хозяйственных целей | 0,3 | 34 |  |  |  |
|  | Для выгула собак | 0,3 | 34 |  |  |  |
|  | Всего | - | 384 |  |  |  |
| 2 | Многоквартирный жилой дом |  |  |  |  |  |
|  | Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 109 | – | 530 | 155 |
|  | Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 16 |  |  |  |
|  | Для занятий физкультурой | 2,0 | 311 |  |  |  |
|  | Для хозяйственных целей | 0,3 | 47 |  |  |  |
|  | Для выгула собак | 0,3 | 47 |  |  |  |
|  | Всего | - | 530 |  |  |  |
| 3 | Многоквартирный жилой дом |  |  |  |  |  |
|  | Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 79 | – | 384 | 112 |
|  | Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 12 |  |  |  |
|  | Для занятий физкультурой | 2,0 | 225 |  |  |  |
|  | Для хозяйственных целей | 0,3 | 34 |  |  |  |
|  | Для выгула собак | 0,3 | 34 |  |  |  |
|  | Всего | - | 384 |  |  |  |
| 4 | Многоквартирный жилой дом |  |  |  |  |  |
|  | Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 214 | – | 948 | 305 |
|  | Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 31 |  |  |  |
|  | Для занятий физкультурой | 2,0 | 519 |  |  |  |
|  | Для хозяйственных целей | 0,3 | 92 |  |  |  |
|  | Для выгула собак | 0,3 | 92 |  |  |  |
|  | Всего | - | 948 |  |  |  |
| 5 | Многоквартирный жилой дом |  |  |  |  |  |
|  | Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 142 | – | 691 | 203 |
|  | Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 21 |  |  |  |
|  | Для занятий физкультурой | 2,0 | 406 |  |  |  |
|  | Для хозяйственных целей | 0,3 | 61 |  |  |  |
|  | Для выгула собак | 0,3 | 61 |  |  |  |
|  | Всего | - | 691 |  |  |  |
| 6 | Многоквартирный жилой дом |  |  |  |  |  |
|  | Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 122 | – | 592 | 174 |
|  | Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 18 |  |  |  |
|  | Для занятий физкультурой | 2,0 | 348 |  |  |  |
|  | Для хозяйственных целей | 0,3 | 52 |  |  |  |
|  | Для выгула собак | 0,3 | 52 |  |  |  |
|  | Всего | - | 592 |  |  |  |
| 7 | Многоквартирный жилой дом |  |  |  |  |  |
|  | Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 182 | – | 883 | 259 |
|  | Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 26 |  |  |  |
|  | Для занятий физкультурой | 2,0 | 519 |  |  |  |
|  | Для хозяйственных целей | 0,3 | 78 |  |  |  |
|  | Для выгула собак | 0,3 | 78 |  |  |  |
|  | Всего | - | 883 |  |  |  |
| 8 | Многоквартирный жилой дом |  |  |  |  |  |
|  | Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 152 | - | 737 | 216 |
|  | Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 22 |  |  |  |
|  | Для занятий физкультурой | 2,0 | 433 |  |  |  |
|  | Для хозяйственных целей | 0,3 | 65 |  |  |  |
|  | Для выгула собак | 0,3 | 65 |  |  |  |
|  | Всего | - | 737 |  |  |  |
| 9 | Многоквартирный жилой дом |  |  |  |  |  |
|  | Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 157 | - | 761 | 223 |
|  | Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 23 |  |  |  |
|  | Для занятий физкультурой | 2,0 | 447 |  |  |  |
|  | Для хозяйственных целей | 0,3 | 67 |  |  |  |
|  | Для выгула собак | 0,3 | 67 |  |  |  |
|  | Всего | - | 761 |  |  |  |
| 10 | Многоквартирный жилой дом |  |  |  |  |  |
|  | Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 141 | - | 685 | 201 |
|  | Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 20 |  |  |  |
|  | Для занятий физкультурой | 2,0 | 402 |  |  |  |
|  | Для хозяйственных целей | 0,3 | 61 |  |  |  |
|  | Для выгула собак | 0,3 | 61 |  |  |  |
|  | Всего | - | 685 |  |  |  |
| 11 | Многоквартирный жилой дом |  |  |  |  |  |
|  | Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 215 | - | 1043 | 306 |
|  | Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 31 |  |  |  |
|  | Для занятий физкультурой | 2,0 | 613 |  |  |  |
|  | Для хозяйственных целей | 0,3 | 92 |  |  |  |
|  | Для выгула собак | 0,3 | 92 |  |  |  |
|  | Всего | - | 1043 |  |  |  |
| 12 | Многоквартирный жилой дом |  |  |  |  |  |
|  | Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 224 | - | 1088 | 320 |
|  | Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 32 |  |  |  |
|  | Для занятий физкультурой | 2,0 | 640 |  |  |  |
|  | Для хозяйственных целей | 0,3 | 96 |  |  |  |
|  | Для выгула собак | 0,3 | 96 |  |  |  |
|  | Всего | - | 1088 |  |  |  |
| 13 | Многоквартирный жилой дом |  |  |  |  |  |
|  | Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 109 | - | 530 | 155 |
|  | Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 16 |  |  |  |
|  | Для занятий физкультурой | 2,0 | 311 |  |  |  |
|  | Для хозяйственных целей | 0,3 | 47 |  |  |  |
|  | Для выгула собак | 0,3 | 47 |  |  |  |
|  | Всего | - | 530 |  |  |  |
| 14 | Многоквартирный жилой дом |  |  |  |  |  |
|  | Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 79 | - | 384 | 112 |
|  | Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 12 |  |  |  |
|  | Для занятий физкультурой | 2,0 | 225 |  |  |  |
|  | Для хозяйственных целей | 0,3 | 34 |  |  |  |
|  | Для выгула собак | 0,3 | 34 |  |  |  |
|  | Всего | - | 384 |  |  |  |
| 15 | Многоквартирный жилой дом |  |  |  |  |  |
|  | Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 79 | - | 384 | 112 |
|  | Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 12 |  |  |  |
|  | Для занятий физкультурой | 2,0 | 225 |  |  |  |
|  | Для хозяйственных целей | 0,3 | 34 |  |  |  |
|  | Для выгула собак | 0,3 | 34 |  |  |  |
|  | Всего | - | 384 |  |  |  |
| 16-83 | Блокированные жилые дома |  |  |  |  |  |
|  | Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 124 | - | 602 | 177 |
|  | Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 18 |  |  |  |
|  | Для занятий физкультурой | 2,0 | 354 |  |  |  |
|  | Для хозяйственных целей | 0,3 | 53 |  |  |  |
|  | Для выгула собак | 0,3 | 53 |  |  |  |
|  | Всего | - | 602 |  |  |  |

Зона общественного назначения

Предусмотрено взаимоувязанное сохранение общественных зданий, улично-дорожной сети, сохранение и размещение озелененных территорий общего пользования и площадок различного назначения, также пешеходных тротуаров.

Нормативные показатели плотности застройки определены согласно данным ПЗЗ для территориальных зон О1 – вид пользования для существующей застройки сохраняется.

Основные показатели плотности застройки

Нормативные показатели плотности застройки определены согласно данным ПЗЗ (Градостроительное зонирование выполнено в соответствии с проектом "Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Златоустовского городского округа" в соответствии с муниципальным контрактом N1 от 07.04.2020 г. заключенным с ПК "ГПИ Челябинскгражданпроект") для территориальной зоны:

О1:

1. Предельные показатели плотности застройки ПЗЗ не установлены, поэтому приняты в соответствии с прил.Б СП 42.13330.2016:

Коэффициент застройки – 1,0;

Коэффициент плотности застройки – 3,0.

2. Проектные показатели плотности застройки определены на основании чертежа планировки территории:

К застр. = 0,25;

К плотн. застр. = 0,5.

Производственная зона

Предусмотрено сохранение и размещение новых общественных зданий, сохранение и размещение площадок различного назначения, также пешеходных тротуаров.

Нормативные показатели плотности застройки определены согласно данным ПЗЗ для территориальных зон П2.

Основные показатели плотности застройки

Нормативные показатели плотности застройки определены согласно данным ПЗЗ для территориальной зоны:

П2:

1. Предельные показатели плотности застройки ПЗЗ не установлены, поэтому приняты в соответствии с прил.Б СП 42.13330.2016:

Коэффициент застройки – 0,6;

Коэффициент плотности застройки – 1,8.

2. Проектные показатели плотности застройки определены на основании чертежа планировки территории:

К застр. = 0,18;

К плотн. застр. = 0,35.

Зона рекреационного назначения

На территории рекреационной зоны предусматривается организация:

- прогулочной зоны в виде дорожно-тропиночной сети с различным покрытием (брусчатка, разные виды тротуарной плитки);

- велосипедная дорожка;

- система уличного освещения;

- площадок общего пользования: для отдыха взрослого населения, детских площадок;

- размещение объектов туристического назначения.

Предельные показатели плотности застройки ПЗЗ и СП 42.13330.2016 прил.Б не установлены.

Зона городских лесов

На территории зоны городских лесов предусматривается:

- сохранение природной среды;

- прогулочной зоны в виде дорожно-тропиночной сети;

Застройка зоны Р2 объектами капитального строительства не предполагается.

Зона объектов транспортного назначения

Планируемые объекты капитального строительства отсутствуют.

Таблица 12

Баланс территории

| № | Территория | Существующее положение |  | Проектное решение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га | % | Площадь, га | % |
|  | Территория - всего | 87,24 | 100 | 87,24 | 100 |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1), в т.ч.: | 0,12 | 0,1 | 0,12 | 0,1 |
|  | - транспортная инфраструктура (дороги, тротуары, велодорожка) | 0 | 0 | 0,04 | 0,04 |
|  | - озеленение, нарушенный рельеф, прочие территории | 0,12 | 0,1 | 0,08 | 0,06 |
| 2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2), в т.ч.: | 5,67 | 6,5 | 5,67 | 6,5 |
|  | - Блокированные жилые дома | 0 | 0 | 1,02 | 1 |
|  | - ОКС инженерной инфраструктуры | 0 | 0 | 0,02 | 0,0 |
|  | - транспортная инфраструктура (дороги, тротуары, велодорожка) | 0 | 0 | 1,16 | 1,3 |
|  | - озеленение, нарушенный рельеф, прочие территории | 5,67 | 6,5 | 3,47 | 4,2 |
| 3 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3), в т.ч.: | 2,72 | 3 | 2,72 | 3 |
|  | - МКД | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 |
|  | - ОКС общественного назначения | 0,03 | 0 | 0,03 | 0 |
|  | - транспортная инфраструктура (дороги, тротуары, велодорожка) | 0,8 | 1 | 1,22 | 1,5 |
|  | - озеленение, нарушенный рельеф, прочие территории | 1,49 | 2 | 1,07 | 1 |
| 4 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4), в т.ч.: | 16,63 | 19 | 17,5 | 20 |
|  | - МКД | 0,48 | 0,5 | 1,55 | 1,8 |
|  | - ОКС общественного назначения | 0,07 | 1 | 0,66 | 0,7 |
|  | - ОКС инженерной инфраструктуры | 0,006 | 0 | 0,05 | 0 |
|  | - транспортная инфраструктура (дороги, тротуары, велодорожка) | 1,6 | 2 | 8,2 | 9,3 |
|  | - озеленение, нарушенный рельеф, прочие территории | 14,47 | 15,5 | 7,04 | 8,2 |
| 5 | Многофункциональная общественно-деловая зона (О-1), в т.ч.: | 17,6 | 20 | 18,6 | 21,3 |
|  | - МКД | 0 | 0 | 0,15 | 0,2 |
|  | - ОКС общественного назначения | 1,95 | 2 | 2,03 | 2,3 |
|  | - ОКС инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,17 | 0,2 | 0,18 | 0,2 |
|  | - транспортная инфраструктура (дороги, тротуары, велодорожка) | 5,34 | 6 | 8,5 | 9,7 |
|  | - озеленение, нарушенный рельеф, прочие территории | 10,14 | 11,8 | 7,74 | 8,9 |
| 6 | Зона рекреационного назначения (Р-1), в т.ч.: | 25,58 | 29,3 | 23,45 | 26,8 |
|  | - объекты туристического назначения | 0 | 0 | 0,14 | 0,2 |
|  | - транспортная инфраструктура (дороги, тротуары, велодорожка) | 0,99 | 1 | 6,1 | 7 |
|  | - озеленение, нарушенный рельеф, прочие территории | 24,59 | 28,3 | 17,21 | 19,6 |
| 7 | Зона городских лесов (Р-2), в т.ч.: | 1,9 | 2 | 1,9 | 2 |
|  | - транспортная инфраструктура (дороги, тротуары, велодорожка) | 0 | 0 | 0,16 | 0,2 |
|  | - озеленение, нарушенный рельеф, прочие территории | 1,9 | 2 | 1,74 | 1,8 |
| 8 | Коммунально-складская зона (П2), в т.ч.: | 0,65 | 0,75 | 1,43 | 1,6 |
|  | - ОКС общественного назначения | 0 | 0 | 0,25 | 0,3 |
|  | - транспортная инфраструктура (дороги, тротуары, велодорожка) | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,71 |
|  | - озеленение, нарушенный рельеф, прочие территории | 0,35 | 0,45 | 0,58 | 0,59 |
| 9 | Зона транспортной инфраструктуры (Т), в т.ч.: | 3,07 | 3,5 | 3,07 | 3,5 |
|  | - транспортная инфраструктура (дороги, тротуары, велодорожка) | 2,05 | 2,3 | 1,9 | 2,2 |
|  | - озеленение, нарушенный рельеф, прочие территории | 1,02 | 1,2 | 1,17 | 1,3 |
| 10 | Зона инженерной инфраструктуры (И), в т.ч.: | 0,25 | 0,3 | 0,25 | 0,3 |
|  | - ОКС инженерной инфраструктуры | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | - транспортная инфраструктура (дороги, тротуары, велодорожка) | 0,1 | 0,14 | 0,15 | 0,17 |
|  | - озеленение, нарушенный рельеф, прочие территории | 0,12 | 0,13 | 0,07 | 0,1 |
| 11 | Водные объекты | 13,05 | 15,5 | 13,05 | 15,5 |

### 4.2 Предложения по формированию красных линий улиц

Красные линии – линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории.

Линии регулирования застройки – граница застройки, устанавливаемая при размещении зданий, строений и сооружений, с отступом от красной линии или от границ земельного участка.

Территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц. Это территории, предназначенные для размещения пешеходных дорожек, площадок, парковок легкового автотранспорта, озеленения, благоустройства, набережные, скверы.

Действующие красные линии на территории отсутствуют. Проектом предусматривается установление красных линий улиц местного значения в соответствии с чертежом планировки территории.

Ширина улиц в красных линиях определена в зависимости от категории улиц и состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных и наземных инженерных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений). В соответствии с Примечанием 1 к таблице11.2 СП 42.13330.2016 рекомендованная ширина в красных линиях магистральных улиц составляет 40-100 метров.

Ширина улиц в устанавливаемых красных линиях:

1. Магистральные улицы общегородского значения:

- пр. Мира – 40-44,6 м.

2. Магистральные улицы районного значения:

- Улица Олимпийская – 30-40 м;

- Улица Проектная 17 – 40-43,5 м;

- Улица Проектная 18 – 40 м;

- Улица Проектная 19 – 40 м;

3. Улицы местного значения

Улицы в жилой застройке:

- Улица 1 –15 м;

- Улица 2 – 7-19 м.

Типовые профили асимметричные и предусматривают в своем составе расположение:

- проезжей части;

- пешеходного тротуара шириной вдоль обеих сторон проезжей части;

- инженерных коммуникаций, в том числе: сеть пож.-питьевого водопровода, сеть самотечной канализации, сеть теплоснабжения, сети связи, сети газоснабжения, воздушная линия электропередачи напряжением 0,4 кВ наружного освещения, кабельные линии электропередачи 10 кВ, кабельная линия электропередачи 0,4 кВ.

Указанные расстояния исчисляются от проекции на землю наиболее выступающего элемента (части) здания или сооружения, (в том числе любого этажа, подвала, мансарды, крыльца, террасы, балкона, свеса крыши, пристройки, наружной лестницы). Выступы за красную линию балконов, эркеров, козырьков не допускаются более 2,0 метров и ниже 3,5 метров от уровня земли, только при реконструкции объекта, в остальных случаях не допускаются. Выступы за красную линию ступеней и приямков допускаются по согласованию Администрации, только при реконструкции объекта, в остальных случаях не допускаются.

### 4.3 Предложение по изменению территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования

На проектируемой территории предлагается уточнение границ территориальных зон исходя из фактического использования, формируемых земельных участков и как следствие - внесение изменений в карту градостроительного зонирования территории.

На момент проектирования рассматриваемая территория в границах проектирования согласно карте градостроительного зонирования ПЗЗ (Градостроительное зонирование выполнено в соответствии с проектом "Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Златоустовского городского округа" в соответствии с муниципальным контрактом N1 от 07.04.2020 г. заключенным с ПК "ГПИ Челябинскгражданпроект") относится к территориальным зонам:

- зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1);

- зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2);

- зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3);

- зона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж4);

- многофункциональная общественно-деловая зона (О-1);

- зона рекреационного назначения (Р-1);

- зона городских лесов (Р-2);

- коммунально-складская зона (П2);

- зона транспортной инфраструктуры (Т);

- зона инженерной инфраструктуры (И).

Существующее градостроительное зонирование не отвечает положениям проекта планировки, поэтому вносятся предложения по изменению границ территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования. Предусматривается изменение конфигурации зон О-1, Ж1, Ж2, Ж3, Ж4, П2, Р-1. Необходимо внесение изменений в градостроительный регламент в части предельного количества этажей в зоне Ж-4 - для многоэтажной застройки — от 9 и выше надземных этажей.

Организация зон предусматривается в соответствии с границами формируемых земельных участков. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне.

Данное проектное предложение является основанием для рассмотрения вопроса о внесении изменений в правила землепользования и застройки.

### 4.4 Зоны с особыми условиями использования территории

На территории имеются зоны, подлежащие градостроительному освоению с ограничениями и особыми условиями использования территории с учетом экологических и санитарно-эпидемиологических требований.

На проектируемой территории территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти установлены границы зон с особыми условиями использования территории (границы ЗОУИТ приняты согласно данным ЕГРН):

- охранная зона сооружения - газопровод среднего давления, протяженностью 27284 м (реестровый номер 74:25-6.1656);

- охранная зона волоконно-оптической линии передачи ОК737 (К708) М-19 - Златоуст, протяженностью 8,5 км (реестровый номер 74:25-6.1629);

- охранная зона сооружения - газоснабжение производственного комплекса по производству продуктов питания (реестровый номер 74:25-6.1635).

В соответствии с ГП, ПЗЗ на территории расположены ЗОУиТ:

- прибрежная защитная полоса;

- водоохранная зона;

- зона затопления;

- зона подтопления.

Проектом определены следующие прогнозируемые (ориентировочные) зоны с особыми условиями использования территории по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям:

Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) является обязательным элементом любого промышленного или сельскохозяйственного предприятия и других объектов, которые могут быть источниками химического, биологического или физического воздействия на окружающую среду и здоровье человека.

Ориентировочные санитарно-защитные зоны определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СП 42.13330.2016 и других нормативных документов. Для новых предприятий обосновывается проект расчетной (предварительной), а затем установленной (окончательной) санитарно-защитной зоны.

По своему функциональному значению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 границы санитарно-защитной зоны устанавливаются от источников химического, биологического и /или физического воздействия, либо от границы земельного участка, принадлежащего объекту для ведения хозяйственной деятельности и оформленного в установленном порядке, до ее внешней границы в заданном направлении. В границах санитарно-защитной зоны не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово- огородных участков и т.д.

Санитарно-защитные зоны от объектов инженерной инфраструктуры

В границах территории находятся объекты инженерной инфраструктуры с устанавливаемыми СЗЗ. На территории планируются:

- трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ - 10 м. Согласно прим.3 п.7.1.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений. В соответствии с аналогами, примерный размер СЗЗ совпадает с входящим напряжением.

- канализационные сооружения – 30 м. Согласно табл.7.1.13 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для насосных станций устанавливаются санитарно-защитные зоны.

- котельная – в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер СЗЗ устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух, а также на основании результатов натурных исследований и измерений, в связи с чем на графических материалах данного проекта СЗЗ от котельных не приведены.

- газорегуляторный пункт - 10 м. Согласно СТО Газпром 2-1.19-058-2006 «Инструкция по расчету и нормированию выбросов ГРС (АГРС, ГРП), ГИС» размеры СЗЗ определяются размерами охранной зоны по строительным нормам и правилам.

- торгово-развлекательный комплекс «Тарелка» - согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» устанавливается санитарно-защитная зона (СЗЗ) размером 50 м от отдельно стоящих гипермаркетов, супермаркетов, торговых комплексов и центров, предприятий общественного питания, многофункциональные комплексы.

- АЗС «Башнефть» - согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» устанавливается санитарно-защитная зона (СЗЗ) размером 50 м от автомобильной заправочной станции.

- автомойка - согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» устанавливается санитарно-защитная зона (СЗЗ) размером 50 м от мойки автомобилей с количеством постов не более 5.

Охранные зоны

Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)

В границах проектирования охранные зоны были установлены:

- вдоль воздушных линий электропередачи 6, 10 и 0,4 кВ по обе стороны от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии 10 и 2 м соответственно;

- вдоль подземных кабельных линий электропередачи 6,10 и 0,4 кВ по обе стороны от крайнего кабеля на расстоянии 1 м;

- вокруг трансформаторной подстанции 6,10/0,4 кВ - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства, ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии 10 м.

Охранная зона тепловых сетей

Охранная зона тепловых сетей устанавливается в целях сохранности их элементов и бесперебойного теплоснабжения потребителей путем проведения комплекса мер организационного и запретительного характера.

Охранная зона от теплопровода, проходящего по территории проектируемого участка, установлена в соответствии с требованиями Приказа № 197 от 17.08.1992 г. Министерства архитектуры, строительства жилищно-коммунального хозяйства РФ «Типовые правила охраны коммунальных тепловых сетей».

Размер охранной зоны тепловых сетей устанавливается вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесконтактной прокладки.

Охранные зоны газораспределительных систем

- вдоль трасс подземных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2–х метров с каждой стороны газопровода;

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется.

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов.

Водоохранные зоны

В границах территории проектирования находится водоохранная зона пруда Тарелка и река Ай. Ширина водоохранной зоны – 200 м.

Ширина прибрежной защитной полосы – 50 м.

Ширина береговой полосы общего пользования – 20 м.

В соответствии с водным законодательством на территории водоохранной зоны, устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности, в том числе градостроительной, в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод.

В пределах водоохранные зоны исключено:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений.

Движение транспортных средств организуется по проезжим частям, имеющим твердое покрытие. Стоянка транспортных средств - в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Дополнительно к видам запрещенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах водоохранных зон рек, других водных объектов в прибрежных защитных полосах, исключена:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Предусмотрено неограниченное пользование гражданами (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водного объекта для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующим экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания животного и растительного мира устанавливаются водоохранные зоны в соответствии с требованиями ст. 65 Водного кодекса РФ.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища за исключением озера, расположенного внутри болота или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта. Размеры прибрежных защитных полос устанавливаются в зависимости от одного фактора, от уклона берега водного объекта. Градации ширины прибрежных защитных полос: 30, 40, 50 метров - для водных объектов. Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

Территория расположена в зоне ограничения градостроительной деятельности по экологическим условиям согласно федеральному закону №74-ФЗ от 03.06.2006 «Водный кодекс РФ». В соответствии с водным законодательством водоохранной зоной является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности, в том числе градостроительной, в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод.

В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Зоны затопления, подтопления

Согласно материалам Генерального плана, в границах территории проектирования находятся зоны затопления, подтопления.

Зоны затопления определяются в отношении:

а) территорий, которые прилегают к незарегулированным водотокам, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) либо в результате ледовых заторов и зажоров. В границах зон затопления устанавливаются территории, затапливаемые при максимальных уровнях воды 3, 5, 10, 25 и 50-процентной обеспеченности (повторяемость 1, 3, 5, 10, 25 и 50 раз в 100 лет);

б) территорий, прилегающих к устьевым участкам водотоков, затапливаемых в результате нагонных явлений расчетной обеспеченности;

в) территорий, прилегающих к естественным водоемам, затапливаемых при уровнях воды однопроцентной обеспеченности;

г) территорий, прилегающих к водохранилищам, затапливаемых при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню воды водохранилища;

д) территорий, прилегающих к зарегулированным водотокам в нижних бьефах гидроузлов, затапливаемых при пропуске гидроузлами паводков расчетной обеспеченности.

Зоны подтопления определяются в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления, указанным в пункте 1 настоящих требований, повышение уровня грунтовых вод которых обусловливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод водных объектов.

В границах зон подтопления определяются:

а) территории сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра;

б) территории умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров от поверхности;

в) территории слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метров.

Для защиты от затопления высокими паводочными водами предусматривается обвалование защищаемой территории путем ограждения ее защитными дамбами и сплошная подсыпка территории до незатапливаемых отметок территорий нового строительства. В качестве мероприятий по защите от подтопления предусматривается организация отвода поверхностного стока и дренаж подтопляемой территории.

Способы защиты затапливаемых и подтапливаемых территорий зависят от высоты расчетного горизонта высоких вод и площади территории, подверженной затоплению, особенностей использования данной территории, ценности защищаемого жилищного фонда и промышленных предприятий и природных особенностей территории.

В качестве мероприятий по защите от затопления может использоваться следующее:

- расчистка русла и прибрежной полосы;

- строительство новых дамб обвалования;

- подсыпка территории до незатопляемых отметок.

### Схема границ территорий объектов культурного наследия. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий

### Предложение по изменению территориальных зон

## 5. Определение параметров объектов социальной инфраструктуры

При планировочной структуре планируемой и существующей застройки были предусмотрены необходимые учреждения и предприятия культурно-бытового обслуживания микрорайонного значения и первичного обслуживания.

Учреждения и предприятия на территории проектируемой застройки размещены с учетом типа застройки, численности обслуживаемого населения и общей градостроительной ситуации, включая близость других объектов обслуживания и организацию транспортных связей, предусматривая, формирование центров обслуживания, в увязке с сетью улиц и пешеходных путей.

Радиусы обслуживания учреждений и предприятий обслуживания, размещенные в жилой застройке, приняты в соответствии с МНГП и СП 42.13330.2016. Показатели территориальной доступности объектов социального и культурно-бытового обслуживания не являются их нормативными радиусами обслуживания, это рекомендации по предельно допустимому времени/расстоянию, которое человек может преодолеть без вреда для здоровья при различных климатических условиях.

С учетом численности обслуживаемого населения, в соответствии с градостроительными регламентами, а также общей градостроительной ситуации, включая близость других объектов обслуживания и организации транспортных связей, в увязке с сетью улиц и пешеходных путей предусматривается размещение учреждений и предприятий обслуживания населения на территории существующей жилой застройки, смежной с границей проектирования:

1. Объекты повседневного обслуживания (учреждения и предприятия, посещаемые населением не реже одного раза в неделю, или те, которые должны быть расположены в непосредственной близости к местам проживания и работы населения (магазины, образовательные учреждения, спортивные сооружения)).

Детские дошкольные учреждения.

Расчетный норматив обеспеченности детскими дошкольными учреждениями для территории застройки определен согласно МНГП, в соответствии с прогнозом возрастной структуры населения и составляет 70% обеспеченности детей от 1 до 7 лет. В соответствии с МНГП, расчетное количество составляет 60 мест на 1000 человек.

В соответствии с данными нормами, при предполагаемой плотности населения и согласно письму № 1795 от 30.07.2021 г. от муниципального казенного учреждения Управление образования и молодежной политики Златоустовского ГО (приложение 8) вместимость дошкольных учреждений составит 143 места.

Общеобразовательные учреждения.

Расчетный норматив обеспеченности общеобразовательными учреждениями определен согласно МНГП, в соответствии с прогнозом возрастной структуры населения и составляет 100% охвата детей в возрасте от 7 до 16 лет. В соответствии с МНГП, расчетное количество составляет 80 мест на 1000 человек.

В соответствии с данными нормами, при предполагаемой плотности населения и согласно письму № 1795 от 30.07.2021 г. от муниципального казенного учреждения Управление образования и молодежной политики Златоустовского ГО (приложение 8) вместимость школьных учреждений составит 800 мест.

2. Учреждения периодического обслуживания (учреждения и предприятия, посещаемые населением не реже одного раза в месяц (внешкольные учреждения, спортивные залы, библиотеки, жилищно-эксплуатационные организации, общественные уборные, отделение банка, отделение связи и др.)).

Объекты периодического обслуживания предусматриваются в нормативном радиусе пешеходной доступности, в составе проектируемого микрорайона и на территориях смежных с проектируемой.

3. Учреждения эпизодического обслуживания (учреждения и предприятия, посещаемые населением реже одного раза в месяц (специализированные учебные заведения, больницы, театры, концертные и выставочные залы и др.)) предусматриваются в составе городского центра.

Таблица 13

Расчёт минимальной обеспеченности учреждениями, организациями и предприятиями обслуживания

(Расчет производится в соответствии с МНГП Златоустовского городского округа)

| № | Наименование | Единица измерения | Нормативный показатель на 1 000 чел. | Существующая обеспеченность | Предусмотрено ГП | Расчетная обеспеченность на 4934 чел. | Предусмотрено проектом | Частота использования/ размещение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дошкольные образовательные организации, в т.ч. | место | 60 | Вне границ проектирования (Детский сад «Улыбка», д.с №90, д.с.№44) | - | 296 | 143 | Повседневное |
|  | Общеобразовательные школы | учащийся | 80 | Вне границ проектирования (Начальная школа и детский сад №25, средняя общеобразовательная школа №15) | - | 395 | 800 | Повседневное |
|  | Учреждения дополнительного образования детей | % от общего числа школьников | 32%, в том числе по видам: детская спортивная школа – 20%; детская школа искусств (музыкальная, хореографическая, художественная, …) – 12%. | Вне границ проектирования | - | 26 | 26 | Повседневное/ в составе городских учреждений |
|  | Межшкольное учебно-производственное предприятие | % от общего числа школьников | 8% | Вне границ проектирования | - | 7 | 0 | Повседневное/ в составе городских учреждений |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стационары всех типов со вспомогательными зданиями и сооружениями | - | Вместимость и структура устанавливается органами здравоохранения и определяется заданием на проектирование | Вне границ проектирования | - | - | 0 | Эпизодическое/ в составе городских учреждений |
|  | Поликлиника, амбулатория, диспансер (без стационара) | посещений в смену на 1000 чел. населения | Вместимость и структура устанавливается органами здравоохранения и определяется заданием на проектирование | Вне границ проектирования | - | - | 0 | Эпизодическое/ в составе городских учреждений |
|  | Станция скорой медицинской помощи | кол. спец. автомашин на 10 тыс. чел. | 1 авт. | Вне границ проектирования | - | 0 | 0 | Эпизодическое/ в составе городских учреждений |
|  | Фельдшерские или фельдшерско-акушерские пункты | объект | В соответствии с техническими регламентами | Вне границ проектирования | - | 0 | 0 | Эпизодическое/ в составе городских учреждений |
|  | Аптеки | - | В соответствии с техническими регламентами | Вне границ проектирования | - | 0 | 0 | Эпизодическое/ в составе городских учреждений |
| Объекты культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Помещения для организации досуга населения, детей и подростков (в жилой застройке) | м2 площади пола на 1000 чел. | 60 | Вне границ проектирования | - | 296 | 296 | Эпизодическое/ в составе городских учреждений |
| Объекты физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий на территории микрорайона (квартала) | м2 общей площади на 1 чел. | 80-110 | Вне границ проектирования | - | 394 | 394 | Периодическое |
|  | Спортивные залы общего пользования | м2 на 1000 чел. | 350 | Вне границ проектирования | - | 1727 | 1727 | Эпизодическое |
|  | Плоскостные сооружения | м2 на 1000 чел. | 1950 | Вне границ проектирования | - | 9621 | 9621 | Повседневное |
|  | Крытые бассейны общего пользования | м2 зеркала воды на 1000 чел. | 20-25 | Вне границ проектирования | - | 99 | 0 | Периодическое |
| Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Магазины, в том числе: | м2 торговой площади на 1 тыс. чел. | 310 | - |  | 1530 | 1530 | Повседневное/ Эпизодическое |
|  | Продовольственные | м2 торговой площади на 1 тыс. чел. | 60 | В границах проектирования: Продуктовый магазин «Пятерочка», Продуктовый магазин «Spar» | - | 296 | 296 | Эпизодическое/ в составе городских учреждений |
|  | Непродовольственные | м2 торговой площади на 1 тыс. чел. | 80 | В границах проектирования | - | 395 | 395 | Повседневное/ |
|  | Объекты общественного питания | кол. мест на 1 тыс.чел. | 40-60 | В границах проектирования: Кофейня «КофеОн», Кофейня «Пенка», Кофейня «Beavers Coffee» | - | 198 | 198 | Эпизодическое/ в составе городских учреждений |
|  | Объекты бытового обслуживания: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | для обслуживания населения | кол. рабочих мест на 1 тыс. чел. | 4 | В границах проектирования | - | 20 | 20 | Повседневное |
|  | для обслуживания предприятий | кол. рабочих мест на 1 тыс. чел. | 3 | В границах проектирования | - | 15 | 15 | Повседневное |

Вид, наименование, перечень учреждений, организаций и предприятий обслуживания, не указанных в данной таблице, принимаются в соответствии с заданием на проектирование на основании приложения Д СП 42.13330.2016.

Благоустройство и озеленение

Существующее расположение зеленых насаждений общего пользования носит дисперсный характер.

Проектом предусматривается комплексное благоустройство и озеленение территории. В благоустройство территории входит:

- строительство проезжих частей, пешеходных тротуаров;

- наружное освещение;

- обустройство элементов улично-дорожной сети и пешеходной инфраструктуры;

- озеленение;

- адаптация среды и застройки для маломобильных групп населения;

- формирование детских площадок, мест отдыха взрослого населения;

- сохранение естественных зеленых насаждений;

- озеленение санитарно-защитных зон.

К озелененным территориям, относятся части участков, которые не застроены строением или строениями и не предназначены для использования для проезжей части, парковки или тротуара и при этом: покрыты зелеными насаждениями, водоемами, доступными для всех пользователей объектов, расположенных на земельном участке или в квартале. Озелененная территория земельного участка может быть оборудована:

а) площадками для отдыха взрослых;

б) детскими площадками;

в) открытыми спортивными площадками.

По функциональному назначению зеленые насаждения подразделяются на виды:

Зеленые насаждения общего пользования:

- озеленение зон отдыха;

- озеленение вдоль улиц.

Зеленые насаждения ограниченного пользования:

- в санитарно-защитной зоне;

- на территории объектов общественно-делового назначения.

Основными структурными элементами системы озеленения территории является проектное озеленение вдоль улиц.

В соответствии с п.7.5 СП 42.13330.2016 при проектировании жилой застройки следует предусматривать размещение площадок общего пользования различного назначения в объеме не менее 10% общей площади квартала (микрорайона) жилой зоны.

Согласно ПЗЗ (Градостроительное зонирование выполнено в соответствии с проектом "Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Златоустовского городского округа" в соответствии с муниципальным контрактом N1 от 07.04.2020 г. заключенным с ПК "ГПИ Челябинскгражданпроект"):

Коэффициент озеленения территории для зон Ж-2, Ж-3, Ж-4, О-1, в соответствии с табл. 9.2 СП 42.13330.2016 площадь озелененных территорий общего пользования городских и сельских поселений составляет 12 кв.м/чел.

Коэффициент озеленения территории для зоны Т, следует принимать минимальную площадь озеленения в зависимости от ширины зоны с учетом экологических норм и архитектурно-планировочных условий в соответствии с п. 8.6. СП. 42.13330.2016.

Коэффициент озеленения территории для зон Ж-1, П-2, Р-1, Р-2, И, – не установлен.

Обеспеченность зелёными насаждениями территориальных зон на расчётный срок составит 39,91 га (45,7%).

Для озеленения улиц и площадок характерно преобладание низкой растительности с большим удельным весом газонов и рядовыми посадками древесных и кустарниковых пород. Ассортимент деревьев и кустарников предусматривать из пород, хорошо приспособленных к данным климатическим условиям.

### Вариант планировочного решения застройки территории

## 6. Определение параметров объектов транспортной инфраструктуры

### 6.1 Транспорт и улично-дорожная сеть.

На расчетный срок предусмотрено развитие улично-дорожной сети в увязке планируемой территории с существующей сетью внешнего транспорта и транспортной инфраструктурой, предусмотренной генеральным планом, запроектированной в виде непрерывной системы с учетом интенсивности транспортного и пешеходного движения.

Связь территории с внешней сетью осуществляется через автомагистрали местного значения:

- через магистральную улицу общегородского значения регулируемого движения – проспект Мира;

- через магистральную улицу районного значения – ул. Олимпийская.

При проектировании организации транспортного обслуживания застроенной территории учитывалось:

- наличие существующей уличной сети;

- существующие транспортные связи, их загруженность;

- размеры и конфигурация территории;

- тип образования (микрорайон, квартал);

- характер застройки (общественные здания);

- градостроительные и природные условия.

Для решения основных планировочных и градостроительных задач, были предусмотрены мероприятия по формированию транспортных связей территорий перспективной застройки с существующей магистральной сетью населенного пункта.

При организации транспортного обслуживания населения застройки была ориентация на использование пассажирских автомобилей (легковые, автобусы) при поездках с различными целями.

Грузовой автотранспорт не выделен из общего транспортного потока.

### 6.2 Улицы и дороги

Проектом планировки предусмотрено развитие улично-дорожной сети в увязке планируемой территории с существующей и проектируемой сетью внешнего транспорта и транспортной инфраструктурой, предусмотренной генеральным планом, запроектированной в виде непрерывной системы с учетом интенсивности транспортного и пешеходного движения.

Существующее положение

Транспортные связи проектируемой территории с планировочными районами города осуществляются через проспект Мира и ул. Олимпийская.

Проектное предложение

Улицы являются основными транспортными и функционально-планировочными осями территории. Они обеспечивают транспортное обслуживание собственно застройки и не осуществляют пропуск транзитных общегородских транспортных потоков. Конфигурация транспортной сети преимущественно прямоугольная.

Обеспечение подъездов к зданиям будет осуществляться с помощью проектируемых улиц и проездов на территории. Движение внутри территории предполагается преимущественно с использованием легкового автомобильного транспорта, пешеходным. Внутридворовое пространство ограничено от парковочным мест и транспорта, предусматривается проезд для обслуживания застройки спецтранспортом, для обеспечения проезда пожарных машин, хозяйственных целей. Планировочное решение застройки обеспечивает проезд ко всем зданиям и сооружениям. Проектируемые улицы районного значения являются основными транспортными и функционально-планировочными осями территории. Они обеспечивают транспортное обслуживание собственно застройки и не осуществляют пропуск транзитных общегородских транспортных потоков.

Классификация улиц и дорог принята в соответствии с ГП, их параметры – в соответствии с СП 42.13330.2016. Ширина проектируемых улиц определена в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом проектируемых подземных и наземных инженерных коммуникаций, и санитарно-гигиенических требований, и требований гражданской обороны.

Проектное планировочное решение не предусматривает движение транзитного автотранспорта по территории.

1. Магистральные улицы общегородского значения:

Основное назначение: связывают районы города между собой.

- пр. Мира:

Ширина проезжей части – 15 м;

Число полос движения – 4;

Ширина полосы движения – 3,5 м;

Расчетная скорость движения – 80 км/ч.

2. Магистральные улицы районного значения:

Основное назначение: Транспортная и пешеходная связи в пределах жилых районов, выходы на другие магистральные улицы.

- Улица Олимпийская:

Ширина основной проезжей части – 7 м;

Количество полос движения – 2;

Ширина полосы движения – 3,5 м;

Расчетная скорость движения – 60 км/ч.

- Улица Проектная 17:

Ширина основной проезжей части – 6,5 м;

Количество полос движения – 2;

Ширина полосы движения – 3,25 м;

Расчетная скорость движения – 60 км/ч.

- Улица Проектная 18:

Ширина основной проезжей части – 6,5 м;

Количество полос движения – 2;

Ширина полосы движения – 3,25 м;

Расчетная скорость движения – 60 км/ч.

- Улица Проектная 19:

Ширина основной проезжей части – 6,5 м;

Количество полос движения – 2;

Ширина полосы движения – 3,25 м;

Расчетная скорость движения – 60 км/ч.

2. Улицы в жилой застройке:

Основное назначение: Транспортные и пешеходные связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на улицы общегородского и районного значения.

- Улица 1:

Ширина проезжей части – 6,0 м;

Число полос движения – 2;

Ширина полосы движения – 3,5 м;

Расчетная скорость движения – 30 км/ч;

- Улица 2:

Ширина проезжей части – 6,0 м;

Число полос движения – 2;

Ширина полосы движения – 3,5 м;

Расчетная скорость движения – 30 км/ч;

Радиусы закругления проезжей части улиц и проездов по кромке тротуаров и обочин предусмотрены для магистральных улиц – 8 м, для проездов – 6 м (согласно МНГП).

### 6.3 Пешеходное движение

На территории застройки сформирована непрерывная система пешеходных коммуникаций, включающая пешеходное пространство общественного назначения, тротуары вдоль проезжей части уличной сети. Система пешеходных пространств и коммуникаций планировочно и функционально объединяет территорию застройки, обеспечивая удобство, безопасность и комфорт пешеходных передвижений.

Тротуары предусмотрены с обеих сторон от оси улиц.

Ширина пешеходной части тротуаров:

- пр. Мира – 3,0 м.

- Улиц Олимпийская, Проектная 17, Проектная 18, Проектная 19 – 2,0-3,0 м.

Система пешеходных связей на территории обеспечивает доступ к оборудованным площадками для остановки общественного транспорта, предназначенного для перевозки детей и площадкам общего пользования.

### 6.4 Велосипедное движение

На территории в границах проектирования велосипедное движение предусматривается в виде велосипедных дорожек вдоль улиц шириной 3 м. Предусматриваются стоянки велосипедов на территории общественных объектов и рекреационных зон.

### 6.5 Общественный пассажирский транспорт

Основными видами транспорта для пассажирских внутрихозяйственных связей является рейсовый (маршрутный) автобус и индивидуальный легковой автомобиль.

Линии наземного общественного пассажирского транспорта предусматриваются на улицах с организацией движения транспортных средств в общем потоке.

В соответствии с МНГП дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта не более 400 м. Максимальное расстояние между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта – 400-600 метров.

Автобус

Развитие маршрутной сети автобусного транспорта предусматривается по магистральной сети. По Улице Проектная 18 предусмотрено размещение остановок общественного транспорта. Общее количество остановочных пунктов – 3 автобусных, двусторонних остановочных комплексов и 1 двусторонний трамвайный.

### 6.6 Сооружения и устройства для хранения транспорта

Потребность в автостоянках, для проживающих в границах проектирования, определена в соответствии с МНГП об уровне автомобилизации. Согласно этим данным, уровень автомобилизации на расчетный срок составит 200 авт./1000 жит.

Для хранения легковых автомобилей постоянного населения территорий жилой застройки проектом предусмотрены открытые и закрытые стоянки и автостоянки, расположенные на придомовой территории индивидуального жилищного строительства. На территории проектирования размещаются открытые приобъектные автостоянки для временного хранения, при соблюдении нормативных требований обеспеченности придомовых территорий элементами благоустройства по площади и наименованиям. Расстояния от автостоянок до зданий различного назначения приняты не менее приведенных в таблице 4.1.1. СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Общие решения в части размещения машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта:

а) открытые наземные стоянки хранения автомобилей для многоквартирной жилой застройки за пределами дворовой территории;

б) закрытые подземные стоянки (гаражи) хранения автомобилей для элитной многоквартирной жилой застройки;

в) открытые наземные стоянки для проектируемых учреждений, и предприятий обслуживания.

Проектом предусмотрено 100 % обеспечение надземными и подземными стоянками для хранения автомобилей в пределах отведенных земельных участков.

Стоянки хранения автомобилей предусматриваются из расчета не менее чем для 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей, при условии сезонного хранения не более 10% автомобилей за пределами селитебной территории (прим.1 табл.11.8 СП 42.13330.2016).

Расчет необходимого количества машино-мест для блокированной жилой застройки

Расчет обеспеченности стоянками:

N = Н х К х 0,9, где:

N – количество машиномест для постоянного хранения;

Н – расчетное количество квартир на расчетный срок;

К – количество машино-мест на квартиру;

0,9 – коэффициент с учетом сезонного хранения.

Предусмотрено 68х1,2х0,9=74 машино-мест.

Проектом предусмотрено 100 % обеспечение надземными стоянками для хранения автомобилей в пределах отведенных земельных участков.

Предусмотрены разрывы от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Расчет обеспеченности постоянными стоянками:

На территории жилых микрорайонов предусматриваются места для хранения автомобилей из расчета 1,2 машино-место – 1 квартира (согласно табл.11.8 СП 42.13330.2016).

Для сохраняемой жилой застройки принято 1 машино-место – 1 квартира.

Для жилых домов по уровню комфортности бизнес-класса предусматриваются места для хранения автомобилей из расчета 2 машино-место – 1 квартира.

Расчет необходимого количества машино-мест для многоквартирной жилой застройки

Таблица 14

Расчет стоянок автомобилей

| № по эксп. | Объект | Кол-во квартир | Кол-во жителей | Расчетное кол-во стоянок постоянного хранения | Предусмотрено стоянок постоянного хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сохраняемая застройка |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирный жилой дом (проспект Мира, 30) | 126 | 271 | 126 | 125 | - |
| 2 | Многоквартирный жилой дом (проспект Мира, 28) | 70 | 112 | 70 | 74 | - |
| 3 | Многоквартирный жилой дом (ул. Олимпийская, 3) | 72 | 140 | 72 | 78 | - |
| 4 | Многоквартирный жилой дом (ул. Олимпийская, 9) | 145 | 312 | 145 | 159 | - |
| 5 | Многоквартирный жилой дом (ул. Олимпийская, 15) | 144 | 308 | 144 | 157 | - |
| 6 | Многоквартирный жилой дом (ул. Олимпийская, 21) | 79 | 154 | 79 | 86 | - |
| 7 | Многоквартирный жилой дом (проезд Профсоюзов, 12) | 91 | 182 | 91 | 99 | - |
| 8 | Многоквартирный жилой дом (ул. Олимпийская, 12) | 87 | 168 | 87 | 95 | - |
| 9 | Многоквартирный жилой дом (ул. Олимпийская, 14) | 87 | 145 | 87 | 94 | - |
|  | Итого: | - | - | 901 | 967 | - |
| Проектируемая застройка |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирный элитный жилой дом | 43 | 112 | 86 | 91 | Предусмотрены подземные для постоянного хранения |
| 2 | Многоквартирный элитный жилой дом | 60 | 155 | 120 | 127 |  |
| 3 | Многоквартирный элитный жилой дом | 43 | 112 | 86 | 91 |  |
| 4 | Многоквартирный жилой дом | 118 | 305 | 142 | 155 | - |
| 5 | Многоквартирный жилой дом | 79 | 203 | 95 | 104 | - |
| 6 | Многоквартирный жилой дом | 67 | 174 | 81 | 89 | - |
| 7 | Многоквартирный жилой дом | 100 | 259 | 120 | 131 | - |
| 8 | Многоквартирный жилой дом | 84 | 216 | 101 | 111 | - |
| 9 | Многоквартирный жилой дом | 86 | 223 | 104 | 114 | - |
| 10 | Многоквартирный жилой дом | 78 | 201 | 94 | 103 | - |
| 11 | Многоквартирный жилой дом | 118 | 306 | 142 | 155 | - |
| 12 | Многоквартирный жилой дом | 124 | 320 | 149 | 163 | - |
| 13 | Многоквартирный элитный жилой дом | 60 | 155 | 120 | 127 | Предусмотрены подземные для постоянного хранения |
| 14 | Многоквартирный элитный жилой дом | 43 | 112 | 86 | 91 |  |
| 15 | Многоквартирный элитный жилой дом | 43 | 112 | 86 | 91 |  |
|  | Итого: | - | - | 1612 | 1743 | - |
|  | Всего: | - | - | 2513 | 2711 | - |

Проектом предусмотрено 100 % обеспечение наземными стоянками для хранения автомобилей.

Таблица 15

Расчет приобъектных стоянок автомобилей для общественных зданий и сооружений

(в соответствии с табл. 13 РНГП, СП 42.13330.2016)

| № по эксп. | Объект | Емкость | Расчетная единица |  | Число м/мест на расчетную единицу | Необходимое кол-во м/мест | Предусмотрено проектом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сохраняемая застройка |  |  |  |  |  |  |  |
| Общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Офисный центр (проспект Мира, 28а) | 2 424,2 м2 | 60 м2 общей площади |  | 1 | 41 | 41 |
| 11 | Торговый центр «Торговая галерея» (ул. Олимпийская, 5) | 998,9 м2 торг. площади | 50 м2 торг. площади |  | 1 | 20 | 20 |
| 12 | Торговый центр (проезд Профсоюзов, 12а) | 263 м2 торг. площади | 50 м2 торг. площади |  | 1 | 6 | 6 |
| 13 | Магазин непродовольственных товаров (проезд Профсоюзов, 12б) | 234,3 м2 торг. площади | 70 м2 торг. площади |  | 1 | 4 | 4 |
| 14 | Торговый центр (ул. Олимпийская, 12а) | 812,6 м2 торг. площади | 50 м2 торг. площади |  | 1 | 17 | 17 |
| 15 | Торгово-развлекательный комплекс «Тарелка» (посёлок Айский, 70) | 17 362,4 м2 торг. площади | 50 м2 торг. площади |  | 1 | 348 | 348 |
| 16 | Ресторан быстрого питания «Автобургер» (проспект Мира, 32а) | 252,56 м2/до 50 мест | 5 посадочных мест |  | 1 | 10 | 10 |
|  |  |  |  |  | Итого: | 446 | 446 |
| Проектируемая застройка |  |  |  |  |  |  |  |
| Общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Дошкольная образовательная организация | 7 преподавателей |  | 3 преподавателя, занятые в одну смену | 1 | 3 | 3 |
| 85 | Средняя общеобразовательная организация | 40 преподавателей |  | 3 преподавателя, занятые в одну смену | 1 | 14 | 14 |
| 86 | Административное здание | 1728 м2 общей площади |  | 120 м2 общей площади | 1 | 15 | 15 |
| 87 | Пожарное ДЕПО | 200 работников |  | 8 работающих в двух смежных сменах, чел. | 1 | 25 | 25 |
| 88 | Административное здание | 2080 м2 общей площади |  | 120 м2 общей площади | 1 | 18 | 18 |
|  |  |  |  |  | Итого: | 75 | 75 |
| Объекты туристического назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| 89-97 | Объекты туризма | 63 отдыхающ. |  | 100 отдыхающих и обслуживающего персонала | 3-5 | 5 | 5 |
|  |  |  |  |  | Всего: | 526 | 526 |

*вместимость стоянок, их расположение уточнить на следующей стадии проектирования после уточнения состава общественных зданий.

Примечание:

1. Согласно методическим рекомендациям по совместному использованию парковочных мест для объектов капитального строительства различного функционального назначения (Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, 2017 г.) при проектировании стоянок для обслуживания группы объектов с различным режимом суточного функционирования допускается снижение расчетного числа машино-мест по каждому объекту в отдельности. Количество машино-мест, на которое может быть снижено общее количество машино-мест без снижения нормативной обеспеченности объекта машино-местами ориентировочно может составлять до 25%.

Рекомендуется предусматривать двойное использование автостоянок: в дневное время для работающих и посетителей ближайших учреждений обслуживания и в ночное время для жителей ближайших жилых домов.

Расчётное количество парковочных мест для проектируемой многоквартирной жилой застройки 1612 м/м, размещено 1743 м/м, из которых 584 м/м для элитного жилья предусмотрено разместить в подземном паркинге. Для остальной застройки необходимо 1159 м/м. На данном этапе для проектируемой жилой застройки размещены все парковочные места согласно расчету.

Для блокированной жилой застройки хранение личного автотранспорта предусмотрено на участке. Для гостевой стоянки блокированной жилой застройки предусмотрено 20 м/м.

Расчётное количество парковочных мест для сохраняемой многоквартирной жилой застройки 981 м/м. На данном этапе для сохраняемой жилой застройки размещено 986 м/м, с учётом двойного использования автостоянок: в дневное время для работающих и посетителей ближайших учреждений обслуживания и в ночное время для жителей ближайших жилых домов.

От наземных автостоянок устанавливается санитарный разрыв до фасадов жилых домов и площадок для игр детей, отдыха и занятия физкультурой взрослого населения принятые не менее приведенных в таблице 4.1.1. СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Габариты машино-места на открытых стоянках приняты (с учетом минимально допустимых зазоров безопасности) - 5,3х2,5 м; для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, - 6,0х3,6 м (согласно СП 113.13330.2012 п. 5.1.5). Габариты гаражей бокового типа приняты - 6,0 х 4,0 м. На автостоянках предусмотрено 10 % мест для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле–коляске не далее 50 м от входа в жилое здание.

На автостоянках предусмотрено 10 % мест для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле–коляске не далее 50 м от входа.

Сооружения и устройства для обслуживания транспорта

На расчетный срок проектом не предусматривается строительство новых сооружений и устройств, для обслуживания транспорта на проектируемой территории. Сооружения транспорта предусмотрены в пределах транспортной доступности.

### Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, схема организации улично-дорожной сети

### Поперечные профили. 
Профиль 1-1

## 7. Определение параметров объектов инженерной инфраструктуры

Согласно топографической съемке на территории в границах проектирования проложены существующие инженерные сооружения и коммуникации: линии электропередачи, трансформаторные подстанции, линии связи, тепловые сети, сети водопровода и канализации, канализационная насосная станция "Турист" (КНС), газопроводы. Предусматривается развитие инженерной инфраструктуры, которое включает строительство новых инженерных сетей и сооружений, организацию зон с особыми условиями использования территории этих объектов.

Предполагается полное санитарно-техническое благоустройство проектируемой застройки. Выбор проектных инженерных решений производился в соответствии с техническими условиями на инженерное обеспечение территории, выдаваемыми соответствующими органами, ответственными за эксплуатацию местных инженерных сетей.

Сети, попадающие под застройку, предполагаются к сохранению с необходимой реконструкцией вдоль проектируемых улиц и проездов.

### 7.1 Водоснабжение

Существующее положение

В границах проектирования территории расположены магистральные сети хозяйственно-питьевого водопровода вдоль пр. Мира и ул. Олимпийская. Существующие жилая и общественная застройка подключены к тупиковым системам централизованного водоснабжения, объединенные для хозяйственно питьевых, производственных и противопожарных нужд.

Проектные решения

Хозяйственно-питьевой водопровод обеспечивает водой хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды. Существующая система водоснабжения требует реконструкции в рамках обеспечения водой всего населенного пункта. В соответствии с письмом №407 от 9.08.21 от МУП «Водоснабжение ЗГО» магистральный водопровод по ул. Олимпийская находится в аварийном состоянии и требует капитального ремонта, с увеличением пропускной способности. Предполагается полное санитарно-техническое благоустройство проектируемой застройки, здания оборудуются водопроводом, объединенным с противопожарным с вводом в дома.

Проектом предусматривается строительство по проектируемым улицам кольцующего водопровода с целью обеспечения новой жилой застройки и реконструкция магистрального водопровода вдоль ул. Олимпийская с целью увеличения диаметра труб водопровода и пропускной способности. Точки подключения предусмотрены в существующих колодцах, расположенных на существующем магистральном водопроводе по пр. Мира и ул. Олимпийская.

При рабочем проектировании выполнить расчет водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.

Горячее водоснабжение обеспечивает горячей водой бытовые и производственные нужды. Приготовление горячей воды осуществляется во встроенных бойлерных.

Технические решения по водоснабжению и нормы расхода воды потребителями приняты в соответствии с СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий», СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования», РНГП.

Таблица 16

Расчет расхода воды потребителями

| № по эк. | Водопотребители | Расчетная единица | Емкость | Расхода воды потребителями |  | Расход воды на пожаротушение зданий на один пожар, л/с наружное пожаротушение внутреннее пожаротушение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Норма расхода воды ( м3 /сут) | Расчет расхода воды ( м3 /сут) |  |
| Сохраняемая застройка |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирный жилой дом (проспект Мира, 30) | 1 человек | 271 | 0,3 | 81,3 | 20 л/с не требуется |
| 2 | Многоквартирный жилой дом (проспект Мира, 28) | 1 человек | 112 | 0,3 | 33,6 | 15 л/с не требуется |
| 3 | Многоквартирный жилой дом (ул. Олимпийская, 3) | 1 человек | 140 | 0,3 | 42 | 15 л/с не требуется |
| 4 | Многоквартирный жилой дом (ул. Олимпийская, 9) | 1 человек | 312 | 0,3 | 93,6 | 20 л/с не требуется |
| 5 | Многоквартирный жилой дом (ул. Олимпийская, 15) | 1 человек | 308 | 0,3 | 92,4 | 20 л/с не требуется |
| 6 | Многоквартирный жилой дом (ул. Олимпийская, 21) | 1 человек | 154 | 0,3 | 46,2 | 15 л/с не требуется |
| 7 | Многоквартирный жилой дом (проезд Профсоюзов, 12) | 1 человек | 182 | 0,3 | 54,6 | 15 л/с не требуется |
| 8 | Многоквартирный жилой дом (ул. Олимпийская, 12) | 1 человек | 168 | 0,3 | 50,4 | 15 л/с не требуется |
| 9 | Многоквартирный жилой дом (ул. Олимпийская, 14) | 1 человек | 145 | 0,3 | 43,5 | 15 л/с не требуется |
|  | Итого: | - | - | - | 537,6 | 20 л/с не требуется |
| Общественные здания |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Офисный центр (проспект Мира, 28а) | 1 работающий | 352 | 0,012 | 4,22 | 20 л/с 1 х 2,5 л/с |
| 11 | Торговый центр «Торговая галерея» (ул. Олимпийская, 5) | 20 м2 торгового зала | 998,9 | 0,25 | 12,49 | 15 л/с 1 х 2,5 л/с |
| 12 | Торговый центр (проезд Профсоюзов, 12а) | 20 м2 торгового зала | 263 | 0,25 | 3,29 | 10 л/с не требуется |
| 13 | Магазин непродовольственных товаров (проезд Профсоюзов, 12б) | 20 м2 торгового зала | 234,3 | 0,012 | 0,14 | 10 л/с не требуется |
| 14 | Торговый центр (ул. Олимпийская, 12а) | 20 м2 торгового зала | 812,6 | 0,25 | 10,16 | 15 л/с 1 х 2,5 л/с |
| 15 | Торгово-развлекательный комплекс «Тарелка» (посёлок Айский, 70) | 20 м2 торгового зала | 17 362,4 | 0,25 | 217,03 | 30 л/с 2 х 2,5 л/с |
| 16 | Ресторан быстрого питания «Автобургер» (проспект Мира, 32а) | 1 условное блюдо, в т.ч. 2 л на мытье | 594 | 0,012 | 7,13 | 10 л/с не требуется |
|  | Итого: | - | - | - | 254,5 | 30 л/с 2 х 2,5 л/с |
| Сооружения транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Автозаправочная станция (Башнефть АЗС №74-044) | 1 работник | 5 | 0,02 | 0,1 | 15 л/с не требуется |
| 18 | Автомойка | 1 автомобиль/сут. | 7 | 0,2 | 1,4 | 10 л/с не требуется |
|  | Итого: | - | - | - | 1,5 | - |
| Проектируемая застройка |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирный элитный жилой дом | 1 человек | 112 | 0,3 | 33,6 | 20 л/с 2 х 2,5 л/с |
| 2 | Многоквартирный элитный жилой дом | 1 человек | 155 | 0,3 | 46,5 | 25 л/с 2 х 2,5 л/с |
| 3 | Многоквартирный элитный жилой дом | 1 человек | 112 | 0,3 | 33,6 | 20 л/с 2 х 2,5 л/с |
| 4 | Многоквартирный жилой дом | 1 человек | 305 | 0,3 | 91,5 | 25 л/с 2 х 2,5 л/с |
| 5 | Многоквартирный жилой дом | 1 человек | 203 | 0,3 | 60,9 | 25 л/с 2 х 2,5 л/с |
| 6 | Многоквартирный жилой дом | 1 человек | 174 | 0,3 | 52,2 | 25 л/с 2 х 2,5 л/с |
| 7 | Многоквартирный жилой дом | 1 человек | 259 | 0,3 | 77,7 | 25 л/с 2 х 2,5 л/с |
| 8 | Многоквартирный жилой дом | 1 человек | 216 | 0,3 | 64,8 | 20 л/с не требуется |
| 9 | Многоквартирный жилой дом | 1 человек | 223 | 0,3 | 66,9 | 20 л/с не требуется |
| 10 | Многоквартирный жилой дом | 1 человек | 201 | 0,3 | 60,3 | 25 л/с 2 х 2,5 л/с |
| 11 | Многоквартирный жилой дом | 1 человек | 306 | 0,3 | 91,8 | 25 л/с 2 х 2,5 л/с |
| 12 | Многоквартирный жилой дом | 1 человек | 320 | 0,3 | 96 | 25 л/с 2 х 2,5 л/с |
| 13 | Многоквартирный элитный жилой дом | 1 человек | 155 | 0,3 | 46,5 | 25 л/с 2 х 2,5 л/с |
| 14 | Многоквартирный элитный жилой дом | 1 человек | 112 | 0,3 | 33,6 | 20 л/с 2 х 2,5 л/с |
| 15 | Многоквартирный элитный жилой дом | 1 человек | 112 | 0,3 | 33,6 | 20 л/с 2 х 2,5 л/с |
|  | Итого: | - | - | - | 889,5 | 25 л/с 2 х 2,5 л/с |
| Блокированные жилые дома |  |  |  |  |  |  |
| 32-71 | Таунхаусы (1 очередь) | 1 человек | 104 | 0,3 | 31,2 | 10 л/с не требуется |
| 16-31, 72-83 | Таунхаусы (2 очередь) | 1 человек | 73 | 0,3 | 21,9 | 10 л/с не требуется |
|  | Итого: | - | - | - | 53,1 | 10 л/с не требуется |
| Общественные здания |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Дошкольная образовательная организация | 1 ребенок | 143 | 0,06 | 8,58 | 15 л/с 1 х 2,5 л/с |
| 85 | Средняя общеобразовательная организация | 1 учащийся и 1 преподаватель | 800+40 | 0,016 | 13,44 | 20 л/с 1 х 2,5 л/с |
| 86 | Административное здание | 1 работающий | 173 | 0,012 | 2,08 | 15 л/с 1 х 2,5 л/с |
| 87 | Пожарное ДЕПО | 1 работающий | 200 | 0,012 | 2,40 | 15 л/с 1 х 2,5 л/с |
| 88 | Административное здание | 1 работающий | 208 | 0,012 | 2,50 | 15 л/с 1 х 2,5 л/с |
|  | Итого: | - | - | - | 29,0 | 20 л/с 1 х 2,5 л/с |
| Объекты туристического назначения |  |  |  |  |  |  |
| 89-97 | Объекты туризма | 1 человек | 24 | 0,3 | 7,2 | 10 л/с не требуется |
|  | Всего: | - | - | - | 1772,4 | 20 л/с 1 х 2,5 л/с |

Вопросы обеспечения пожарной безопасности, требования к источникам пожарного водоснабжения, расчетные расходы воды на пожаротушение объектов, расчетное количество одновременных пожаров, минимальные свободные напоры в наружных сетях водопроводов, расстановку пожарных гидрантов на сети, категорию зданий, сооружений, строений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности следует принимать согласно Федеральному закону от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также СП 8.13130, СП 10.13130.

Расход воды на наружное пожаротушение

Расчетные данные по расходу воды на пожаротушение приняты в соответствии с СП 8.13130.2020. Расход воды на наружное пожаротушение на все поселение на один пожар – 40 л/с (застройка зданиями высотой 3 этажа и выше независимо от степени их огнестойкости и при числе жителей более 100, но не более 200). Расчетное количество одновременных пожаров – 3.

Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов на водопроводной сети. Водопроводная сеть выполнена кольцевой. Пожарные гидранты рекомендуется размещать согласно требованиям СП 31.13330.2012 через каждые 120 м и их размещение уточняется на следующих стадиях проектирования.

Поливочный водопровод

Норма на полив принята на основании п.5.3 СП 31.13330.2012. Полив зеленых насаждений выполнен централизованно путем подключения к центральному водопроводу. Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя следует принимать 50...90 л/сут.

Расход воды на поливку территорий: 4934 х 0,05 м3/сут. = 246,7 м3/сут.

Технический водопровод

Технический водопровод отсутствует, развитие системы технического водоснабжения не предусматривается.

### 7.2 Водоотведение

Существующее положение

Согласно ГП в настоящее время система водоотведения г. Златоуст находится на низком уровне и не соответствует предъявленным санитарным требованиям. Хозяйственно-бытовые сточные воды от жилых районов города, обеспеченных централизованной канализацией, собираются внутриквартальными канализационными самотечными сетями в магистральные коллекторы и далее семью районными канализационными станциями перекачиваются на главную канализационную стацию (КНС) «Кварцит». От КНС «Кварцит» стоки перекачиваются по напорному коллектору в одну нитку на существующие очистные сооружения бытовой канализации (ОСК).

Сброс очищенных сточных вод осуществляется по отводящему коллектору в р. Ай в районе шлаковых отвалов. Характер очищенных стоков – недостаточно-очищенные. В связи с тем, что производительность существующих ОСК недостаточна, часть стока сбрасывается в р. Ай без очистки.

В границах Проекта планировки проложены самотечные коллекторы хозяйственно-бытовой канализации в направлении от южной и западной границы проектирования к канализационной насосной станции "Турист" (КНС). Существующие многоквартирная жилая и общественная застройка подключена к данным сетям водоотведения по самотечным коллекторам. Коллекторы хозяйственно-бытовой самотечной и напорной канализации в направлении от поселка Айского к КНС "Турист".

Необходимо строительство и реконструкция централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации.

Проектные решения

На 1 очередь предусматривается реконструкция канализационной насосной станции "Турист" для увеличения пропускной способности. На расчетный срок реализации проектных решений и строительства предусматривается оборудование централизованной канализацией жилых и общественных зданий через подключение к проектируемым сетям бытовой канализации с дальнейшим сбросом в очистные сооружения города.

Подключение объектов проектируемой застройки к существующим инженерным сетям осуществлять в соответствии с техническими условиями (ТУ). Подключение планируемых сетей водоотведения предусматривается с дальнейшим сбросом канализации через реконструируемую КНС в очистные сооружения системы канализации г. Златоуст. Проектом также предусматривается реконструкция существующей системы водоотведения с заменой ветхих сетей и перенос сетей, попадающих под новую планировочную структуру.

Канализационные стоки проектируемой территории отводятся самотечными сетями бытовой канализации.

Объем водоотведения равен объему водопотребления.

Водоотведение всего в границах проектирования составит – 1772,4 м.куб/сут.

### 7.3 Теплоснабжение

Существующее положение

В границах проектирования территории проходят сети теплоснабжения по пр. Мира и ул. Олимпийская. Существующая многоквартирная жилая и общественная застройка подключены к централизованным тепловым сетям.

Проектные решения

Проектом предусматривается развитие централизованных тепловых сетей. Теплоснабжение индивидуальной и многоквартирной жилой застройки, и общественных зданий осуществляется с помощью существующих источников теплоснабжения, при наличии резерва тепловой мощности. Подключение объектов проектируемой застройки к существующим инженерным сетям осуществлять в соответствии с техническими условиями (ТУ). Перспективу теплоснабжения рассматриваемого района от существующих тепловых сетей необходимо предусмотреть с учетом существующих тепловых нагрузок, диаметров магистральных трубопроводов и мощности действующих источников.

Теплоснабжение проектируемых объектов туристического назначения предусматривается индивидуальными источниками теплоснабжения.

Проектом планировки предусмотрено вынос тепловых сетей, попадающих под проектируемую застройку.

В соответствии с программой «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Златоустовского городского округа» (раздел 5, Перспективная схема теплоснабжения, проект), с целью обеспечения присоединения новых потребителей предлагается реконструкция с увеличением диаметра участков трубопроводов тепловых сетей вывода «5-й микрорайон», в границах проекта по пр. Мира.

Трассы и способы прокладки тепловых сетей следует предусматривать в соответствии со СП 18.13330.2011, СП 124.13330.2012, СП 42.13330.2016, ВСН 11-94.

Расход тепловой энергии на отопление.

1. Максимальный часовой расход тепловой энергии на отопление при укрупненном расчете производится по формуле:

Qо=a*Vзд*qо*(tв- tн)*Vзд *10-6, Гкал/час, где

а – поправочный коэффициент, учитывающий район строительства здания = 0,90.

Vзд – объем здания по наружным размерам;

qо – удельная отопительная тепловая характеристика здания Ккал/м3час оС (по справочным данным);

tв – температура внутри помещения (принимается по ГОСТ 30494-2011«Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» в зависимости от функционального назначения здания), tв = 18-20 0С.

tн – расчетная температура наружного воздуха при проектировании отопления (принимается равной средней температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 согласно табл. 3.1 СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»), tн = -38 0С.

2. Годовой расход тепловой энергии равен:

Qо год= в*Qо*zот *[(tв – tср.) / (tв – tн)] *10-3, Гкал/год, где:

в - коэффициент, учитывающий эксплуатационные потери в системе отопления, в=1,07 (для зданий, проект которых выполнен после 1988г.).

zот – продолжительность отопительного периода года.

Расход тепловой энергии на вентиляцию.

1. Максимальный часовой расход тепловой энергии на вентиляцию при укрупненном расчете производится по формуле:

Qв=a*V*qв*(tв- tн)*10-6, Гкал/час, где

а – поправочный коэффициент, учитывающий район строительства здания;

Vзд – объем здания по наружным размерам;

qо – удельная вентиляционная тепловая характеристика здания (по справочным данным) Вт/(м3·°С) [ккал/(ч·м3·°С)];

tв – температура внутри помещения (принимается по ГОСТ 30494-2011«Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» в зависимости от функционального назначения здания);

tн – расчетная температура наружного воздух при проектировании вентиляции (расчетная температура наружного воздух в теплый период года принимается равной температуре воздуха обеспеченностью 0,98 согласно табл. 4.1 СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»), tн = 27 0С.

2. Годовой расход тепловой энергии равен:

Qв год= Qв*zв*[(tвн – tср.) / (tвн – tнар.)] *10-3, Гкал/год, где:

zв – продолжительность работы вентиляции в год в часах.

tср. – средняя температура отопительного сезона (период со средней суточной температурой воздуха <8 0C).

Расход тепловой энергии на горячее водоснабжение.

1. Годовой расход горячей воды на хозяйственно-бытовые нужды по количеству потребителей (жителей, учащихся, работающих) производится по формуле:

Gгв год= qгв *Np*np*10-3, м3/год, где:

qгв – норма расхода горячей воды потребителями л/сутки (согласно СП 31.13330.2012 табл.А.2 и А.3);

Np – количество потребителей;

np – количество рабочих дней в году (для жилых зданий принято – 365, для общественных зданий – 247).

2. Годовой расход тепловой энергии на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий определяется по формуле:

Qгв год= Gгв год * Св* ρв * (tгв – tхв )*10-6, Гкал/час, где:

Cв - теплоемкость воды, 4,187 кДж/(кг·°С) или [1 ккал/(кг·°С)];

ρв - плотность воды, 1000 кг/м3;

tгв – среднегодовая температура горячей воды, tгв = 55 0С.

tхв – среднегодовая температура исходной (водопроводной) воды, tхв = 50С.

Таблица 17

Расчетная мощность теплопотребления объектов

| № по эк. | Теплопотребители | Расчетная единица | Проектная емкость | Удельная нагрузка на отопление, вентиляцию, ГВС, МВт | Удельная нагрузка на отопление, вентиляцию, ГВС, Гкал/час | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сохраняемая застройка |  |  |  |  |  |  |
| Жилые здания |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирный жилой дом (проспект Мира, 30) | м3 | 25160 | 0,433 | 0,373 | - |
| 2 | Многоквартирный жилой дом (проспект Мира, 28) | м3 | 12650 | 0,218 | 0,187 | - |
| 3 | Многоквартирный жилой дом (ул. Олимпийская, 3) | м3 | 16220 | 0,279 | 0,240 | - |
| 4 | Многоквартирный жилой дом (ул. Олимпийская, 9) | м3 | 32880 | 0,566 | 0,487 | - |
| 5 | Многоквартирный жилой дом (ул. Олимпийская, 15) | м3 | 28340 | 0,488 | 0,420 | - |
| 6 | Многоквартирный жилой дом (ул. Олимпийская, 21) | м3 | 16520 | 0,269 | 0,231 | - |
| 7 | Многоквартирный жилой дом (проезд Профсоюзов, 12) | м3 | 17450 | 0,338 | 0,291 | - |
| 8 | Многоквартирный жилой дом (ул. Олимпийская, 12) | м3 | 18720 | 0,363 | 0,312 | - |
| 9 | Многоквартирный жилой дом (ул. Олимпийская, 14) | м3 | 16970 | 0,329 | 0,283 | - |
|  | Итого: | - | - | - | 2,824 | - |
| Общественные здания |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Офисный центр (проспект Мира, 28а) | м3 | 11280 | 0,191 | 0,164 | - |
| 11 | Торговый центр «Торговая галерея» (ул. Олимпийская, 5) | м3 | 5590 | 0,133 | 0,114 | - |
| 12 | Торговый центр (проезд Профсоюзов, 12а) | м3 | 2100 | 0,050 | 0,043 | - |
| 13 | Магазин непродовольственных товаров (проезд Профсоюзов, 12б) | м3 | 1870 | 0,049 | 0,042 | - |
| 14 | Торговый центр (ул. Олимпийская, 12а) | м3 | 6500 | 0,171 | 0,147 | - |
| 15 | Торгово-развлекательный комплекс «Тарелка» (посёлок Айский, 70) | м3 | 82980 | 1,972 | 1,695 | - |
| 16 | Ресторан быстрого питания «Автобургер» (проспект Мира, 32а) | м3 | 1010 | 0,027 | 0,023 | - |
|  | Итого: | - | - | - | 2,228 | - |
| Сооружения транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Автозаправочная станция (Башнефть АЗС №74-044) | м3 | 465 | 0,007 | 0,006 |  |
| 18 | Автомойка | м3 | 530 | 0,008 | 0,007 |  |
|  | Итого: |  | - | - | 0,013 | - |
| Проектируемая застройка |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирный элитный жилой дом | м3 | 21408 | 0,335 | 0,288 | - |
| 2 | Многоквартирный элитный жилой дом | м3 | 29616 | 0,464 | 0,399 | - |
| 3 | Многоквартирный элитный жилой дом | м3 | 21408 | 0,335 | 0,288 | - |
| 4 | Многоквартирный жилой дом | м3 | 44226 | 0,693 | 0,596 | - |
| 5 | Многоквартирный жилой дом | м3 | 29484 | 0,462 | 0,397 | - |
| 6 | Многоквартирный жилой дом | м3 | 25272 | 0,396 | 0,340 | - |
| 7 | Многоквартирный жилой дом | м3 | 38880 | 0,609 | 0,524 | - |
| 8 | Многоквартирный жилой дом | м3 | 32400 | 0,527 | 0,453 | - |
| 9 | Многоквартирный жилой дом | м3 | 32400 | 0,527 | 0,453 | - |
| 10 | Многоквартирный жилой дом | м3 | 25272 | 0,396 | 0,340 | - |
| 11 | Многоквартирный жилой дом | м3 | 45360 | 0,710 | 0,611 | - |
| 12 | Многоквартирный жилой дом | м3 | 22797 | 0,357 | 0,307 | - |
| 13 | Многоквартирный элитный жилой дом | м3 | 29616 | 0,464 | 0,399 | - |
| 14 | Многоквартирный элитный жилой дом | м3 | 21456 | 0,336 | 0,289 | - |
| 15 | Многоквартирный элитный жилой дом | м3 | 21456 | 0,336 | 0,289 | - |
|  | Итого: | - | - | - | 5,973 | - |
| Блокированные жилые дома |  |  |  |  |  |  |
| 32-71 | Таунхаусы (1 очередь) | м3 | 450×40 | 0,0137×40 | 0,01×40 | - |
| 16-31, 72-83 | Таунхаусы (2 очередь) | м3 | 900 ×28 | 0,0274×28 | 0,021×28 | - |
|  | Итого: | - | - | - | 0,988 | - |
| Общественные здания |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Дошкольная образовательная организация | м3 | 11216 | 0,245 | 0,211 | - |
| 85 | Средняя общеобразовательная организация | м3 | 27440 | 0,428 | 0,368 | - |
| 86 | Административное здание | м3 | 6912 | 0,147 | 0,126 | - |
| 87 | Пожарное ДЕПО | м3 | 20272 | 0,482 | 0,414 | - |
| 88 | Административное здание | м3 | 24936 | 0,421 | 0,362 | - |
|  | Итого: | - | - | - | 1,48 | - |
|  | Всего: | - | - | - | 13,506 | - |

1. Расчётные показатели дополнительно уточняются на завершающей стадии подготовки градостроительной документации.

### 7.4 Газоснабжение

Существующее положение

На территории в границах проектирования расположены существующие сети подземного газопровода среднего давления к ТЭЦ Машзавода, стальной, Р=0,3 МПа, Ду500 мм; подземный газопровод высокого давления в южной части г. Златоуста, полиэтиленовый, Р=0,6 МПа, Дн=315 мм; подземный газопровод среднего давления для газоснабжения производственного комплекса по производству продуктов питания, полиэтиленовый, Р=0,3 МПа, Дн=225 мм; газопровод среднего давления для газоснабжения ТРК «Тарелка», полиэтиленовый, Р=0,3 МПа, Дн=110 мм; газопровод среднего давления для газоснабжения пункта проката спортинвентаря ТРК «Тарелка», полиэтиленовый, Р=0,3 МПа, Дн=63 мм.

Проектные решения

Система газоснабжения выполнена смешанная, состоящая из кольцевых газопроводов и присоединяемых к ним тупиковых газопроводов. Кольцевые сети представляют собой систему замкнутых газопроводов, благодаря чему достигается более равномерный режим давления газа у всех потребителей и облегчается проведение различных ремонтных и эксплуатационных работ.

Классификация газопроводов:

- вид транспортируемого газа – природный;

- давление газа – низкое 0,003 МПа, высокое 0,6 МПа;

- местоположение относительно земли – подземные; надземные;

- принцип построения – тупиковые, кольцевые;

- материал газопроводов высокого и низкого давления – полиэтиленовый.

Подключение объектов капитального строительства выполнить в порядке, определённом Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения (утв. Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 N 1314).

Подключение проектируемой застройки предусмотрено от газопровода высокого давления Р=0,6 МПа, Дн=315 мм, идущего в южной части с прокладкой газопровода высокого давления до проектируемой ГРП предусмотренной проектом. Подключение объектов проектируемой застройки к существующим инженерным сетям осуществлять в соответствии с техническими условиями (ТУ).

Проектируемые газопроводы низкого давления от ГРП до жилой застройки предлагается выполнить в подземном исполнении, переходы через автомобильные дороги и другие преграды выполнять в футляре.

Окончательный вариант трассировки сетей газоснабжения и выбора точки подключения могут уточняться на следующих стадиях проектирования. При рабочем проектировании выполнить гидравлический расчет газораспределительной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам. Точки присоединения к сетям сетевой организации и мероприятия не являются окончательными и могут быть приняты только в рамках процедуры технологического присоединения.

I. Расчет газопотребления индивидуальной жилой застройки:

- расход газа на плиты:

1,25х1,0х1=1,25 м3/час, где

1,25 - расход на 1 плиту;

1,0 - коэффициент одновременности для 1 дома (табл.5 СП 42-101-2003).

- расход газа на отопление:

2,72х1х0,85=2,312 м3/час, где

2,72 - расход газа на 1 котел (24кВт),

1 - количество котлов,

0,85 - коэффициент одновременности для отопительных котлов, он не зависит от их количества.

Всего расход газа на дом составит: 1,25+2,312=3,562 м3/час (31203,12 м3/год).

II. Расчет газопотребления многоквартирной застройки:

- расход газа на плиты:

1. Жилая группа №1:

1,25х0,226х43 = 12,15 м3/час, где

1,25 - расход на 1 плиту;

0,226 - коэффициент одновременности на дом из 43 квартир (табл.5 СП 42-101-2003).

Таблица 18

Расчет газопотребления

| № по экс. | Потребители газа | Расчетная единица | Проектная емкость | Нормы расхода газа, м3/год | Расчетный расход газа, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектируемая застройка |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирный элитный жилой дом | м3/год на 1 кв. | 43 | 2474,70 | 106412,10 |
| 2 | Многоквартирный элитный жилой дом | м3/год на 1 кв. | 60 | 2409,00 | 144540,00 |
| 3 | Многоквартирный элитный жилой дом | м3/год на 1 кв. | 43 | 2474,70 | 106412,10 |
| 4 | Многоквартирный жилой дом | м3/год на 1 кв. | 118 | 2277,60 | 268756,8 |
| 5 | Многоквартирный жилой дом | м3/год на 1 кв. | 79 | 2343,30 | 185120,7 |
| 6 | Многоквартирный жилой дом | м3/год на 1 кв. | 67 | 2387,10 | 159935,7 |
| 7 | Многоквартирный жилой дом | м3/год на 1 кв. | 100 | 2299,50 | 229950,0 |
| 8 | Многоквартирный жилой дом | м3/год на 1 кв. | 84 | 2332,35 | 195917,4 |
| 9 | Многоквартирный жилой дом | м3/год на 1 кв. | 86 | 2332,35 | 200582,1 |
| 10 | Многоквартирный жилой дом | м3/год на 1 кв. | 78 | 2354,25 | 183631,5 |
| 11 | Многоквартирный жилой дом | м3/год на 1 кв. | 118 | 2277,60 | 268756,8 |
| 12 | Многоквартирный жилой дом | м3/год на 1 кв. | 124 | 2277,60 | 282422,4 |
| 13 | Многоквартирный элитный жилой дом | м3/год на 1 кв. | 60 | 2409,00 | 144540,00 |
| 14 | Многоквартирный элитный жилой дом | м3/год на 1 кв. | 43 | 2474,7 | 106412,10 |
| 15 | Многоквартирный элитный жилой дом | м3/год на 1 кв. | 43 | 2474,7 | 106412,10 |
|  | Итого: |  |  |  | 2689802 |
| Блокированные жилые дома |  |  |  |  |  |
| 32-71 | Таунхаусы (1 очередь) | м3/год на 1 дом | 40 | 31203,12 | 1248124,8 |
| 16-31, 72-83 | Таунхаусы (2 очередь) | м3/год на 1 дом | 28 | 31203,12 | 873687,36 |
|  |  |  |  | Итого: | 2121812 |
| Общественные здания |  |  |  |  |  |
| 84-88 | Общественные здания непроизводственного характера | - | - | 5%* | 240581 |
|  | Всего: |  |  |  | 5052195 |

Примечание:

1*. Согласно СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, предприятий бытового обслуживания непроизводственного характера и т.п., следует принимать в размере до 5% суммарного расхода теплоты на жилые дома, приведенного в таблице.

Расчетный годовой расход газа – 5052195 м3/год.

### 7.5 Электроснабжение

Существующее положение

На территории располагаются объекты электросетевого хозяйства: воздушная линия электропередачи напряжением 10 кВ (ВЛ-10кВ), 6 кВ (ВЛ-6кВ), 0,4 кВ (ВЛ-0,4кВ), кабельная линия электропередачи напряжением 10 кВ (КЛ-10кВ), 6 кВ (КЛ-6кВ), 0,4 кВ (КЛ-0,4кВ), трансформаторные подстанции ТП 10/04 кВ.

Проектные решения

Потребителями электроэнергии являются: многоквартирные и блокированные жилые дома, общественные здания и наружное освещение улиц. Подключение объектов проектируемой застройки к существующим инженерным сетям осуществлять в соответствии с техническими условиями (ТУ).

Подключение сетей электроснабжения предполагается с помощью присоединения к существующей воздушной линии электропередачи 6кВ (ВЛ-6кВ). Подключение осуществляется планируемыми подземными кабелями линий электропередач 6кВ до проектируемых ТП-6/0,4кВ. Система электроснабжения проектируемой застройки предусматривается от проектируемых ТП-6/0,4 кВ подземным кабелем линии электропередачи 0,4кВ до потребителей.

Точки подключения выполнены в соответствии с письмом от ООО «ЭДС» №167 от 20.08.2021 по подключению к сетям инженерно-технического обеспечения от ресурсоснабжающей организации (Приложение 6).

Воздушная линия электропередачи для освещения предусматривается кабельной линией 0,4кВ. Ответвления от КЛ-0,4кВ до вводно-распределительного устройства (далее ВРУ) жилых домов - кабелем в траншеях.

Проектом предусматривается:

- строительство подземных кабельных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ от ТП-6/0,4кВ до потребителей;

- строительство кабельных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ наружного освещения;

- строительство подземных кабельных линий электропередачи напряжением 10 кВ до ТП-6/0,4кВ.

- демонтаж\ перенос сетей электроснабжения сетей, попадающих под проектируемую застройку.

Для наружного освещения улиц и внутриквартальных проездов предусматривается установка питательных пунктов наружного освещения, расположенных у трансформаторных подстанций. Питание осветительной сети предлагается выполнить от силовых шкафов автоматизированной системы телеуправления освещением.

Расчет электропотребления выполнен согласно табл.7.1, 7.14 СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с Изменениями N 1, 2, 3)».

Таблица 19

Расчетная мощность энергопотребления объектов

| № | Электропотребители | Расчетная единица | Удельная нагрузка, кВт | Проектная емкость | Удельная расчетная электрическая нагрузка, кВт | Степень надежности электроснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сохраняемая застройка |  |  |  |  |  |  |
| Жилые здания |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирный жилой дом (проспект Мира, 30) | кВт/квартиру | 1,47 | 126 | 185,22 | II |
| 2 | Многоквартирный жилой дом (проспект Мира, 28) | кВт/квартиру | 1,65 | 70 | 115,50 | II |
| 3 | Многоквартирный жилой дом (ул. Олимпийская, 3) | кВт/квартиру | 1,64 | 72 | 118,08 | II |
| 4 | Многоквартирный жилой дом (ул. Олимпийская, 9) | кВт/квартиру | 1,43 | 145 | 207,35 | II |
| 5 | Многоквартирный жилой дом (ул. Олимпийская, 15) | кВт/квартиру | 1,43 | 144 | 205,92 | II |
| 6 | Многоквартирный жилой дом (ул. Олимпийская, 21) | кВт/квартиру | 1,60 | 79 | 126,40 | II |
| 7 | Многоквартирный жилой дом (проезд Профсоюзов, 12) | кВт/квартиру | 1,55 | 91 | 141,05 | II |
| 8 | Многоквартирный жилой дом (ул. Олимпийская, 12) | кВт/квартиру | 1,57 | 87 | 136,59 | II |
| 9 | Многоквартирный жилой дом (ул. Олимпийская, 14) | кВт/квартиру | 1,57 | 87 | 136,59 | II |
|  | Итого: | - | - | - | 1372,7 | - |
| Общественные здания |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Офисный центр (проспект Мира, 28а) | кВт/м2 общей площади | 0,054 | 2 424,2 м2 общей площади | 130,91 | II |
| 11 | Торговый центр «Торговая галерея» (ул. Олимпийская, 5) | кВт/м2 торг. зала | 0,25 | 1 997,7 м2 торг. площади | 499,43 | II |
| 12 | Торговый центр (проезд Профсоюзов, 12а) | кВт/м2 торг. зала | 0,25 | 525,9 м2 торг. площади | 131,48 | II |
| 13 | Магазин непродовольственных товаров (проезд Профсоюзов, 12б) | кВт/м2 торг. зала | 0,16 | 468,67 м2 торг. площади | 74,99 | II |
| 14 | Торговый центр (ул. Олимпийская, 12а) | кВт/м2 торг. зала | 0,25 | 1 625,24 м2 торг. площади | 406,31 | II |
| 15 | Торгово-развлекательный комплекс «Тарелка» (посёлок Айский, 70) | кВт/м2 торг. зала | 0,25 | 34 724,7 м2 торг. площади | 8681,18 | II |
| 16 | Ресторан быстрого питания «Автобургер» (проспект Мира, 32а) | кВт/место | 1,04 | 50 мест | 52,0 | II |
|  | Итого: | - | - | - | 9976,3 | - |
| Сооружения транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Автозаправочная станция (Башнефть АЗС №74-044) | кВт/м2 общей площади | 0,054 | 93 м2 общей площади | 5,02 | III |
| 18 | Автомойка | кВт/м2 общей площади | 0,054 | 106 м2 общей площади | 5,72 | III |
|  | Итого: | - | - | - | 10,74 | - |
| Проектируемая застройка |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирный элитный жилой дом | кВт/квартиру | 1,74 | 43 | 74,82 | II |
| 2 | Многоквартирный элитный жилой дом | кВт/квартиру | 1,60 | 60 | 96,00 | II |
| 3 | Многоквартирный элитный жилой дом | кВт/квартиру | 1,74 | 43 | 74,82 | II |
| 4 | Многоквартирный жилой дом | кВт/квартиру | 1,47 | 118 | 173,46 | II |
| 5 | Многоквартирный жилой дом | кВт/квартиру | 1,60 | 79 | 126,40 | II |
| 6 | Многоквартирный жилой дом | кВт/квартиру | 1,66 | 67 | 111,22 | II |
| 7 | Многоквартирный жилой дом | кВт/квартиру | 1,50 | 100 | 150,00 | II |
| 8 | Многоквартирный жилой дом | кВт/квартиру | 1,58 | 84 | 132,72 | II |
| 9 | Многоквартирный жилой дом | кВт/квартиру | 1,58 | 86 | 135,88 | II |
| 10 | Многоквартирный жилой дом | кВт/квартиру | 1,61 | 78 | 125,58 | II |
| 11 | Многоквартирный жилой дом | кВт/квартиру | 1,47 | 118 | 173,46 | II |
| 12 | Многоквартирный жилой дом | кВт/квартиру | 1,47 | 124 | 182,28 | II |
| 13 | Многоквартирный элитный жилой дом | кВт/квартиру | 1,60 | 60 | 96,00 | II |
| 14 | Многоквартирный элитный жилой дом | кВт/квартиру | 1,74 | 43 | 74,82 | II |
| 15 | Многоквартирный элитный жилой дом | кВт/квартиру | 1,74 | 43 | 74,82 | II |
|  | Итого: | - | - | - | 1802,28 | - |
| Блокированные жилые дома |  |  |  |  |  |  |
| 32-71 | Таунхаусы (1 очередь) | кВт на дом | 4,5 | 40 | 180 | III |
| 16-31, 72-83 | Таунхаусы (2 очередь) | кВт на дом | 4,5 | 28 | 126 | III |
|  | Итого: | - | - | - | 306 | - |
| Общественные здания |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Дошкольная образовательная организация | кВт/1 учащегося | 0,25 | 143 учащихся | 35,75 | II |
| 85 | Средняя общеобразовательная организация | кВт/1 место | 0,46 | 800 мест | 368,0 | II |
| 86 | Административное здание | кВт/м2 общей площади | 0,054 | 1800 м2 общ. площади | 97,3 | II |
| 87 | Пожарное ДЕПО | кВт/м2 общей площади | 0,054 | 4034м2 общ. площади | 217,8 | II |
| 88 | Административное здание | кВт/м2 общей площади | 0,054 | 5183 м2 общ. площади | 279,9 | II |
|  | Итого: | - | - | - | 998,75 | - |
| Объекты туристического назначения |  |  |  |  |  |  |
| 89-97 | Объекты туризма | кВт/место | 0,36 | 63 | 22,68 | III |
| Освещение |  |  |  |  |  |  |
|  | Наружное освещение | кВт/свет. | 0,15 | 200 | 30,0 | III |
|  | Всего: | - | - | - | 14519,45 | - |

Достаточность мощности существующих ТП и необходимость проведения их реконструкции определить на этапе выполнения проектной документации после уточнения существующей и освободившейся нагрузки, количества существующих трансформаторов.

### 7.6 Сети связи

Существующее положение

С западной и южной стороны от проектируемого микрорайона располагаются сети связи. Существующая жилая и общественная застройка частично подключены к проводным сетям связи. Территория находится в зоне покрытия сетей сотовой связи стандарта GSM и телевизионного вещания.

Проектные решения

Телефонизация

Подключение проектируемой и существующей застройки осуществлять в соответствии с техническими условиями, выданными эксплуатационными организациями.

Подключение осуществляется от существующих линий связи, проходящих по пр. Мира и ул. Олимпийская с прокладкой линий до потребителей.

Согласно действующему законодательству РФ – Руководству по строительству линейных сооружений местных сетей связи, утвержденному Минсвязи РФ 21.12.1995 г. и существующих технологических норм – РД 45.120-2000. ВНТП 112-2000, утвержденных Минсвязи 12.10.2000 г. при проектировании вновь строящихся общественных зданий, необходимо предусматривать от 20 до 80 % телефонизацию общественных зданий.

Радиофикация

Радиофикация осуществляется от существующего радиоузла. Радиофикация общественных зданий выполняется от приемников УКВ вещания. Для этой цели на месте телевизионной антенны устанавливается антенна УКВ вещания.

Телевидение

Эфирное вещание на территории обеспечивает телевизионная вышка. Территория находится в зоне уверенного приема программ передач. Для приема телевизионных программ предусматривается установка коллективных антенн для приема цифрового эфирного телесигнала.

### 7.7 Дождевая канализация

Существующее положение

В настоящее время на территории присутствуют сети дождевой канализации по пр. Мира и ул. Олимпийская стоки уходят в реку Ай. От ТРЦ «Тарелка» стоки уходят на неосвоенную территорию в низину.

Проектные решения

При проведении вертикальной планировки проектные отметки территории следует назначать исходя из условий:

- увязки проектных решений с вертикальной планировкой и благоустройством прилегающих территорий;

- максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений;

- отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы;

- организации допустимых уклонов по площадке для обслуживания автотранспорта;

- минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадке строительства.

Отвод поверхностных вод с земельных участков проектируемой территории, осуществляется за счет уклона рельефа местности, при решении вертикальной планировки в границах земельных участков с увязкой проектных решений с вертикальной планировкой и благоустройством прилегающих территорий и проездов.

При решении вертикальной планировки участка учитывались следующие факторы:

1. Территория имеет общий уклон к водоемам. Территория в границах проектирования имеет относительно ровный рельеф, без видимых повышений или понижений. Перепады в отметках составляют в пределах 100 метров.

2. Существующие отметки проездов и улиц, окружающей застройки.

Минимальный продольный уклон проезжих частей улиц прият 3о/оо, максимальный - 54 о/оо.

Согласно СП 32.13330.2012 таблице 5 в открытой дождевой сети наименьшие уклоны лотков проезжей части, кюветов и водоотводных канав следует принимать:

Лотки, покрытые асфальтобетоном - 0,003;

Лотки, покрытые брусчаткой или щебеночным покрытием - 0,004;

Отдельные лотки и кюветы - 0,006;

Водоотводящие канавы - 0,003;

Полимерные, полимербетонные лотки - 0,001-0,005.

Наименьшие размеры кюветов и канав трапецеидального сечения принимать: ширину по дну - 0,3 м; глубину - 0,4 м.

Сток поверхностных вод с территории населенных пунктов осуществляется путем строительства системы дождевой канализации смешанного типа со сбросом в близлежащие водоемы через очистные сооружения дождевой канализации. При необходимости устраиваются насосные станций.

Водным законодательством РФ запрещается сбрасывать в водные объекты неочищенные до установленных нормативов дождевые, талые и поливомоечные воды, организованно отводимые с селитебных территорий. Отведение поверхностного стока с селитебных территорий в водные объекты должно производиться в соответствии с положениями Федерального закона «Об охране окружающей среды», «Правил охраны поверхностных вод», требованиями СанПиН 2.1.5.980−00, ГОСТ 17.1.3.13−86.

Качество сбрасываемых ливневых вод должно соответствовать требованиям, предъявляемым к водоему санитарно-бытового водопользования.

Территориальными органами Росприроднадзора не выдаются разрешения на сбросы веществ и микроорганизмов на водосборные площади (рельеф местности). В связи с этим необходимо предусматривать мероприятия по организации систем сбора, отведения и очистки поверхностного (дождевого, талого и поливомоечного) стока с селитебных территорий, направленных на предотвращение загрязнения водных объектов поверхностным стоком.

В связи с тем, что поверхностные сточные воды не содержат специфических примесей с токсичными свойствами может предусматриваться отведение поверхностных сточных вод в систему перспективной дождевой канализации и на перспективные очистные сооружения поверхностного стока закрытого типа с дальнейшим выпуском после очистки.

Ориентировочные расчеты суточного объема поверхностного стока выполнены согласно рекомендациям п.12.16, СП 42.13330.2016. Для межмагистральных территорий с размером территории от 10 до 50 га – 35-40 м3/сут. с 1 га территории. Итого – 3053,4-3489,6 м3/сут.

### 7.8 Инженерная подготовка территории

Существующее положение

Предположительно грунтовые воды скважинами глубиной 4,0 м будут вскрыты на глубине 2.0-2.5 м. в связи с близким расположением пруда.

Строительство и эксплуатация проектируемого сооружения к существенному изменению гидрогеологических условий на исследуемой территории не приведет.

Опасные природные процессы проявляются в виде морозного пучения, связанного с сезонным промерзанием и оттаиванием грунтов. Характеристика условий проходимости - удовлетворительные.

Преобладающие грунты в зоне сезонного промерзания - четвертичные суглинки. Нормативная глубина сезонного промерзания - для суглинков и глин - 1.63м, для песков мелких и супесей – 1.98 м.

Проектные решения

Противоэрозионные мероприятия

Противоэрозионные мероприятия предусматривают регулирование поверхностного стока (водонаправляющие каналы), засыпка размоин.

Необходимые уклоны для отвода поверхностных вод обеспечиваются вертикальной планировкой территории, а также засыпкой ям и канав для обеспечения быстрого пропуска ливневых и талых вод с территорий населенных пунктов. Отвод поверхностных вод предусматривается сетью открытых лотков.

При проведении вертикальной планировки проектные отметки территории следует назначать исходя из условий:

- увязки проектных решений с вертикальной планировкой и благоустройством прилегающих территорий;

- максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений,

- отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы,

- организации допустимых уклонов по площадке для обслуживания автотранспорта

- минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадке строительства.

В соответствии с СП 32.13330.2012 в системах проектируемой дождевой канализации должна быть обеспечена механическая очистка с площади более 20 га наиболее грязной части стока. Сброс дождевых вод предлагается производить в пониженном месте. Перед выпусками необходимо предусмотреть устройство очистных сооружений. В целях задержания взвешенных веществ, нефтепродуктов, поступающих в дождевую сеть из выпусков во внутренние водоемы или из открытой сети в закрытые, проектируются колодцы-отстойники закрытого типа с нефтеловушками, прочем на очистные сооружения должно подаваться не менее 70% годового объема стока. Пиковые расходы дождевых вод, практически чистые сбрасываются в водоприемники без очистки, а наиболее загрязненные поступают на очистные сооружения, для чего предусматривается устройство распределительных камер. Технические характеристики системы водоотвода и очистных сооружений, а также их расположение уточняются на стадии подготовки рабочей документации после проведения соответствующих инженерно-технических изысканий.

Защита от подтопления.

На отдельных участках процессы подтопления связаны с утечками воды из водонесущих систем промпредприятий и инженерных коммуникаций - сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения. Утечки воды нередко приобретают значительные масштабы, при этом происходит не только увлажнение грунтов, но в отдельных случаях и образование нового антропогенного горизонта грунтовых вод. Утечки из инженерных коммуникаций составляют порядка 10% от общего количества воды, поступающей в сети.

В качестве основных средств инженерной защиты от подтопления следует предусматривать искусственное повышение поверхности территории, сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока, дренажные системы. На заболачиваемых территориях в зависимости от использования участков предусматривается частичная подсыпка территории, устройство перехватывающих канав, на пойменных и пониженных участках строительство осушительной сети.

### 7.9 Санитарная очистка

Существующее положение

В настоящее время производится санитарная очистка территории. На территории располагаются площадки контейнеров для сбора ТКО.

Проектные решения

Объектами очистки являются: уличные проезды, жилая и общественная застройка, места отдыха.

Отходы на проектируемой застройке разделяются по своему морфологическому составу на следующие категории отходов:

- Твердые коммунальные отходы (ТКО);

- Крупногабаритные отходы (КО).

Твердые коммунальные отходы (ТКО) - пищевые отходы, стекло, кожа, резина, бумага, отходы от текущего ремонта, дерево, текстиль, упаковочный материал, комнатный смет, т.е. отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения.

К ТКО, входящим в норму накопления от населения и удаляемым транспортом спецавтохозяйства, относятся отходы, образующиеся в жилых и общественных зданиях (включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, и крупные предметы домашнего обихода, при отсутствии системы специализированного сбора крупногабаритных отходов.

Нормы накопления ТКО образуются из двух источников:

- жилые здания;

- объекты общественного назначения.

На нормы накопления и состав ТКО влияют такие факторы, как степень благоустройства жилищного фонда (наличие газа, водопровода, канализации, системы отопления), этажность, развитие общественного питания, культура торговли и, что не менее важно, образ жизни и степень благосостояния населения.

Для определения числа устанавливаемых мусоросборников (контейнеров) исходили из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников соответствует фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования.

Количество твердых бытовых отходов установлено в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования Златоустовского городского округа Челябинской области.

Таблица 20

Расчет количества твердых бытовых отходов для жилой застройки

| № по эксп. | Наименование | Расчетное население (чел.) | Расчетное кол-во ТКО (м3/год) | Расчетное количество контейнеров ТКО (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сохраняемая застройка |  |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирный жилой дом (проспект Мира, 30) | 271 | 244 | 1 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом (проспект Мира, 28) | 112 | 101 | 1 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом (ул. Олимпийская, 3) | 140 | 126 | 1 |
| 4 | Многоквартирный жилой дом (ул. Олимпийская, 9) | 312 | 281 | 1 |
| 5 | Многоквартирный жилой дом (ул. Олимпийская, 15) | 308 | 277 | 1 |
| 6 | Многоквартирный жилой дом (ул. Олимпийская, 21) | 154 | 139 | 1 |
| 7 | Многоквартирный жилой дом (проезд Профсоюзов, 12) | 182 | 164 | 1 |
| 8 | Многоквартирный жилой дом (ул. Олимпийская, 12) | 168 | 151 | 1 |
| 9 | Многоквартирный жилой дом (ул. Олимпийская, 14) | 145 | 131 | 1 |
|  | Итого: | - | 1614 | 9 |
| Проектируемая застройка |  |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирный жилой дом | 112 | 101 | 1 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом | 155 | 140 | 1 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом | 112 | 101 | 1 |
| 4 | Многоквартирный жилой дом | 305 | 275 | 1 |
| 5 | Многоквартирный жилой дом | 203 | 183 | 1 |
| 6 | Многоквартирный жилой дом | 174 | 157 | 1 |
| 7 | Многоквартирный жилой дом | 259 | 233 | 1 |
| 8 | Многоквартирный жилой дом | 216 | 194 | 1 |
| 9 | Многоквартирный жилой дом | 223 | 201 | 1 |
| 10 | Многоквартирный жилой дом | 201 | 181 | 1 |
| 11 | Многоквартирный жилой дом | 306 | 275 | 1 |
| 12 | Многоквартирный жилой дом | 320 | 288 | 1 |
| 13 | Многоквартирный жилой дом | 155 | 140 | 1 |
| 14 | Многоквартирный жилой дом | 112 | 101 | 1 |
| 15 | Многоквартирный жилой дом | 112 | 101 | 1 |
|  | Итого: | - | 2671 | 15 |
| Блокированные жилые дома |  |  |  |  |
| 16-83 | Таунхаусы | 177 | 160 | 1 |
|  | Всего: | - | 4445 | 25 |

Проектом предусмотрено необходимое количество контейнеров и зарезервированными местами для ТКО:

- для жилых зданий – 9 площадок по 2-3 контейнера;

Для существующих объектов существующие площадки сбора ТКО сохраняются.

Периодичность вывоза ТКО – раз в 1 день. Емкость контейнеров – 1 м3.

Крупногабаритные отходы (КО) - отходы в виде изделий, утративших свои потребительские свойства - мебель, бытовая техника, компьютеры, торговое оборудование, велосипеды, коляски и т.д. Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5% в составе приведенных значений твердых бытовых отходов.

Основными системами сбора и удаления твердых бытовых отходов является контейнерная система (система сменяемых сборников). Мусороудаление с территорий проектируемой жилой застройки, предусматривается путем вывоза бытового мусора с организованных площадок с контейнерами временного хранения ТКО мусоровозным транспортом. Контейнеры (контейнерные площадки) удалены от жилых домов, детских учреждений, мест отдыха населения на расстояние не менее 20, но не более 100 м. В каждом населенном пункте периодичность удаления твердых бытовых отходов согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы. Мусороудаление с территорий жилой застройки осуществляется путем вывозки бытового мусора с площадок с контейнерами временного хранения ТКО, расстояние от которых до границ участков жилых домов, детских учреждений, озелененных площадок установленные менее 20, но не более 100 м с дальнейшим перевозом на площадку временного хранения ТКО.

### Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки территории и инженерной защиты территории

### Схема инженерного обеспечения территории

## 8. Меры по обеспечению потребностей инвалидов и маломобильных групп населения

В главе приводится проектные решения необходимые для обеспечения инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями беспрепятственным передвижением, равными условиями жизнедеятельности с другими категориями населения, основанные на принципах "универсального проекта".

### 8.1 Входы и пути движения

В соответствии со СП 59.13330.2016 вход на участки оборудуется доступными для инвалидов и других маломобильных групп населения элементами информации об объекте. Пути передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения на территории проекта планировки стыкуются с транспортными и пешеходными коммуникациями, специализированными парковочными местами, остановками общественного транспорта.

Надземные переходы оборудуются пандусами.

Ширина пешеходного пути через островок безопасности в местах перехода через проезжую часть принята не менее 3 м.

Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках принята не менее 2,0 м. Через каждые 25 м должны быть устроены горизонтальные площадки (карманы) размером не менее 2,0х1,8 м для обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках.

Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не должен превышать 5%, поперечный - 2%.

Уклон съездов с тротуара, на территории проекта планировки, на транспортный проезд принят не более 1:12, а около здания и в затесненных местах допускается увеличивать продольный уклон до 1:10 на протяжении не более 10 м.

Бордюрные пандусы на пешеходных переходах должны располагаться в пределах зоны, предназначенной для пешеходов, и не должны выступать на проезжую часть. Перепад высот в местах съезда на проезжую часть не должен превышать 0,015 м.

Высоту бордюров по краям пешеходных путей на территории проекта планировки рекомендуется принимать не менее 0,05 м.

Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов, примыкающих к путям пешеходного движения, не должен превышать 0,025 м.

Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п.

Ширина тактильной полосы принимается в пределах 0,5 - 0,6 м.

Покрытие тротуаров и пандусов должно быть из твердых материалов, ровным, шероховатым, без зазоров, не создающим вибрацию при движении, а также предотвращающим скольжение, т.е. сохраняющим крепкое сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных средств хождения и колес кресла-коляски при сырости и снеге.

Ребра дренажных решеток, устанавливаемых на путях движения инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями, должны располагаться перпендикулярно направлению движения и вплотную прилегать к поверхности. Просветы ячеек решеток должны быть не более 0,013 м шириной. Диаметр круглых отверстий в решетках не должен превышать 0,018 м.

Дренажные решетки следует размещать вне зоны движения пешеходов.

### 8.2 Автостоянки для инвалидов

На индивидуальных автостоянках на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания выделяется 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% (но не менее одного места) специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске.

Выделяемые места обозначаются знаками, принятыми ГОСТ Р 52289 и ПДД на поверхности покрытия стоянки и дублируются знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) в соответствии с ГОСТ 12.4.026, расположенным на высоте не менее 1,5 м.

Места для личного автотранспорта инвалидов размещаются вблизи входа в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, от входа в жилое здание - не далее 100 м.

Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих только инвалидов (социальное такси), предусматриваются на расстоянии не далее 100 м от входов в общественные здания.

Уклон дороги, вдоль которой размещаются специальные парковочные места, должен составлять не менее 1:50.

Размеры парковочных мест, расположенных параллельно бордюру, должны обеспечивать доступ к задней части автомобиля для пользования пандусом или подъемным приспособлением.

Пандус должен иметь блистерное покрытие, обеспечивающее удобный переход с площадки для стоянки на тротуар. В местах высадки и передвижения инвалидов из личного автотранспорта до входов в здания должно применяться нескользкое покрытие.

Разметку места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске следует предусматривать размером 6,0х3,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины - 1,2 м.

Если на стоянке предусматривается место для регулярной парковки автомашин, салоны которых приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к автомашине должна быть не менее 2,5 м.

### 8.3 Благоустройство и места отдыха

На территории проекта планировки на основных путях движения людей рекомендуется предусматривать не менее чем через 100 - 150 м места отдыха, доступные для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями, оборудованные навесами, скамьями, телефонами-автоматами, указателями, светильниками, сигнализацией и т.п.

Места отдыха должны выполнять функции архитектурных акцентов, входящих в общую информационную систему объекта.

Скамейки для инвалидов, в том числе слепых, устанавливаются на обочинах проходов и обозначаются с помощью изменения фактуры наземного покрытия.

В случае примыкания места отдыха к пешеходным путям, расположенным на другом уровне, следует обеспечить плавный переход между этими поверхностями.

В местах отдыха применяются скамьи разной высоты от 0,38 до 0,58 м с опорой для спины. Сиденья должны иметь не менее одного подлокотника. Минимальное свободное пространство для ног под сиденьем должно быть не менее 1/3 глубины сиденья.

Минимальный уровень освещенности в местах отдыха принимается 20 лк. Светильники, устанавливаемые на площадках отдыха, должны быть расположены ниже уровня глаз сидящего.

Устройства и оборудование (почтовые ящики, укрытия таксофонов, информационные щиты и т.п.), размещаемые на стенах зданий, сооружений или на отдельных конструкциях, а также выступающие элементы и части зданий и сооружений не должны сокращать нормируемое пространство для прохода, а также проезда и маневрирования кресла-коляски.

Объекты, лицевой край поверхности которых расположен на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути, не должны выступать за плоскость вертикальной конструкции более чем на 0,1 м, а при их размещении на отдельно стоящей опоре - более 0,3 м.

При увеличении размеров выступающих элементов пространство под этими объектами необходимо выделять бордюрным камнем, бортиком высотой не менее 0,05 м либо ограждениями высотой не менее 0,7 м.

Вокруг отдельно стоящих опор, стоек или деревьев, расположенных на пути движения следует предусматривать предупредительное мощение в форме квадрата или круга на расстоянии 0,5 м от объекта.

Таксофоны и другое специализированное оборудование для людей с недостатками зрения должны устанавливаться на горизонтальной плоскости с применением тактильных наземных указателей или на отдельных плитах высотой до 0,04 м, край которых должен находиться от установленного оборудования на расстоянии 0,7 - 0,8 м.

Формы и края подвесного оборудования должны быть скруглены.

Временные сооружения, столбы наружного освещения и указателей, газетные и торговые киоски, и т.д. должны располагаться за пределами полосы движения и иметь контрастный цвет.

### 8.4 Требования к входам в здания

В здании должен быть как минимум один вход, доступный для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями, с поверхности земли.

Наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. При ширине лестниц на основных входах в здание 4,0 м и более следует дополнительно предусматривать разделительные поручни.

Входная площадка при входах, доступных для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями, должна иметь: навес, водоотвод, подогрев поверхности покрытия. Размеры входной площадки при открывании полотна дверей наружу должны быть не менее 1,4х2,0 м или 1,5х1,85 м. Размеры входной площадки с пандусом не менее 2,2х2,2 м.

Поверхности покрытий входных площадок должны быть твердыми, не допускать 1 - 2%.

### 8.5 Аудиовизуальные информационные системы

Доступные для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями элементы здания и территории проекта планировки должны идентифицироваться символами доступности в следующих местах:

- парковочные места;

- зоны посадки пассажиров;

- входы, если не все входы в здание, сооружение являются доступными.

Указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу, предусматриваться около недоступных для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями входов в здание.

# ЧАСТЬ 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

В главе приводится определение условий и основных характеристик возможного возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с указанием мероприятий по обеспечению их предупреждения, оповещения и ликвидации, а также обеспечению пожарной безопасности на проектируемой территории.

## 9. Перечень мероприятий

### 9.1 Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного характера

Анализ возможных последствий воздействия ЧС природного характера на функционирование застраиваемой территории

Согласно ГОСТ 22.0.06-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий» источником природной чрезвычайной ситуации является опасное природное явление или процесс, причиной возникновения которого могут быть: землетрясение, сильный ветер, смерч, сильные осадки, засуха, заморозки, гроза.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС на планируемой территории различного происхождения, характер их действий и проявлений приведены в таблице.

Таблица 21

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| 1. Опасные геологические процессы |  |  |
| 1.1 Землетрясение | Сейсмический | Сейсмический удар. Деформация горных пород. Взрывная волна |
|  | Физический | Электромагнитное поле |
| 2. Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |
| 2.1 Сильный ветер Шторм Шквал Ураган | Аэродинамический | Ветровой поток. Ветровая нагрузка. Аэродинамическое давление. Вибрация |
| 2.2 Смерч Вихрь | Аэродинамический | Сильное разряжение воздуха Вихревой восходящий поток Ветровая нагрузка |
| 2.3 Сильные осадки |  |  |
| 2.3.1 Продолжительный дождь (ливень) | Гидродинамический | Поток (течение) воды Затопление территории |
| 2.3.2 Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка |
| 2.3.3 Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Ветровая нагрузка |
| 2.3.4 Град | Динамический | Удар |
| 3. Опасные гидрологические явления и процессы |  |  |
| 3.1 Подтопление | Гидростатический | Повышение уровня грунтовых вод |
|  | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока грунтовых вод |
|  | Гидрохимический | Загрязнение (засоление) почв, грунтов Коррозия подземных металлических конструкций |

Опасное гидрометеорологическое явление (далее по тексту - ОЯ) – метеорологическое, агрометеорологическое, гидрометеорологическое явление или комплекс гидрометеорологических величин, которые по своему значению, интенсивности или продолжительности представляют угрозу безопасности людей, а также могут нанести значительный ущерб объектам экономики и населению.

Критерии ОЯ – качественная или количественная характеристика, при достижении которой гидрометеорологическое явление или комплекс явлений (величин) считается опасным.

Перечень и критерии ОЯ приведены согласно РД 52.04.563-2013 «Критерии опасных гидрометеорологических явлений и порядок подачи штормового сообщения».

Таблица 22

| Название и определение ОЯ | Критерий ОЯ |
| --- | --- |
| Очень сильный ветер | Средняя скорость ветра 20 м/с и более или порывы 25 м/с и более |
| Шквал (резкое кратковременное усиление ветра) | Мгновенная скорость ветра 25 м/с и более в течение 1 мин. и более |
| Смерч (сильный маломасштабный атмосферный вихрь в виде столба или воронки) | Любой смерч, отмеченный наблюдателем |
| Сильный ливень (сильный ливневой дождь) | Количество осадков 30 мм и более за период 1 час и менее |
| Очень сильный дождь (значительные жидкие и смешанные осадки: дождь, ливневой дождь, мокрый снег, дождь со снегом) | Количество осадков 50 мм и более за период 12 часов и менее |
| Очень сильный снег (значительные твердые осадки: снег, ливневой снег и др.) | Количество осадков 20 мм и более за период 12 часов и менее |
| Продолжительный сильный дождь (дождь непрерывный или с перерывами не более 1 часа) | Количество осадков 100 мм и более за период более 12 часов, но менее 48 час |
| Крупный град | Диаметр градин не менее 20 мм |
| Сильная метель, вызывающая значительное ухудшение видимости | Средняя скорость ветра не менее 15 м/с, метеорологическая дальность видимости не более 500 м |
| Сильный туман (туман со значительным ухудшением видимости) | Метеорологическая дальность видимости не более 50 м |
| Сильная пыльная буря (перенос пыли или песка при сильном ветре, вызывающий значительное ухудшение видимости) | Средняя скорость ветра не менее 15 м/с, МДВ не более 500 м |
| Гололедно-изморозевое отложение (сильное отложение на проводах гололедного станка) | Диаметр: - гололеда не менее 20 мм; - сложного отложения не менее 35 мм; - мокрого снега не менее 35 мм; - изморози не менее 50 мм |
| Чрезвычайная пожарная опасность (показатель пожарной опасности не ниже 5-го класса) | Сумма значений температуры воздуха за бездождный период не менее 12 000 градусов по формуле Сверловой |
| Сильная жара (высокая максимальная температура воздуха в течение продолжительного времени) | Максимальная температура воздуха не менее 35 °C в течение более 5 сут. |
| Сильный мороз (низкая минимальная температура воздуха в течение продолжительного времени) | Минимальная температура воздуха не менее минус 35 °C в течение не менее 5 сут. |
| Подтопление | Повышение уровня грунтовых вод, нарушающее нормальное использование территории, строительство и эксплуатацию расположенных на ней объектов. |

Перечень и критерии комплекса неблагоприятных гидрометеорологических явлений приведены в таблице.

Таблица 23

| Название и определение КНЯ | Критерий КНЯ |
| --- | --- |
| Усиление мороза при сильном ветре, метель | Похолодание до - 25-34ºС при максимальной скорости ветра 17-24 м/с, метель |
| Гололёд, налипание мокрого снега при сильном ветре | Диаметр отложения гололёда или мокрого снега 10-19 мм, или диаметр сложного отложения 25-34 мм при максимальной скорости ветра 17-24 м/с |
| Град, ливень, сильный ветер | Град диаметром 10-19 мм, ливень с количество осадков за 1 час и менее 21-29 мм, или за 12 час и менее 35-49 мм (в горных районах за 12 часов и менее 25-29 мм) при максимальной скорости ветра 17-24 м/с |
| Сильные осадки в виде снега (дождя, переходящего в снег) при усилении ветра, понижении температуры воздуха в переходные сезоны года при ещё не закончившейся (осенью) или уже начавшейся (весной) вегетации | Количество осадков за 12 часов и менее для снега 15-19 мм, для мокрого снега и дождя 35-49 мм (в горных районах 25-29мм) при максимальной скорости ветра 20-24 м/с, понижение экстремальной температуры воздуха за сутки на 10 градусов и более. |

Возможные последствия воздействия ОЯ, способы и меры по предотвращению и ликвидации последствий приведены в таблице.

Таблица 24

| Вид ОЯ | Возможные последствия воздействия ОЯ | Способы и меры по предотвращению и ликвидации последствий |
| --- | --- | --- |
| Ветер, в том числе шквалы, смерчи | - повреждение отдельного оборудования; - обрыв проводов электроснабжения, радио и телефонной связи; - разрушение кровли и козырьков зданий; - опрокидывание малых архитектурных форм | - восстановление и ремонт оборудования; - отключение поврежденного оборудования, для дальнейшего развития аварии; - восстановление, предварительно приняв меры к снятию напряжения с питающего фидера ТП; - ремонт кровли. |
| Дождь | - затопление помещений и территорий. | - очистка дренажных сборных канав. |
| Снег | - нарушение нормальной работы объекта; - прекращение дорожного движения, что приведет к прекращению подвоза, погрузки и разгрузки материальных ценностей; - прекращение подачи электроэнергии и других видов жизнеобеспечения; - завалы снега на территории; - обрыв проводов при падении деревьев. | - расчистка прилегающей территории, дорог и очистка кровли; - обесточивание и локализация поврежденных участков с последующей подачей напряжения от резервных источников и восстановление поврежденных участков. |
| Град | - повреждение мягкой кровли здания; - выход из строя оборудования. | - восстановление и ремонт кровли; - обесточить поврежденное оборудование и осуществить подачу электроэнергии на сохранившемся оборудовании. |
| Метель при ветре | - ограничение дорожного движения и работ на открытом воздухе. | - ограничение скорости движения, использование световых и звуковых сигналов для обозначения рабочих мест. |
| Гололед, сложные отложения | - повреждение (выход из строя) масляных выключателей воздушных линий, что приведет к перерыву электроснабжения отдельных потребителей. | - готовность персонала к расчистке гололеда; - при повреждениях отключение поврежденного оборудования. |
| Туман | - ограничение использования автотранспорта. | - ограничение скорости движения; - использование световых и звуковых сигналов для обозначения рабочих мест. |
| Мороз | - возможность обморожения персонала при работе на открытом воздухе; - выход из строя оборудования. | - ограничение времени работы на открытом воздухе; - включение дополнительных секций обогрева. |
| Жара | - возможность теплового удара у персонала при работе на открытом воздухе; - перегрев электрооборудования. | - ограничение времени работы на открытом воздухе; - контроль за температурными датчиками, своевременная разгрузка и при необходимости остановка электрооборудования. |
| Резкое изменение температуры воздуха | - повреждение изоляции. | - проведение осмотров электрооборудования. |
| Гроза | - повреждение персонала электрическим током. | - прекратить работы на открытой местности и вывести персонал в безопасное место. |
| Гололедица | - ограничение использования автотранспорта. | - применение реагентов (соль, песок); - использование цепей, шин с шипами, ограничение скорости. |
| Подтопление территории | - потеря несущей способности и устойчивости грунтов в основании зданий и сооружений; - оползни и оплывы берегов и крутых склонов; - повышение сейсмичности территории на 1-2 балла; - увеличение морозного пучения грунта; - усиление коррозионной активности грунтов; - уменьшение электробезопасности; - антисанитарно-дискомфортные последствия. | - вертикальная планировка; - дождевая канализация; - гидронамыв и подсыпка территорий; - гидроизоляция зданий и сооружений; - противофильтрационные завесы; - предотвращение утечек из водонесущих коммуникаций; - профилактические дренажи сетей и сооружений; - сохранение естественного подземного стока; - вентиляция подземных частей зданий и сооружений. |

Защита от чрезвычайных ситуаций природного характера

На планируемой территории предусматриваются следующие технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных погодных явлений:

- ливневые дожди - затопление планируемой территории и подтопление фундаментов жилых домов предотвращаются сплошным водонепроницаемым асфальтовым покрытием и планировкой территории с уклоном в сторону от зданий по лоткам проездов и земной поверхности;

- ветровые нагрузки - в соответствии с требованиями СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» элементы конструкций жилых домов рассчитаны на восприятие ветровых нагрузок;

- выпадение снега - конструкции кровли и навесов жилых домов рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок, установленных СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» для данного климатического района;

- сильные морозы - производительность местной системы водяного отопления и параметры теплоносителя соответствуют требованиям СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» рассчитаны исходя из температур наружного воздуха минус 34°С в течение наиболее холодной пятидневки. Теплоизоляция помещений выбрана в соответствии с требованиями СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» для климатического пояса, соответствующего условиям проектируемой территории;

- грозовые разряды - молниезащита жилых домов обеспечивается согласно требованиям СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций».

Для предотвращения травматизма, связанного с явлениями гололеда на планируемой территории предусматриваются места для размещения ящиков с песком для борьбы с обледенением тротуаров и дорожных покрытий.

Сейсмичность на территории согласно Приложению Б к СП 14.13330.2018 по карте ОСР-2015 А (10%), ОСР-2015 В (5%), ОСР-2015 С (1%) составляет 5, 5, 6 баллов шкалы MSK-64.

В соответствии с этим районированием населенный пункт подвержен сейсмической опасности интенсивностью 5 баллов один раз в 500 лет, 5 баллов один раз в 1000 лет, 6 баллов один раз в 5000 лет.

Поэтому предусматривается выполнение норм проектирования, установленных СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах».

### 9.2 Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Анализ возможных последствий воздействия ЧС техногенного характера на функционирование застраиваемой территории

Источниками возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на планируемой территории могут стать:

- аварии на транспортных коммуникациях;

- аварии на наружных и внутренних сетях электроснабжения, водоснабжения, канализации и водостока на планируемой территории;

- террористические акты.

Защита от чрезвычайных ситуаций техногенного характера

В городе расположены пожаро-, взрывоопасные объекты (предприятия нефте-, нефтепродуктообеспечения, включая АЗС и склады ГСМ, объекты и системы жизнеобеспечения населения, железнодорожные станции, гидротехнические сооружения, транзитные магистральные трубопроводы). Автомобильная заправочная станция в границах проектируемой территории расположена в западной части границ проектирования АЗС «Башнефть» пр. Мира 40.

Потенциально опасные объекты (ПОО), расположенные вблизи района проектирования:

- НФС II подъема АО «Златмаш», г. Златоуст, Парковый проезд, 1, хлор, 2,8 тонн;

- Склад хлора, совмещенный с хлораторной НФС «Айская», участок водозабора и водоподготовки, ООО «Златоутовский «Водоканал», хлор, 2 тонны.

Хранение аварийно-опасных веществ в районе проектирования не предусмотрено.

Гидротехнические сооружения (ГТС) в районе проектирования отсутствуют.

Основным способом защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются: своевременное оповещение населения планируемой территории о возникновении чрезвычайных ситуации, способах укрытия от основных поражающих факторов последних и вывод населения за пределы зон действия основных поражающих факторов чрезвычайных ситуаций.

При возникновении аварий на коммунально-энергетических сетях (авария на сетях теплоснабжения в холодный период года) или при авариях жилых домов в результате проведения террористического акта возможно временное размещение пострадавшего населения планируемой территории в пунктах временного проживания.

Мероприятия по предупреждению ЧС при авариях на пожаровзрывоопасных объектах заключаются в соблюдении при размещении объектов капитального строительства требуемых противопожарных разрывов от пожаровзрывоопасных объектов (согласно Федеральному закону от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). Развитие и модернизация существующей системы водоснабжения, по обеспечению пожарной безопасности, развитие систем связи.

Мероприятия по предупреждению ЧС в результате происшествий на автотранспорте (при перевозке опасных грузов) заключаются в соблюдении при размещении объектов капитального строительства требуемых разрывов от существующих и проектируемых транспортных коммуникаций (согласно СП 42.13330.2016); развитие объектов транспортной инфраструктуры.

Защита населения, проживающего в некатегорированных городах, поселках и сельских населенных пунктах, и населения, эвакуируемого в указанные городские и сельские поселения, должна предусматриваться в противорадиационных укрытиях (ПРУ). При развитии сети автомобильных дорог следует предусматривать строительство автомобильных подъездных путей к пунктам посадки (высадки) эвакуируемого населения.

Оценка последствий возникновения аварий на транспортных коммуникациях

Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций на транспорте являются:

- на автомобильном транспорте - нарушение водителями правил дорожного движения (превышение скорости, выезд на полосу встречного движения, наезд на стоящее транспортное средство, гололед).

Учитывая то, что причинами аварий являются неудовлетворительное техническое состояние транспортных средств, автодорог и слабая личная дисциплина, и подготовка работников, работающих в этой сфере, рост аварий имеет тенденцию к увеличению, так как кроме профилактической работы необходимы значительные материальные затраты на ремонт, реконструкцию дорог и обновление автопарка. Остается высокой степень риска возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах магистральных трубопроводов. Большую вероятность возникновения техногенных аварий, способных перерасти в крупную экологическую катастрофу, придает высокая степень изношенности основных производственных фондов.

Риски возникновения ЧС на автомобильном транспорте

Чрезвычайные ситуации связаны с дорожными авариями при транспортировке опасных грузов по дорогам города. Непосредственно к опасным маршрутам относятся дороги, используемые для доставки нефтепродуктов.

Наибольшую опасность при перевозке опасных веществ представляет аварии на автомобильном транспорте, что в свою очередь приведёт к опрокидыванию цистерны, разливу нефтепродуктов с последующим возгоранием и взрывом ёмкости с возникновением огненного шара. При возникновении данного аварийного сценария в районе жилой застройки в зону поражающих факторов попадают жилые здания и население населённого пункта.

Наиболее опасной чрезвычайной ситуацией является взрыв автомобильной цистерны в результате аварии на автомобильной дороге. В результате аварии на дороге происходит пролив нефтепродуктов с последующим возгоранием, при термическом воздействии на цистерну происходит вскипание нефтепродуктов, что влечёт за собой взрыв автомобильной цистерны.

Оценка последствий возникновения аварий на наружных и внутренних сетях электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, канализации и водостока застройки

Из аварий на внутренних инженерных коммуникациях наибольшую опасность представляют аварии на системах электроснабжения.

Согласно статистическим данным, неисправности электрического оборудования и электрических сетей, нарушение требований безопасности при их эксплуатации являются наиболее частой причиной гибели людей в результате поражения электрическим током. Неисправности электрических сетей и электрооборудования, кроме того, наряду с нарушениями правил пожарной безопасности, стоят на первом месте среди причин возникновения чрезвычайных ситуаций, источником которых являются пожары (2,8 × 10-1 случаев в год).

Оценка последствий террористических актов

Расчет последствий подрыва заряда конденсированных взрывчатых веществ - 50 кг тротила на планируемой территории.

Расчеты последствий террористического акта необходимо выполнять согласно методик, изложенных в Сборнике методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий (Книга 2), М., МЧС России, 1994.

В общем виде, параметры взрыва конденсированных взрывчатых определяются в зависимости от вида, эффективной массы, характера подстилающей поверхности и расстояния до центра взрыва.

Ориентировочные границы зон возможных разрушений:

- радиус зоны полных разрушений - 23 м;

- радиус зоны сильных разрушений - 53 м;

- радиус зоны средних разрушений – 107 м;

- радиус зоны слабых разрушений - 196 м.

### 9.3 Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Состояние системы обеспечения пожарной безопасности на проектируемой территории.

Наружное пожаротушение в г.Златоуст предусматривается от пожарных гидрантов на водопроводной сети. Централизованным водоснабжением обеспечены общественные здания, производственные здания и жилые дома. Источником наружного противопожарного водоснабжения поселка являются кольцевой водопровод и перемычки с установленными на них пожарными гидрантами. На территории отсутствуют системы обеспечения пожарной безопасности.

Сведения о расположении имеющихся и проектируемых пожарных депо.

Пожарную безопасность в настоящее время обеспечивает: Пожарная часть ОП 8 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Челябинской области, расположенная по адресу: г.Златоуст, улю Горького, 13 (при СПСЧ №4 СУ №29), на расстоянии 2 км от проектируемой территории.

Таким образом, транспортная доступность пожарными машинами не превышает 15 мин и соответствует ст.76 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на проектируемой территории.

Проектом предусматривается строительство пожарного депо по ул. Олимпийской на 6 машиновыездов в соответствии с техническим условием №ИВ-229-6674 от 09.06.2021г. (приложение 10), а также выполнение мероприятий по развитию существующих систем водоснабжения территории, включающих установку пожарных гидрантов на уличных водопроводных сетях в соответствии с требованиями нормативно-технических документов. Установку пожарных гидрантов необходимо произвести в соответствии с СП 8.13130.2009.

При новом строительстве и перекладке водопроводных сетей рекомендуется применение стальных труб в ППУ изоляции, которые не подвержены коррозии и имеют значительный срок службы.

Проектом предусмотрены следующие планировочные мероприятия по пожарной безопасности:

- разрывы между селитебной зоной и производственными территориями – магистралями, санитарно-защитными зонами;

- членение селитебной территории на локальные жилые образования, соединенные между собой водно-зелеными пространствами;

- единая система озеленения территории – внутриквартальное озеленение, скверы, бульвары, парки, лесопарки, городские леса, что позволяет использовать зеленые насаждения как противопожарные разрывы;

- дальнейшее развитие улично-дорожной сети города со строительством магистралей, улиц с твердым покрытием;

- развитие водопроводных сетей с установкой пожарных гидрантов, обеспечивающих нужды пожаротушения, с хранением необходимого пожарного объема воды в резервуарах водопроводных сооружений города; сети кольцевые;

- устройство пожарных подъездов (пирсов) через каждые 500 м береговой полосы водных объектов в пределах городской застройки для забора воды на пожаротушение;

- при размещении проектируемых объектов соблюдены противопожарные разрывы от существующих пожаровзрывоопасных объектов;

- размещение проектируемых пожаровзрывоопасных объектов на территории предусмотрены согласно требованиям ст.66 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Подъезд пожарных автомобилей к зданиям обеспечен со всех сторон участка.

Планировочное решение жилой застройки, обеспечивает подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям.

Согласно п.8.6 СП 4.13130.2013 ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 3,5 метра (при высоте здания до 13,0 метров включительно). Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций принимаются в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности в соответствии с таблицей 11 приложения к Федеральному закону от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В части, касающейся противопожарного водоснабжения поселения, необходимо учитывать требования ст.68 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не менее 5 м от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части от 2 гидрантов, учитывая, что расход воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах составляет менее 40 литров в секунду на 1 пожар.

### 9.4 Проведение мероприятий по гражданской обороне

Зоны возможной опасности

Согласно п. 4.4 СП 165.1325800.2014 "Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне" инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне (далее ИТМ ГО) следует разрабатывать и проводить применительно к:

- зоне возможных разрушений и зоне возможных сильных разрушений;

- зоне возможного радиоактивного загрязнения;

- зоне возможного катастрофического затопления;

- зоне возможного химического заражения;

- зоне возможного образования завалов от зданий (сооружений) различной этажности (высоты).

ИТМ ГО следует разрабатывать с учетом отнесения территории к группам по гражданской обороне и отнесения организаций, а также входящих в их состав отдельных объектов к категориям по гражданской обороне.

Таблица 25

Характеристики границ зон возможной опасности

| № | Вид | Границы зон возможной опасности | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Зоны возможной опасности |  |  |
| 1 | Зона возможных разрушений и зона возможных сильных разрушений | - |  |
| 2 | Зона возможного радиоактивного загрязнения | - |  |
| 3 | Зоне возможного катастрофического затопления | - |  |
| 4 | Зоне возможного химического заражения | - |  |
| 5 | Зоне возможного образования завалов от зданий (сооружений) различной этажности (высоты) | + | в соответствии с приложением Д СП 165.1325800.2014 |
| II | Организации, отнесенные к категориям по ГО и территории, отнесенные к группам по ГО: |  |  |
| 1 | Территории, отнесенные к группам по гражданской обороне | - |  |
| 2 | Организации, отнесенные к категориям по гражданской обороне, но не являющиеся взрывоопасными | - |  |
| 3 | Объекты, не отнесенные к категориям по гражданской обороне, но являющиеся взрывоопасными | - |  |
| 4 | Организации, отнесенные к категориям по гражданской обороне и являющиеся взрывоопасными | - |  |
| 5 | Атомные станции установленной мощностью до 4 ГВт включительно | - |  |
| 6 | Атомные станции установленной мощностью более 4 ГВт | - |  |
| 7 | Объекты использования атомной энергии (за исключением атомных станций), отнесенные к категориям по гражданской обороне, но не являющиеся взрывоопасными | - |  |
| 8 | Объекты использования атомной энергии (за исключением атомных станций), не отнесенные к категориям по гражданской обороне, но являющиеся взрывоопасными | - |  |
| 9 | Объекты использования атомной энергии (за исключением атомных станций), отнесенные к категориям по гражданской обороне и являющиеся взрывоопасными | - |  |
| 10 | Объекты использования атомной энергии (за исключением атомных станций), не отнесенные к категориям по гражданской обороне и не являющиеся взрывоопасными | - |  |

На проектируемой территории ИТМ ГО следует проектировать от следующих видов опасности:

- зона возможного образования завалов от зданий (сооружений) различной этажности (высоты).

В соответствии с п.4.13 СП 165.1325800.2014 зона возможного образования завалов от зданий (сооружений) различной этажности (высоты) - часть территории зоны возможных разрушений или возможных сильных разрушений, включающая в себя участки расположения зданий и сооружений с прилегающей к ним территорией, на которой возможно образование завалов из обрушающихся конструкций этих зданий и сооружений.

Зоны возможного образования завалов от зданий (сооружений) различной этажности (высоты), план "желтых линий" (максимально допустимых границ зон возможного образования завалов) определены по приложению Д к СП 165.1325800.2014.

Объекты гражданской обороны

В соответствии с п. 7.1 СП 165.1325800.2014 к объектам гражданской обороны относятся (далее объекты ГО):

- защитные сооружения гражданской обороны (убежища; противорадиационные укрытия; укрытия) – защитные сооружения ГО расположены на территории ОА «Златмаш»;

- санитарно-обмывочные пункты;

- станции обеззараживания одежды и транспорта;

- специализированные складские помещения для хранения имущества гражданской обороны.

В мирное время защитные сооружения в установленном порядке могут использоваться для нужд предприятий, учреждений, организаций и обслуживания населения, а также для защиты населения от поражающих факторов, вызванных чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, с сохранением возможности приведения их в заданные сроки в состояние готовности к использованию по назначению.

На территории в границах проектирования размещение объектов ГО не требуется.

Основные показатели по существующим ИТМ ГО, отражающие состояние защиты населения и территории в военное и мирное время на момент разработки проекта планировки

Улицы планируемой территории проложены с учетом обеспечения возможности выхода по ним транспорта из жилых районов на загородные дороги не менее чем по двум направлениям.

При проектировании внутренней транспортной сети планируемой территории обеспечивается надежное сообщение между отдельными жилыми районами, свободный проход к магистралям устойчивого функционирования, ведущим за пределы планируемой территории, а также наиболее короткую и удобную связь планируемой территории с другими районами, а также другими населенными пунктами. Предусмотрено дублирование путей сообщения по территории района.

Мероприятия по защите населения от обычных средств поражения

Основным способом защиты населения планируемой территории от обычных средств поражения является:

- своевременное оповещение населения;

- укрытие его в защитных сооружениях гражданской обороны (далее – ЗС ГО).

Мероприятия по оповещению населения

Планируемая территория подключена к общегосударственной системе оповещения -  телевидению, радиовещанию, телефонной связи.

Основной способ оповещения населения планируемой территории является передача речевой информации - экстренного сообщения Главного управления МЧС РФ по Челябинской области. Текст сообщения передается по сети проводного вещания в течение 5 минут с прекращением передачи другой информации.

Главное управление МЧС России РФ при угрозе воздушной опасности, радиоактивного или химического заражения производит оповещение населения подачей предварительного сигнала «Внимание всем!», путем включения электросирен и последующей передачей экстренного речевого сообщения по сети проводного вещания.

Система оповещения ГО объекта обеспечивает:

- прием предварительного сигнала «Внимание всем»;

- прием сообщений из ТАСЦО ГО.

Основной способ оповещения населения является передача речевой информации. Для привлечения внимания перед передачей речевой информации включаются сигнальные средства (электросирена типа С-40), что будет означать передачу предупредительного сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ». Планируемая территория частично попадает в зону звукопокрытия существующих электросирен, расположенные в п. Айский, здание детского дома «Теремок». Следовательно, для полного обеспечения проектируемой территории системой оповещения, проектом предусмотрено размещение ТАСЦО (УМС-2000) с громкоговорителями серии ГР-600, который устанавливается на планируемом здании пожарного депо по ул. Олимпийская.

По этому сигналу прерываются программы сети проводного вещания и передается экстренное сообщение Главного управления МЧС РФ, которое можно прослушать по домашним приемникам проводного вещания и уличным громкоговорителям. Текст сообщения передается по сети проводного вещания в течение 5 минут с прекращением передачи другой информации.

Мероприятия по созданию локальных систем оповещения при авариях на потенциально опасных объектах.

На территории проектируемой застройки отсутствуют потенциально опасные объекты.

Мероприятия по обеспечению различных категорий населения существующими ЗС ГО и требования к ЗС ГО

Проектируемая территория не попадает в загородную зону. Прием эвакуированного населения не предусмотрен. Для приема эваконаселения предусматривается развертывание приемного эвакопункта за пределами проектируемой территории.

Согласно гл.7 СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» укрытие населения города должно предусматриваться в убежищах.

В соответствии с п. 7.25 СП 165.1325800.2014 убежища, в зависимости от места их размещения, должны обеспечивать защиту укрываемых от расчетного воздействия поражающих факторов ядерного оружия и обычных средств поражения, бактериальных (биологических) средств, боевых отравляющих веществ, а также при необходимости от аварийно-химически опасных веществ, высоких температур и продуктов горения при пожарах.

Системы жизнеобеспечения убежищ должны обеспечивать непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых в течение двух суток, за исключением систем жизнеобеспечения убежищ, располагаемых в районе размещения объектов использования атомной энергии.

Убежища следует располагать в местах наибольшего сосредоточения укрываемых, как правило, в зданиях наименьшей этажности, при этом должны предусматривать технические решения для обеспечения возможности выхода укрываемых из убежища в условиях заваливания прилегающей территории обломками разрушенных наземных зданий и сооружений

Строительство БВУ осуществляется в угрожаемый период. Для его строительства применяются сборные железобетонные элементы. Строительство простейших укрытий (щели открытые и перекрытые) осуществляется в угрожаемый период, и предназначаются для массового укрытия людей в момент взрыва. Они защищают от воздействия ударной волны, радиоактивного излучения, светового излучения, обломков разрушенных зданий, предохраняют от прямого попадания на одежду и кожу РВ, ОВ и БС. Проекты установки укрытий и простейших укрытий, дооборудование подземного пространства для укрытия, разрабатывается отдельно, в составе мобилизационного задания.

В мирное время, учитывая возможные ЧС, укрытие населения в защитных сооружениях не предусматривается. Строительство ЗС ГО не требуется.

Маскировочные мероприятия

Световая маскировка проводится с целью создания в темное время суток условий, затрудняющих обнаружение с воздуха населенных пунктов и объектов путем визуального наблюдения или с помощью оптических приборов, рассчитанных на видимую область излучения (0,40 - 0,76 мкм).

Согласно СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», Забайкальский край не входит в зону обязательной световой маскировки, следовательно, на планируемой территории не предусматриваются организационные мероприятия по обеспечению отключения наружного освещения, внутреннего освещения общественных зданий, а также организационные мероприятия по подготовке и обеспечению световой маскировки наружных огней при подаче сигнала «Воздушная тревога».

Данные об удаленности аварийно-спасательных формирований и медицинских учреждений от проектируемой территории

Медицинские учреждения:

Поликлиника №1, расположенная по адресу: 40 лет Победы,7 – 1,5 км (не более чем в 5 минутной доступности);

Городская больница, расположенная по адресу: г. Златоуст, Дворцовая 1 – 2 км (не более чем в 10 минутной доступности).

Отделения полиции:

Участковый пункт полиции, Новозлатоустовский отдел полиции, участок №2, расположенный по адресу: г.Златоуст, 40 лет Победы, 20. Удаленность от проектируемой территории составляет – 450 м (не более чем в 1 минутной доступности);

Новозлатоутовский отдел полиции, расположенный по адресу: пр. Мира, 16. Удаленность от проектируемой территории составляет – 1 км (не более чем в 5 минутной доступности).

# ЧАСТЬ 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При разработке проекта планировки приняты следующие основные решения с учетом мероприятий по охране окружающей среды:

- осуществление мероприятий по улучшению состояния окружающей среды: нормализация состояния воздушного бассейна, земель, воды;

- сохранение природных ландшафтов.

Для нормализации состояния окружающей среды, мероприятия необходимо выполнять на территории всего населенного пункта.

## 10. Перечень мероприятий

### 10.1 Охрана воздушного бассейна

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер технологического, организационного и планировочного характера.

Технологические мероприятия направлены на снижение или исключение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Разработка таких мероприятий производится профильными институтами или самими предприятиями. К технологическим мероприятиям относятся:

- использование высококачественных видов топлива на предприятиях и автотранспорте, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

- совершенствование и регулировка двигателей автомобилей с выбором оптимальных в санитарном отношении состава горючей смеси и режима зажигания;

- внедрение малоотходных и безотходных технологий в производстве;

- разработка и внедрение замкнутых технологических циклов;

- оборудование автозаправочных станций системой закольцовки паров бензина.

Основными организационными мероприятиями по снижению загрязнения атмосферного воздуха и сокращению суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения проектом рекомендуется:

- внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования, механических и биологических фильтров на всех производственных и инженерных объектах на территории города (газораспределительные станции, котельные и т.д.);

- разработка прогноза неблагоприятных метеорологических условий для рассеивания загрязняющих веществ.

Планировочными мероприятиями, предусмотренными проектом планировки, являются:

- вынос из жилой застройки коммунальных объектов и промышленных предприятий источников загрязнения атмосферного воздуха на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы;

- создание, благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

- благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом, в целях защиты городской застройки от неблагоприятных ветров, борьбы с шумом, повышения влажности воздуха, обогащения воздуха кислородом и поглощения из воздуха углекислого газа;

- упорядочение улично-дорожной сети;

- обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между транспортными магистралями и застройкой.

Для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду и доведения воздействия до допустимого уровня на дальнейших стадиях проектирования будут предусмотрены природоохранные мероприятия:

- упорядочение временного размещения легкового транспорта с соблюдением нормативного санитарного разрыва от жилых и общественных зданий;

- использование в качестве топлива котельных и индивидуальных отопительных установок жилого фонда природного газа, экологически чистого топлива;

- организация санитарно-защитных зон предприятий;

- отделение проезжей части полосами зеленых насаждений с одно-двухрядной посадкой деревьев, препятствующих проникновению выхлопных газов, снижающих уровень шума в застройке, от тротуаров и площадей;

- отделение мест временного хранения автотранспорта и придомовых парковок зелеными насаждениями от жилых зданий;

- контроль за соблюдением нормативов выбросов предприятий;

- контроль токсичности выхлопных газов автотранспорта;

- упорядочение временного размещения легкового транспорта с соблюдением нормативного санитарного разрыва от жилых и общественных зданий.

Смягчить вредное воздействие на атмосферный воздух при строительстве позволит выполнение строительными организациями следующих мероприятий:

- применение строительной техники с электроприводом;

- использование на площадке технику с отрегулированными ДВС;

- глухое ограждение строительной площадки, позволяющее уменьшить распространение вредных веществ от низких источников за пределы строительной площадки.

- полив водой временных проездов в жаркую сухую погоду с целью уменьшения выделения пыли;

- все материалы, выделяющие в атмосферу загрязняющие вещества, хранить на площадке в количестве однодневной нормы. Пылящие материалы хранить в закрытой таре.

Реализация проекта планировки с учетом осуществления названных мероприятий позволит минимизировать воздействие на атмосферный воздух.

Окончательная оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха с расчетом рассеивания выбросов вредных веществ будет выполнена на следующих стадиях проектирования.

### 10.2 Охрана водного бассейна

С целью улучшения качества вод, восстановления и предотвращения загрязнения водных объектов необходимо предусмотреть следующие мероприятия на территории всего населенного пункта и на проектируемой территории в частности:

- расчистка русел рек и водоёмов, проведение берегоукрепительных работ;

- организация сбора и очистки подсланевых вод;

- усовершенствование системы сбора и отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод;

- инженерная подготовка территории, планируемой к застройке;

- устройство сети ливневой канализации с устройством очистных сооружений в местах выпуска поверхностных вод;

- модернизация системы водоотведения, строительство и реконструкция канализационных коллекторов, строительство, модернизация и реконструкция канализационных насосных станций;

- организация мест стоянок и мойки транспорта, предусматривающих сбор и отведение загрязненных моечных вод;

К основным организационным мероприятиям по охране поверхностных и подземных вод на территории относятся:

- создание системы мониторинга водных объектов;

- эколого-токсикологическое исследование состояния водных объектов;

- организация мониторинга за состоянием водопроводящих сетей города и своевременное проведение мероприятий по предупреждению утечек из систем водопровода и канализации;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

На периоды строительства для предотвращения загрязнения грунтовых и поверхностных вод предусмотреть:

- вертикальная планировка строительной площадки способствует отводу поверхностных стоков на проезжую часть;

- предусмотреть водоотлив из котлованов под фундаменты с выпуском загрязненной грунтовой воды на рельеф.

### 10.3 Охрана земельных ресурсов и почвенного покрова

Для предотвращения загрязнения, деградации и разрушения почвенного покрова необходимо предусмотреть следующие мероприятия на территории всего населенного пункта и на проектируемой территории в частности:

- инженерная подготовка территории, планируемой к застройке;

- сброс дождевых вод в накопитель с последующим вывозом на очистные сооружения;

- устройство асфальтобетонного покрытия дорог;

- устройство отмосток вдоль стен зданий;

- расчистка, благоустройство и озеленение прибрежных территорий ручьев;

- защита от береговой эрозии путем проведения берегоукрепительных работ;

- для уменьшения пыли – благоустройство улиц и дорог, газонное озеленение;

- биологическая очистка почв и воздуха за счет увеличения площади зеленых насаждений всех категорий.

В зависимости от характера загрязнения почв, необходимо проведение комплекса мероприятий по восстановлению и рекультивации почв. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

- строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

- складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов;

- ликвидации последствий загрязнения земель.

Для восстановления, нарушенного в результате хозяйственной деятельности и эрозионных процессов, почвенного покрова, предусматривается ряд мероприятий на проектируемой территории:

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

- рекультивация оврагов, частичная засыпка или закрепление вершин и отвершков оврагов, уполаживание и озеленение крутых участков овражных склонов, благоустройство приовражных зон.

На территориях с наибольшими техногенными нагрузками и загрязнением почв, необходимо обеспечение контроля за состоянием почвенного покрова и проведение следующих мероприятий для его восстановления:

- вывоз почвенного покрова (в зависимости от глубины загрязнения) за пределы города на специальные места переработки.

- замена грунта, выведение источников загрязнения, посадка древесных культур, устойчивых к повышенному содержанию загрязнителя, подсев трав-фиторемедиантов, биоремедиация.

Организационными мероприятиями, направленными на охрану почв от загрязнений, являются:

- организация и обеспечение планово-регулярной очистки от жидких и твердых отходов;

- охрана и рекреационное использование природных ландшафтов повышенной экологической значимости (пойменных ландшафтов);

- контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

Для предотвращения загрязнения почвенного покрова предусмотреть:

- в периоды строительства складирование строительных материалов, строительных отходов, коммунальных отходов от строителей в металлический контейнер на специально оборудованной площадке;

- оборудование площадки для очистки колес автотранспорта в периоды строительства.

По окончании строительных работ по всей ширине строительной площадки предусмотрены следующие мероприятия по снижению негативного воздействия на территорию и почву:

- удаление из ее пределов всех временных устройств и сооружений;

- вывоз с участка строительства строительного мусора и его размещение на лицензированных полигонах;

- засыпка, послойная трамбовка, выравнивание рытвин и ям, возникших в результате проведения строительных работ.

Проектные решения по охране недр должны предусматривать рекультивацию нарушенных земляными и горными работами земель и приведение их в состояние, пригодное для дальнейшего использования.

Предусмотренные проектом мероприятия обеспечивают минимальное воздействие на территорию, геологическую среду.

### 10.4 Охрана растительного и животного мира

Данным проектом предусмотрено увеличение площади зелёных насаждений общего пользования и предлагаются следующие мероприятия:

- сохранение существующих зеленых насаждений, озеленение пылегазоустойчивыми породами деревьев и кустарников.

- устройство газонов.

- устройство площадок отдыха, включая детские;

- озеленение улиц.

### 10.5 Охрана от физического воздействия

Защита от шума.

В качестве шумозащитных мероприятий, обеспечивающих допустимый уровень шума для объектов, попадающих в зону сверхнормативного воздействия, проектом предусмотрено:

- устройство шумозащитных полос зеленых насаждений;

- устройство шумозащитного остекления обращенных к автодороге окон фасадов и торцов зданий прилегающей застройки;

- установка шумозащитных проветривателей (ПШУ) на форточках и фрамугах обращенных к автодороге окон фасадов и торцов зданий прилегающей застройки.

С учётом мероприятий по шумопонижению акустическое воздействие объекта не будет превышать установленных нормативов вблизи застройки.

Радиационная обстановка

Опасность заражения территории радиоактивными веществами практически отсутствует, так как нет радиационно-опасных объектов.

Электромагнитное загрязнение.

Электромагнитное загрязнение проявляется в виде наводки электрических и магнитных полей, включает низкочастотные, радио- и световые волны. Электромагнитное поле промышленной частоты (50 Гц) является биологически действующим фактором окружающей среды. Установлено, что электромагнитные поля при систематическом воздействии уровнями, превышающими ПДУ, могут вызывать изменения функционального состояния нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, оказывают мутагенное воздействие, а также вызывают изменения некоторых обменных процессов иммунологической реактивности организма и его воспроизводительной функции.

Основными источниками электромагнитного излучения в районе являются объекты систем теле- и радиовещания, станции спутниковой и сотовой связи, объекты системы электроснабжения (линии электропередач)

Объекты с излучением радиочастотного диапазона (радио- и телевышки) должны иметь сводные санитарные паспорта (разрабатываются владельцами вышек и согласовываются со службой Центра Госсанэпидемнадзора), содержащие в числе прочего данные о высоте нижней антенны и радиусе биологически опасной зоны на этой высоте. Интенсивность воздействия источника ЭМИ зависит от мощности диапазона рабочих частот и конструктивных особенностей антенной системы. Воздействие источника оценивается на трех уровнях: на уровне подвеса антенны (здесь формируется биологически опасная зона), на высоте верхнего этажа (зона ограничения застройки), у земли (СЗЗ). Соотношение высот антенн и их радиусов биологически опасных зон с удалением и высотой ближайшей застройки определяет степень безопасности оборудования радиовышек для населения.

Санитарно-защитные зоны электроподстанций следует принимать в соответствии с требованиями СП 51.13330.2011 «Защита от шума».

- проведение инвентаризации всех источников физических факторов воздействия и создание единой базы данных на геоинформационной основе;

- разработка для всех радио- и телевышек сводных санитарных паспортов, содержащих в числе прочего данные о высоте нижней антенны и радиусе биологически опасной зоны на этой высоте;

- соблюдение СЗЗ от источников электромагнитного излучения (объекты обеспечения деятельности воздушного и водного транспорта; станции спутниковой и сотовой связи, а также системы электроснабжения в населённых пунктах);

- организация и обеспечение санитарно-гигиенического надзора за всеми источниками физических факторов воздействия на население.

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер технологического, организационного и планировочного характера.

Технологические мероприятия направлены на снижение или исключение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Разработка таких мероприятий производится профильными институтами или самими предприятиями. К технологическим мероприятиям относятся:

- использование высококачественных видов топлива на предприятиях и автотранспорте, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

- совершенствование и регулировка двигателей автомобилей с выбором оптимальных в санитарном отношении состава горючей смеси и режима зажигания;

- внедрение малоотходных и безотходных технологий в производстве;

- разработка и внедрение замкнутых технологических циклов;

- оборудование автозаправочных станций системой закольцовки паров бензина.

Основными организационными мероприятиями по снижению загрязнения атмосферного воздуха и сокращению суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения проектом рекомендуется:

- внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования, механических и биологических фильтров на всех производственных и инженерных объектах на территории города (газораспределительные станции, котельные и т.д.);

- разработка прогноза неблагоприятных метеорологических условий для рассеивания загрязняющих веществ.

Планировочными мероприятиями, предусмотренными проектом планировки, являются:

- вынос из жилой застройки коммунальных объектов и промышленных предприятий источников загрязнения атмосферного воздуха на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы;

- создание, благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

- благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом, в целях защиты городской застройки от неблагоприятных ветров, борьбы с шумом, повышения влажности воздуха, обогащения воздуха кислородом и поглощения из воздуха углекислого газа;

- упорядочение улично-дорожной сети;

- обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между транспортными магистралями и застройкой.

Для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду и доведения воздействия до допустимого уровня на дальнейших стадиях проектирования будут предусмотрены природоохранные мероприятия:

- упорядочение временного размещения легкового транспорта с соблюдением нормативного санитарного разрыва от жилых и общественных зданий;

- использование в качестве топлива котельных и индивидуальных отопительных установок жилого фонда природного газа, экологически чистого топлива;

- организация санитарно-защитных зон предприятий;

- отделение проезжей части полосами зеленых насаждений с одно-двухрядной посадкой деревьев, препятствующих проникновению выхлопных газов, снижающих уровень шума в застройке, от тротуаров и площадей;

- отделение мест временного хранения автотранспорта и придомовых парковок зелеными насаждениями от жилых зданий;

- контроль за соблюдением нормативов выбросов предприятий;

- контроль токсичности выхлопных газов автотранспорта;

- упорядочение временного размещения легкового транспорта с соблюдением нормативного санитарного разрыва от жилых и общественных зданий.

Смягчить вредное воздействие на атмосферный воздух при строительстве позволит выполнение строительными организациями следующих мероприятий:

- применение строительной техники с электроприводом;

- использование на площадке технику с отрегулированными ДВС;

- глухое ограждение строительной площадки, позволяющее уменьшить распространение вредных веществ от низких источников за пределы строительной площадки.

- полив водой временных проездов в жаркую сухую погоду с целью уменьшения выделения пыли;

- все материалы, выделяющие в атмосферу загрязняющие вещества, хранить на площадке в количестве однодневной нормы. Пылящие материалы хранить в закрытой таре.

Реализация проекта планировки с учетом осуществления названных мероприятий позволит минимизировать воздействие на атмосферный воздух.

Окончательная оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха с расчетом рассеивания выбросов вредных веществ будет выполнена на следующих стадиях проектирования.

# ЧАСТЬ 5. ОБОСНОВАНИЕ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Очередность планируемого развития территории – 2 этапа, строительство жилой и общественной застройки. Расчетный срок - до 2031 г.

Подготовительный этап. Проведение кадастровых работ. Предоставление вновь сформированных земельных участков под предлагаемую проектом застройку. Разработка проектной документации по строительству зданий и сооружений, а также по строительству сетей и объектов инженерного обеспечения.

1 этап. Строительство 40 квартир блокированной жилой застройки.

2 этап. Строительство жилой и общественной застройки.

Каждый этап содержит подэтапы:

- подготовительные работы (выполнение вертикальной планировки, прокладка магистральных сетей, инженерная подготовка, строительство улично-дорожной сети);

- строительство проектируемой жилой и общественной застройки, благоустройство территории.

Очередность, этапы и технологическая последовательность производства основных видов строительно-монтажных работ отражается в проекте организации строительства. Проектирование и строительство общественных зданий предусматривается за счет средств собственника или арендатора земельного участка.

Подключение объектов проектируемой застройки к существующим инженерным сетям осуществляется в соответствии с техническими условиями (ТУ) на основании заявки.

После завершения строительно-монтажных работ по возведению выполняется наружное освещение, строительство проезжих частей, элементов благоустройства, площадок, стоянок и прочего, необходимых для функционирования территории.

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №3

Приложение №4

Приложение 1

к муниципальному контракту №18

от «____» мая 2021 г.

Задание

на разработку проекта планировки и межевания территории в районе ТРК "Тарелка" в г.Златоусте Челябинской области.

1. Местоположение, границы проектирования:

Челябинская область, г.Златоуст, в районе торгово-развлекательного комплекса "Тарелка" и водоема "Тарелка".

Планировочные ограничения: пр. Мира, ул.Олимпийская, ул.Уральская, пос.Айский, территория запроектированного микрорайона "Речное устье-1" (включена в границы проектирования).

границы выполнения проектных работ на публичной кадастровой карте

2. Цель работы:

- разработка проекта планировки и межевания территории в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации. Выделение элементов планировочной структуры, установление параметров их развития, определение размеров и границ земельных участков и предложений по их использованию, установление красных линий	и линий регулирования застройки для улиц и проспекта Мира;

- корректировка "Проекта планировки и межевания территории микрорайона "Речное устье-1" в .г.Златоусте Челябинской области" утвержденного Постановлением Администрации Златоустовского городского округа №464-П от 10.12.2014г., включенного в границы проектирования и в состав разрабатываемого проекта;

- проектирование продолжения застройки ул.Олимпийской с размещением на ней пожарного депо;

- проектирование улицы блокированных малоэтажных жилых домов (таунхаусов) на территории расположенной между ТРК "Тарелка" и пос.Айский;

- проектирование  автомобильно-пешеходного моста от ул.Уральской через р.Ай в сторону ТРК "Тарелка" и микрорайон "Речное устье -1";

-проектирование пешеходного моста через р.Ай с ул.Олимпийской к водоему "Тарелка";

- проектирование реконструкции существующих автомобильного и трамвайного мостов через р.Ай по пр.Мира;

- Красные линии и линии регулирования застройки устанавливать с обеих сторон улиц и проспекта с учетом первой линии застройки;

- разработка в проекте благоустройства территории прилегающей к водоему "Тарелка" с учетом выполненного эскизного проекта (эскизный проект получить в Управлении архитектуры и градостроительства Администрации Златоустовского городского округа после заключения контракта);

- проект планировки и межевания выполнить на топографической съемке в масштабе 1:1000;

- в случае изменения градостроительных (территориальных) зон установленных  Правилами землепользования и застройки г. Златоуста,  подготовить в рамках данной работы отдельный проект  по внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки г.Златоуста с пояснительной запиской, для его дальнейшего рассмотрения и утверждения Собранием депутатов Златоустовского городского округа.

3. Характеристика современного состояния планируемой территории:

Территория частично застроена и облеснена, имеет уклон от пос.Айский в сторону р.Ай,  пересекается руслом реки в юго-восточной части.  Ориентировочная площадь территории проектирования - 87 га.

4. Требования к проекту:

Проект планировки и межевания территории выполнить в соответствии со статьям 42,43,45,46, Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В проекте планировки и  межевания территории:

- определить рациональную планировочную структуру территории;

- выполнить композиционное и планировочное решение застройки;

- разработать предложения по формированию улично-дорожной сети и транспортного обслуживания;

- разработать предложения по инженерному оборудованию и инженерной подготовке территории;

- разработать предложения по благоустройству и озеленению территории;

- проектное решение увязать с существующей застройкой и планировочным решением прилегающей территории;

- выполнить предложения по установлению публичных сервитутов;

- за исходный материал для межевания принять основной чертеж проекта планировки;

- разработать мероприятия ГО и ЧС в рамках требований Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- разработать раздел охраны окружающей среды;

- в случае изменения градостроительных (территориальных) зон установленных  Правилами землепользования и застройки г. Златоуста,  подготовить в рамках данной работы отдельный проект  по внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки г.Златоуста с пояснительной запиской, для его дальнейшего рассмотрения и утверждения Собранием депутатов Златоустовского городского округа;

- При проектировании руководствоваться Градостроительным кодексом РФ, СНиП 11-04- 2003 «Инструкция о порядке, разработки, согласования и утверждения градостроительной документации», «Правил землепользования и застройки» и Генеральным планом г.Златоуста, Приказом Минэкономразвития № 456-ДСП от 25 июля 2014 г., другими действующими нормами и правилами.

5. Состав проекта:

5.1 Состав проекта выполнить в соответствии со статьями 42,43, Градостроительного кодекса Российской Федерации;

-  графические материалы в  масштабе - М 1: 1000;

- материалы инженерно-геодезических изысканий (топографическая съемка в масштабе 1:1000) получить в Управлении архитектуры и градостроительства Администрации Златоустовского городского округа после заключения контракта;

5.2 В случае изменения градостроительных (территориальных) зон установленных  Правилами землепользования и застройки г. Златоуста,  подготовить в рамках данной работы отдельный проект  по внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки г.Златоуста с пояснительной запиской, для его дальнейшего рассмотрения и утверждения Собранием депутатов Златоустовского городского округа.

6. Состав исходных данных для проектирования (исходные данные собирает Подрядчик):

- технические условия на подключение к инженерным сетям;

- данные об использовании территории по Генеральному плану г.Златоуста;

-  технические требования к разделу ИТМ ГО и ЧС;

- технические условия Управления экологии и природопользования Администрации Златоустовского городского округа.

7. Количество выдаваемых экземпляров:

– 1 экземпляр на бумажном носителе и в электронном виде на CD диске  для рассмотрения проекта на комиссии и публичных слушаниях, 3 экз. на бумажных носителях и в электронном виде на CD диске после утверждения проекта. Текстовые материалы проекта планировки и межевания территории должны быть выполнены в формате Word, табличные - Excel.

Графические материалы проекта планировки и межевания территории выполняются в масштабе 1:1000 в электронном виде ( mid/mif, dxf, xml).

Картографический материал выполнить в МСК-74;

8. Согласование проекта:

До передачи проекта Администрации Златоустовского городского округа получить заключения и согласования в соответствии с действующим  законодательством Российской Федерации.

9. Проектную документацию представить в Управление архитектуры и градостроительства Администрации Златоустовского городского округа для дальнейшего ее рассмотрения и утверждения в установленном порядке.

10.  В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, проект подлежит рассмотрению на публичных слушаниях и утверждению Главой Златоустовского городского округа.

Приложение №5

Приложение №6

Приложение №7

Приложение №8

Приложение №9

Приложение №10

Приложение №11